建设项目环境影响报告表

项目名称：       年加工2000吨户外用品项目

建设单位（盖章）：  淮安市美欣塑胶有限公司

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工2000吨户外用品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市美欣塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李春林 |  |  |  | 联系人 | 李春林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17766116226 |  |  | 传真 | -- | 邮政编码 |  | 223227 |  |
| 建设地点 | 淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安市淮安区发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 淮发改备【2017】56号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2929其他塑料制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6667 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 35 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.17% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备详见表1-1、1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 4020 |  |  | 燃油（吨/年） |  | － |  |  |
| 电（万度/年） |  | 159 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | － |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其他 |  | － |  |  |
| 废水（□工业废水、√生活污水）排水量及排放去向： 本项目厂区内排水实行“雨污分流”制。项目营运期间产生的废水主要为员工生活废水，720t/a生活废水经厂区自建防渗化粪池处理后达标接管朱桥镇污水处理厂，经区域污水管网接入污水处理厂进行集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，尾水排入涧河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： 项目主要原辅材料详见下表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料及消耗量一览表 序号; 物料名称; 单位; 储存方式; 来源及运输; 年耗量t; 备注. 1; PE、PP、PA、PC、PS、PVC、ABS塑料颗粒; t/a; 25kg袋装; 外购，汽运; 2000; 根据市场需要选择相应的原料进行生产. 2; 色母; t/a; 25kg袋装; 外购，汽运; 20; 按需求添加. 3; 液压油; t/a; —; 外购，汽运; 0.17; 机器冷却润滑. 4; 活性炭; t/a; —; 外购，汽运; 2.4; 处理注塑废气. 5; 模具; t/a; —; 外购，汽运; 0.2; 模具磨损更换. 表1-2 主要原辅料理化特性、燃烧爆炸性及毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理. PE 塑料颗粒; 由乙烯均聚以及与少量α-烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度0.86～0.96g/cm3，无味。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70～-100℃。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。聚乙烯的分解温度在380℃以上。; 可燃，不爆; 无毒. PP 塑料颗粒; 即聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化.常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。其分子量为10～50万。比重：0.9-0.91克/立方厘米，成型收缩率:1.0-2.5%，成型温度：160-220℃；有良好的热稳定性（分解温度310℃），; 可燃、不爆; 无毒. PA 塑料颗粒; 又称聚酰胺树脂，简称PA，是塑料的一种，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。本项目主要使用PA6尼龙粒子，又名聚己内酰胺，分子式：[-NH-(CH2)5-CO]n-，半透明或不透明乳白色角质状结晶性聚合物，密度1.13g/cm3，熔点215℃，可自由着色，韧性 、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温、耐细菌、能慢燃、离火慢熄，有滴落、起泡现象，成型加工性极好，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，热分解温度大于300℃。; 可燃、不爆; 无毒. PC塑料颗粒; 聚碳酸酯(简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。密度：1.18－1.22 g/cm3 线膨胀率：3.8×10-5 cm/℃ 热变形温度：135℃低温-45℃。; 不燃、不爆; 无毒. PVC塑料颗粒; 聚氯乙烯（简称PVC）本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。密度： 1.380 g/cm3，玻璃转变温度：87℃，熔点：212℃。; 可燃、不爆; 无毒. ABS 塑料颗粒; ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状，密度为1.05~1.18g/㎝3。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能、尺寸稳定性、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS 树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS 树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。; 可燃、不爆; 无毒. PS塑料颗粒; 聚苯乙烯，乳白色不透明颗粒状态，密度为1.05g/cm3，熔融温度150~180℃，热分解温度300℃，溶于芳香烃，氯化烃，酮类（除尔酮外）和酯类，能耐许多矿物油，有机酸，碱，盐，低级醇及其水溶液，不耐沸水。; 可燃、不爆; 无毒. 色母; 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即颜料+载体+添加剂=色母粒。常用的着色方法有：将本色树脂与着色剂混合混炼造粒成有色塑料后，用于成型工序。; 可燃、不爆; 无毒. 润滑油; 乳白色液体，弱碱性，PH值8.0—9.5，沸点为1.02℃——1.15℃。具有良好的润滑性，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，使用寿命长，适用于注塑、磨削加工、冲床、精加工等工序; 可燃、不爆; 无毒. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 注塑机; JY-90、JY-130、HT-400、HT-600; 21; 主要生产设备. 2; 挤塑机; /; 1. 3; 拌料机; /; 4. 4; 干燥机; /; 1. 6; 破碎机; /; 2; 边角料、残次品破碎 重新利用. 7; 冷却塔; LCT-50T; 1; 循环水量650L/min. 工程内容及规模： 1、项目概况 淮安市美欣塑胶有限公司是2017年8月在淮安市淮安区市场监督管理局注册成立的塑料加工企业。项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧，其主要经营范围为塑胶制品研发、生产、销售。公司在综合分析研究了国内需求情况、国家产业政策等有关政策走向的基础上，决定于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧投资3000万元建设年加工2000吨户外用品项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于【C2929】其他塑料制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2016年12月27日；环保部令第44号）的类别划分，根据名录，人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆（含稀释剂）10吨及以上的项目应编制环境影响报告书，其他应当编制环境影响报告表。项目不涉及有毒原材料，原料非再生塑料，项目不存在电镀或喷漆工艺。因此，本项目应当编制环境影响评价报告表。具体划分依据详见表详见表1-4。 表1-4 项目环境影响评价类别表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十八、橡胶和塑料制品业. 47、塑料制品制造; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆（含稀释剂）10吨及以上的; 其他; /. 受淮安市美欣塑胶有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、产品方案 项目主要产品方案详见下表1-5。 表1-5 项目产品生产方案 序号; 工程名称 （车间、生产线）; 产品名称 及规格; 设计加工能力; 年有效运行时间. 1; 注塑生产线; 户外塑料用品; 2000t/a; 4000h. 3、工程内容及规模 建设项目工程建设内容及规模见下表1-6。 表1-6 工程内容及规模一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 主厂房; 928m2; /. 贮运工程; 原料堆放区; 80m2; 用于储存各类塑料粒子 位于主厂房内. 成品区; 80m2; 储存塑料成品 位于主厂房内. 公用工程; 给水; 4020t/a; 市政自来水管网提供. 排水; 720t/a; 接管朱桥镇污水处理厂处理. 供电; 159万度/年; 供电电网提供. 环保工程; 废气处理; 注塑废气; 活性炭吸附装置1台，风量18000m3/h; 活性炭吸附装置+15米排气筒排放. 废水处理; 生活污水; 720t/a; 化粪池. 固废处理; 一般固废堆场; 5m2; 经位于厂区中部2#车间西侧. 危险固废堆场; 10m2; 经位于厂区南侧3#车间东侧. 生活垃圾等; /; 带盖、不泄露的收集桶. 噪声; 生产设备; 降噪25dB(A); 车间墙体隔声. 冷却塔; 降噪15dB(A); 设置隔振垫. 废气处理装置配套风机; 降噪15dB(A); 隔声罩隔声. 依托工程; /; /; /; /. 4、项目平面布置及周边环境概况 本项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧，项目厂房整体呈矩形状，入口位于工业集中区内部道路东侧。本项目综合考虑了厂区地理位置、地形、风向、水、电线路以及运输、管理、工艺流程及安全生产等因素。按照生产工艺流程进行车间布局，区块功能分明。整个厂区人流、物流通畅，布局合理，从环境保护的角度出发，项目总平面布置合理。项目平面布置详见附图3。 项目所在地东侧为园区道路，南侧为标准化厂房，西侧为空地，北侧为时庄。项目周围环境概况详见附图2。 5、产业政策相符性 本项目为塑料加工项目，经查实，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2016修正）（2016年第36号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2017年9月6日取得淮安市淮安区发展和改革委员会关于本项目的备案，备案文号：淮发改备[2017]56号（详见附件2）。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 6、用地规划及选址合理性 本项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧，位于朱桥镇工业集中区。根据建单位提供的租赁协议可知，项目占用的土地为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安市淮安区用地规划要求。 - “三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区，其二级管控区范围为位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域。项目与苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区直线距离约2200m，不在其管控范围内（详见附图4）。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 ②环境质量底线 根据淮安市环保局网站公布的2016年淮安区环境质量报告，项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如粉尘、VOCs、生活污水等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线 本项目为塑料加工项目，运营过程中用水主要为生活用水等，由当地自来水厂统一供应，项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为塑料加工项目。根据淮安市要求，项目所在区域环境准入负面清单如下表所示： 表1-7 区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2016年修订）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 5; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 6; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 7; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 8、职工人数及工作制度 职工人数：职工人数定员60人。 工作制度：年工作300天，三班制，日工作时间20h，厂区内不提供食宿。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目原有场地为空置厂房，无原有污染问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。 淮安区区位优势明显，是苏北重要的交通枢纽，与淮安市市区相距15km，由翔宇大道相连接。淮安区北距亚欧大陆东桥头堡——连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。淮安地处华东，属江、浙、沪经济圈，连接长三角、华北、华中三大经济区域。项目地理位置图见附图1。 - 2、地形、地质、地貌 根据地质形态、岩相特征及物理力学性质，市域地质可分为4个工程地质区，各区又有一定的工程地质层组成，见表2-1。 表2-1 地质分区及特征一览表 地质区; 特征. 堤内滩地松软岩类工程地质区; 分布于市境北部边界废黄河自然堤区，其地貌形态呈长条状高地，地面高程7~9m，潜水位埋藏深度5m左右。地表沉积物主要为黄泛冲积粉细砂，层厚2~5m，结构松散，较紧密遇水崩塌，易形成流砂。天然含水量26.7～32%，孔隙比0.78~0.86，比重1.4779~2.72，饱和度93.1~100%，贯入击数3~10击，地基容许承载力小于14t/m2。. 冲洪积平原松软岩类工程地质区; 地表沉积物为黄河泛滥堆积物，分布于废黄河自然堤南侧，包括板闸、城东、淮城、徐杨、南马厂、钦工、宋集、茭陵、苏嘴、复兴、顺河、仇桥、朱桥、车桥、博里等乡镇。主要工程地质层有亚砂土、亚粘土层。亚砂土层：层厚2~5m，灰黄色，松散饱水，贯入击数6~9击，地基容许承载力为10~14t/m2。亚粘土层：灰黄色、松软、潮湿、可塑，层厚2~4m，含水率23.2%，湿容重1.98g/cm3，干容重1.51g/cm3，比重1.4778，天然孔隙比0.68，饱和度0.96，凝聚力0.16kg/cm2，内摩擦角220，贯入击数17~24击，地基容许承载力为16~24t/m2。. 冲湖积水网平原松软岩类工程地质区; 分布在市境西南白马湖北侧的范集、南闸、林集一带，地下水位埋藏深度约2m。地表沉积物为灰褐色亚粘土，厚7.5m左右，结构较为紧密，有机质含量较高，潮湿可塑，饱水时容易压紧。含水率25.7%，湿容重1.95g/cm3，干容重1.64h/cm3，比重2.72，天然孔隙比0.78，凝聚力0.32kg/cm2，内摩擦角130，贯入击数8击，地质容许承载力约10t/m2。. 泻湖平原松软岩类工程地质区; 分布于市境东南部流均、泾口一带。主要工程地质层有淤泥质粘土和亚粘土层。淤泥质亚粘土：层厚2~9m，灰褐灰黑色，具高压缩性，天然含水量45~68.1%，孔隙比1.27~1.94，凝聚力0.10~0.12kg/cm2，贯入击数1~3击，地基容许承载力小于8t/m2。亚粘土层：物理力学性质与冲洪积平原亚粘土层相同。. 淮安地形以平原为主，地面高程一般在4~7m，平均约6m（以废黄河入海口为零点）。地势由西北向东南倾斜，市境最高点位于徐杨乡小坝废黄河滩，真高9.7m；最低点位于流均镇湖荡地区，真高仅1m。境内河渠纵横，水网密布，京杭大运河纵贯南北，苏北灌溉总渠横穿东西。地质钻探资料表明，淮安境内是典型的冲积平原，近一千万年来地壳以沉降为主。古代淮安离黄海很近。淮河和南宋建炎二年（1128年）夺淮入海后的黄河流经淮安，带来大量泥沙沉积，使地面不断淤高。到清咸丰五年（1855年）年黄河北徙后，形成今天所见的规模宏大的黄泛冲积平原。苏北灌溉总渠南部分地区，就属于这个平原的一部分。而渠南大部分地区，则为江淮平原的一部分，由长江和淮河搬运来泥沙沉积而成。 地震烈度为6度，基本地震加速度0.05g，属抗震设防第三组。 - 3、气候和气象 淮安市地处北亚热带和暖温带过渡地带，濒临黄海，季风气候显著，四季分明。优越的自然环境条件，使当地气候温暖湿润、雨热同季，光照充足。当地主要气候气象特征见表2-2。 表2-2 淮安地区主要气候气象特征表 序号; 气象要素; 数值; 序号; 气象要素; 数值. 1; 历年平均气温; 14.5℃; 4; 多年平均风速; 2.56m/s. 历年最高气温; 39.5℃; 最大风速; 18m/s. 最低气温; -20.4℃; 5; 年平均气压; 1016.2hPa. 最热月平均气温; 26.9℃; 5; 年平均降雨量; 913-1030mm. 2; 无霜冻期; 207-242d; 6; 最大降雪积雪厚度; 26cm. 3; 全年主导风向; SE、E; 7; 相对湿度; 79%. 夏季主导风向; SE; 8; 最大冻土深度; 23cm. 冬季主导风向; NE; 9; 年日照时数; 2060-2261h. 由于淮安区地处两大气候带中间和季风区内，致使该市气候年际间的稳定性较差，变化同度较大，自然灾害较为频繁，灾害程度也较重，如雨涝、干旱几乎年年有，霜冻、大风、冰雹等也时有发生。 - 4、水文 淮安区地处淮河下游，西濒洪泽湖，北枕废黄河，东南临射阳湖之马家荡、绿草荡，西南临白马湖。境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道，为连通江、海、河、湖的水利枢纽。因为淮安境内有淮水和江水过境，所以水资源相当丰富，地面水资源总量为71.836亿m3。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条。淮安区地形西高东低，北高南低，地面径流由北向南。 （1）京杭大运河。淮安市境内河段长约24km，河床底标高约4.5m，河底宽70m，边坡1：3，正常水位时河面宽约100m，为该地区主要通航河道（国家二级航道）。大运河流向为由北向南，年平均流量为108m3/s，洪水期最大流量达600m3/s，在淮安段水位标高一般为8.6～11.2m。 （2）苏北灌溉总渠。西起洪泽湖高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 （3）废黄河。位于淮安北部，是淮安区与淮阴、涟水两县的分界河流。废黄河是历史上黄河南徙侵淮期间(1194～1855年)留下的故道。该河在淮安区境内的长度约47.65km。夏季水位约7m，冬季水位约5m。夏季径流量的大小，取决于上游来水的多少。废黄河是渠北片的一条重要排灌河道，在这条河流上建有茭陵抽水站等水利工程。 （4）淮河入海水道北、南偏泓。淮河入海水道在洪泽湖不泻洪的时候分为南偏泓和北偏泓，泄洪时南泓和北泓汇合成一条大河，向东至滨海县的扁担港入海，总长133km，流经淮安区境内38.6km。北泓水源来自里运河，目前是淮安区污水处理厂尾水的接纳水体；南偏泓水源主要来源于清安河及部分农田回归水。 5、自然生态环境 （1）地下水资源概况 淮安市地下水主要为松散岩类孔隙及碳酸盐类岩溶裂隙水两大类型。松散岩类孔隙水根据地层时代、成因及埋藏条件分为潜水和微承压水、浅层承压水及两个承压水共四个含水岩组。第I含水岩组已被污染，不宜作为饮用水，第三含水岩组为饮用水开采利用层，第IV含水岩组以及碳酸岩类裂隙水基本未开采。 （2）动植物资源 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 （3）矿产资源 市域非金属矿产资源丰富，已探明的有岩盐、凹凸棒粘土、石灰石、石油、矿泉水等，尤其是地下岩盐，地质储量高达3.38×1011吨，是世界上少有的大型岩盐矿床，而且具有地质构造简单、品位较高等优点。 （4）耕地与农副产品 市域耕地732.2万亩，人均耕地1.46亩。地势平坦、土壤肥沃，排灌系统较为发达，水产资源丰富多样。农副产品种类齐全，是我国重要的商品粮基地之一。 （5）土壤 淮安市属黄淮和江淮冲积平原。土壤主要为水稻土类、潮土类、砂礓黑土类、黄棕壤土类、基性岩土类、石灰岩土类。有机质含量低，一般不足0.2%，PH值在7～8之间。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧口，江苏德诺检测技术有限公司于2017.9.15-16日对项目所在地大气环境现状进行监测。项目所在地环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 单位：mg /Nm3 监测日期; 监测时间; 小时均值; 日均值. 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 2017.9.15-16; 02：01-次日02：01; /; /; 0.107. 02：02-03：02; 0.035; 0.042. 08：00-09：00; 0.026; 0.033. 14：03-15：03; 0.018; 0.029. 20：01-21：01; 0.034; 0.037. 根据监测结果，该地区SO2、NO2、PM10等因子均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，该地区环境空气质量良好。 2、地表水环境现状 本项目纳污水体为涧河。根据《江苏省地表水环境功能区划化》，涧河水质规划为Ⅲ类。江苏德诺检测技术有限公司于2017.9.15日对涧河水质进行监测。检测结果如下： 表3-2 水质监测结果统计 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; SS; COD; 氨氮; 总磷. 监测结果; 9:43; 7.59; 9; 28; 0.948; 0.271. 13:17; 7.58; 10; 21; 1.01; 0.274. 标准值; 6~9; 30; 20; 1.0; 0.2. 结果表明，涧河水质COD、氨氮、总磷均有轻微超标。其超标的主要原因，一是朱桥镇区部分地区雨污管网敷设没有到位，部分居民生活污水未处理就直接排入横河；二是涧河沿岸农业面源化肥流失造成河段超标。随着雨污管网的建设，农业面源污染的控制，预计涧河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，于2017年9月15日，对项目所在地边界进行昼、夜间声环境现状监测。监测结果统计见表3-3。 表3-3 声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 2017.9.15; 备注. 昼间; 夜间. 1; N1东厂界外1m; 53.3; 44.1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 2; N2南厂界外1m; 58.2; 45.4. 3; N3西厂界外1m; 52.3; 47.1. 4; N4北厂界外1m; 47.1; 46.4. 从监测结果可知，各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对项目周围环境现状的现场调查，结合项目特征，确定本项目环境保护目标如下表所示。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 对象; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 时庄; N; 45m; 约120户450人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 水环境; 塘河; N; 145m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 涧河; S; 400m; 小型. 声环境; 厂界四周; /; 1-200m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 时庄; N; 45m; 约120户，450人; 声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区; S; 2200m; 大型; 《江苏省生态红线区域保护规划》（2011-2020）.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污染物排放标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类，常规大气污染物SO2、PM10、TSP、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，注塑废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中建议值，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 日平均; ug/m3; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 日平均; 150. TSP; 日平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; mg/m3; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体为涧河。地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，悬浮物（SS）参照执行《地表水资源质量标准》（SL63－94）三级标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. Ⅳ类. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; COD; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; 总磷; 0.2. 5; SS; 30; 《地表水资源质量标准》（SL63－94）. 3、声环境质量标准 建设项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中的声环境功能区划分，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，北侧时庄执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体数值见3.4-3. 表4-3 环境噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. 1、废气 项目中注塑产生的非甲烷总烃废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值，详见表4-4，表4-5。 表4-4 非甲烷总烃排放标准 合成树脂类型; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 所有合成树脂; 非甲烷总烃; 100. 表4-5 非甲烷总烃厂界监控点浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 项目运营过程中废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后达标接管朱桥污水处理厂，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级B标准后排入涧河。朱桥镇污水处理厂接管标准和排放标准具体见4-7。 表4-7 污水处理厂接管标准和排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 接管标准; 6～9; 300; 300; 30; 4.0; 100. 排放标准; 6～9; 60; 20; 8; 1.0; 3. 3、噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），危险固废执行《危险废物储存污染控制标准》(GB 18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| --- | --- |
| 总量控制 指标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定非甲烷总烃为大气污染物总量控制因子，COD、氨氮为水污染物总量控制因子。 废气：项目营运期间排放非甲烷总烃0.13t/a。 废水：本项目营运期间产生生活废水经化粪池处理后接管朱桥镇污水处理厂进行处理。污水接管量为：生活污水 720t/a，主要污染物接管指标为：COD0.216t/a、氨氮0.0.022t/a；最终外排量为：COD0.04t/a、氨氮0.006t/a。该总量在朱桥污水处理厂批复总量范围内平衡。SS0.014t/a、TP0.001t/a作为考核指标需向淮安区环保局申请备案。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图5-1 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目各物料注塑工艺参数详见表5-1。 表5-1 各塑料粒子注塑工艺参数 序号; 名称; 工艺参数. 1; PE塑料; 干燥处理：通常不需要干燥处理 熔化温度：180~280℃ 模具冷却温度：20~40℃。 注射压力：最大可到1500bar。 保压压力：最大可到750bar。 注射速度：建议使用快速注射速度。. 2; PP塑料; 干燥处理：通常不需要干燥处理。 熔化温度：220~275℃，注意不要超过275℃。 模具冷却温度：40~80℃。 注射压力：可大到1800bar。 注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。. 3; PS塑料; 干燥处理：除非储存不当，通常不需要干燥处理。如果需要干燥，干燥条件为80℃、2~3小时。 熔化温度：180~280℃。对于阻燃型材料其上限为250℃。 模具冷却温度：40~50℃。 注射压力：200~600bar。 注射速度：使用快速的注射速度。. 4; PA塑料; 干燥处理：由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意。如果湿度大于0.2%，建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。 熔化温度：230~280℃，对于增强品种为250~280℃。 模具冷却温度：80~90℃。 注射压力：一般在750~1250bar之间（取决于材料和产品设计）。 注射速度：高速（对增强型材料要稍微降低）。. 5; ABS塑料; 干燥处理：材料具有吸湿性，要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80～90℃下最少干燥2小时。 熔化温度：210～280℃；建议温度：245℃。 模具冷却温度：25～70℃。 注射压力：500～1000bar。 注射速度：中高速度。. 6; PC塑料; 干燥处理：在成型加工前，应严格地控制聚碳酸酯之水份在0.02%以下，先经干燥三至五小时以上，温度设定为110℃。 熔化温度：270～320℃；建议温度：280℃。 模具冷却温度：80～100℃。 注射压力：10bar。 注射速度：快速成型。. 7; PVC塑料; 干燥处理：除非储存不当，通常不需要干燥处理。 熔化温度：200～220℃；建议温度：210℃。 模具冷却温度：30～60℃。 注射压力：10bar。 注射速度：中低速。. 混料：客户要求着色的产品，各类塑料粒子首先与色母粒利用拌料机搅拌混合（色母粒为着色用，根据客户要求选择加或者不加），不需要着色的产品，各类塑料粒子直接注塑。混料过程中产生噪声N1。 干燥：因部分塑料粒子原料有吸水性，如不进行干燥处理，产品会出现水纹，尺寸不稳定等缺陷，故注塑成型使用的各类塑料粒子和经过破碎的后道修边废料、不合格品需在干燥机上需根据需要进行干燥处理，去除原料中的水分，以便后道成型工艺不受影响，由于不同粒子的物化特性不同，干燥时间和温度也不同。具体参数详见表5-1。干燥过程有水蒸气产生。 注塑成型、冷却：干燥后的混合料进入封闭的注塑机内，注塑具体操作过程为：进入机筒内的物料通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态，然后机器进行合模和注射座前移，使喷嘴贴紧模具的浇口道，以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定时间和压力保持（又称保压）、冷却，使其固化成型，便可开模取出制品（保压的目的是防止模腔中熔料的反流、向模腔内补充物料，以及保证制品具有一定的密度和尺寸公差）。 由于不同塑料粒子的熔融温度不同，温控箱设置的加热温度也不同，详见表5-1，然后在设备内熔融状态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用夹套冷却水间接冷却，使冷却温度降至一定程度，塑料定型成某种形状，注塑机打开模具，取出产品。由于注塑时的工作温度低于塑料分解温度，因此塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生。但在加热过程中，塑料粒子中的部分游离单体会挥发出来，以非甲烷总烃计。注塑机产生噪声N2，冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗。冷却塔产生噪声N3。注塑机液压系统使用液压油，液压油定期更换，产生S1废液压油。模具磨损需要定期更换，更换过程中产生S2废模具。 修边：间接冷却后，对注塑好的塑料件进行人工修边，除去水口料，此过程产生S3边角料，边角料经破碎机破碎成粒子状再回用于生产。 检验：人工检验注塑件尺寸、外观是否符合要求，产生不合格品S4，经破碎成合适的大小后，再回用与生产。 破碎：废边角料S3、不合格品S4经料斗进入破碎机后，料口的挡板自动关闭，设备启动，破碎机内有机械刀片，通过破碎动刀高速旋转与定刀产生剪切来达到破碎塑料的目的，通过调节研磨动刀来控制破碎粒的大小。破碎后的塑料粒子粒径较大，而且破碎机密闭工作，因此没有粉尘溢出，且破碎过程仅在每天开启约30min，破碎后待破碎物料在破碎机内自然沉降，待8h后开仓取出破碎后的塑料。仅在开仓时产生极少量粉尘，可忽略不计。因此破碎过程中只考虑产生噪声N4。 入库：送入传送带的产品经过人工检验合格后放入包装箱包装入库。 主要污染工序及污染源强分析： - 施工期污染产生情况 本项目租用朱桥镇工业园区现有厂房，施工期仅为设备的安装调试，建设期主要污染物为设备安装产生的噪声，由于设备安装时间较短，且为间隔性，因此不会对环境产生影响，在此不再进行分析。 - 营运期污染物产生情况 项目职工人数60名，实行三班制，年工作日300天，年工作时数6000小时。本项目不设食堂。项目营运期污染产生情况如下。 （1）大气污染物 项目营运期间产生的废气主要是注塑过程中产生的非甲烷总烃废气，本项目使用的原料为ABS、PP、PS、PA、PE等塑料粒子。本项目塑料粒子在注塑熔融过程中注塑温度均低于塑料粒子的热分解温度，因此塑料粒子不发生分解，不产生碳链焦化气体。但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，形成有机废气，以非甲烷总烃计。 根据美国环保局编制的《空气污染物排放和控制手册》塑料加工过程中产生一定量的非甲烷总烃，产污系数为0.35kg/t原料，则项目营运期间非甲烷总烃产生量合计约为0.7t/a， 项目合计21台注塑机，建设单位拟采取注塑车间全车间抽风收集的方式，废气经管道收集后利用活性炭吸附装置进行处理处置，尾气经15m高排气筒排放。废气捕集率按90%计，10%车间无组织排放。配套风机风量18000m3/h，活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率以90%计，则非甲烷总烃有组织产生量约为0.63t/a。非甲烷总烃无组织排放量约为0.07t/a。 本项目有组织、无组织废气产生和排放情况见表5-2~5-3。 表5-2 建设项目有组织废气产生及排放情况 排放源; 污染物 名称; 废气量 （m3/h）; 产生状况; 治理措施; 排放情况; 执行 标准. 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3. 注塑机; 非甲烷 总烃; 18000; 5.83; 0.63; 活性炭吸附+15m高空排放; 0.06; 0.01; 0.06; 100. 表5-3 建设项目无组织产生和排放情况 污染源; 污染物; 无组织产生量（t/a）; 治理 措施; 无组织排放量（t/a）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 注塑机; 非甲烷总烃; 0.07; 车间通风; 0.07; 384; 8. （2）水污染物 ①生活污水 本项目共有员工60人，年工作300天。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）“注2员工生活用水定额为每人每班40L～60L”，员工生活用水量按50L/人•d计，则全年生活用水量为900m3/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为720m3/a。 类比同类项目废水水质，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD350mg/L、SS 250mg/L、氨氮35mg/L、TP 4mg/L。生活污水经化粪池预处理后接管网排入朱桥污水处理厂处理。 ②循环冷却水 注塑机模具采用夹套冷却水间接冷却，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用，冷却塔循环水量为39t/h，注塑机年有效工作时间约为4000h，则循环水量为156000t/a，蒸发损耗量以0.5%计，冷却水循环使用，不排放。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）：冷却塔补充水量一般按冷却水循环水量的1%～2%确定，冷却塔浓缩倍数不宜小于3.0。本项目冷却塔补充水量按冷却水循环水量的2%计。则冷却循环水年补充量约为3120t/a。 建设项目水污染产生及排放情况见表5-4。 表5-4 水污染物产生及处理情况 来源; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; *最终排放量. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活废水; 720; COD; 350; 0.252; 化粪池; 300; 0.216; 60; 0.04. SS; 250; 0.18; 200; 0.144; 20; 0.014. NH3-N; 35; 0.025; 30; 0.022; 8; 0.006. TP; 4; 0.003; 3; 0.002; 1; 0.001. *注：最终外排量指废水经朱桥污水处理厂处理后排到外环境的量。 本项目运营时给排水平衡图见下图。 图5-2 全厂水量平衡图（t/a） 3、噪声 本项目噪声主要来于拌料机、注塑机、破碎机、空压机及冷却塔等生产及辅助设备噪声，其运行噪声强度在70-85dB（A）之间，高噪声设备及其噪声源强见下表5-5。 表5-5 项目设备噪声源强一览表 序号; 噪声来源; 源强（dB）; 设备数量（台）; 降噪措施; 降噪量（dB）. 1; 注塑机; 70; 21; 隔声、减振; 25. 2; 拌料机; 80; 4; 25. 3; 破碎机; 85; 5; 25. 4; 冷却塔; 70; 1; 25. 4、固废 （1）固废产生情况 1）工业固废 ①废液压油：本项目运营后，注塑机液压油，液压油更换。根据建设方提供资料，液压油使用量约为0.17t/a，使用程液压油会产生一定量的损耗，废液压油产生量约0.1t/a，废润滑油属于危险废物，委托有资质的单位进行处理。 ②废模板：根据建设方提供资料，注塑机更换模具的产生量约为2t/a，由厂家统一收集后外售处理。 ③边角料：项目注塑成型后需要进行修边，类比同类型企业，修边产生的边角料约为原料的2%，则边角料产生量约为40t/a，由厂家统一收集后经破碎机破碎后回用于生产。 ④不合格品：在检验过程中会产生少量的不合格品，类比同地区同类型企业，注塑过程中产生的不合格品约为原料的0.5%，则不合格品产生量约为10t/a，由厂家统一收集后经破碎机破碎后回用于生产。 ⑤废活性炭：项目注塑过程中产生一定量的非甲烷总烃废气，废气经收集后活性炭吸附装置进行处理处置，非甲烷总烃有组织产生量约为0.63t/a，活性炭吸附装置处理效率以90%计。根据《简明通风设计手册》P510页活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，则废活性炭产生量约为2.4t/a。废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位进行处理。 2）生活垃圾 项目营运期间共设有60名员工，年工作300d，垃圾产生量按0.2kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量约为3.6t/a，由环卫部门定期清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表5-6。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，固体废物属性判断情况如下表所示。 表5-6 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 废液压油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.1; √; R8、Q8. 2; 废模板; 注塑; 固态; 铁等; 2; √; R3、Q1. 3; 边角料; 修边; 固态; 塑料; 40; √; R4、Q1. 4; 不合格品; 检验; 液态; 塑料; 10; √; R4、Q2. 5; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性碳; 2.4; √; R4、Q8. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 3.6; √; D1、Q1. （3）固体废物产生及处置利用情况汇总 本项目运营期固废产生和利用处置情况汇总见表5-6，其中危险废物根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准进行判定。

表5-6 运营期固废产生和利用处置情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生周期; 危险特性. 1; 废模板; 一般固废; 打胶; 固态; 金属; /; /; 85; 2; 3个月; /. 2; 边角料; 一般废物; 检验; 固态; 塑料; /; /; 61; 40; 1天; /. 3; 不合格品; 一般废物; 废气装置; 固态; 塑料; /; /; 61; 10; 1周; /. 4; 生活垃圾; 一般废物; 废气装置; 固态; 废纸、废塑料等; /; /; 99; 3.6; 3天; /. 5; 废活性炭; 危险废物; 生物质锅炉; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; HW49; 900-041-49; 2.4; 6个月; T. 6; 废液压油; 危险废物; 员工生活; 液态; 液压油; 液压油; HW08; 900-217-08; 0.1; 1年; T，I.

（4）污染物排放“三本账” 本项目全厂污染物排放情况见下表。 表 5-9全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量. 废水; 水量; 720; 0; 720. COD; 0.252; 0.036; 0.216. SS; 0.18; 0.036; 0.144. 氨氮; 0.025; 0.003; 0.022. TP; 0.003; 0.001; 0.002. 废气; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 非甲烷总烃; 0.7; 0.57; 0.13. 固废; 类别; 产生量; 综合利用量; 处置量. 废模板; 2; 2; 0. 边角料; 40; 40; 0. 不合格品; 10; 10; 0. 生活垃圾; 3.6; 0; 3.6. 废活性炭; 2.4; 0; 2.4. 废润滑油; 0.1; 0; 0.1.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 有组织 |  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 5.83 | 0.63 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 周边大气 |
|  | 无组织 |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.07 | / | 0.01 | 0.07 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活废水 |  |  | COD | 720 | 350 | 0.252 | 300 | 0.216 | 接管朱桥镇污水处理厂 |
|  |  |  |  | SS |  | 250 | 0.18 | 200 | 0.144 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.025 | 30 | 0.022 |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 4 | 0.003 | 3 | 0.002 |  |
| 固 体 废 物 | 废物类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理量t/a | 综合 利用 量t/a | 外排量t/a | 备注 |  |
|  | 一般固废 | 注塑 |  | 废模板 | 2 | 2 | 0 | 0 | 统一收集后外售 |  |
|  |  | 修边 |  | 边角料 | 40 | 0 | 40 | 0 | 经破碎机破碎后回用于生产 |  |
|  |  | 检验 |  | 不合格品 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |
|  |  | 员工生活 |  | 生活 垃圾 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 危险废物 | 废气 治理 |  | 废活性炭 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 委托有资质单位 处理处置 |  |
|  |  | 设备维护 |  | 废液压油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于拌料机、注塑机、破碎机、空压机及冷却塔等生产及辅助设备噪声，其运行噪声强度在70-85dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 因为本工程项目厂房为租赁厂房，无土建工程，仅为设备的安装与调试，因此施工期环境影响较小，本环评不作具体分析。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 ①有组织排放废气 项目营运期间非甲烷总烃有组织产生量约为0.63t/a，建设单位拟采取注塑车间全车间抽风收集的方式，废气经管道收集后利用活性炭吸附装置进行处理处置，尾气经15m高排气筒排放。配套风机风量18000m3/h，活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率以90%计，非甲烷总烃有组织排放量约为0.06t/a。 本项目生产过程中有组织废气产生及排放情况见表7-1。 表7-1 建设项目有组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度（℃）; 源强 (kg/h). 注塑车间有组织; 非甲烷总烃; 15; 0.5; 18000; 30; 0.01. 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，预测结果见表7-2。 表7-2 有组织废气浓度扩散预测结果 距源中心下风向距离D(m); 注塑车间有组织. 非甲烷总烃. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 0.0001203; 0.00602. 200; 0.000161; 0.00805. 300; 0.0001705; 0.00852. 400; 0.0001631; 0.00816. 500; 0.0001524; 0.00762. 600; 0.0001872; 0.00936. 700; 0.0002196; 0.01098. 800; 0.0002372; 0.01186. 900; 0.0002438; 0.01219. 1000; 0.000243; 0.01215. 时庄; 6.14E-05; 0.00307. 下风向最大浓度/ 占标率; 0.0002442; 0.01221. 出现距离; 935. 根据估算模式预测结果，本项目排放非甲烷总烃废气对环境空气质量影响较小。 ②无组织排放废气 本项目营运期间无组织排放废气主要为注塑车间未捕集的非甲烷总烃。无组织排放废气排放情况见表7-3。 表7-3 本项目无组织排放废气排放情况 污染源; 污染物; 无组织排放废气排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源高（m）. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.07; 0.01; 48; 8; 8. 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，预测结果见表7-4。 表7-4 无组织废气浓度扩散预测结果 距源中心下风向距离D(m); 注塑车架无组织. 非甲烷总烃. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 0.005212; 0.2606. 200; 0.005227; 0.26135. 300; 0.004967; 0.24835. 400; 0.00444; 0.222. 500; 0.003691; 0.18455. 600; 0.00304; 0.152. 700; 0.002519; 0.12595. 800; 0.002128; 0.1064. 900; 0.001823; 0.09115. 1000; 0.001582; 0.0791. 时庄; 0.004857; 0.24285. 下风向最大浓度/ 占标率; 0.005343; 0.26715. 出现距离; 176. - 大气环境防护距离 大气环境防护距离：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的要求，根据大气环境防护距离计算模式（基于A.1估算模式开发的计算模式）可得，本项目评价范围内无组织排放源无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关规定，确定建设项目的卫生防护距离按以下公式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——有害化学药品气化后可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; Qc; Cm; A; B; C; D; L计; L; 提级. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.01; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.361; 50; 50. 根据卫生防护距离计算模式，以注塑车间的墙体为边界向外设置50m为本项目的卫生防护距离，在此范围内无居民点等环境敏感目标，对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，雨水收集汇总后直接排入城市雨水管网。本项目废水主要为生活废水。生活废水经厂区自建防渗化粪池处理后达标接管朱桥镇污水处理厂，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入涧河。 朱桥镇污水处理厂设计规模为500m3/d，厂址位于楚州区朱桥镇朱桥居委会戴庄组。朱桥镇污水处理厂项目的环境影响报告表于2011年5月由淮安区环保局批复。目前，朱桥镇污水处理厂已经建成并投入使用，现有设施占地面积2394.7m2。 污水处理厂工艺流程及说明： ① 朱桥镇污水处理厂于2011年开工建设，采用改良A2/O工艺进行污水处理，处理流程见图7-2。污泥采用机械浓缩脱水方式进行处理。污水处理能力500t/d。 图7-1 朱桥镇污水处理厂污水处理工艺流程图 污水处理厂设计进水水质及处理后尾水排放标准见表4-7，污水处理厂处理后尾水排入涧河。 污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918–2002）一级B标准。 接管水量可行性分析： 本项目位于朱桥镇工业集中区，也在朱桥镇污水处理厂的服务范围之内，目前淮安区污水处理厂污水设计处理能力为500m3/d，本项目建成后，污水量约为2.4m3/d（720m3/a），约占污水处理厂处理量的0.48%。因此，朱桥镇污水处理厂有足够接纳本项目废水。 本项目废水主要为生活污水，废水水质较为简单，污水处理厂采用的改良A2/O处理工艺，非常适合于处理生活污水或含少量生产废水的生活污水，因此完全能够处理本项目废水。 综上所述，从接管达标、处理余量、接管时间可衔接、污水处理厂现状及运行、处理工艺适用性等方面分析，本项目废水排入污水处理厂是可行的。 3、噪声环境影响分析 建设项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声。噪声源强为70～85dB(A)。 以下进行噪声影响预测，计算模式如下： ① 声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)；LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)；LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ② 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，本项目完成后噪声影响预测结果见下表。 表8-9 项目运营期对场界及最近敏感点的噪声贡献值 关心点; 噪声源; 等效声级 dB(A); 叠加噪声值dB(A); 减震、隔声dB(A); 噪声源离厂界距离m; 最终影响值dB(A). 东场界; 注塑机（2台）; 70; 73; 25; 3; 27.48. 南场界; 破碎机（1台）; 85; 85; 25; 18; 23.92. 西场界; 冷却塔（1台）; 70; 74; 15; 3; 38.48. 废气风机（1台）; 70. 北厂界; 注塑机（21台）; 70; 83; 25; 3; 37.48. 根据噪声现状监测结果，运营期噪声叠加背景值后，项目四侧场界噪声仍能满足相应功能区类别要求，本项目噪声对周围环境影响不大。 为减少生产设备噪声对周围环境的影响，本环评建议企业应采取一定的噪声防治措施，具体防噪措施如下： ①建设单位应按照工业设备安装的有关规范，对设备进行安装； ②生产车间设置隔声门窗； ③在车间墙壁及顶部安装吸声材料； ④设备关键部位设置隔声罩，生产设备底座固定并垫橡胶垫； ⑤加强厂区周围绿化，在厂界种植乔木等高树冠常青树种，以起到隔声降噪作用； ⑥加强职工管理，防止设备不正常运行，尽量降低设备噪声对周围环境的影响。 - 固废环境影响分析 本项目固体废物主要为注塑过程中产生的废模板、修边产生的边角料、检验产生的不合格品，员工生活产生的生活垃圾，废气治理产生的废活性炭以及设备产生的废液压油等。 （1）废模板：属于一般固废，产生量为2t/a，由厂家统一收集后外售； （2）边角料：属于一般固废，产生量约为40t/a，经破碎机破碎后回用于生产； （3）不合格品：属于一般固废，产生量约为10t/a，经破碎机破碎后回用于生产； （4）生活垃圾：属于一般固废，产生量为3.6t/a，由厂家统一收集后委托环卫部门清运处理； （5）废活性炭：属于危险废物，产生量为2.4t/a，由厂家统一收集后委托有资质单位处理处置； （6）废润滑油：属于危险废物，产生量为0.1t/a，由厂家统一收集后委托有资质单位处理处置。 本次环评对危废暂存提出以下措施： ①危险废物的收集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危险废物的暂存 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险固体废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险固废装入容器内临时贮存。 ③危险废物的管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物的运输 危险废物应及时转运，最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。 此外，企业应严格按照国家《一般固废储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设必要的固废分类收集和储存措施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集。储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须有天棚，不能露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏； ③储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④建立档案制度，将临时存储的一般工业固体废物的种类、数量的外运的一般一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境不会造成不良影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑车间 | 有组织 非甲烷总烃 | 车间抽风+活性炭吸附+15m排气筒 | 达标排放，对大气环境影响较小 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 | 车间无组织排放 | 达标排放，对大气环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 满足朱桥污水处理站接管标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 注塑 | 废模板 | 统一收集后外售 | 均得到有效的处理及处置，不会对周围环境造成不利影响 |
|  | 修边 | 边角料 | 经破碎机破碎后回用于生产 |  |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活 垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 委托有资质单位 处理处置 |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 |  |  |
| 噪 声 | 项目设备噪声源在70dB(A)~85dB(A)之间，项目设备噪声经基础减振、厂房隔声降噪后，运营期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北侧时庄声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 为了应对市场需求，淮安市美欣塑胶有限公司拟投资3000万元在淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧口新建年加工2000吨户外用品项目。项目占地约1680m2，主要购置注塑机、拌料机、干燥机、破碎机、冷却塔等生产及辅助设备，项目建成达产后，年产能为2000吨户外用品。 2、产业政策分析 本项目为塑料加工项目，经查实，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2016修正）（2016年第36号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2017年9月6日取得淮安市淮安区发展和改革委员会关于本项目的备案，备案文号：淮发改备[2017]56号（详见附件2）。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、规划选址合理性分析 （1）用地规划及选址合理性 本项目位于淮安市淮安区朱桥镇工业园区园区路北侧口，位于朱桥镇工业集中区。根据建单位提供的租赁协议可知，项目占用的土地为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安市淮安区用地规划要求。 （2）与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区，其二级管控区范围为位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域。项目与苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区二级管控范围直线距离约2200m，不在其管控范围内（详见附图4）。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 综上所述，本项目建设符合相关规划要求，选址合理可行。 4、污染物产生及达标排放情况 （1）废水 本项目排水实行雨污分流制，雨水收集汇总后直接排入城市雨水管网。本项目废水主要为生活废水。720m3/a的生活废水经厂区自建化粪池处理后达标接管朱桥镇污水处理厂，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入涧河。项目营运期间废水对周边水体水质影响较小。 （2）废气 项目营运期间产生的废气主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃废气，废气经车间收集后活性炭吸附装置处理，15m高排气筒高空排放，废气排放浓度、排放速率均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放标准，未收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，经预测，厂界浓度可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9厂界监控浓度限值。无组织排放废气以注塑车间为界设置有50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民等环境敏感目标。废气排放对项目周围大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要由生产设备产生，采用一定的噪声防治措施后，通过合理布局、采取减振、隔声等治理措施后，本项目场界噪声影响值能够达到相应声环境质量标准，做到达标排放。 （4）固废 本项目固体废物主要为废模板、边角料、不合格品、废活性炭、废液压油、生活垃圾等。废模板经厂家统一收集后外售；边角料和不合格品经破碎后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运；废活性炭和废液压油委托有资质单位处理处置。项目运营期产生的固废均能得到有效地处理与处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气环境、地表水环境和声环境质量现状良好。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 - 总量控制 废气：项目营运期间非甲烷总烃排放量0.13t/a。 废水：本项目营运期间产生生活废水经化粪池处理后接管朱桥镇污水处理厂进行处理。污水接管量为：生活污水 720t/a，主要污染物接管指标为：COD0.216t/a、氨氮0.0.022t/a；最终外排量为：COD0.04t/a、氨氮0.006t/a。该总量在朱桥污水处理厂批复总量范围内平衡。SS0.014t/a、TP0.001t/a作为考核指标需向淮安区环保局申请备案。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请备案。 （2）建设单位请环境监测部位对正常运营情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 项目 名称; 年加工2000吨户外用品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 注塑车间 生产车间; 非甲烷总烃; 车间收集+活性炭吸附+15m排气筒; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放标准; 20; 与建设项目同时设计、同时施工、同时运行. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP; 化粪池; 经市政管网排入朱桥镇污水处理厂; 2. 噪声; 设备噪声; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 3. 固废; 生产过程; 一般工业固废; 一般固废暂存场所; 无雨淋、不造成二次污染; 2. 生产过程; 危险废我; 危险废物暂存场所; 5. 绿化; 依托出租方; /. 事故应急措施; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /. 雨污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【97】122号行设置. “以新带老”措施; /. 总量平衡具体方案; 生活污水在朱桥污水厂已批复范围内平衡。非甲烷总烃在淮安区范围内平衡。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以注塑车间为起点设置50米卫生防护距离。. 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议和要求 1、切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 2、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案文件 附件3 租赁协议 附件4 营业执照及法人身份证复印件 附件5 建设项目环境影响评价现状检验报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境概况及卫生防护距离包络线图 附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。