建设项目环境影响报告表

- 项 目 名 称：    加气铝膏项目

- 建设单位(盖章)：  淮安市淮安区紫光铝粉厂

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 加气铝膏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市淮安区紫光铝粉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王国虎 |  |  | 联系人 |  |  | 王国虎 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省淮安市淮安区马甸镇二堡村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13770405489 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 223242 |  |  |  |
| 建设地点 | 淮安市淮安区马甸镇二堡村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安区(原楚州区)发改委 |  |  |  | 批准文号 |  | 楚发改备[2009]84号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 . |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C4210 金属废料和碎屑 加工处理 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 467 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 68 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 6.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9.56% |  |  |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 项目已建成投产 本次评价属于重新编制环境影响评价 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料：见表1-1。 主要生产设备：见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） | 183.5 |  |  |  |  | 燃油 |  | 0 |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） | 147840 |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | 0 |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） | 0 |  |  |  |  | 水蒸汽（吨/年） |  | 0 |  |  |  |
| 废水（工业废水 生活废水√）排水量及排放去向 本项目生活污水产生量为48m3/a。 本项目生活污水经厂内的化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放。项目工艺废水经沉淀池收集后回用，不排放；冷却水经冷却水池收集后循环使用，不排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 规格; 包装方式; 年耗用量（t）. 1; 废旧铝箔; /; /; 130. 2; 甘油; 25kg/桶; 桶装; 2. 3; 硬脂酸; 25kg/袋; 袋装; 2. 原辅材料理化性质： 1、甘油：即丙三醇，无色粘稠液体无臭味，味甜，能吸潮，熔点（℃）：20，沸点（℃）：290.0，闪点（℃）：177，引燃温度（℃）：370，相对密度（水=1）：1.26331（20℃），相对蒸气密度（空气=1）： 3.1，急性毒性：LD50：26000 mg/kg(大鼠经口)。可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。可溶解某些无机物。 2、硬脂酸：即十八烷酸，白色略带光泽的蜡状小片结晶体。分子式CH3(CH2)16COOH，熔点：56℃ -69.6℃，沸点：232℃（2.0kPa），闪点(℃)：196，引燃温度(℃)：395，相对密度(水=1)：0.87，相对蒸气密度(空气=1)：9.8，饱和蒸气压(kPa)：0.13(173.7℃)，微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等。无毒。由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。 注：项目废旧铝箔来自于铝箔制造企业的边角料，不属于危险固废。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 功率(kw); 数量（单位：台）. 原环评; 本次环评. 1; 球磨机; 11; 5; 18. 2; 压榨机; 4; 0; 3. 3; 提升泵; 0.8; 2; 2. 4; 脱水机; 5; 2; 0. |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 淮安市淮安区紫光铝粉厂原名淮安市楚州区紫光铝粉厂（以下简称紫光厂），该厂成立于2009年，位于淮安区马甸镇二堡村。紫光厂于2009年委托中蓝连海设计研究院编制了加气铝膏项目的环境影响报告表，项目规模为年产200t加气铝粉膏，报告表于2009年9月24日经淮安区（原楚州区）环境保护局审批同意建设。 项目经淮安区环保局审批后，紫光厂未按照环评批复批准的加气铝膏生产线数量建设，将球磨机数量由5台增加到18台，脱水机2台改为压榨机3台，项目于2010年建成投产。紫光厂加气铝膏生产线建设项目属于“批建不一”，根据江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号规定，项目发生重大变化应重新报批环评文件。紫光公司根据上述规定委托江苏虹善工程科技有限公司重新编制加气铝膏项目环境影响报告表。 江苏虹善工程科技有限公司在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 项目名称：加气铝膏项目 建设单位：淮安市淮安区紫光铝粉厂 地理位置：本项目位于楚州区马甸镇二堡村，租赁二堡村养鸡场部分厂房进行生产，厂区东、西侧均为闲置的鸡场，南侧为农田，北侧为宿淮盐高速公路。具体位置详见附图1。 项目投资：总投资68万元人民币，主要用于购置生产设备以及配套设施的建设；其中环保投资6.5万元，占投资总额的9.56%，主要用于建设“三废”处理设施以及厂区绿化等。 劳动定员及生产制度：本项目现有员工5人（均为当地居民，厂区不安排食宿），全年生产日约300d，单班8h，年生产时间约为2400h。 建设进度：本项目于2010年建成投产，本次评价属于重新编制环境影响评价。 经济效益：项目建成投产后年销售收入200万元，利税30万元。 厂区平面布置：本项目总占地面积为467m2，建筑面积450m2，厂区平面布置详见附图2。 产品方案及工程情况：见表1-3~4。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 加气铝粉膏; 200t/a; 2400. 表1-4 项目工程情况一览表 类别; 建设内容; 设计能力; 备注. 主体工程; 加气铝粉膏生产车间和生产线; 200t/a; 车间面积为350m2. 贮运工程; 仓储; 原料库; 40m2; 在车间内设置. 产品库; 400t/a. 运输; 厂内运输由叉车承担; 400t/a; 1辆. 厂外主要委托社会运输; 满足生产需求; 汽车运输为主. 公用 工程; 给水; 自来水：厂区给水由区域供水管网引入; 183.5t/a. 排水; 经化粪池（已建）等废水处理设施处理; 48m3/a; 生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥. 供电; 配置10KVA变压器一台; 满足生产需求; /. 环保 工程; 废气 处理; 无废气产生; /; /. 废水 处理; 化粪池1座; 48m3/a; 生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥. 沉淀池1座; 4.5m*1.8m* 1.2m; 工艺废水经沉淀池处理后循环使用. 冷却水池2座; 3.5m*1.8m* 1.2m/座; 冷却水循环使用，不排放. 固废 处理; 收集的粉料4.5t/a、生活垃圾0.45t/a; /; 沉淀池收集的粉料返回生产线再利用；生活垃圾收集后委托环卫部门处置. 噪声 处理; 产噪设备采用减震垫、隔声门窗等 消声、降噪措施; /; 厂界达标. 办公及其他; 办公及附属用房; 60m2; /. ### 3、厂址与区域总体规划相容性分析 ### ⑴用地规划相符性：本项目厂址位于淮安区马甸镇二堡村境内，马甸镇已将养鸡场地块调整为工业预留用地，且本项目租用养鸡场部分闲置厂房。因此，本项目符合当地总体发展规划和淮安区的规划要求。 ⑵产业定位相符性：淮安区马甸镇人民政府将辖区内工业用地产业定位为重点发展轻工、金属制品等产业，本项目为加气铝膏项目，符合马甸镇产业政策要求。 4、生态红线保护规划管控要求相符情况 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），淮安区范围内生态红线区域图见附图5。距离本项目较近的生态红线区域，为位于项目西侧1700m处的京杭大运河（淮安区）清水通道维护区和京杭大运河（淮安区）饮用水水源保护区，红线区域范围见下表1-5。 表1-5 生态红线区域范围一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围. 一级管控区; 二级管控区. 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区; 水源水质保护; 大运河清水通道维护区淮安区段位于淮安区西边缘。南起南闸镇林南村，北止淮城镇夹河村。二级管控区范围为大运河及两岸外侧100米范围（城区部分两侧仅到河堤）. 京杭大运河（淮安区）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上下游1000米范围内的两岸背水坡外侧100米之间的水域和陆域; 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延2000米范围内的两岸背水坡外侧100米之间的水域和陆域. 本项目距离京杭大运河（淮安区）清水通道维护区和京杭大运河（淮安区）饮用水水源保护区约1700m，不在其一级和二级管控区范围内。因此，本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 5、产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》（国家发展和改革委员会第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》修改版，以及省政府办公厅转发省经济和信息化委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类项目。该项目已在淮安区（原楚州区）发改委以“楚发改备[2009]84号文”备案。综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 紫光厂成立于2009年，位于淮安区马甸镇二堡村，紫光厂总占地面积为467m2，目前，生产线已建成并投入生产。 紫光厂加气铝膏生产线运行过程中无废气污染物产生，产生的少量职工生活废水经化粪池处理后供给周围农户施肥，沉淀池收集的粉料返还生产线再利用，沉淀池工艺废水，返还生产线循环利用，冷却水循环使用，不排放，生活垃圾委托环卫部门处置，不排放，噪声采取了减震垫、隔声门窗等噪声防治措施。该厂产生的“三废”均得到妥善的处置。 与本项目有关的主要环境问题为： 因紫光厂“批建不一”，根据江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号规定，项目发生重大变化应重新报批环评文件。本项目属于重新报批环境影响评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ### 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。 淮安区北距亚欧大陆东桥头堡——连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。 本项目位于楚州区马甸镇二堡村。马甸镇位于淮安城区的东南部，与上河镇、朱桥镇、溪河镇、建淮乡等乡镇接壤。项目地理位置见附图1。 ### 2、地形、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文及现行的《中国地震裂度区划图》，厂址区地震基本烈度为7度远震。 ### 3、水文状况 淮安区境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条，大运河、里运河、废黄河、苏北灌溉总渠在境内总长147km。 苏北灌溉总渠，西起高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均 流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 距离本项目较近的地表水体为头溪河。头溪河为东西走向，西起京杭大运河，东至射阳湖荡内的戛粮河，全长45.9km。途经淮安区的马甸、溪河、施河、泾口等乡镇，是里下河地区的主要排水河道。根据江苏迈斯特环境检测有限公司2017年10月30日对头溪河监测的数据表明：目前，头溪河COD指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，其它指标能满足目前的功能规划要求经分析，由于头溪河水位偏低，加之沿线部分居民生活污水进入，导致头溪河部分水质指标超标。 本项目生产过程中产生的少量生活污水，经化粪池处理后供给附近的农户施肥。 项目所在区域相关水系概况见附图3。 ### 4、气候、气象状况 淮安区地处北亚热带和暖温带过渡地带，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛。正常气候下，淮安区冬季主导风向为东北风，夏秋季主导风为东南风，年平均风速2.56m/s，春冬季风速略高于夏秋季。夏季炎热多雨，秋季一般天晴爽朗，冬季寒冷干燥。年平均无霜期超过250d，平均日照时数2269.8h，冬季日照时数略少。年均气温14.3℃，年均气压1016.3 hPa，平均相对湿度79％，全年各月相对湿度变化不大，最高月为7、8两月；最低月是1、2、3、12四个月。 各气象要素见表2-1。 表2-1 淮安地区气象要素均值 气象要素; 均值; 气象要素; 均值. 年平均气温; 14.3℃; 平均风速; 2.56m/s. 年平均降水量; 1467.2mm; 主导风向; NE. 年平均蒸发量; 1299.6mm; 相对湿度; 79%.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： ### 1、社会概况 淮安区有21个镇，5个乡，1个国营农场，2016年末全区户籍总人口118.74万人，常住人口98.6万人。2016年全区企事业单位各类技术人员35700人。 淮安饮用水由淮安市自来水公司供给。居民用自来水普及率达95%，排水管道密度为2.9km/km2。2003年，淮河入海水道提前建成泄洪通水，新建和改造了燃气、自来水、排水管网，启动了污水处理一期工程。液化石油供气总量为9000t，用气普及率80.6%，生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 ### 2、经济状况 淮安区的工业生产已具有一定规模，规模以上企业168家，“三资”企业72个，共有纺织、服装、轻工、食品、机械、电子、医药、化工、建材等30多个行业，1200多种产品，有11类110多种产品出口，远销60多个国家和地区。 2016年全区实现地区生产总值358.72亿元，按可比价格计算，比上年增长11%。其中，第一产业增加值48.08亿元，第二产业增加值118.96亿元、第三产业增加值118.47亿元，分别比上年增长4.5%、17.7%和13%。人均地区生产总值29160元，比上年增加4105元。三次产业结构由上年的17.0：42.5：40.5调整为16.8:41.7:41.5。 ### 3、农业生产、自然资源 淮安区是主要产粮区，农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。全年总产量达95.74万t，比上年增长2.1%。其中夏粮35.64万t，下降1.5%；秋粮60.1万t，增长4.4%。 淮安区自然资源主要有岩盐、矿泉水、泥炭、天然气等。其中，岩盐资源特别丰富，分布在东起朱桥镇、西至青浦区、南抵上河镇、北达徐扬——季桥一线约247km2范围内，岩盐矿石储量达2.41亿t，折合氯化钠1.15亿t。 4、文物保护、风景名胜 淮安区（原县级淮安市）是全国历史文化名城，全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。 本项目厂址附近没有文物保护单位。 5、淮安市发展规划概况 ⑴淮安市城市性质 国家历史文化名城，江苏省重要的交通枢纽，苏北腹地的中心城市。 其主要职能将体现国家历史文化名城，江苏省重要的交通枢纽，苏北重要的工业基地、苏北新兴的旅游城市、苏北腹地的商贸与物流中心。 ⑵淮安市发展目标 总目标：到规划期末，建立起完善的市场经济体系，城市综合竞争力大大增强，人民生活富裕，将淮安发展成为特色鲜明、环境优美、充满活力的现代化特大城市。 ⑶淮安市城市总体规划简介 依据《淮安市城市总体规划调整（2009—2030年）》，淮安市城镇体系规划布局中，马甸镇为规划的一般城镇。规划要求市域城镇发展采取“中心极化，择优发展”的总体战略。坚持效率优先和可持续发展的原则，以非均衡发展为导向，以农业为基础，以工业为龙头，以基础设施为先导，大力推进中心城市建设，扶持培育重点城镇，推动各项制度的创新，加强城镇协调发展，提高区域城市化的总体水平。根据规划，远期规划形成以综合型城镇为枢纽，以工业和特色型城镇为发展节点，市域中心城市——县域中心城市——重点中心镇——一般城镇各级不同类型城镇协调发展的职能结构。 本项目厂址位于淮安区马甸镇二堡村，租赁二堡村养鸡场部分厂房进行生产，项目用地性质为工业用地（见马甸镇政府证明材料）。 6、马甸镇二堡村养鸡场简介 马甸镇二堡村养鸡场位于楚州城区东南约5km处，位于马甸镇西南约1.5km。该养鸡场厂房由马甸镇二堡村村集体于2003年投资兴建，养鸡场占地面积约10亩,建筑面积约3000m2，由部分村民分别各自切块承包鸡舍养殖，厂房属集体性质，马甸镇已将该地块调整为工业预留地。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2016年10月16日《淮安市井神钻采机具有限公司年产1000套防喷器及螺杆钻具项目》的监测数据（井神公司测点，位于本项目西北侧约25.8km处），SO2、NO2、PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 表3-1 环境空气监测统计表（单位：mg/m3） 监测日期; 监测时间; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 2016.10.16; 2:00~3:00; 0.008; 0.022; 0.052. 8:00~9:00; 0.011; 0.028. 14:00~15:00; 0.014; 0.032. 20:00~21:00; 0.012; 0.026. 标准值; 0.5; 0.2; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 2、地表水环境现状 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2017年10月30日对头溪河监测的数据表明：目前，头溪河COD指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，其它指标能满足目前的功能规划要求。经分析，由于头溪河水位偏低，加之沿线部分居民生活污水进入，导致头溪河部分水质指标超标。监测结果见表3-2。 表3-2 头溪河水质监测结果表（mg/L，pH除外） 监测点位; 监测日期; 监测结果. pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 头溪河; 2017.10.30; 6.91; 32; 0.728; 0.186. 标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标. 3、声环境现状 根据2017年8月30-31日南京联凯环境检测技术有限公司对淮安市淮安区紫光铝粉厂加气铝膏项目竣工环境保护验收监测结果表明：项目正常运营期间，所处区域环境噪声质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。 表3-3 噪声现状监测结果，dB(A) 类别; 监测日期; 测点编号; 昼间; 夜间. 项目周界; 2017年8月30日; 东侧厂界外1m; 53.7; 43.8. 南侧厂界外1m; 50.7; 42.9. 西侧厂界外1m; 51.9; 41.5. 北侧厂界外1m; 53.4; 43.1. 2017年8月31日; 东侧厂界外1m; 52.4; 42.2. 南侧厂界外1m; 51.5; 41.6. 西侧厂界外1m; 53.1; 43.3. 北侧厂界外1m; 54.1; 44.2. 标准值(1类); 55; 45.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 规模，人; 距离， m; 备注. 环境空气; 马甸镇集镇; NE; 2000; 1500; 《环境空气质量标准》 （GB 3095–2012）二级. 二堡村胡庄; S; 50; 170. SE; 120; 195. 郭庄; SW; 80; 310. 二堡村; W; 60; 150. 袁庄; NW; 30; 205. 唐庄; N; 100; 330. 水环境; 头溪河; S; 小河; 900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 二堡村胡庄; S; 50; 170; 《声环境质量标准》（GB3096–2008）中1类标准. SE; 120; 195. 二堡村; W; 60; 150. 生态; 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区; W; 大河; 1700; 《江苏省生态红线区域保护规划》中的水源水质保护区. 京杭大运河（淮安区）饮用水水源保护区; W; 大河; 1700. 项目周围环境简况见附图4。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）表1中二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP等主要指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准主要指标值（单位：μg/Nm3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 本项目产生的生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放。头溪河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅲ类标准，主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外） 项目; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; TP; NH3-N. Ⅲ类; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0. 3、噪声环境质量标准 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生产过程中无废气产生。 2、水污染物排放标准 本项目建成后，产生的生活污水经化粪池处理后供给附近的农户施肥，不排放。 3、厂界噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 本项目生产过程中无废气产生。 2、废水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放，无需申请总量指标。 3、固废 固体废物排放量为0。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为加气铝膏，其加工工艺流程和产物节点见下图1： 噪声 废旧铝箔、甘油、 硬酯酸、水 球磨 脱水 包装 成品 冷却水循环使用 废水 沉淀 粉料 废水循环使用 图1 铝膏加工工艺流程图 流程简要说明： 将购进的废旧铝箔、甘油、硬酯酸、水等原料按一定比例投入球磨机中进行研磨，磨好的物料送入压榨机中压干即得成品铝粉膏，压榨机中流出的含铝粉水进入沉淀池经过二次沉淀，沉淀下的物料再次用压榨机压干得到成品铝粉膏，经沉淀池沉淀过的水进入进入球磨机中再利用。 注：项目生产加工过程中不产生化学反应。

主要污染工序： 1、建设期 本项目已建成并投入运营，经现场调查走访施工期未发生环境污染问题，本环评不再对施工期环境影响进行分析说明。 2、营运期 ⑴废气 本项目原辅材料甘油为无色无臭味液体，硬脂酸为结晶体，常温状态下不产生化学反应，且球磨机研磨工序为湿式研磨，因此生产过程中没有废气污染物排放。 ⑵废水 本项目建成后废水主要为职工生活废水和生产工艺废水。 ①职工生活废水：项目建成后职工人数为5人，均为当地居民，厂区不安排食宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，职工生活用水取40L/人•d，排水按80%计，项目用水量为60m3/a，全年生活污水产生量为48m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP等。生活污水经化粪池处理后供给周围农户作为农肥。 ②生产工艺废水：据业主提供的资料，项目球磨机生产工艺水用量150t/a，其中66t/a进入产品，76.5t/a废水经收集后返回球磨工序，循环使用，损耗约7.5t/a，项目年补充水量为73.5t。球磨机冷却水用量为50t/a，损耗约5%，年补充新鲜水约2.5t。项目水平衡图见图2。 消耗12 60 生活用水 48 供给周围农户作为农肥 自来水183.5 损耗7.5 73.5 球磨 进入产品 66 脱水 76.5 损耗2.5 50 冷却 冷却水池 47.5 图2 项目水平衡图(m3/a) ⑶噪声 本项目产噪设备主要为球磨机、压榨机、提升泵等，主要噪声源情况见表5-1。 表5-1 主要噪声源情况表 设备名称; 等效声级 dB(A); 数量 （台/套）; 治理措施; 降噪效果dB(A); 标准值dB(A). 球磨机; 80; 18; 减震垫、隔声门窗、距离衰减; 25; 昼间：55 夜间：45. 压榨机; 70; 3. 提升泵; 70; 2. ⑷固废 本项目生产过程中产生的固废主要为：沉淀池收集的粉料和职工生活垃圾。 ①生活垃圾：项目用工量为5人，按每人每天产生0.3kg生活垃圾计，产生的生活垃圾量为0.45t/a，集中收集后委托环卫部门处置。 ②收集的粉料：据业主提供的资料，项目生产过程中沉淀池收集的粉料量约4.5t/a，返回生产线再利用； 项目运营过程中沉淀池收集的粉料返回生产线再利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置，所有固废均不排放。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生量,万m3/a | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  |  | 污染物 名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 废水量m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活 废水 |  | COD | 48 | 400 | 0.0192 | / | / | / | 经化粪池处理后，供给周围农户用作农肥，不排放 |
|  |  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0014 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.0144 |  | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 2.0 | 0.0001 |  | / | / |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |  |
|  | 收集的 粉料 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 |  | 0 | 返还生产线 |  |
|  | 生活 垃圾 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0 |  | 0 | 环卫部门清运处置，不排放 |  |
| 电离辐射和 电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  | 球磨机、压榨机等产生的噪声经减震、墙壁隔声、距离衰减后厂界噪声达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁淮安市楚州区马甸镇二堡村养鸡场部分厂房，项目不新增土地，不新建建筑物,不会改变原有生态系统结构，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目已建成并投入运营，经现场调查走访施工期未发生环境污染问题，本环评不再对施工期环境影响进行分析说明。

营运期环境影响分析 1、废气 本项目原辅材料甘油为无色无臭味液体，硬脂酸为结晶体，常温状态下不产生化学反应，且球磨机研磨工序为湿式研磨，因此生产过程中没有废气污染物排放。 2、废水 本项目建成后产生的废水主要为职工生活废水和球磨机工艺废水。 项目球磨机生产工艺水用量150t/a，其中66t/a进入产品，76.5t/a废水经收集后返回球磨工序循环使用，损耗约7.5t/a，项目年补充水量为73.5t。 球磨机运营过程中需用水对球磨机机体进行降温，冷却水经冷却水池收集后循环使用，不排放。项目冷却水年用量约为50t，水损耗约2.5t，年补充新鲜水2.5t。 本项目生活污水产生量48m3/a，水污染物产生量为：COD0.0192t/a、NH3-N0.0014t/a、SS0.0144t/a、TP0.0001t/a，项目生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放。项目所在地位于淮安区马甸镇，项目地周边地区有1600亩粮食生产基地和500亩大棚种植区，可消纳本项目产生的生活废水。 3、固体废弃物 本项目生产过程中产生的固废主要为：沉淀池收集的粉料和职工生活垃圾。 ①生活垃圾：项目用工量为5人，按每人每天产生0.3kg生活垃圾计，产生的生活垃圾量为0.45t/a，集中收集后委托环卫部门处置。 ②收集的粉料：据业主提供的资料，项目生产过程中沉淀池收集的粉料量约4.5t/a，返回生产线再利用。 项目运营过程中沉淀池收集的粉料返回生产线再利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置，所有固废均不排放。 综上所述，在企业认真落实各类固废处置途径并确保达到预期效果的前提下，本项目固废对周围环境影响很小。 4、噪声影响分析 本项目目前已经建成投产，噪声源主要为球磨机、压榨机、提升泵等设备，噪声值在70-80dB(A)左右。本项目采取的噪声防治措施有： （1）在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备； （2）振动较大的机器设备设置减震垫等减震措施； （3）厂房门窗采取隔声措施。 为了解本项目所在区域声环境质量现状，南京联凯环境检测技术有限公司于2017年8月30-31日对淮安市淮安区紫光铝粉厂加气铝膏项目进行了竣工环境保护验收监测，具体监测结果见表7-1： 表7-1 噪声现状监测结果，dB(A) 类别; 监测日期; 测点编号; 昼间; 夜间. 项目周界; 2017年8月30日; 东侧厂界外1m; 53.7; 43.8. 南侧厂界外1m; 50.7; 42.9. 西侧厂界外1m; 51.9; 41.5. 北侧厂界外1m; 53.4; 43.1. 2017年8月31日; 东侧厂界外1m; 52.4; 42.2. 南侧厂界外1m; 51.5; 41.6. 西侧厂界外1m; 53.1; 43.3. 北侧厂界外1m; 54.1; 44.2. 标准值(1类); 55; 45. 由表7-1可见，项目厂界噪声昼间最大值为54.1 dB(A)，夜间最大值为44.2dB(A)，可以满足昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)的要求，即可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中规定的1类标准要求。距离本项目最近的敏感目标为项目地西侧170m处的二堡村居民，经减震垫减震、距离衰减后，本项目的正常运营对其影响较小。因此，本项目的建设对周围声环境影响较小。 5、环境风险分析 甘油理化性质： 甘油即丙三醇，外观为无色粘稠液体，无臭味，味甜，能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。 丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分。当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中。因此，甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸。可用作溶剂，润滑剂，药剂和甜味剂。 分子式 C3H8O3 分子量 92.09 常温下状态 无色无臭味粘稠液体 相对蒸气密度（空气=1）：3.1 闪点 177℃ 熔点 20℃ 沸点 290.0℃ 溶解性 可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。可溶解某些无机物。 相对密度 (水=1)：3.1 毒性：无毒。即使饮入总量达100g的稀溶液也无害，在机体内水解后氧化而成为营养源。在动物实验中，如使之饮用极大量时，具有与醇相同的麻醉作用。 急性毒性：LD50：26000 mg/kg(大鼠经口)。 危险特性：遇明火、高热可燃，具刺激性。 甘油贮存方法及防范措施： ⑴贮存于清洁干燥处，应注意密封贮存。注意防潮，防水，防热，严禁与强氧化剂混放。可用镀锡或不锈钢容器贮存。 ⑵采用铝桶或镀锌铁桶包装或用酚醛树脂衬里的贮槽贮存。贮运中要防潮、防热、防水。禁止将甘油与强氧化剂（如硝酸、高锰酸钾等）放在一起。按一般易燃化学品规定贮运。 通过对本项目原材料、生产工艺的分析，项目生产过程中环境风险较小，项目所用的原辅材料为可燃品，防范火灾应作为企业安全生产的重点。项目投产前必须建立有关的安全生产制度，指定专人负责环保、安全、消防工作，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、SS、NH3-N、TP | 经厂区内已建的化粪池处理后供给周围农户 用作农肥，不排放 | / |
|  | 工艺废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 |  |
| 固体 废物 | 生活设施 | 收集的粉料 | 返还生产线 | 全部处置或综合利用 |
|  | 环保设施 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置，不排放 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 噪声 | 采取相应隔声、降噪措施后，各噪声源产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后到达厂界时，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中1类标准 |  |  |  |
| 其它 | 加强生产管理 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放，对生态影响很小。 |  |  |  |  |
| 污染治理措施“三同时”一览表. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或 拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成 时间. 废气; /; /; /; /; /; 环保设施已建成并投入运营. 废水; 生活 废水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 满足要求; 1. 生产 车间; SS; 沉淀池; 满足要求; 1. /; 冷却水池; 满足要求; 1. 噪声; 球磨机、脱水机、真空泵; 等效连续A声级(dB(A)); 减震垫、安装隔声门窗、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类 标准; 3. 固废; 生产 车间; 收集的 粉料; 返还生产线; 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染; 0.5. 生活 设施; 生活垃圾; 环卫部门清运处置，不排放. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; /; /; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 项目应重视环境保护工作，配备兼职环保人员1名，负责对企业产生的生活污水、固体废物的收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训等环境教育。实现有效环境管理。. 总量平衡具体方案; 生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放，无需申请总量指标；项目生产过程中无废气产生，无需申请总量指标；固废零排放。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置; /. 总计; —; 6.5. |

- 九、结论与建议

1、结论 本项目为加气铝膏项目，总投资68万元人民币，项目厂址位于淮安市淮安区马甸镇二堡村，用地性质为工业用地。本项目生产规模为年产200t加气铝粉膏，可促进地方经济的发展。 ⑴产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》（国家发展和改革委员会第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》修改版，以及省政府办公厅转发省经济和信息化委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类项目。该项目已在淮安区（原楚州区）发改委以“楚发改备[2009]84号文”备案。综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 ### ⑵清洁生产和循环经济分析 本项目实施过程中，采用先进的设备和工艺。项目生产过程中无废气产生；职工生活污水经化粪池处理后供给附近的农户施肥，不排放；生产废水经过收集池收集后循环使用不外排；冷却水经冷却池收集后循环使用，不外排；沉淀池收集的粉料返回生产线再利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置。达到了废物综合利用、削减污染物排放、减轻环境污染的目的，符合清洁生产和循环经济的要求。 ⑶厂址可行性分析 本项目厂址位于淮安区马甸镇二堡村养鸡场内，马甸镇已将该地块调整为工业预留用地，且本项目租用二堡养鸡场部分闲置厂房。该处地理位置优越，交通便利；项目所在地符合相关规划的要求；用地符合国家土地政策，厂址选择可行。 ⑷环境现状结论 项目所在区域大气能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。头溪河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的要求。项目地噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区要求。 ⑸环境影响评价及总量控制 本项目实施后，经环境影响分析，在正常状况下，本项目排放的污染物对周围环境影响较小。 本项目实施后，无大气污染物产生。职工生活废水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放，无需申请总量指标；项目各声源噪声到达厂界时可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中规定的1类标准要求。固体废物不排放。 ⑹污染防治措施 废气：本项目生产过程中无废气产生。 废水：生活污水经化粪池处理后供给周围农户用作农肥，不排放。 噪声：产噪设备在采取有效的隔声、降噪措施后，可确保厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 固废：项目沉淀池收集的粉料返回生产线再利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置。因此，企业在认真落实各项环保措施后，可实现固废外排量为零，不会对周围环境影响产生影响。 环境风险：本项目的环境风险较小，但是需要设置完善的消防设施、加强管理。 环保投资：本工程总投资为68万元，环保投资6.5万元，占工程总投资的9.56%。 因此，在认真落实报告中提出的各项环保防治措施后，本项目外排污染物可以做到长期稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会降低现有环境功能。 ⑺环境容量 区域内环境质量现状分析表明，该区域范围内大气、水、声环境基本满足相应功能区要求。本项目产生的“三废”经采取规范有效的处理措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大，不会改变项目周围的环境质量现状。 ⑻环境风险评价 本项目生产过程中环境风险较小。项目投产前必须建立有关的安全生产制度，健全环保、安全、消防制度，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。加强事故安全教育，使员工了解事故风险处理程序和要求。 ⑻总结论 本项目符合当前产业政策；符合淮安区总体发展规划和马甸镇规划；符合清洁生产和循环经济要求；项目建成投产后可做到污染物达标排放，污染物排放满足总量控制要求，能维持当地环境质量，符合环境功能要求。只要建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目生产不会降低现有环境功能。从环保角度看，本项目的建设是可行的。 2、要求和建议 ⑴加强生产废水沉淀池防渗处理； ⑵严格岗位责任制，加强生产管理，对职工要定期进行清洁生产方面的宣传教育。