建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ： 江苏欣明交通工程有限公司沥青拌和站

建设单位（盖 章）：      江苏欣明交通工程有限公司

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏欣明交通工程有限公司沥青拌和站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏欣明交通工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李志耿 |  | 联系人 |  | 陈恒 |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安经济开发区边寿民路77号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905230875 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 223200 |
| 建设地点 | 淮安市淮安区上河镇工业园区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安市淮安区发展改革委 | 项目代码 |  | 2017-320803-50-03-554071 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | 其他建筑材料制造[C3039] |  |  |
| 占地面积 | 80亩 | 建筑面积 （平方米） |  | 6000 | 绿化面积 （平方米） | 2000 |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中环保投资（万元） |  | 244 | 环保投资占总投资比例 | 3.05% |
| 评价经费 （万人民币） |  | 预计投 产日期 |  | 2018年12月 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1-3“原辅材料”、表1-5“主要设备” 水及能源消耗量. 名称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 690; 燃油（吨/年）; —. 电（千瓦时/年）; 300万; 天然气（m3/年）; 100万. 燃煤; —; 其他; —. |
| 废水（工业废水、生活废水√）排水量及排放去向 本项目生产过程无生产废水产生，生活污水产生量约为240t/a，生活污水经三池式净化池预处理后用于厂区绿化，不外排。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，沥青混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。我国沥青预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代，直到70年代末期，才开始出现具有一定规模的沥青预拌混凝土生产企业。随着国家相关政策的推动，，我国沥青预拌混凝土行业稳步发展，沥青预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。 江苏欣明交通工程有限公司通过周密的市场调研及对淮安区及周边沥青拌料市场进行分析，拟在淮安区上河镇七洞组投资兴建一座年产沥青混合料20万吨的沥青搅拌站。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于其他建筑材料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日；部令第44号）的类别划分，拟建项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）中“十九非金属矿物制品业 57、沥青搅拌站”，需编制环境影响报告表。 受江苏欣明交通工程有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 二、工程内容及规模 （1）项目名称：江苏欣明交通工程有限公司沥青拌和站 （2）建设单位：江苏欣明交通工程有限公司 （3）建设规模 表1-1 产品方案 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 沥青混合料; 20万吨/年; 3000h. （4）行业类别：[C3039]其他建筑材料制造 （5）项目性质：新建 （6）建设地点：淮安市淮安区上河镇七洞组，中心坐标为北纬33°24′东经119°11′，建设项目地理位置图见附图一 （7）项目建筑面积：本项目建筑物总面积约6000平方米 （8）工程内容：本项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1-2。 表1-2 工程建设内容一览表 类别; 建设工程; 建设内容. 主体工程; 拌合站; 新建沥青拌合站一座. 办公楼; 三层，建筑面积约4400平方米（已建）. 大棚; 一层，建筑面积约1800平方米. 公用 工程; 供水; 用水由市政供水管网供给，本项目年用水量690m3/a. 供电; 本项目年用电量约300万kwh. 贮运; 新建半封闭贮运大棚，建筑面积约1800平方米. 沥青储罐; 容量54500L，4个. 环保 工程; 废水治理; 本项目生活污水经三池式净化池处理后用于厂区周边绿化. 废气治理; 烘干筒粉尘及烘干炉燃烧废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放； 导热油炉废气集中收集后由8m高烟囱排放； 沥青烟气经沥青烟气回收处理装置处理后经15m高排气筒排放排. 噪声治理; 项目噪声污染源主要为提升机、干燥筒、引风机、搅拌器、振动筛等产生的噪声，源强约85-95dB（A）之间。车间合理布局，减震等降噪措施. 固废处理; 废石料回厂家再利用；布袋除尘器收集的粉尘及沥青烟气回收处理装置收集的沥青油返回生产线重新再利用；生活垃圾由环卫部门清运处理. （9）工程总投资及环保投资：工程总投资8000万元，其中环保投资244万元，占总投资的3.05%。 （10）劳动制度及定员：项目年运行300天，项目员工人数约为20人。 （11）投产日期：2018年12月 （12）主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表1-3。 表1-3 主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 多级配石料; 万t/a; 19; /. 2; 粉料; 万t/a; 0.5; /. 3; 沥青; 万t/a; 0.6; /. （13）主要生产设备见表1-4 表1-4 建设项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 冷配系统. 1.1; 冷料仓; 15.5m3; 6个. 1.2; 给料机; 宽800mm; 6台. 1.3; 仓壁振动器; 250w; 2台. 1.4; 皮带输送机; 宽800mm; 2台. 2; 烘干系统. 2.1; 烘干滚筒; 2.8*12m; 1台. 2.2; 主燃烧器; GIANT-BZD35; 1台. 3; 筛分、称量及搅拌系统. 3.1; 热料提升机; /; 1台. 3.2; 振动筛; /; 1台. 3.3; 热料仓; 容量100t; 1套. 3.4; 烟尘回收系统; /; 1套. 4; 沥青供给系统. 4.1; 沥青储罐; 54500L; 4个. 4.2; 加热器; /; 1台. 4.3; 环保组件; /; 1套. 5; 筒仓式粉料供给系统. 5.1; 粉料罐; 80t; 2个. 5.2; 回收粉水搅拌处理装置; /; 1套. 6; 袋式除尘系统. 6.1; 惯性式初级除尘器; /; 1台. 6.2; 大气反吹式袋式除尘器; /; 1台. 6.3; 离心式引风机; 140000m3/h; 1台. 7; 成品料仓. 7.1; 料仓; 125t; 1个. 7.2; 运料车; 5000kg; 1个. 8; 沥青烟气回收处理装置; 1套. 8.1; 喷淋塔装置; /; 1个. 8.2; 离心除雾装置; /; 1个. 8.3; 静电除尘装置; /; 1个. 8.4; 等离子光催化装置; /; 1个. （14）项目地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：淮安市淮安区上河镇工业园区，中心坐标为北纬33°24′东经119°11′，建设项目地理位置图见附图1。 平面布置：项目用地为规则的四边形，本着合理利用土地资源的原则，新建一座沥青拌合站，办公用房位于厂区南测，东侧为料场及大棚，出入口位于厂区西侧。项目平面布置图详见附图三。 周边关系：项目所在地东侧为农田，西侧为（原江苏永华新型建材有限公司）闲置办公用房，项目北侧和南侧为农田。建设项目周边环境状况图详见附图二。 三、项目产业政策符合性分析 （1）产品产业政策符合性 由国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）可知，本项目本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。故本项目的建设符合国家产业政策的要求。 （2）土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，拟建项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范围，可视为允许类项目。 （3）项目选址和理性分析 本项目选址位于淮安区上河镇工业园区，项目用地为工业用地，周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。综上所述，本项目的选址合理。 4、与《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。经与《江苏省生态红线区域保护规划》中淮安市淮安区生态红线范围相对照可知，与本项目有关的生态红线为项目西侧京杭大运河（淮安区）清水通道维护区二级管控区及京杭大运河淮安区饮用水水源保护区。 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区二级管控区范围为大运河及两岸外侧100米范围（城区部分两侧仅到河堤），拟建项目规划建设厂界距离大运河东侧河堤外侧坡脚110m，不在二级管控区大运河及两岸外侧100米范围内，因而生态符合要求。 京杭大运河淮安区饮用水水源保护区一级管控区为一级保护区，范围为取水口上下游1000米范围内的两岸背水坡外侧100米之间的水域和陆域，二级管控区为二级保护区，范围为一级保护区以外上溯2000米、下延2000米范围内的两岸背水坡外侧100米之间的水域和陆域，拟建项目规划建设厂界距离取水口3800m，不在京杭大运河淮安区饮用水水源保护区一级管控区及二级管控区范围内，因而生态符合要求。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，经实地考察，项目所在地为原江苏永华新型建材有限公司闲置场地，江苏永华新型建材有限公司于2012年7月18日签订“拟”引资合同，拟在项目所在地投资新建沥青混凝土搅拌站，因甲方原因导致项目停止，场地闲置，现将该地转让给江苏欣明交通工程有限公司，目前地块为闲置场地无遗留环境污染问题，故没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 淮安市地处江苏省北部中心地域。位于北纬32°43ˊ00"～34°06ˊ00"，东经118°12ˊ00"～119°36ˊ30"之间。北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。东西最大直线距离132 公里，南北最大直线距离150公里，面积10072平方公里。项目位于淮安市淮安区上河镇上河居委会七洞组境内，其地理位置图详见附图一。 2、地形、地貌、地质 淮安属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 3、水文地质 里运河 是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 京杭大运河 京杭大运河是淮安水上交通大动脉，其最高洪水位10.46m，最低估水位6.46m，淮安闸上游最高洪水位13.78m。水深2～6m，河宽120～150m，最大流量10.93m3/s，最小流量4.30m3/s。 苏北灌溉总渠 是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 清安河 清安河是1959年人工开挖的市区大运河与里运河之间三角地带的排涝泄洪河道，是目前淮安市和楚州区的主要纳污河道，它源于清江橡胶厂，向东流经淮安市化工区及市区南部，自西向东有石化沟、纱厂河、环城河、文渠河汇入，最终出市区流入楚州境内，从地下涵洞穿过里运河，在杨弯腰闸上游汇入小盐河，过闸后泄入苏北灌溉总渠或北侧排水渠，沿途经阜宁、滨海等县，最终排入黄海。清安河全长21.6km，市区境内17km，河宽3～8m，河深0.65～1.75m，设计流量1.8m3/s，多年平均流量0.45～1.55m3/s，流速0.3～0.6m/s。 4、气候、气象特征 淮安地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 5、矿产资源 淮安市矿产资源较为丰富，分布相对集中。能源矿产资源有金湖县、洪泽县的石油和天然气，洪泽县老子山的地热。非金属矿产资源丰富，品种多，有盱眙县的凹凸棒石粘土、玄武岩、白云岩；淮安区、清浦区、淮阴区的岩盐；洪泽县、淮阴区的芒硝等。其中，盱眙县凹凸棒石粘土探明储量2.72亿吨，远景储量达5亿吨，占全国总储量的65%~70%，占全球总储量的近50%；岩盐资源探明储量1350亿吨（不包括洪泽湖底），居世界首位，且品位高、埋藏浅、品质优，盐层厚度达100米~200米，卤水浓度在300克/立升~320克/立升之间，适宜大规模开发利用；淮安拥有华东最大的无水芒硝矿，已探明芒硝储量达20亿吨。 6、土壤、植被 淮安市地处我国温暧带和北亚热带的过渡地段，自然植被、野生动植物和水生生物分布具有明显的地带过渡性，是天然物种的基因库，也是引种、驯养南北方良种和培育珍稀动植物的理想地区，列入统计的一般保护动植物有5种，分别为银杏、水杉、大鸨、白鹳和黑鹳。二级保护动物有12种，主要为樟树、榉树、勺鸡、黄嘴白鹭、杜仲、白头雁等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济结构 淮安市是一座古老的重镇，已有二千二百多年的历史，地处淮河南岸。现辖涟水、盱眙、洪泽、金湖四个县和清浦、清河、楚州、淮阴四个区。总人口500余万。市区平均人口密度为1355人/km2。 2015全市实现地区生产总值2745.09亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值增长3.6%，第二产业增加值增长10.9%，第三产业增加值增长11.3%。经济结构进一步优化，三次产业结构比例由上年的11.7：44.2：44.1调整到11.2：42.9：45.9，实现产业结构“二三一”到“三二一”历史性转变。人均GDP 6460元，按当年平均汇率折算为9065美元。 2、教育文化 2015年全市拥有各类各级学校982所，在校生86.24万人，教职工6.67万人。其中：幼儿园485所，在园幼儿17.21万人；小学282所，在校生34.43万人；初中150所，在校生13.68万人；普通高中29所，在校生7.50万人；中等职业学校22所，在校生6.53万人；特殊教育学校7所，在校生0.10万人；普通高校7所，在校生6.79万人。全市教育发展基本形成较为优质的现代国民教育体系和较为完善的终身教育体系，实现区域教育基本现代化。在苏北率先通过义务教育基本均衡国家督导认定，成为全国义务教育学校管理标准实验区。 全市万人拥有公共文化设施面积1553平方米，公共文化服务设施覆盖率92.8%，人均公共图书馆总藏量0.914册。有线电视总户数151.89万户，比上年增长3.5%；新增农村有线电视用户4.40万户，农村有线电视入户率93%，有线电视村民小组接通率100%。京剧《如姬》荣获第二届江苏文华大奖；版画《祈福千年船坞我家》荣获第二届文华美术奖。淮安软件园被国家版权局授予“全国版权示范园区（基地）”。市公共数字文化综合服务平台项目获得国家级创建资格，盱眙县入围第三批省级公共文化服务体系示范区创建名单。 3、市政建设 2015年淮安中心城市建成区达180平方公里，人口160万。市区已有自来水厂3个，用水普及率达95%，市区饮用水源位于废黄河和蛇家坝干渠上。现有排水沟17条，并有合流制排水管道7服务面积24. 82km2。排水泵站21座，污水处理厂4座，其中四季青污水处理厂负责处理市区化工区的工业废水节处理能力为10.5万t/d；淮安市第二污水处理厂一期工程规模为10万t/d，总投资1.45亿元，主要收集处理清河区、清浦区、高教园区和开发区的部分区域污水，服务范围约50km2；开发区污水处理厂处理规模为4万t/d；淮阴区污水处理厂主要用于处理淮阴区生活和工业废水，处理能力为2万t/d。楚州区污水处理厂服务范围主要为楚州区主城区，处理能力为3万t/d。煤气供应量为409万m3/d，液化气供应量为2.2万t/d，总气化率达92.9%。 4、名胜古迹、历史文物 2014年，中国大运河正式列入世界文化遗产名录。淮安作为大运河申遗的重要节点之一，共有2处遗产区（清口枢纽、漕运总督遗址），河道1段（淮扬运河淮安段）、遗产点5处（清口枢纽、双金闸、清江大闸、洪泽湖大堤、总督漕运公署遗址）被列入。 淮安自然景观优美。有烟波浩淼的全国第四大淡水湖——洪泽湖，水上长城——洪泽湖大堤，有被誉为“江苏九寨沟”的铁山寺自然保护区，有国家级森林公园盱眙第一山，有农业观光好去处金湖万亩荷花荡。 淮安人文景观众多。里运河文化长廊、文通塔、镇淮楼、韩信故里、水下泗州城、明祖陵、吴承恩故居、梁红玉祠、关天培祠、周恩来故里景区、周恩来童年读书处、古淮河生态文化园等一批新的景区景点相继建成对外开放。 全市共有国家A级旅游景区42家。周恩来故里景区为国家AAAAA级旅游景区，另有AAAA级旅游景区10家。 项目评价范围内无自然保护区、名胜古迹、风景区、历史文物等特殊环境敏感目标。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据江苏恒正检测技术有限公司2017年11月8日对拟建项目所在地监测数据表明，SO2、NO2、 PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，监测结果统计数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 (单位：μg /m3) 检测项目; 检出限（mg/m3）; K1检测结果（mg/m3）; GB3095-2012二级标准值. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00. 二氧化硫; 0.007; 0.062; 0.062; 0.063; 0.060; 0.500. 二氧化氮; 0.005; 0.012; 0.015; 0.013; 0.017; 0.200. PM10; —; 0.047; 0.150. 监测结果表明，区域二氧化硫、二氧化氮、PM10、均达到相应标准，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 江苏恒正检测技术有限公司2017年11月08日对项目所在地区南干渠上河镇断面水环境质量状况进行了现状检测，水质监测结果如下： 表3-2 南干渠水质监测结果表 单位：mg/l（pH无量纲） 监测点位; 监测日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 南干渠上河镇断面; 2017.11.08; 7.51; 18; 0.741; 0.128. Ⅲ标准; ——; 6-9; 20; 1.0; 0.2. 监测结果表明，南干渠河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目委托江苏恒正检测技术有限公司于2017年11月8日对项目所在噪声进行监测，根据项目区域及声学环境敏感点（区）特征，按照功能区布点兼顾功能区布局的均匀性，在项目区及周边布设了4个监测点，分昼间、夜间各监测一次，噪声监测结果见表3-3。 表3-3 建设项目场界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 环境功能; 昼间; 达标状况; 夜间; 达标状况. 2017年11月8日; Z1; 2类区; 48.2; 达标; 38.8; 达标. Z2; 2类区; 50.1; 达标; 42.0; 达标. Z3; 2类区; 48.4; 达标; 38.6; 达标. Z4; 2类区; 47.5; 达标; 40.4; 达标. 根据表3-3可知，本项目边界Z1～Z4监测点位昼间噪声级在47.5～50.1dB(A)之间，夜间噪声级38.6～42.0dB(A)之间，各噪声监测点昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于淮安市淮安区上河镇七洞，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 功能或规模; 环境功能. 空气 环境; 运河村; 东北侧; 450; 约100户350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 七洞; 南侧; 150; 约15户45人. 水环境; 南干渠; 东侧; 40; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 七洞; 南侧; 150; 约15户45人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态环境; 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区; 西侧; 110; 水源水质保护; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 京杭大运河淮安区饮用水水源保护区; 西南侧; 3800; 水源水质保护.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. 苯并[a]芘; 年平均; 0.001. 24 小时平均; 0.0025. 一氧化碳（CO）; 24 小时平均; 4; mg/m3. 1 小时平均; 10. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. 沥青烟; 一次值; 0.073; 推荐标准. 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，沥青烟以车间卫生标准公式计算，计算公式如下： lnCm=0.470lnC生-3.595（有机化合物） 式中Cm—环境质量标准一次值，mg/m3； C生—生产车间容许浓度限值，mg/m3； 目前尚未查到沥青烟的相关环境质量标准，本评价根据车间浓度限值核算沥青烟的环境质量标准。《车间空气中石油沥青(烟)职业接触限值》中车间空气中石油沥青烟最高允许浓度为8mg/m3，核算得到沥青烟的环境空气质量控制标准为0.073mg/m3 2、地表水环境质量标准 南干渠地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，具体标准值见表4-2（单位：mg/L除pH外）。 表4-2 地表水环境质量标准 参数 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 地表水环境质量Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2; 1.0; 0. 05. 3、声环境质量标准 本项目四周厂界环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准；具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目废水为生活污水，经三池式净化池处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T189920-2002）表1中城市杂用水水质标准，用于厂区周边绿化。具体见表4-4。 表4-4 污水排放标准限值 污染物名称; 水质标准（mg/L）; 依据. 城市绿化. PH; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T189920-2002）. COD; /. SS; /. 氨氮; 20. 总磷; /. 2、废气排放标准 本项目运营期大气污染物主要为工艺废气、导热油炉废气、烘干炉燃烧废气。工艺废气中主要污染物为粉尘、苯并[a]芘及沥青烟，排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，标准限值见下表。 表4-5 工艺废气污染物排放标准 污染物名称; 排放高度m; 标准; 采用标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 无组织排放浓度mg/m3. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 周界外浓度最高点 1.0; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 苯并[a]芘; 15; 0.03×10-3; 0.05×10-3; 周界外浓度最高点 0.008μg/m3. 沥青烟; 15; 75; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 导热油炉废气参照排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放标准浓度限值，标准限值见下表。 表4-6 锅炉废气污染物排放标准 污染物名称; 浓度限值mg/m3; 采用标准. 颗粒物; 30; 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014). SO2; 200. NOX; 250. 烘干炉燃烧废气烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，标准限值见下表。 表4-7 污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 依据. 烟（粉）尘浓度; 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准. 二氧化硫; 550; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准. 氮氧化物; 240. 3、环境噪声排放标准 本项目营运期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表4-8。 表4-8 噪声执行标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家“十二五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定烟粉尘和挥发性有机物为总量控制因子。 ①大气污染物：废气污染物排放总量控制指标，烟粉尘为0.544t/a，SO2为0.18t/a，氮氧化物为1.76t/a。 ②水污染物：拟建项目生活污水经三池式净化池处理后用于厂区绿化，故拟建项目不需申请废水总量指标。 ③固体废弃物：项目固体废物实现“零”排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

项目的生产工艺及污染源分析： 一、施工期生产工艺及主要污染工序 本项目利用现有闲置场地及办公楼，施工期不需要土建、主体建筑施工，施工期主要为设备安装施工，施工期主要产生废水、噪声和固废。 （1）施工期废水 施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，预计人员5人，生活用水量按50L/(人•天)计算，生活污水产生量为0.25m3/d。 （2）施工期噪声 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-1 施工期设备源强表 声 源; 声源强度dB(A). 电钻; 100-105. 电锤; 100-105. 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105. 在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。 （3）施工期固废 施工期固废主要为施工人员的生活垃圾和废设备包装物，预计生活垃圾产生量为2.5kg/d，废包装物10kg/d。其中生活垃圾由环卫部门收集处理，废包装物外售综合利用。 二、营运期生产工艺及主要污染工序 （一）工艺流程 1、生产工艺流程图 粉料 计量 存储、输送 沥青 加热、保温 计量 砂石 冷料输送 计量 搅拌 配料 烘干加热提升 成品存储 运输 沥青烟、苯并[a]芘 烟气 粉尘、烟气 废石料 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 沥青混合料由石油沥青和骨料（砂、碎石）混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理工序，而后进入搅拌缸拌合后即成为成品。 （1）原料处理工段 ①沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用导热油炉将其加热至 150-180℃，再经沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配合比分重量后通过专门管道送入拌和站的搅拌缸内与骨料混合。 该工序因沥青在沥青罐中的加热过程均为封闭加热，故无沥青烟等污染物外排。 ②骨料预处理流程：满足产品需要规格的骨料从堆场以装载机送入冷骨料仓，然后通过皮带机自动进料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前也要经过热处理。骨料（主要是砂料和石子）由皮带输送机送入烘干筒，通过燃烧器在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使骨料受热均匀，随后，加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出；烘干转筒、粒度控制筛都在密闭的设备内工作。 该工序主要污染物为骨料在堆放、运输和干燥处理等过程中产生的粉尘，以及生产设备所产生的噪声。 ③进入拌和仓搅拌的还有粉料，粉料人工填加后由螺旋输送机装入矿粉储存罐内，采用电脑自动控制其加入量。 该工序因矿粉全封闭储运和运输，故无粉尘等污染物排放。 （2）搅拌混合工序 进入搅拌缸的骨料、粉料等经与油罐送来的热沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。成品出料装入运输车斗送出，或由小斗车经滑道提升到成品仓暂时储存后再装入运输车斗送出，生产出料过程为间断式。 该工序主要污染物为搅拌过程中产生的沥青烟废气（含苯并[a]芘），因搅拌作业时密闭，该废气主要通过一根负压导管直接接入沥青烟气回收装置。 此外，在卸料过程中会有少量沥青烟废气（含苯并[a]芘）以无组织形式外排。 （二）主要污染工序 1、废气 该项目大气污染物主要有烘干粉尘、导热油炉燃烧废气、沥青油烟等；其中主要产生粉尘的场所有原料堆场、烘干筒、提升机等，主要产生的设备为烘干筒；产生沥青油烟的主要有拌合机开仓门过程的烟气、卸料口排放的烟气。 （1）烘干燃料废气 本项目烘干系统以天然气为燃料，燃料燃烧后通过引风机引入专门烟道，经布袋除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放，天然气用量约0.6╳106m3/a，《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子的算法，天然气燃烧废气发生系数按照11m3废气/m3天然气计算，每燃烧1000立方米天然气排放烟尘0.14kg、SO2 0.18kg、NOx1.76kg，计算本项目燃料废气产生污染源强，本项目燃料烟气污染物产生情况如下表所示。 5-2 本项目烘干燃料废气污染物产生情况 污染物名称; 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 产生量; 6.6×106Nm3/a; 84kg/a; 108kg/a; 1056kg/a. 产生浓度; /; 12.73mg/Nm3; 16.36mg/Nm3; 160mg/Nm3. （2）导热油炉废气 本项目采用导热油炉加热保温沥青，导热油炉以天然气为能源。导热油炉天然气用量约0.4╳106m3/a，《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子的算法，天然气燃烧废气发生系数按照11m3废气/m3天然气计算，每燃烧1000立方米天然气排放烟尘0.14kg、SO2 0.18kg、NOx1.76kg，计算本项目燃料废气产生污染源强，本项目燃料烟气污染物产生情况如下表所示。 5-3 本项目导热油炉废气污染物产生情况 污染物名称; 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 产生量; 4.4×106Nm3/a; 56kg/a; 72kg/a; 704kg/a. 产生浓度; /; 12.7mg/Nm3; 16.36mg/Nm3; 160mg/Nm3. （3）烘干筒粉尘 骨料（碎石）在干燥筒内烘干加热，干燥筒在不停的转动过程中使骨料间接受热均匀，会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥筒粉尘产生量为0.25kg/t原料，则本项目烘干筒粉尘产生量为48.75t/a，通过引风机进入布袋除尘器处理，引风量140000m3/h，除尘效率99%，则干燥筒粉尘排放量为0.4875t/a，排放浓度为1.45mg/m3，排放速率0.2kg/h。 （4）沥青烟气 本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入拌合楼系统中，因此在在沥青加热和混合搅拌工序会产生沥青烟气。沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。 本项目生产所需沥青先通过沥青导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌缸中，因此在沥青加热和混合搅拌工序会产生沥青烟气、同时沥青成品在出料装车时产生沥青烟气。本项目参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青在加热过程中产生苯并(a)芘气体约0.10g~0.15g（本次环评取平均值0.125g）使用的基质沥青为石油沥青，用量为6000t/a，则苯并[a]芘废气产生量约为750g/a，0.0003125kg/h，类比同类型沥青拌和站项目，沥青烟产生量为苯并(a)芘4500倍，则沥青烟的产生量为3.37t/a，1.41kg/h。 沥青拌和过程在密闭的搅拌罐中进行，产生的沥青烟气由负压管道收集后输送到沥青烟气回收装置处理，其引风机风量20000m3/h，沥青烟气收集后首先采用喷淋冷却过滤、离心除雾、静电捕捉进行前期处理，使后期的等离子光催化工作稳定安全；再经过等离子裂解较大分子，包括苯并芘等；最后光催化在催化剂和催化床的帮助下通过紫外线照射分解，最终变成二氧化碳和水。其沥青烟处理能力达到99.5%，经处理后烟气排放量约为0.0168t/a，排放浓度0.33mg/m3；烟气净化效率95%，经处理后苯并[a]芘气体排放量为0.0375kg/a，排放浓度7.42╳10-4mg/m3。处理后的沥青烟气通过2#15m高排气筒排放。 图5-2 沥青烟气回收装置图 （5）装车沥青烟气 本项目在装车过程中，沥青拌和料冲击车厢时会产生沥青烟，本项目成品料仓底部采用全封闭结构，自卸车可封闭其内，两端装有自动门，顶部自带负压抽风管道，对沥青烟飘逸起到二次吸纳后进入沥青烟气回收处理装置进行处理，但设备运行仍有少量沥青烟气无组织排放，年排放量约为0.01t，则苯并[a]芘年排放量约为2.22g/a。 （5）堆场扬尘 建设项目石料使用量约20万t/a，所用自卸车载重量平均按20吨/辆计算。则运输原材料需10000辆次/年。以年运输300天，每天运输8小时计算，则每小时约4辆次。根据同类企业相关资料，自动卸料时，每辆次粉尘产生辆约为72~80g，本次取80g/辆次，则粉尘产生速率为0.32kg/h，产生量0.8t/a。本项目原料仓库采用轻钢式结构，四周封闭并加盖顶棚，可较大程度的减少原料储存风蚀产生的粉尘；此外，建设单位拟配置洒水车对原料运输、卸料等工序进行洒水抑尘经以上措施处理后，可使该部分粉尘排放量减少60%左右，则本项目的物料运输、储存和装卸粉尘无组织排放量0.32t/a，无组织粉尘排放速率为0.13kg/h。 2、废水 本项目用水主要为洒水抑尘，沥青烟气回收装置循环用水及职工生活生活污水。 （1）生活用水：本项目共有员工20人，每天工作8小时，年生产300天。员工生活用水量按50L/人·d算，项目员工生活用水量为300m3/a，产污系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为240m3/a，生活污水经三池式化粪池预处理后用于厂区周边绿化。 （2）抑尘洒水：根据建设单位提供资料洒水抑尘用水量为0.5t/d，建设项目年运行300 天，则用水量为150t/a。 （3）循环水：沥青烟气回收装置处理过程采用喷淋水，处理装置自带循环水池容量2立方米，循环量1m3/h，因自然蒸发损耗和定期清理沉渣需定期补水，补水量约为循环用量的10%，约为240m3/a。 项目废水污染物产生量见表5-4。 表5-4 建设项目废水污染物产生源强一览表 种类; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 废水量; /; 240; 三池式净化池; /; 240; 厂区周边绿化. COD; 400; 0.096; 300; 0.072. NH3-N; 35; 0.0084; 30; 0.0072. SS; 300; 0.072; 200; 0.048. TP; 3; 0.00072; 3; 0.00072. 图5-2 项目水平衡图 单位:m3/a 3、噪声 本项目生产过程中设备会产生一定的噪声，提升机、干燥筒、引风机、搅拌器、振动筛等产生的噪声约85~95dB(A)，为间歇噪声。主要产生噪声设备详见下表5-5。 表5-5 主要设备噪声声级 序号; 噪声源; 声级值 dB（A）; 排放方式; 备注. 1; 提升机; 95; 连续. 2; 干燥筒; 95; 间歇. 3; 引风机; 80; 连续. 4; 搅拌器; 90; 连续. 5; 振动筛; 85; 连续. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中废石料、布袋除尘器收集的粉尘、沥青烟气回收装置收集的沥青油、循环池沉渣和员工生活垃圾。 （1）废石料 骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的废石料产生量约为90t/a，收集后回收再利用。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 烘干筒含尘废气和烘干筒燃烧废气采用布袋除尘装置进行除尘，除尘装置收集的粉尘量约为48.3t/a，作为原料再利用。 （3）沥青烟气回收装置收集的沥青油 沥青加热和混合搅拌工序会产生沥青烟气采用沥青烟气回收装置进行处理，处理装置收集的沥青油量约为3.2t/a，作为原料再利用。 （4）沉淀池沉渣 本项目沥青烟气回收处理装置设有一个循环水池2m3，每3个月清理一次，沉渣主要为沥青渣，产生量约为0.1t/a，回用于生产。 （5）员工生活垃圾 生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为3t/a，由环卫部门清运。 依据《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求》（试行）的规定，本次评价对其相关性质进行了分析，具体结果见下表： 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 污染物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产; 判定依据. 1; 废石料; 配料; 固态; 砂石; 90; √; /; 《国家危废名录》（2016）. 2; 收集的粉尘; 烘干; 固态; 砂石; 48.3; √; /. 3; 收集的沥青油; 沥青烟气处理; 液态; 沥青; 3.2; √; /. 4; 沉渣; 固态; 沥青; 0.1; √; /. 表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危废、一般固废或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量 （吨/年）. 1; 废石料; 一般固废; 配料; 固态; 砂石; 《国家危废名录》（2016）; -; -; -; 90. 2; 收集的粉尘; 一般固废; 烘干; 固态; 砂石; -; -; -; 48.3. 3; 收集的沥青油; 危险废物; 沥青烟气处理; 液态; 沥青; T,I; HW49; 900-041-49; 3.2. 4; 沉渣; 危险废物; 固态; 沥青; T,I; HW49; 900-041-49; 0.1. 固体废物产生及排放情况见表5-8。 表5-8 其他固体废物产生及排放情况表 单位：t/a 序号; 名称; 编号; 产生量; 性状; 含水 率; 利用方式及数量; 处置方式及其量. 处置方式; 数量; 处置方式; 数量. 1; 废石料; 90; 固体; /; 回厂家再利用; 90; /; /. 2; 收集的粉尘; 48.3; 固体; /; 回用生产; 48.3; /; /. 3; 收集的沥青油; 3.2; 液体; /; 回用生产; 3.2; /; /. 4; 沉渣; 0.1; 固体; /; 回用生产; 0.1. 5; 生活垃圾; 3; 固体; /; /; 环卫清运; 3.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干筒 | 粉尘 |  | 145.1mg/m3 48.75t/a | 1.45mg/m3 0.487t/a |
|  | 导热油炉 | 烟尘 |  | 12.7mg/m3 0.056t/a | 12.7mg/m3 0.056t/a |
|  |  | SO2 |  | 16.36mg/m3 0.072t/a | 16.36mg/m3 0.072t/a |
|  |  | NOX |  | 160mg/m3 0.704t/a | 160mg/m3 0.704t/a |
|  | 烘干炉 | 烟尘 |  | 12.7mg/m3 0.084t/a | 0.127mg/m3 0.00084t/a |
|  |  | SO2 |  | 16.36mg/m3 0.108t/a | 16.36mg/m3 0.108t/a |
|  |  | NOX |  | 160mg/m3 1.056t/a | 160mg/m3 1.056t/a |
|  | 沥青搅拌机 | 沥青烟气 | 有组织 | 70.2mg/m3 3.37t/a | 0.33mg/m3 0.0168t/a |
|  |  |  | 无组织 | 10kg/a | 10kg/a |
|  |  | 苯并[a]芘 | 有组织 | 1.56×10-2mg/m3 0.00075t/a | 7.8×10-4mg/m3 0.0000375t/a |
|  |  |  | 无组织 | 2.22g/a | 2.22g/a |
|  | 堆料场 | 粉尘 |  | 0.32 t/a | 0.32 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD |  | 400mg/L，0.096t/a | 三池式净化池处理后，用于周边绿化 |
|  |  | 氨氮 |  | 35mg/L，0.0084t/a |  |
|  |  | SS |  | 300mg/L，0.072t/a |  |
|  |  | TP |  | 3mg/L，0.00072t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 由环卫部门统一处理 |
|  | 生产垃圾 | 废石料 |  | 90t/a | 回厂家再利用 |
|  |  | 收集的粉尘 |  | 48.3t/a | 回用生产 |
|  |  | 收集的沥青油 |  | 3.2t/a | 回用生产 |
|  |  | 沉渣 |  | 0.1 t/a | 回用生产 |
| 噪声 | 项目产生的噪声主要为烘干筒、搅拌机和提升机等运行时产生的噪声，噪声源强为80-95dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用现有闲置场地及办公楼，施工期不需要土建、主体建筑施工，施工期主要为设备安装施工，施工期主要产生废水、噪声和固废。 1、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，生活污水产生量为0.2m³/d。本项目施工期产生的生活污水利用临时化粪池预处理后用于周边绿化，不会对地表水环境产生影响。 2、声环境影响分析 本项目建设期噪声主要是设备装卸、安装过程产生的噪声，噪声源强峰值达85~100dB(A)，属于中低频噪声，在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： LP=LPO−20Lgr/ro−ΔL 式中：LP——距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0——距声源r0(m)处声压级，dB(A)； DL——各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)，室外噪声源DL取为零。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加： L=10Lg100.1×Li 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表7-1 表7-1 施工噪声随距离的衰减值 机械名称; 离施工点距离(m). 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 电钻; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 电锤; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 手工钻; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 无齿锯; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 根据表7-1可知，昼间施工机械在距离施工场地40m以外能达到标准限值，夜间施工机械在距离施工场地200m以外将能够达到标准限值，本项目夜间不施工，施工机械主要集中在生产车间靠南侧，距离最近东侧厂界约150m，因此本项目昼间厂界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）,以周围声环境影响较小。 为减轻施工噪声对周围环境的影响，可采取以下措施： （1）严格控制施工时间，禁止在夜间22:00至凌晨6:00进行高噪声震动的施工工作。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （3）施工机械尽可能放置于对周围居民造成影响最小的地点。 （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （5）加强运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 施工期噪声影响是暂时的，高噪声设备的使用时间相对更短，在科学安排施工时间、合理布局施工机械并加强维护、积极采取防振降噪措施的前提下，施工噪声影响将在可控范围之内，对周围居民的影响也会降至最低。 3、固废影响分析 本项目建设期固废主要为设备装卸过程产生的废包装材料，及时清理收集后外售综合利用对周围环境不产生明显的影响。生活垃圾由环卫部门清运，不会影响周围环境。 以上影响随着施工的完成而结束，总体对环境影响较小，在可控制范围内。 4、生态环境影响分析 本项目利用现有场地及办公楼，施工期不需要土建，主要内容为设备安装，不会对生态环境产生影响。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 通过工程分析可知，项目废气排放污染物主要是粉尘、沥青烟、导热油炉废气及烘干炉废气。 （1）烘干粉尘 本项目投产后有组织粉尘排放源主要为骨料干燥筒，为了有效地控制粉尘的排放量，减少其对周围环境的影响，干燥筒配套设置了收尘效率高，技术可靠的布袋除尘装置。除尘装置排气口有效风量140000m3/h（标准工况），除尘装置除尘效率大于99％，则干燥筒粉尘排放浓度为1.45mg/m3，排放量为0.487t/a，排放速率0.2kg/h。处理后的粉尘经1#15米排气筒外排，其排放速率和浓度能够满足能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （2）堆场扬尘 本项目原料仓库采用轻钢式结构，四周封闭并加盖顶棚，可较大程度的减少原料储存风蚀产生的粉尘；此外，建设单位拟配置洒水车对原料运输、卸料等工序进行洒水抑尘经以上措施处理后，可使该部分粉尘排放量减少60%左右，则本项目的物料运输、储存和装卸粉尘无组织排放量0.32t/a，排放速率为0.13kg/h，因此粉尘废气厂界无组织排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，对区域环境空气影响不大。 （3）沥青烟气 根据工程分析可知，本项目沥青烟产生量为3.37t/a，苯并[a]芘产生量为0.00075t/a。本评价沥青烟气由负压管道收集后输送到沥青烟气回收装置处理，其引风机风量20000m3/h，沥青烟气收集后首先采用喷淋冷却过滤、离心除雾、静电捕捉进行前期处理，使后期的等离子光催化工作稳定安全；再经过等离子裂解较大分子，包括苯并芘等；最后光催化在催化剂和催化床的帮助下通过紫外线照射分解，最终变成二氧化碳和水。其沥青烟处理能力达到99.5%，经处理后烟气排放量约为0.0168t/a，排放浓度0.33mg/m3；烟气净化效率95%，苯并[a]芘气体排放量为0.0375kg/a，排放浓度7.8╳10-4mg/m3。处理后的沥青烟气通过2#15m高排气筒排放。沥青装车时会有少量沥青烟气无组织排放，沥青烟无组织排放量约为10kg/a，苯并[a]芘无组织排放量约为2.22g/a。因此本项目沥青烟气排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，对区域环境空气影响甚微。 （4）天然气燃烧废气 本项目石料烘干滚筒配套燃烧器与导热油炉均采用天然气作为燃料，烘干滚筒天然气燃烧废气，与石料烘干粉尘一起由除尘器系统处理通过15m高排气筒排放，导热油炉废气通过导热油炉系统排气筒排放。 石料烘干滚筒天然气燃烧烟气污染物排放情况如下表所示： 表7-2 本项目烘干炉窑废气污染物排放情况 污染物名称; 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 产生量; 6.6×106Nm3/a; 0.084t/a; 0.108t/a; 1.056t/a. 产生浓度; /; 12.7mg/Nm3; 16.36mg/Nm3; 160mg/Nm3. 处理方式; 布袋除尘+15m高排气筒. 排放量; 6.6×106Nm3/a; 0.00084t/a; 0.19t/a; 0.367t/a. 排放浓度; /; 0.127mg/Nm3; 16.36mg/Nm3; 160mg/Nm3. 排放标准; /; 200mg/Nm3; 550mg/Nm3; 240mg/Nm3. 本项目烘干炉燃烧废气与烘干炉含尘废气为混合废气，经布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放，其中，烟尘排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，对周边环境影响不大。 导热油炉天然气燃烧烟气污染物排放情况如下表所示： 表7-3 本项目导热油炉废气污染物排放情况 污染物名称; 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 排放量; 4.4×106Nm3/a; 0.056t/a; 0.072t/a; 0.704t/a. 排放浓度; /; 12.7mg/Nm3; 16.36mg/Nm3; 160mg/Nm3. 排放标准; /; 30mg/m3; 200mg/m3; 250mg/m3. 根据上表可知，本项目导热油炉废气经收集后由8m高烟囱排放，其浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物燃油锅炉排放浓度限值，对周边环境影响不大。 （5）大气环境影响预测 根据《影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008要求，选择主要污染物和正常排放参数，采用导则推荐的SCREEN3估算模式估算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。 本项目有组织废气的大气预测相关参数见表7-4。 表7-4 项目有组织大气污染物产生源强 排气筒编号; 污染物; 排放速率（kg/h）; 废气流量（m3/h）; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（oC）. 1#排气筒; 烟（粉）尘; 0.2; 140000; 15; 0.6; 80. SO2; 0.045; 15; 0.6; 80. NOX; 0.44; 15; 0.6; 80. 2#排气筒; 沥青烟; 0.007; 20000; 15; 0.6; 25. 苯并[a]芘; 1.486×10-5. 预测模式 根据本项目的评价等级及评价范围，选用导则推荐的A.1估算模式进行预测。 估算模式Screen3System是一个单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类条件在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 （2）预测结果 有组织废气排放预测结果见表7-5。 表7-5 大气有组织污染物估算模式浓度扩散预测结果 距离中心下风向距离D（m）; 粉尘; SO2; NOx. 预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）; 预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）; 预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 10; 4.12E-06; 0; 9.28E-07; 0; 9.07E-06; 0. 100; 6.19E-06; 0; 1.39E-06; 0; 1.36E-05; 0.01. 200; 8.05E-05; 0.01; 1.81E-05; 0; 0.000177; 0.09. 300; 0.00025; 0.03; 5.62E-05; 0.01; 0.00055; 0.27. 400; 0.000348; 0.04; 7.84E-05; 0.02; 0.000766; 0.38. 471; 0.000363; 0.04; 8.16E-05; 0.02; 0.000798; 0.4. 500; 0.000361; 0.04; 8.12E-05; 0.02; 0.000794; 0.4. 600; 0.000341; 0.04; 7.68E-05; 0.02; 0.000751; 0.38. 700; 0.000331; 0.04; 7.45E-05; 0.01; 0.000728; 0.36. 800; 0.000329; 0.04; 7.41E-05; 0.01; 0.000725; 0.36. 900; 0.000313; 0.03; 7.04E-05; 0.01; 0.000688; 0.34. 1000; 0.00029; 0.03; 6.53E-05; 0.01; 0.000639; 0.32. 1100; 0.000278; 0.03; 6.25E-05; 0.01; 0.000611; 0.31. 1200; 0.000265; 0.03; 5.96E-05; 0.01; 0.000582; 0.29. 1300; 0.000251; 0.03; 5.65E-05; 0.01; 0.000553; 0.28. 1400; 0.00024; 0.03; 5.4E-05; 0.01; 0.000528; 0.26. 1500; 0.000231; 0.03; 5.19E-05; 0.01; 0.000508; 0.25. 1600; 0.000222; 0.02; 4.98E-05; 0.01; 0.000487; 0.24. 1700; 0.000212; 0.02; 4.78E-05; 0.01; 0.000467; 0.23. 1800; 0.000203; 0.02; 4.58E-05; 0.01; 0.000448; 0.22. 1900; 0.000202; 0.02; 4.54E-05; 0.01; 0.000444; 0.22. 2000; 0.000211; 0.02; 4.75E-05; 0.01; 0.000464; 0.23. 2100; 0.000219; 0.02; 4.93E-05; 0.01; 0.000482; 0.24. 2200; 0.000226; 0.03; 5.09E-05; 0.01; 0.000498; 0.25. 下风向最大浓度; 0.000363; 0.04; 8.16E-05; 0.02; 0.000798; 0.4. 最大值出现距离（m）; 471. 由表7-5可知，项目大气污染物下风向预测浓度较小，烟（粉）尘最大落地浓度0.000363mg/m3，占标率为0.04%，二氧化硫最大落地浓度0.0000816mg/m3，占标率为0.02%，氮氧化物最大落地浓度0.000798mg/m3，占标率为0.4%，污染物浓度贡献值较小，均小于达到地面浓度标准限值10％的值，因此，本项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。 （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织废气主要包括粉尘、沥青烟气排放，沥青烟气中苯并[a]芘无组织排放量2.22g/a，排放速率9.25×10-7kg/h，沥青烟在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求沥青烟生产设备不得有明显的无组织排放，计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果 污染物; 污染源位置; 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）; 面源面积(m2); 排放高度（m）; 计算值(m). 粉尘; 堆场; 0.13; 0.32; 1800; 8; 无超标点. 沥青烟; 沥青搅拌设备; 0.0042; 0.01; 100; 6; ——. 苯并[a]芘; 9.25×10-7; 2.22×10-6; 6; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，确定本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离计算 本次评价中根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据无组织排放各废气的排放量，计算本项目卫生防护距离。卫生防护距离参数选取见表7-6，卫生防护距离计算结果见表7-7。 表7-6 卫生防护距离系数选取 卫生防护距离; L≤1000m; 当地年平均风速(m/s). 计算系数; A; B; C; D; 3.1. 参数; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表7-7 卫生环境防护距离计算结果一览表 产生源; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源面积; 污染物排放率（kg/h）; 卫生防护距离计算值（m）. 堆场; 粉尘; 0.45; 8; 1800; 0.13; 17.75. 沥青搅拌区; 沥青烟; 沥青烟生产设备不得有明显的无组织排放; 6; 100; 0.0042; ——. 苯并[a]芘; 0.0000075; 6; 100; 9.25×10-7; 24.39. 经计算本项目无组织粉尘的卫生防护距离为17.75m，无组织苯并[a]芘的卫生防护距离为24.39m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201.91）防护距离的规定，确定本项目的卫生防护距离为100m。 综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，本项目应设置100米的大气卫生防护距离，以无组织排放源即生产区边界开始计算。大气卫生防护距离包络线图见附图二。经现场踏勘，大气卫生防护距离范围内无居民点、学校及医院等环境敏感点，满足大气卫生环境防护距离的要求。同时，评价要求，在大气卫生防护距离内，以后不得规划居民点、学校及医院等环境敏感点。 2、水环境影响分析 本项目运营后产生的污水主要为工作人员的生活污水，项目实行“雨污分流、清污分流”制。 项目预计产生生活污水240m3/a，生活污水中主要污染物为COD、氨氮。生活污水经过三池式净化池初步处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T189920-2002）表1城市杂用水水质标准后用于厂区绿化。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为各类生产设备产生的噪声，噪声级约为80~95dB(A)。噪声对周围环境的影响主要通过三种途径来完成：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 ①预测模式 根据声环境影响评价技术导则（HJ/T2.4--2009）的有关规定选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要的简化。 A：室内声源计算公式： 式中: —某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级（dB）； —某个室内声源的A声级（dB）； ri ——某个室内声源在靠近围护结构处的距离（m）； Q ——为方向性因子； R ——房间常数。 B：噪声户外传播衰减公式： LA（r）=LAvef(ro)-(Aaiv+Ahar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LAvef(ro)—参考位置ro处的A声级值(dB)； Aaiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Ahar—遮档物引起的A声级衰减量(dB)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—附加A声级衰减量（dB）； LA总=10lgi=1n100⋅1LAiC：预测点的A声级叠加公式： 式中：LA总——预测点处总的A声级（dB）； LAi——第I个声源至预测点处的A声级（dB）； n——声源个数。 ②预测结果 噪声影响预测（以最高声源预测）见表7-8。 表7-8 项目噪声影响预测结果表 单位：Laeq dB（A） 测点序号; 现状值; 项目贡献值; 预测值; 环境标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.2; 38.8; 44.3; 53.24; /; 2类 昼间60 夜间50. 南厂界; 50.1; 42.0; 46.2; 53.16; /. 西厂界; 48.4; 38.6; 41.5; 55.22; /. 北厂界; 47.5; 40.4; 43.6; 54.81; /. 表7-8表明：由上表可知，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求，对周围声环境质量以及周边敏感点影响较小。 ③处理措施 为了确保项目厂界噪声值能够达到功能区标准，建设方针对不同的噪声源强拟采取相应的处理措施： 高噪声设备集中分布于车间中部，通过建筑物的屏壁作用及距离衰减，使声级值降低，减少对厂界外周围环境的影响； 在满足工艺要求的前提下，优先选择高效低噪声设备，低噪声设备的电能损耗相比高噪声设备要低； 对电机等设备作减振基础，并装隔声罩；对高噪声设备，应采取局部隔离，并保证与厂界有一定的距离。 合理利用距离衰减，减少对厂界外环境的影响； 上述措施均常规有效的消声、减振措施，可以确保噪声源有大幅度的削弱。 4、固体废物环境影响分析 建设项目产生的固体废物主要为生产过程中废石料、布袋除尘器收集的粉尘、沥青烟气回收装置收集的沥青油、沉淀池沉渣和员工生活垃圾。项目固体废物产生及利用处置方式见表7-9。 表7-9 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 废石料; 配料; 一般固体废物; /; 90t/a; 回厂家再利用. 2; 收集的粉尘; 烘干; 一般固体废物; /; 48.3t/a; 回用于生产. 3; 收集的沥青油; 沥青烟气处理; 危险废物; /; 3.2 t/a; 回用于生产. 4; 沉渣; 沥青烟气处理; 危险废物; /; 0.1 t/a; 回用于生产. 5; 生活垃圾; 办公; 一般固体废物; /; 3 t/a; 环卫清运. 各类固废经过妥善处置能够达到零排放。只要加强管理，本项目固体废弃物不会对周围环境卫生产生显著影响，也不会产生二次污染。 需要强调的是对于建设项目厂房储存场所，需要做到以下几个方面： （1）厂区存储场所的地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； （2）厂区存储场所周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）储存场所应防风、防雨、防晒； （4）堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内、避免渗液四处流淌污染环境。 （5）在堆放场附近应设置环境保护图形标志。 5、环保设施（措施）及投资估算 项目总投资概算为8000万元，其中环保投资244万元，环保投资占总投资的3.05%。该环保投资能满足污染物治理的要求。项目环保设施投资见表7-10，项目环境保护“三同时”一览表见表7-11。 表7-10 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 费用（万元）. 运 营 期; 废气处理; 布袋除尘器、沥青烟气回收处理装置; 200. 废水处理; 三池式净化池; 2. 噪声防治; 对设备采取消声、隔声、减震等降噪措施; 30. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运; 2. 其它; 场地防渗漏、防雨处理，四周设立围墙，道路硬化等; 10. 合计; 244. 表7-11 项目环境保护“三同时”一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 进度. 废气治理; 烘干筒粉尘; 粉尘; 布袋除尘器; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 与本目同时设计、同时施工，项目建成后同时投入运行. 烘干炉燃烧废气; 烟尘、SO2、NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中相关标准及环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 导热油炉废气; 烟尘、SO2、NOX; 经8m高烟囱排放2#; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放标准浓度限值. 沥青烟气; 沥青烟气; 沥青烟气回收处理装置; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 堆场; 粉尘; 洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 废水治理; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 三池式净化池; 满足环保要求. 噪声治理; 生产设备; 噪声; 消声、减震设施; 厂界四周噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废处理; 生活 办公; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 不外排，对外环境无影响. 生产; 废石料; 回厂家再利用. 生产; 收集的粉尘; 回用于生产. 生产; 收集的沥青油; 回用于生产. 生产; 沉渣; 回用于生产. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流，排污口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》. 环境管理; 建立机构、配套设备. 总量平衡具体方案; 项目项目天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX，总量指标在淮安区内平衡，生活污水经三池式净化池处理后用于厂区绿化，不需申请总量; —. 卫生防护距离; 以厂界设置100m卫生防护距离; —.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干筒 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中相关标准 |
|  | 烘干炉窑 | 烟尘、SO2、NOX |  |  |
|  | 导热油炉 | 烟尘、SO2、NOX | 经8m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放标准浓度限值 |
|  | 沥青搅拌站 | 沥青烟气 苯并[a]芘 | 沥青烟气回收处理装置+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
|  | 堆场 | 扬尘 | 洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS氨氮、TP | 三池式净化池 | 厂区周边绿化 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | 固废零排放 |
|  | 生产 | 废石料 | 回厂家再利用 |  |
|  | 生产 | 收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 生产 | 收集的沥青油 | 回用于生产 |  |
|  | 生产 | 沉渣 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 通过合理布局、减震并经过距离衰减，项目厂界四周的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 江苏欣明交通工程有限公司投资8000万元，淮安区上河镇七洞组投资兴建一座沥青搅拌站，形成年产沥青混合料20万吨生产能力。 2、项目符合产业政策要求 由国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）可知，本项目本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。故本项目的建设符合国家产业政策的要求。 3、项目符合用地规划要求 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，拟建项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范围，可视为允许类项目。 本项目选址位于淮安区经济开发区纬二路，项目用地为工业用地，该项目的建设可以充分发挥地方资源优势；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。综上所述，本项目的选址合理。 4、环境质量现状 环境空气质量现状：评价区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求。 地表水环境质量现状：南干渠地表水水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 声环境质量现状：项目所在地声环境质量良好，项目厂界四周满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类标准。 5、达标排放可行性 针对建设项目运营期污染物产生特点，采取了相应的污染防治措施，确保达标排放。具体如下： a.废气：项目排放的废气主要是生产过程中产生的烘干粉尘、沥青搅拌废气及天然气燃烧废气。由预测结果可见该项目大气污染物经污染防治措施处理后均能稳定达标排放，对周边大气环境质量影响较小。 对于项目无组织废气，根据大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果，建议项目设置100 米的大气卫生防护距离，以无组织排放源即生产区边界开始计算。大气卫生防护距离范围内无居民点、学校及医院等环境敏感点，满足大气卫生环境防护距离的要求。 b.废水：项目生活污水240m3/a，生活污水经现有三池式净化池预处理后用于厂区绿化，对周边地表水环境影响不大。 c.固废：该项目固废主要为生产过程中废石料、布袋除尘器收集的粉尘、沥青烟气回收装置收集的沥青油和员工生活垃圾。废石料回厂家再利用；布袋除尘器收集的粉尘、沥青烟气回收处理装置收集的沥青油及循环水池的沉渣收集后返回生产线重新再利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。故本项目无固废外排，项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后对周围环境影响较小。 d.噪声：建设项目高噪声设备，通过隔声及设备减振处理，确保厂界四周噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 6、总量控制 按照国家“十二五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定烟粉尘和挥发性有机物为总量控制因子。 ①大气污染物：废气污染物排放总量控制指标，烟粉尘为0.544t/a，SO2为0.18t/a，氮氧化物为1.76t/a。 ②水污染物：拟建项目生活污水经三池式净化池处理后用于厂区绿化，故拟建项目不需申请废水总量指标。 ③固体废弃物：项目固体废物实现“零”排放，无需申请总量。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 上述结论是在江苏欣明交通工程有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果本项目经营范围、规模和排污情况有所变化，应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议 1、加强垃圾的资源化、减量化管理，试行垃圾分类收集。 2、加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环保，落实环境及污染源监测制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 3、加强工作人员安全教育，增强安全生产意识，提高保健待遇，增强体质。 4、本项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下的附图、附件： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边关系图 附图三 建设项目平面布置图 附件1 环评委托书 附件2 备案批复确认信息 附件3 营业执照 附件4 土地转让合同 附件5 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。