淮环发〔2017〕41 号

关于江苏永安制药有限公司药品生产

项目环境影响报告书的批复

江苏永安制药有限公司：

你公司报批的《江苏永安制药有限公司药品生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及专家技术评审意见均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告书》评价结论和专家技术评审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意该项目按《报告书》所列内容在淮安经济开发区内237省道18号建设。项目投资15000万元，在现有厂区内，新上恩替卡韦、甲磺酸依度沙班、索氟布韦、咪达普利、硫酸锰、阿维莫泮、盐酸鲁拉西酮、阿哌沙班、法舒地尔、枸橼酸铁、利伐沙班、羧基麦芽糖铁、四氢生物喋呤、鱼油、蚓基酶等15种药品，同时西地兰结晶产品不再生产。

- 二、原则同意《报告书》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，江苏永安制药有限公司必须逐项落实《报告书》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施，做到生态环境保护和污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并重点做好以下工作： 
    1、项目施工过程必须加强环境管理，施工现场必须做好应对扬尘、噪声、固废和废水的防治措施，确保施工期的环境影响达到相关要求。

- 2、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。蚓激酶项目脱盐废水单独进行沉淀除磷后与其它污水经污水站处理后接管排入明通污水处理厂集中处理，尾水达标排入淮河入海水道南泓。

- 3、工艺废气经水洗塔+活性炭吸附装置处理后高空排放。HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准；甲醇、非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙腈、乙酸排放执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中相应标准；乙醇、甲基叔丁基醚排放执行美国EPA工业环境实验室DMEG标准。

4、选择低噪声设备，采取消声、隔声等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

- 5、各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关要求。污水站污泥、磷酸钙委托一般固废处理企业进行处理；废滤纸自然干燥后出售给废品回收企业；过滤滤芯由原厂回收进行再生利用；原料包装桶由原料供应厂家回收；废过滤棉、生活垃圾委托环卫部门处置；滤渣、废溶剂、废活性炭、废原料包装袋为危险废物，由有资质的危废处置单位进行安全处置，危险废物转移执行联单制度。

- 6、在生产装置区等易发生泄漏的场所地面进行防渗处理，防止地下水污染。

- 7、本项目以车间一、车间二为边界设置100m的卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。

8、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的要求规范化设置排污口，在污水排放口安装流量计和COD在线监测仪。

9、按《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139—95）的要求及《报告书》提出的绿化方案开展绿化。

10、落实风险防范和应急措施，加强危险化学品管理工作。根据环境风险管理要求，制定环境风险应急预案，定期组织环境风险应急预案演练，建设事故池等环境应急设施，配备应急和救援的装备器材，确保不对外界环境造成污染。

三、贯彻循环经济理念，积极推行清洁生产。进一步优化工艺设计并选用先进可靠的生产设备，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，最大限度减少无组织废气的排放。

- 四、该项目建成后，污染物年排放总量指标暂定为：

1、水污染物（接管考核量）：废水量≤17865.7吨，COD≤8.93吨,悬浮物≤4.6吨,氨氮≤0.63吨，总磷≤0.07吨，总锰≤0.0026吨，盐分≤16.63吨。

2、大气污染物：VOCS≤0.149吨。

3、固废：“零排放”。

五、项目建设期内的环境现场监督管理由区环境监察局负责。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成投产后，按规定办理项目竣工环保验收手续。

- 六、依照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，如果该项目的建设内容、规模、性质、地址、污染防治及风险防范措施与报批的建设项目环境影响报告书叙述内容不符或发生重大变化，你公司应重新报批建设项目环境影响报告书。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

淮安区环保局

2017年12月15日