建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   秸秆、木屑生物质燃料生产项目

建设单位（盖章）: 淮安鑫鸿生物质燃料有限公司

编制日期：二零一八年一月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 秸秆、木屑生物质燃料生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安鑫鸿生物质燃料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚登平 |  |  |  | 联系人 | 姚登平 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区泾口镇严桥村三组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15896435678 |  |  | 传真 | -- | 邮政编码 |  | 223229 |  |
| 建设地点 | 淮安市淮安区施河镇万新村一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安区发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 淮发改备【2017】57号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 13 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 4.3% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备详见表1、2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 90 |  |  | 燃油（吨/年） |  | － |  |  |
| 电（万度/年） |  | 56.6 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | － |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其他 |  | － |  |  |
| 废水（□工业废水、√生活污水）排水量及排放去向： 本项目生产过程中无工业废水排放。项目废水主要为营运期间产生的生活废水，废水量约为72t/a。废水依托现有化粪池预处理后，施用农田。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： - 原辅材料 项目主要原辅材料详见下表1。 表1 项目主要原辅材料及消耗量一览表 序号; 物料名称; 主要成分; 单位; 年耗量; 用途. 1; 锯末; 木屑; t/a; 6000; 原料. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 制造商; 型号; 数量（台）. 1; 粉碎机; /; Cx650*1200; 1. 2; 生物质环模颗粒机; /; SLZH420; 2. 3; 输送机; /; SSJ1000/1*3; 5. 4; 旋风除尘器; /; SKL-1500; 3. 5; 布袋式除尘器; /; PCS-128; 1. 6; 包装机; /; BZ-120; 1. 7; 叉车; /; 3T; 1. 8; 铲车; /; 3T; 1. 工程内容及规模： 1、项目概况 - 淮安鑫鸿生物质燃料有限公司成立于2017年8月，主要经营范围包括生物质燃料生产、销售；秸秆、木屑收购。现今发展生物质能源是促进节能减排的战略性措施，是促进循环农业发展、建设现代农业的重要方面，同时也是保护生态环境，合理有效地利用农业资源的方式，建设单位拟投资300万元进行生物质颗粒物的生产，项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组（详见附图1-建设项目地理位置图），租用施河镇志兵秸秆收购站现有厂房（详见附件4 建设厂房租赁合同），施河镇志兵秸秆收购站场地面积为1500m2，项目建成后将形成年产6000吨生物质颗粒物的生产规模，预计投产日期为2018年3月。本项目无未批先建情况。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于【C4220】非金属废料和碎屑加工处理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2016年12月27日；环保部令第44号）的类别划分，拟建项目属于名录中的“第三十条 废弃资源综合利用业 86废旧资源（含生物质）加工，再生利用”，根据名录废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用的应当编制环境影响报告书，其他应当编制环境影响报告表。 本项目不含废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，因此判定拟建项目的环评类别为环境影响报告表。因此，本项目应当编制环境影响评价报告表。具体划分依据详见表详见表3。 表3 项目环境影响评价类别表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、废弃资源综合利用业. 86、废旧资源（含生物质）加工，再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; /. 受淮安鑫鸿生物质燃料有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、产品方案 项目主要产品方案详见下表4。 表4 项目产品生产方案 序号; 工程名称 （车间、生产线）; 产品名称 及规格; 设计加工能力; 年有效运行时间. 1; 生物质颗粒物生产车间; 生物质颗粒物; 6000t/a; 2400h. 3、工程内容及规模 建设项目工程建设内容及规模见下表5。 表5 工程内容及规模一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1500m2; 生产车间. 贮运工程; 原料堆放区; 300m2; 生产车间内. 成品区; 100m2; 生产车间内. 公用工程; 给水; 90t/a; 市政自来水管网提供. 排水; 72t/a; 化粪池预处理后，回用农田. 供电; 56.6万度/年; 供电电网提供. 环保工程; 废气处理; 粉碎废气; 风机2台，风量6000m3/h; 旋风（1个）+布袋式除尘器（1个）. 造粒废气; 风机2台，风量6000m3/h; 旋风（2个）+布袋式除尘器（1个）粉碎与造粒工序共用一台布袋式除尘器. 废水处理; 生活污水; 72m3/a; 化粪池. 固废处理; 生活垃圾等; 1.08t/a; 带盖、不泄露的收集桶. 噪声处理; 生产设备; 降噪20dB(A); 车间墙体隔声、设置隔振垫. 废气处理装置配套风机; 降噪20dB(A); 隔声罩隔声. 4、项目平面布置及周边环境概况 本项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组，项目厂房整体呈矩形状，入口位于厂房南侧。本项目综合考虑了厂区地理位置、地形、风向、水、电线路以及运输、管理、工艺流程及安全生产等因素。按照生产工艺流程进行车间布局，区块功能分明。整个厂区人流、物流通畅，布局合理，从环境保护的角度出发，项目总平面布置合理。项目车间入口处位于车间南侧，项目由西向东依次设置有原料粉碎区域，原料造粒区域，项目原料区域与成品区域设置于车间南侧。建设项目平面布置详见附图2。 建设项目四址范围：东侧为农田，南侧为农田，西侧为万新村，北侧为民居（具体位置详见附图3-项目周边环境概况及噪声点位监测图）。 5、产业政策相符性 本项目为生产生物质颗粒物项目，行业代码及类别为C 4220非金属废料和碎屑加工处理，参照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）及《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目属于鼓励类中“一 农林业，农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）”，且项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目。且项目已于2017年9月8日取得淮安市淮安区发展和改革委员会关于本项目的备案，备案文号：淮发改核字[2017]57号（详见附件2）。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 6、用地规划及选址合理性 本项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组，租赁施河镇志兵秸秆收购站原有厂房。根据建单位提供的租赁协议可知，项目占用的土地为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安市淮安区用地规划要求。 - “三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为九龙口（淮安区）重要湿地，其位于淮安区东部，东邻建湖县，南起流均镇溪南村，北止流均镇的沿荡村，包括流均镇溪南村、涧口村、永兴村、渔业村、沿荡等部分地区，以及沿入湖河流上溯一定距离范围内的区域为二级管控区，即头溪河上溯7000米、姚河上溯4000米、新涧河上溯3000米、塘河上溯6000米、小泗河上溯7000米、渔滨河上溯3000米范围内为河流及两侧各1000米范围内。 项目与九龙口（淮安区）重要湿地最近二级管控区为新涧河上溯3000米范围内河流及两侧各1000米范围，项目距新涧河上溯3000米处直线距离为1.5km，不在其二级管控区范围（详见附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图）。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 ②环境质量底线 根据淮安市环保局网站公布的2016年淮安区环境质量报告，项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如粉尘、生活污水等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线 本项目为年产6000吨生物质颗粒物项目，运营过程中生活用水依托现有给水管网，场地租赁施河镇志兵秸秆收购站现有厂房，土地性质为建设用地，项目无新征用地，不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为生物质颗粒物项目。根据淮安市要求，项目所在区域环境准入负面清单如下表所示： 表6 区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否 属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013 年修订）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2011年）》中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修订）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012 年本）》中限制类项目、《外商投资产业指导目录（2011 年）》限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 6; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 7; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集 中区）内的工业项目; 不属于. 8; 投资额低于 1.5 亿元的新建化工项目; 不属于. 9; 化工园区及化工重点监测点之外的化工项目（优化产品结构、改善安全条件、治理事故隐患和提高环保水平的相关技术改造除外）; 不属于. 10; 未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、 镉和类金属砷）项目; 不属于. 11; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 12; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 8、职工人数及工作制度 职工人数：职工人数定员6人。 工作制度：年工作300天，日工作时间8h，年运行2400h，厂区不提供食宿。 9、环保投资 建设项目环保投资总额为13万元，占项目总投资（300万）的4.3%，环保投资具体情况见下表。 环保投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废水; 生活废水; 化粪池; 1. 废气; 粉碎粉尘; 旋风+布袋除尘装置+15m排气筒高空排放; 5. 造粒粉尘; 旋风除尘装置; 2. 排气扇; 2. 固废; 一般固废堆放点; 1. 噪声; 隔声、减振等措施; 2. 合计; 13.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场勘查，本项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组，租赁施河镇志兵秸秆收购站现有厂房，原有企业于2016年停产，原厂设备均外售处置，停产后废气、废水、废物、噪声等污染物将不复存在，无环境遗留问题。

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。 淮安区区位优势明显，是苏北重要的交通枢纽，与淮安市市区相距15km，由翔宇大道相连接。淮安区北距亚欧大陆东桥头堡——连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。淮安地处华东，属江、浙、沪经济圈，连接长三角、华北、华中三大经济区域。建设项目地理位置图见附图1。 - 2、地形、地质、地貌 根据地质形态、岩相特征及物理力学性质，市域地质可分为4个工程地质区，各区又有一定的工程地质层组成，见表2-1。 表2-1 地质分区及特征一览表 地质区; 特征. 堤内滩地松软岩类工程地质区; 分布于市境北部边界废黄河自然堤区，其地貌形态呈长条状高地，地面高程7~9m，潜水位埋藏深度5m左右。地表沉积物主要为黄泛冲积粉细砂，层厚2~5m，结构松散，较紧密遇水崩塌，易形成流砂。天然含水量26.7～32%，孔隙比0.78~0.86，比重1.4779~2.72，饱和度93.1~100%，贯入击数3~10击，地基容许承载力小于14t/m2。. 冲洪积平原松软岩类工程地质区; 地表沉积物为黄河泛滥堆积物，分布于废黄河自然堤南侧，包括板闸、城东、淮城、徐杨、南马厂、钦工、宋集、茭陵、苏嘴、复兴、顺河、仇桥、朱桥、车桥、博里等乡镇。主要工程地质层有亚砂土、亚粘土层。亚砂土层：层厚2~5m，灰黄色，松散饱水，贯入击数6~9击，地基容许承载力为10~14t/m2。亚粘土层：灰黄色、松软、潮湿、可塑，层厚2~4m，含水率23.2%，湿容重1.98g/cm3，干容重1.51g/cm3，比重1.4778，天然孔隙比0.68，饱和度0.96，凝聚力0.16kg/cm2，内摩擦角220，贯入击数17~24击，地基容许承载力为16~24t/m2。. 冲湖积水网平原松软岩类工程地质区; 分布在市境西南白马湖北侧的范集、南闸、林集一带，地下水位埋藏深度约2m。地表沉积物为灰褐色亚粘土，厚7.5m左右，结构较为紧密，有机质含量较高，潮湿可塑，饱水时容易压紧。含水率25.7%，湿容重1.95g/cm3，干容重1.64h/cm3，比重2.72，天然孔隙比0.78，凝聚力0.32kg/cm2，内摩擦角130，贯入击数8击，地质容许承载力约10t/m2。. 泻湖平原松软岩类工程地质区; 分布于市境东南部流均、泾口一带。主要工程地质层有淤泥质粘土和亚粘土层。淤泥质亚粘土：层厚2~9m，灰褐灰黑色，具高压缩性，天然含水量45~68.1%，孔隙比1.27~1.94，凝聚力0.10~0.12kg/cm2，贯入击数1~3击，地基容许承载力小于8t/m2。亚粘土层：物理力学性质与冲洪积平原亚粘土层相同。. 淮安地形以平原为主，地面高程一般在4~7m，平均约6m（以废黄河入海口为零点）。地势由西北向东南倾斜，市境最高点位于徐杨乡小坝废黄河滩，真高9.7m；最低点位于流均镇湖荡地区，真高仅1m。境内河渠纵横，水网密布，京杭大运河纵贯南北，苏北灌溉总渠横穿东西。地质钻探资料表明，淮安境内是典型的冲积平原，近一千万年来地壳以沉降为主。古代淮安离黄海很近。淮河和南宋建炎二年（1128年）夺淮入海后的黄河流经淮安，带来大量泥沙沉积，使地面不断淤高。到清咸丰五年（1855年）年黄河北徙后，形成今天所见的规模宏大的黄泛冲积平原。苏北灌溉总渠南部分地区，就属于这个平原的一部分。而渠南大部分地区，则为江淮平原的一部分，由长江和淮河搬运来泥沙沉积而成。 地震烈度为6度，基本地震加速度0.05g，属抗震设防第三组。 - 3、气候和气象 淮安市地处北亚热带和暖温带过渡地带，濒临黄海，季风气候显著，四季分明。优越的自然环境条件，使当地气候温暖湿润、雨热同季，光照充足。当地主要气候气象特征见表2-2。 表2-2 淮安地区主要气候气象特征表 序号; 气象要素; 数值; 序号; 气象要素; 数值. 1; 历年平均气温; 14.5℃; 4; 多年平均风速; 2.56m/s. 历年最高气温; 39.5℃; 最大风速; 18m/s. 最低气温; -20.4℃; 5; 年平均气压; 1016.2hPa. 最热月平均气温; 26.9℃; 5; 年平均降雨量; 913-1030mm. 2; 无霜冻期; 207-242d; 6; 最大降雪积雪厚度; 26cm. 3; 全年主导风向; SE、E; 7; 相对湿度; 79%. 夏季主导风向; SE; 8; 最大冻土深度; 23cm. 冬季主导风向; NE; 9; 年日照时数; 2060-2261h. 由于淮安区地处两大气候带中间和季风区内，致使该市气候年际间的稳定性较差，变化同度较大，自然灾害较为频繁，灾害程度也较重，如雨涝、干旱几乎年年有，霜冻、大风、冰雹等也时有发生。 - 4、水文 淮安区地处淮河下游，西濒洪泽湖，北枕废黄河，东南临射阳湖之马家荡、绿草荡，西南临白马湖。境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道，为连通江、海、河、湖的水利枢纽。因为淮安境内有淮水和江水过境，所以水资源相当丰富，地面水资源总量为71.836亿m3。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条。淮安区地形西高东低，北高南低，地面径流由北向南。 （1）京杭大运河。淮安市境内河段长约24km，河床底标高约4.5m，河底宽70m，边坡1：3，正常水位时河面宽约100m，为该地区主要通航河道（国家二级航道）。大运河流向为由北向南，年平均流量为108m3/s，洪水期最大流量达600m3/s，在淮安段水位标高一般为8.6～11.2m。 （2）苏北灌溉总渠。西起洪泽湖高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 （3）废黄河。位于淮安北部，是淮安区与淮阴、涟水两县的分界河流。废黄河是历史上黄河南徙侵淮期间(1194～1855年)留下的故道。该河在淮安区境内的长度约47.65km。夏季水位约7m，冬季水位约5m。夏季径流量的大小，取决于上游来水的多少。废黄河是渠北片的一条重要排灌河道，在这条河流上建有茭陵抽水站等水利工程。 （4）淮河入海水道北、南偏泓。淮河入海水道在洪泽湖不泻洪的时候分为南偏泓和北偏泓，泄洪时南泓和北泓汇合成一条大河，向东至滨海县的扁担港入海，总长133km，流经淮安区境内38.6km。北泓水源来自里运河，目前是淮安区污水处理厂尾水的接纳水体；南偏泓水源主要来源于清安河及部分农田回归水。 （5）横河：北横河长约3.1公里，北接头溪河，南连岔溪河，主要水体功能为灌溉渠系，供于周边农田使用。 （6）新戚河：新戚河长约7.2公里，与横河垂直相交，主要水体功能为灌溉渠系，供于周边农田使用。 5、自然生态环境 （1）地下水资源概况 淮安市地下水主要为松散岩类孔隙及碳酸盐类岩溶裂隙水两大类型。松散岩类孔隙水根据地层时代、成因及埋藏条件分为潜水和微承压水、浅层承压水及两个承压水共四个含水岩组。第I含水岩组已被污染，不宜作为饮用水，第三含水岩组为饮用水开采利用层，第IV含水岩组以及碳酸岩类裂隙水基本未开采。 （2）动植物资源 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 （3）矿产资源 市域非金属矿产资源丰富，已探明的有岩盐、凹凸棒粘土、石灰石、石油、矿泉水等，尤其是地下岩盐，地质储量高达3.38×1011吨，是世界上少有的大型岩盐矿床，而且具有地质构造简单、品位较高等优点。 （4）耕地与农副产品 市域耕地732.2万亩，人均耕地1.46亩。地势平坦、土壤肥沃，排灌系统较为发达，水产资源丰富多样。农副产品种类齐全，是我国重要的商品粮基地之一。 （5）土壤 淮安市属黄淮和江淮冲积平原。土壤主要为水稻土类、潮土类、砂礓黑土类、黄棕壤土类、基性岩土类、石灰岩土类。有机质含量低，一般不足0.2%，PH值在7～8之间。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组，本项目大气、地表水现状引用淮安市中证安康检测有限公司历史监测数据，项目大气环境现状引用《江苏成达振哲实业有限公司年生产黑板10万块项目环境质量现状监测报告》中项目所在地2017年12月23日-2017年12月24日现状检测数据（报告编号：HAEPD171217023018），江苏成达振哲实业有限公司距离本项目所在地1900m；地表水现状引用《江苏成达振哲实业有限公司年生产黑板10万块项目环境质量现状监测报告》（报告编号：HAEPD171217023018）中对污水处理厂排口下游500米水质现状检测数据，数据监测时间小于三年，符合导则时效性要求，声环境质量现状数据为实测，噪声委托淮安市中证安康检测有限公司进行实测。 项目所在地环境空气质量现状见下表。 环境空气质量现状 单位：mg /Nm3 采 样 点; 项目; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围 mg/Nm3; 超标 个数; 超标率%; 浓度范围 mg/Nm3; 超标 个数; 超标率%. 项目所在地; SO2; 0.007~0.009; 0; 0; /; 0; 0. NO2; 0.036~0.043; 0; 0; /; 0; 0. PM10; /; 0; 0; 0.147; 0; 0. 根据监测结果，该地区SO2、NO2、PM10等因子均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，该地区环境空气质量良好。 - 地表水环境现状 - 项目引用水质监测点位位于项目东南侧1300米污水处理厂排放口下游500处： 水质监测结果统计 单位：mg/L 采样地点; 监测结果; PH; COD; 氨氮; 总磷. 污水处理厂排口下游500m; 最大值; 7.84; 20; 0.937; 0.08. 最小值; 7.78; 19; 0.904; 0.08. 平均值; 7.81; 19.5; 0.9205; 0.08. 超标率; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 从表中数据可以看出，污水处理厂排口下游500米水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，淮安市中证安康检测有限公司于2017年12月25日，对项目所在地边界进行昼、夜间声环境现状监测。共在项目四周布设了4个监测点。 监测时间：2017年12月25日； 监测频次：白天、夜晚各一次； 监测结果统计见下表。 声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 12月25日; 备注. 昼间; 夜间. 1; N1东厂界外1m; 54.2; 37.8; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 2; N2南厂界外1m; 54.6; 36.3. 3; N3西厂界外1m; 54.5; 39.5. 4; N4北厂界外1m; 53.9; 36.5. 从监测结果可知，各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对项目周围环境现状的现场调查，结合项目特征，确定本项目环境保护目标如下表所示。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 对象; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 万新村一组; N; 53m; 6户约20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 万新村; W; 81m; 70户约230人. 小施河村; W; 121m; 60户约195人. 水环境; 横河; W; 50m; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 新戚河; S; 48m; 小型. 声环境; 万新村一组; N; 53m; 6户约20人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 万新村; W; 81m; 70户约230人. 小施河村; W; 121m; 60户约195人. 生态环境; 九龙口（淮安区）重要湿地; NE; 9800m; 总面积为79.47km2; 湿地生态系统保护.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污染物排放标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类，常规大气污染物SO2、PM10、TSP、NO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见下表： 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 日平均; ug/m3; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 项目营运期间产生的废水主要为生活污水，废水经厂区自建化粪池处理后回用农田，不外排。项目附近河流为横河、新戚河，地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L pH值(无量纲) 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. Ⅲ类. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; COD; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; 总磷; 0.2. 3、声环境质量标准 建设项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中的声环境功能区划分，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。具体数值见下 。 环境噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源; 适用区域. 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 民居住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公. 1、废气 项目大气污染物中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准，具体见下表： 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度值. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目营运期生活污水依托现有化粪池预处理后，回用周边农田。 3、噪声 本项目运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。详见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1类; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| --- | --- |
| 总量控制 指标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定粉尘、VOCS为大气污染物总量控制因子，COD、氨氮为水污染物总量控制因子。 废气：项目营运期间颗粒物排放为0.256t/a，其中有组织排放量为0.006t/a，无组织排放量为0.25t/a。 废水：本项目营运期间产生的废水经厂区化粪池处理后回用于农田。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 污染物总量控制指标见下表。 污染物总量控制指标 单位：t/a 污染物名称; 纳管量; 排放量. 废气; 颗粒物; /; 0.256. 废水; 废水水量; /; 0. COD; /; 0. SS; /; 0. 氨氮; /; 0. 总磷; /; 0. 固废; 生活垃圾; /; 0. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目租赁施河镇志兵秸秆收购站现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装，本报告对施工期污染产生情况从略。 营运期间产品生产工艺流程如下： N1、G2 N2、G3 G1 生物质原料外购运输 粉碎 造粒 成品包装入库 注：N—噪声、G—废气 极少量不合格品重新粉碎 项目工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简诉： 外购运输：生物质原料（粉状锯末）由供应方车辆运输进厂区，运输过程中对原料进行遮盖处理，进入厂区后，人工装卸。由于锯末原料初始粒径较大，易于沉降，装卸期间生产车间内散落的原料通过自然沉降，由职工收集回用生产，期间会产生一定量的粉尘G1。由于原料中会夹杂块状木料，需要将其运输至粉碎机进行粉碎工序， 粉粹：该工序的主要任务是将尺寸较大的木块进行粉粹，使粒度小于等于8mm。粉碎后经过筛选，颗粒粒径符合要求后送至生物质环模颗粒机，极少量不合格颗粒则重新粉碎。而该工序产生一定量粉尘G2和设备运行噪声N1； 造粒：经由粉碎机处理后的原料送至固体成型机，将原料挤压成型。该工序产生一定量粉尘G3和设备运行噪声N2； 包装入库：对合格的颗粒燃料进行计量包装，成品入库。 2、水量平衡 （1）项目水量平衡 生活用水：按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)，员工生活用水定额为每人每班50L，厂区内不提供食宿。职工人数共计6人，全年工作300天。污水产生量以用水量的80%计算，损耗按20%计算，则年用水量90m3/a，污水产生量72m3/a。 - 水量平衡图 全厂水量平衡图（m3/a） 主要污染工序： 一、施工期工程分析 本工程项目厂房为一期空置厂房，无土建工程，仅为设备的安装与调试，会产生短时噪声污染，本环评不再量化分析。 二、营运期工程分析 1、大气污染物 本项目废气主要是原材料堆存扬尘、运输装卸产生的粉尘G1，生产过程中粉碎产生的粉尘G2、造粒产生的粉尘G3、运输带输送粉尘G4。 生产废气 - 原材料堆存扬尘 本项目的原料用量很大，一般厂区内需储存量约为100t。项目计划原料堆放于原材堆放区域，原材堆放区域内堆放采取加盖防尘布等防风防尘措施，原材料锯末粒径较大，项目内尽可能减少堆存扬尘的产生。 ②原材料运输装卸粉尘 原料在运输和装卸过程中会产生一定量的粉尘，该类粉尘的产生量与物料粒径、物料转运的距离、卸料落差及操作管理等相关因素有关。装卸时会产生扬尘，根据类比同类项目，建设项目装卸的粉尘产生量约占原材料的0.027%，粉尘排放量为0.16t/a，原料装卸的工作时间800小时，折合无组织排放量为0.2kg/h。 ③粉碎粉尘（G2） 收购的原料需要经过粉碎工序，满足造粒生产条件，该工序会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，粉碎工序产生的粉尘量约为原料使用量的0.002%，产生量约为0.12t/a，本项目通过旋风+布袋除尘器对粉尘进行收集处理后经1根15米高内径为0.3米的排气筒高空排放（收集效率90%，6000m3/h），项目内于粉碎机原料入口处、出口处和造粒机原料入口处分别设置集气罩，布袋除尘器的去除率按99%计算，则经处理后粉尘排放量为约为0.001t/a，另外10%的粉尘未被收集，未收集的粉尘量为0.012t/a。 ④造粒粉尘（G3） 经粉碎后达到粒径要求的原料，有输送带运输至生物质环模颗粒机进行造粒工序，该工序会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，造粒工序产生的粉尘量约为原料使用量的0.01%，产生量约为0.6t/a，本项目通过旋风+布袋除尘器对粉尘进行收集处理（收集效率90%，6000m3/h），收集的粉尘经过除尘装置处理后经1根15米高内径为0.3米的排气筒高空排放，布袋除尘器的去除率按99%计算，则经处理后粉尘排放量为约为0.005t/a，另外10%的粉尘未被收集，未收集的粉尘量为0.06t/a。 ⑤输送带输送粉尘（G4） 项目内原料在上料、粉碎工序与造粒工序均由输送带进行转运，粉末状原料再由输送带转运期间会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，输送带在转运过程中产生粉尘的量约占原料的0.001%，粉尘排放量为0.06t/a，由于粒径大于75μm，容易沉降，沉降比例约70%，则沉降粉尘为0.042t/a，无组织排放量为0.018t/a。输送带产生的粉尘经自然沉降后，由厂内职工定期收集回用生产。 本项目有组织废气产生和排放情况见下表。

| 种类 | 编号 | 污染源名称 | 年工作时间（h） | 排气量 （m3 /h） | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治 理 措 施 | 去除率（％） | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排 放 方 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量（t/a） |  |  | 浓度(mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度 (mg/ m3) | 速率(kg/h) | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| 生 产 废 气 | G2 | 粉碎粉尘 | 2400 | 6000 | 颗粒物 | 500 | 0.05 | 0.12 | 集气罩+旋风+布袋除尘装置+15m高排气筒 | 99 | 5 | 0.0004 | 0.001 | 120 | 3.5 | 15 | 0.3 | 20 | 连续排放 |
|  | G3 | 造粒粉尘 | 2400 | 6000 | 颗粒物 | 85 | 0.25 | 0.6 |  |  | 0.85 | 0.002 | 0.005 | 120 | 3.5 | 15 | 0.3 | 20 | 连续排放 |

大气污染物有组织产生及排放情况

建设项目无组织产生和排放情况 污染源; 污染物; 无组织产生量（t/a）; 治理 措施; 无组织排放量 （t/a）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 原材料运输装卸; 颗粒物; 0.16; 车间通风; 0.16; 30×50=1500; 2. 粉碎工序; 0.012; 0.012; 3. 造粒工序; 0.06; 0.06; 3. 输送带转运; 0.018; 0.018; 3. 2、废水 （1）工业废水 项目营运期间无工业废水产生。 （2）生活废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。项目员工总数6人，厂区不提供食堂和宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），不住厂职工用水定额取50L/d·人，年运营300天，则员工生活用水量为90m3/a，排污系数取0.8，员工生活污水产生量为72m3/a。废水中主要污染物为COD 350mg/L，SS 250mg/L，氨氮为35mg/L，总磷为5mg/L。 水污染物产生及处理情况 种类; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 拟采取的治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度; 产生量; 浓度; 处理后量. (mg/L); (t/a); (mg/L); (t/a). 生活废水; 72; COD; 350; 0.025; 化粪池; 0; 0; 回用农田. SS; 250; 0.018; 0; 0. 氨氮; 35; 0.0025; 0; 0. TP; 5; 0.00035; 0; 0. 3、噪声 本项目噪声主要来于粉碎机、生物质环模颗粒机、除尘设备等生产及辅助设备噪声，其运行噪声强度在60-76dB（A）之间，高噪声设备及其噪声源强见下表。 项目设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 单机平均噪声级 dB(A); 位置. 1; 粉碎机（1台）; 76; 生产车间. 2; 生物质环模颗粒机（2台）; 72. 3; 筛选机（2台）; 62. 4; 皮带运输机（5台）; 60. 5; 旋风除尘器（3台）; 63. 6; 布袋除尘器（1台）; 63.

4、固废 （1）本项目固废主要为员工的生活垃圾、除尘器捕集粉尘、收集后的无组织排放粉尘（粉碎、造粒、输送带转运）。 ①生活垃圾：本项目职工定员6人，员工生活垃圾按0.6kg/人•天计，则生活垃圾产生量共为1.08t/a。根据城市生活垃圾分类收集的有关规定，生活垃圾装化分类集中堆放，由环卫部门及时清运，统一处理。 ②除尘器捕集粉尘：经项目除尘设施截留后，收集的颗粒物的量为0.64t/a，由厂内职工定期收集回用生产。 ③经收集的运输装卸、粉碎、造粒、输送带转运粉尘：项目粉碎、造粒、输送带转运无组织排放的粉尘经自然沉降后，由厂内职工定期收集回用生产，收集的粉尘量约为0.27t/a。 建设项目产生的固体废物统计见下表： 建设项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固态; —; —; 1.08t/a. 2; 运输装卸、粉碎、造粒、输送带转运粉尘; 一般固废; 固态; —; —; 0.27t/a. 3; 除尘设施捕集粉尘; 一般固废; 固态; —; —; 0.64t/a. （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别导则》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见下表。 根据《固体废物鉴别导则》的规定，固体废物属性判断情况如下表所示。 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 粉尘; 运输装卸; 固态; 颗粒物; 0.16; √; R4、Q10. 2; 粉尘; 粉碎工序; 固态; 0.012; √; R4、Q10. 3; 粉尘; 造粒工序; 固态; 0.06; √; R4、Q10. 4; 粉尘; 输送带转运; 固态; 0.042; √; R4、Q10. 5; 捕集粉尘; 设施除尘; 固态; 0.64; √; R4、Q10. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜皮果壳; 1.08; √; D1、Q1.

（3）固体废物产生及排放情况 本项目固体废物产生及排放情况见下表。 本项目固体废物产生及排放情况 单位：t/a 序号; 污染物排放源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 运输装卸粉尘; 颗粒物; 0.16; 0.16; 0. 2; 粉碎工序; 0.012; 0.012; 0. 3; 造粒工序; 0.06; 0.06; 0. 4; 输送带转运; 0.042; 0.042; 0. 5; 除尘设施 捕集粉尘; 0.64; 0.64; 0. 6; 员工生活; 生活垃圾; 1.08; 1.08; 0. 本项目运营期产生的运输装卸、粉碎、造粒、输送带转运粉尘经过自然沉降后，除尘设施捕集粉尘，由厂内职工定期进行收集，以回用于生产；生活垃圾则是袋装化处置，由当地环卫部门统一清运处置，项目各类固废均可得到有效的处置，不会对周围环境造成二次污染。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产 废气 | 有 组 织 | 粉碎粉尘 | 500 |  | 0.12 | 5 |  | 0.0004 | 0.001 |  | 周边大气 |
|  |  |  | 造粒粉尘 | 85 |  | 0.6 | 0.85 |  | 0.002 | 0.005 |  |  |
|  |  | 无 组 织 | 原材料 运输装卸粉尘 | — |  | 0.16 | — |  | 0.070 | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 粉碎粉尘 | — |  | 0.012 | — |  | 0.005 | 0.012 |  |  |
|  |  |  | 造粒粉尘 | — |  | 0.06 | — |  | 0.025 | 0.06 |  |  |
|  |  |  | 输送带转运粉尘 | — |  | 0.018 | — |  | 0.0075 | 0.018 |  |  |
|  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 污水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
| 水 污染物 | 生活污水 |  | COD SS 氨氮 TP | 72 |  | 350 250 35 5 | 0.025 0.018 0.0025 0.00035 |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  | 周边农田 |
|  | 排放源 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 1.08 | 1.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 环卫部门清运 |
|  | 运输装卸、粉碎、造粒、转运粉尘 |  | 0.27 | 0 |  |  | 0.27 |  |  | 0 |  | 回用生产 |
|  | 捕集粉尘 |  | 0.64 | 0 |  |  | 0.64 |  |  | 0 |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 等效声级 dB(A) |  |  | 所在车间 （工段）名称 |  |  | 距最近场界位置 m |  |
| 噪声 | 1 |  | 粉碎机 |  | 76 |  |  | 生产车间 |  |  | 3 |  |
|  | 2 |  | 造粒机 |  | 72 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  | 筛选机 |  | 62 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  | 皮带运输机 |  | 60 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 5 |  | 旋风除尘器 |  | 63 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 6 |  | 布袋除尘器 |  | 63 |  |  |  |  |  | 3 |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目不新建厂房，租用施河镇志兵秸秆收购站现有厂房作为生产车间。项目施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，预测源强峰值可达95dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 营运期环境影响分析： 建设项目营运期排放的污染物包括废水、废气、噪声和固体废物。 - 大气环境影响分析 本项目废气主要是运输装卸扬尘G1，生产过程中粉碎、造粒、输送带转运过程中产生的粉尘G2、G3、G4。 有组织排放废气 本项目产生的废气以有组织形式排放的为粉碎粉尘（G2）、造粒粉尘（G3）。 ①粉碎粉尘（G2） 本项目在生产时年均购入锯末6000吨，由于该原料中夹杂含部分块状木料，不能达到造粒生产要求，需对原料进行粉碎预处理，该阶段会产生一定量的粉碎废气G2，主要污染因子为粉尘。拟采用集气罩+旋风+布袋式除尘装置进行废气处理，设计总风量为6000m3/h。（收集效率为90%）类比同类项目，产生的废气浓度为500mg/m3，经除尘装置处理后（处理效率99%），最终通过15m高排气筒统一排放。粉尘排放量为0.001t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为5mg/m3，能够达标排放。 ②造粒粉尘（G3） 经粉碎后达到粒径要求的原料，有输送带运输至生物质环模颗粒机进行造粒工序，该工序会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，造粒工序产生的粉尘量约为原料使用量的0.01%，产生量约为0.6t/a，类比同类项目，产生的废气浓度为85mg/m3，本项目通过旋风+布袋除尘器对粉尘进行收集处理（收集效率90%，6000m3/h），收集的粉尘经过除尘装置处理后经1根15米高内径为0.3米的排气筒高空排放，处理率按99%计算，则经处理后粉尘排放量为约为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.85mg/m3，能够达标排放。 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式- SCREEN3模式进行预测： 【有组织废气】 建设项目有组织废气产生和排放情况 污染源名称; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 废气量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 生产 废气; 粉碎粉尘; 6000; 500; 0.12; 集气罩+旋风+布袋式除尘装置+15米高排气筒; 5; 0.001. 造粒粉尘; 6000; 85; 0.6; 0.85; 0.005. 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的估算模式SCREEN3的计算： 项目有组织废气最大地面质量浓度及占标率预测结果 距源中心下风向距离D(m); 颗粒物（G2、G3）. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 0.003791; 0.84012. 200; 0.004424; 0.98665. 300; 0.004654; 1.03548. 400; 0.004081; 0.91236. 500; 0.00421; 0.94065. 600; 0.00439; 0.98012. 700; 0.004268; 0.95674. 800; 0.00401; 0.89336. 900; 0.003855; 0.86119. 1000; 0.003883; 0.86213. 万新村一组; 0.001157; 0.26395. 万新村; 0.003073; 0.68264. 最大落地距离（m）; 254. 最大落地浓度; 0.004842; 1.0855. 由上表可知有组织颗粒物（G2、G3）最大落地距离为254m，最大落地浓度为0.004842mg/m3；小于周界外浓度最高点允许排放浓度。颗粒物（G2、G3）占标率为1.08%，远远小于10%，最大落地浓度小于标准值，对区域大气环境影响较小。 由此可以判断，本项目有组织排放的颗粒物（G2、G3）周界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准。 【无组织废气】 建设项目废气无组织污染物产生及排放情况见下表。 建设项目无组织产生和排放情况 污染源; 污染物; 无组织产生量（t/a）; 治理 措施; 无组织排放量 （kg/a）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 生产废气; 装卸 运输粉尘; 0.16; 车间通风; 160; 1500; 2. 粉碎粉尘; 0.012; 120; 3. 造粒粉尘; 0.06; 60. 输送带 转运粉尘; 0.018; 18. 项目无组织废气最大地面质量浓度及占标率预测结果 距源中心下风向距离D(m); 颗粒物. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 0.02313; 5.14238. 200; 0.02297; 5.10015. 300; 0.02064; 4.59554. 400; 0.01615; 3.59283. 500; 0.01254; 2.79012. 600; 0.009909; 2.20467. 700; 0.008006; 1.78039. 800; 0.006657; 1.48715. 900; 0.005641; 1.25116. 1000; 0.004846; 1.08068. 万新村一组; 0.02081; 4.62197. 万新村; 0.02177; 4.84745. 最大落地距离（m）; 134. 最大落地浓度; 0.02338; 5.20035. 由上表可知项目中无组织颗粒物最大落地距离为134m，最大落地浓度为0.02338mg/m3；小于周界外浓度最高点允许排放浓度。颗粒物占标率为5.20035%，小于10%，最大落地浓度小于标准值，对区域大气环境影响较小。 由此可以判断，本项目无组织排放的颗粒物周界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准。 项目除尘技术可行性分析 旋风除尘原理： 旋风除尘器的基本结构一般由进气口、筒体、锥体、排气管及集尘箱等组成。根据含尘气流人口方式的不同，又可分为切流反转式及轴流式两种。切流反转式旋风除尘器中含尘气流的运动轨迹。流体从进气管进入旋风筒后，由直线运动变为旋转运动，并在流体压力及筒体内壁形状影响下螺旋下行，朝锥体运动。含尘气体在旋转过程中产生离心力，使重度大于气体的粉尘颗粒克服气流阻力移向边壁。颗粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而在重力及旋转流体的带动下贴壁面向下滑落，最后从锥底排灰管排出旋风筒。旋转下降的气流到达锥体端部附近某一位置后，以同样的旋转方向在除尘器中由下折返向上，在下行气流内侧螺旋上行，最终连同一些未被分离的细小颗粒一同排出排气管。 布袋除尘原理： 布袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从上部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体自然扩散。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入收集袋中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20～50μm，表面起绒的滤料为5～10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 袋式除尘器与其他除尘器相比，它具有独特的性能与特点： ①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达80~99.9%，甚至可达99.99%以上。 ②可以捕集多种干式粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用袋式除尘器净化要比用电除尘器的除尘效率高很多。 ③含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大。 ④可根据不同气量和不同的含尘气体设计制造符合要求的袋式除尘器。除尘器的处理烟气量可从每小时几至几百万立方米。 ⑤袋式除尘器也可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，也可安装在车上做成移动式袋式过滤器，这种小巧、灵活的袋式除尘器特别用于分散尘源的除尘。 ⑥袋式除尘器运行性能稳定可靠，没有污泥处理等问题，操作维护简单。 袋式除尘器种类较多，且该方法已列入《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)中，属于国家环保局推荐使用技术。 综上分析可知，建设项目采用布袋式除尘器进行废气处理的处理效率达到80%是可行的。 ● 大气环境防护距离 大气环境防护距离：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目四侧墙体为边界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的要求，根据大气环境防护距离计算模式（基于估算模式开发的计算模式）可得，本项目大气环境保护距离计算结果如下： 大气防护距离计算结果 卫生防护距离计算 计算本项目需要设置的卫生防护距离，计算公式为： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.05⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数见下表： 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 卫生防护距离计算具体如下： 如上经软件计算得卫生防护距离为3.30m，提级后距离50m，作为颗粒物的卫生防护距离。根据现场调查，50m范围内无保护人群，距最近一户居民点为北侧万新村一组距离53m，因此建设项目在此范围内无敏感目标，对周围环境影响较小。 由于生产废气的无组织排放源所在地场地开阔，有利于废气的自然扩散，从预测结果看，本项目评价范围内各废气污染物的无组织排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。由于本项目粉碎、造粒阶段均在生产车间进行，又因为各排放源排放污染因子均为颗粒物，无需叠加污染因子的提级距离。因此，本项目以生产车间四侧墙体为边界计算的建设项目卫生防护距离为50m，建设项目在此范围内无居民点等环境敏感目标，对周围环境影响较小。 综上所述，建设方在落实各项废气防治措施的基础上，对周围环境影响较小。 本环评建议政府规划部门在设计项目周边用地功能时，在本项目卫生防护距离范围内应避免规划新建居民区、学校、医院等项目。针对本项目无组织排放废气，本环评建议建设单位应加强车间通风，车间换气次数不低于6次/小时，同时应做好厂区的绿化工作，适当多种植一些对有关大气污染物有较强吸附能力的植物，以吸收有害气体，达到净化大气环境的效果。在此基础上，本项目无组织排放废气对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水，废水产生量为72m3/a，主要污染物COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L、TP5mg/L。化粪池预处理后回用农田，本项目废水不会对周围水环境造成影响。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为员工的生活垃圾及生产过程中产生的固废。 生活垃圾袋装化分类集中堆放，由环卫部门及时清运，统一处理；运输装卸、粉碎、造粒、输送带转运粉尘经定期收集后回用生产。 建设项目产生的固体废物统计见下表： 建设项目固废产生及处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 估算产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固态; —; —; 1.08t/a; 袋装化集中堆放，由环卫部门及时清运，统一处理. 2; 运输装卸、粉碎、造粒、输送带转运粉尘; 一般固废; 固态; —; —; 0.27t/a; 回用生产. 3; 除尘设施 捕集粉尘; 一般固废; 固态; —; —; 0.64t/a. 因此，建设项目产生的固废综合处置率100%，对环境影响较小，项目固体废物防治措施是可行的。 4、噪声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来源于生产设备（如粉碎机、除尘设备等），其噪声源强在60～76dB(A)之间。 建设方拟采用如下措施进行隔声降噪： ①设备选型时尽量选取低噪声设备，将生产设备尽量设置在车间内； ②对厂区、车间合理布局，尽量将产生噪声较高的车间布设在厂区中央、各生产设备尽量布设在车间中间位置； ③厂房可设置换气系统，在正常生产时，厂房的门窗应尽可能关闭，以减少车间噪声对厂界和周围居民点的影响； ④各噪声设备应铺设橡胶垫减震或加强设备固定； ⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 综上所述，本项目采取以上隔声降噪措施后，隔声达20dB（A）以上，因此经厂房隔声及距离衰减后，本项目噪声对场界影响不大。以下进行噪声影响预测，计算模式如下： ① 声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)；LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)；LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ② 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，本项目完成后噪声影响预测结果见下表。 项目运营期对场界的噪声贡献值 关心点; 噪声源; 等效声级 dB(A); 叠加噪声值dB(A); 减震、隔声dB(A); 噪声源离厂界距离m; 影响值dB(A); 最终影响值dB(A). 东场界; 粉碎机（1台）; 76; 77; 20; 25; 44; 50.2. 造粒机（2台）; 72; 72; 5; 46. 筛选机（2台）; 62; 64; 5; 42. 皮带运输机（5台）; 60; 64; 10; 39. 旋风除尘器（3台）; 63; 64; 5; 42. 布袋除尘器（1台）; 63; 66; 25; 32. 南场界; 粉碎机（1台）; 76; 77; 20; 30; 42; 45.4. 造粒机（2台）; 72; 72; 25; 38. 筛选机（2台）; 62; 64; 25; 35. 皮带运输机（5台）; 60; 64; 30; 33. 旋风除尘器（3台）; 63; 64; 25; 35. 布袋除尘器（1台）; 63; 66; 25; 36. 西场界; 粉碎机（1台）; 76; 77; 20; 5; 51; 52.9. 造粒机（2台）; 72; 72; 20; 43. 筛选机（2台）; 62; 64; 20; 37. 皮带运输机（5台）; 60; 64; 5; 42. 旋风除尘器（3台）; 63; 64; 5; 42. 布袋除尘器（1台）; 63; 66; 5; 42. 北 场 界; 粉碎机（1台）; 76; 77; 20; 10; 48; 51.6. 造粒机（2台）; 72; 72; 8; 46. 筛选机（2台）; 62; 64; 8; 41. 皮带运输机（5台）; 60; 64; 10; 39. 旋风除尘器（3台）; 63; 64; 8; 41. 布袋除尘器（1台）; 63; 66; 10; 40. 由本项目声环境现状监测结果可知，各场界噪声现状值均能达到相应功能区要求。 项目运营期噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界N1; 54.2; 37.8; 50.2; /; 55.6; 37.8; 55; 45; 超标; 达标. 南场界N2; 54.6; 36.3; 45.4; /; 55.0; 36.3; 55; 45; 达标; 达标. 西场界N3; 54.5; 39.5; 52.9; /; 56.7; 39.5; 55; 45; 超标; 达标. 北场界N4; 53.9; 36.5; 51.6; /; 55.9; 36.5; 55; 45; 超标; 达标. 建设项目实行单班制，高噪声设备经减震、隔声、消声及距离衰减后对东、南、西、北厂界的昼间噪声贡献值为50.2dB(A)、45.4dB(A)、52.9dB(A)、51.6dB(A)（详见附图2 建设项目平面布置图）。经预测，本项目营运期昼、夜间各厂界噪声与本底值叠加后，南厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中类标准要求，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。建设项目噪声对周围声环境影响较小，东、西、北侧厂界均有不同程度的超标现象，造成其超标的原因监测现场有其他建设项目施工噪声的影响。 - 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中风险识别范围和类型，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。根据项目建设内容，项目环境风险主要为： （1）项目锯末、木块等原材料在遇到明火、电力设施发生短路等情况引发的火灾，在火灾过程中产生大量烟尘对区域空气环境产生不利影响，在消防过程中大量消防废水对区域地表水环境产生不利影响； （2）除尘设备因老化、穿孔等造成大量粉尘漂浮至环境空气中，对区域空气环境造成不利影响。 2）环境风险防范措施 （1）火灾防范措施 ① 生产厂房易燃物品（机油等）贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ② 生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。 ③ 按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。 ④ 禁止在生产车间和原料库、成品库等存放处有明火、吸烟、焊接等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火标识。 ⑤ 定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （2）除尘设备防损措施 ① 加强设备日常的维护和管理，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。 ② 设置备用风机和除尘器，一旦运行的风机、除尘器出现故障，及时开启备用设备，确保除尘系统的正常工作。 ③ 进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 ④ 进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低 ⑤ 万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生 产 废 气 | 有 组 织 | 粉碎粉尘 | 集气罩+旋风+布袋式除尘器+15米高排气筒高空排放 | 达到《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 造粒粉尘 |  |  |
|  |  |  | 无 组 织 | 原材料 运输装卸粉尘 | 车间通风 |  |
|  |  |  |  | 粉碎粉尘 |  |  |
|  |  |  |  | 造粒粉尘 |  |  |
|  |  |  |  | 运输带 转运粉尘 |  |  |
| 水污染物 | 营运期 |  | 生活 污水 | COD SS 氨氮 TP | 依托化粪池预处理后还田处理 | － |
| 电离辐射 和电磁辐射 | 无 |  |  | － | － | － |
| 固体废物 | 员工生活 |  |  | 生活垃圾 | 袋装化集中堆放， 由环卫部门及时清运，统一处理 | 综合处置率 100％ |
|  | 生产阶段 |  |  | 运输装卸、粉碎、造粒粉尘 | 自然沉降后统一收集，回用生产 |  |
| 噪声 | 生产过程 |  |  | 设备噪声 | 合理安排设备布局、厂房隔声、设备合理选型、设备安装时采用减振措施 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |  |

- 清洁生产与循环经济

清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 本项目清洁生产与循环经济主要体现在如下几点： （1）生产工艺 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料利用率较高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目主要原辅材料为锯末，属于清洁可再生能源；产品为生物质固化成型燃料，是一种环保、清洁、可再生燃料，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，建设项目工艺废气产生量及产生浓度均较低；生活污水中各污染因子浓度不高，经预处理，可达标排放；固废实行“零排放”。 （4）循环经济分析 本项目生产过程中部分工段产生的粉尘及次品等废料收集后重新作为原料，综合利用，体现了循环经济理念。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济的理念。 综上所述，本项目基本符合清洁生产与循环经济的要求，做到了“三废”合理处置，尽可能综合利用。企业在今后的发展中要进一步提高清洁生产水平，始终以清洁生产和循环经济的理念指导企业运作。

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 为了应对市场需求，淮安鑫鸿生物质燃料有限公司拟投资300万元在淮安市淮安区施河镇万新村一组新建秸秆、木屑生物质燃料生产项目。项目占地约1500m2，主要购置粉碎机、生物质环模颗粒机、输送机等生产及辅助设备，项目建成后，年产能为6000吨生物质颗粒物。预计投产日期为2018年3月。 2、产业政策分析 本项目为生产生物质颗粒物项目，行业代码及类别为C 4220非金属废料和碎屑加工处理，参照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）及《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目属于鼓励类中“一 农林业，农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）”，且项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目。且项目已于2017年9月8日取得淮安市淮安区发展和改革委员会关于本项目的备案，备案文号：淮发改核字[2017]57号（详见附件2）。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、规划选址合理性分析 （1）用地规划及选址合理性 本项目位于淮安市淮安区施河镇万新村一组。根据建单位提供的租赁协议可知，项目租赁施河镇志兵秸秆收购站原有厂房，土地性质为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安市淮安区用地规划要求。 （2）与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为九龙口（淮安区）重要湿地，其位于淮安区东部，东邻建湖县，南起流均镇溪南村，北止流均镇的沿荡村，包括流均镇溪南村、涧口村、永兴村、渔业村、沿荡等部分地区，以及沿入湖河流上溯一定距离范围内的区域为二级管控区，即头溪河上溯7000米、姚河上溯4000米、新涧河上溯3000米、塘河上溯6000米、小泗河上溯7000米、渔滨河上溯3000米范围内为河流及两侧各1000米范围内。 项目与九龙口（淮安区）重要湿地最近二级管控区为新涧河上溯3000米范围内河流及两侧各1000米范围，项目距新涧河上溯3000米处直线距离为1.5km，不在其二级管控区范围（详见附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图）。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 4、污染物产生及达标排放情况 （1）废水 本项目废水主要为生活污水，排放总量为72m3/a。生活污水经化粪池预处理后回用农田；综上所述，本项目废水不会对周围水环境造成影响。 （2）废气 本项目废气分为有组织与无组织排放，其中有组织废气为生产废气（粉碎粉尘、造粒粉尘），主要污染因子为颗粒物。本项目粉碎、造粒工序粉尘经过集气罩+旋风+布袋式除尘器处理后由15m高内径为0.3米的排气筒高空排放，污染因子的排放浓度、排放速率远远小于相应的排放标准值，能够做到达标排放。对周围大气环境和保护目标造成的影响较小。 无组织废气排放主要集中在厂区内部（大部分粉尘待自然沉降后，由员工收集回用生产）。项目所在区域场地开阔，有利于废气的自然扩散，从预测结果看，本项目评价范围内各废气污染物的无组织排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。由于本项目装卸、粉碎、造粒、运输带转运阶段均在生产车间进行，又因为各排放源排放污染因子均为颗粒物，所以无需叠加污染因子的提级距离。因此，分别以运输装卸车间、粉碎、造粒、运输带转运工序的生产车间四侧墙体为边界计算的建设项目卫生防护距离为50m，建设项目在此范围内无居民点等环境敏感目标，对周围环境影响较小。 综上所述，建设方在落实各项废气防治措施的基础上，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要由设备产生，如粉碎机、除尘设备等其中噪声源强范围在60~76dB(A)之间。需采用一定的噪声防治措施，通过合理布局，采取减振、隔声和消声等治理措施后，本项目场界及最近敏感点噪声影响值能够达到相应声环境质量标准，做到达标排放。 运营期项目南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中1类标准，东、西、北侧厂界噪声经增加隔声降噪措施后，对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目固废主要为员工的生活垃圾，生产过程中产生的运输装卸、粉碎、造粒粉尘。生活垃圾袋装化分类集中堆放由环卫部门及时清运，统一处理；运输装卸、粉碎、造粒粉尘经沉降收集后回用生产。 本项目固体废物综合处置率100%，不会对周围环境造成影响。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气环境、地表水环境和声环境质量现状良好。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 - 总量控制 废气：项目营运期间颗粒物排放量为0.256t/a，其中有组织排放量为0.006t/a，无组织排放量为0.25t/a。 废水：本项目营运期间产生的废水经厂区化粪池处理后回用于周边农田。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请备案。 （2）建设单位请环境监测部位对正常运营情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 项目名称; 秸秆、木屑生物质燃料生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资（万 元）; 完成时间. 废气; 营运期; 有组织; 生 产 废 气; 粉碎粉尘、造粒粉尘通过集气罩+旋风+布袋式除尘器+15米高排气筒高空排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准; 9; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。. 无组织; 运输装卸、粉碎、造粒、运输带转运粉尘通过增强车间通风. 废水; 生活污水; COD 氨氮 TP; 依托现有化粪池预处理后回用农田; 回用农田; 1. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 合理安排设备布局、厂房隔声、设备合理选型、设备安装时采用减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准; 2. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 袋装化集中堆放，由环卫部门及时清运，统一处理; 无雨淋、 无泄漏、 不造成二次污染、有效处置; 1. 生产阶段; 运输装卸、粉碎、造粒粉尘; 自然沉降后统一收集，回用生产. 捕集粉尘; 回用生产. 绿化; —; —; —. 事故应急措施; - —; —; —. 环境管理（机构、监测能力等）; —; —; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; —; —; —. “以新带老”措施; 无. 总量平衡具体方案; 废气：项目内颗粒物排放量为0.256t/a（有组织排放量为0.006t/a，无组织排放量为0.25t/a）；颗粒物属于特征因子，排放总量向当地环保主管部门申请，排放量在淮安区域内平衡。. 区域解决问题; 无. 卫生防护距离（已设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以生产车间四侧墙体为边界，卫生防护距离为50m. 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是具有环境可行的。 二、建议和要求 1、切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 2、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案文件 附件3 声明确认书 附件4 建设厂房租赁合同 附件5 营业执照及法人身份证复印件 附件6 监测报告 附件7 建设项目环评审批基础信息表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目平面布置图 附图3 项目周边环境概况及噪声点位监测图 附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。