建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  杜康桥路保障性住房项目

建设单位（盖章）：淮安市淮安区经济适用房开发公司

编制日期： 2018年3月25日

江 苏 省 环 境 保 护 厅 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 表一  建设项目基本情况

| 项目名称 | 杜康桥路保障性住房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市淮安区经济适用房开发公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹俊 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 王杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13852390338 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 223200 |  |  |
| 建设地点 | 淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准部门 | 淮安区发改委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 淮发改审字[2016]155号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 房地产开发经营K7010 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 97154 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34004 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 78000 |  | 环保投资 |  |  |  |  |  | 835万元 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1% |  |
| 评价经费（元） | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目为房地产项目，不生产产品，故无原辅材料消耗。 主要设备： 施工期：建筑材料及各种施工机械 运营期：建成后的水电等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 329291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 天然气（m3/年） |  | 427680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向 综合废水259500吨/年经本项目自建化粪池处理后，达到淮安区污水处理厂接管标准后接入淮安区污水处理厂污水管网，再经淮安区污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入入海水道北偏泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设备的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 一、项目由来 保障性住房是改善民生、解决困难群众住房问题的重要保障。淮安区委区政府统一思想，提高认识，精心组织，加大投入，积极稳妥地推进保障性住房建设。为此，淮安市淮安区经济适用房开发公司拟在淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧建设总用地面积97154m2，总建筑面积255567.44 m2的杜康桥路保障性住房项目，为淮安区低收入群众安置、生活困难群众居住、拆迁居民安置，改善居住环境。 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目在工程项目可行性研究阶段，都必须执行环境影响评价制度；根据国家的环保政策和当地环保局的要求，本项目应进行环境影响评价，为此淮安市淮安区经济适用房开发公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，认真研读相关材料后，根据有关导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制了此报告表，请有关部门审批。 二、建设项目工程内容 1、项目建设规模 建设项目总用地面积97154m2，总建筑面积255567.44 m2，地上总建筑面积为186884.64m2、其中住宅建筑面积167475.92m2、商业建筑面积9474.57 m2、幼儿园2914.55 m2、服务用房3601.59 m2、社区办公用房面积502.87m2、社区活动用房120 m2、居家养老用房418.18m2、物管用房1029.34m2、配电房、开关站460 m2、厕所72.56m2、电信、有线电视用房62.06m2、地上非机动车库753m2；地下建筑面积68682.8m2。容积率1.92，建筑密度21.5%，绿地率35%，总户数1782户，机动车停车位1858辆，非机动车停车位4250辆；居民健身设施场地1500 m2。 2、原辅材料 本项目为房地产项目，不生产产品，故无原辅材料消耗。 3、生产设备 本项目为房地产项目，不生产产品，故无生产设备。 4、项目布局 整个小区内建筑基本成坐北朝南布置，该小区建筑全部为高层，共15栋，其中4栋18层，4栋21层，3栋24层，4栋27层。其中该小区分别在北面设置一个主入口和西面、南面各设置一个次出入口，主出入口位于杜康桥路，两个次出入口分别位于支一路和支二路上。小区内部设有一环形主干道，小区中央设有景观带，为区内居民提供了开阔的活动场所。小区内的环形道路可兼作消防通道，结合小区景观带形成小区内有围合、亦开放的庭院空间。幼儿园位于支一路次出入口南侧，商业布局主要沿支二路设置满足社区商业服务。 5、经济技术指标 项目主要经济技术指标包括占地面积、容积率、绿地率、停车位等，具体的经济技术指标见表1-1： 本项目商业建筑特点：本项目商业用房位于小区东侧和北侧（详见附图 项目总平面布置图），根据《江苏省环境噪声污染防治条例》“第三章 社会生活噪声污染防治第十五条在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”；另外根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“4.2.3 新建产生油烟的饮食单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米”。 根据《江苏省大气污染防治条例》“第五十九条禁止在下列场所新建、扩建排放油烟的饮食服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。禁止在城市主次干道两侧、居民居住区以及公园、绿地内管理维护单位指定的烧烤区域外露天烧烤食品。第六十条饮食服务业经营者应当采取下列措施，防止对大气环境造成污染： （一）设置油烟净化装置，定期进行清洗维护，保持正常运行；（二）按照规范设置餐饮业专用烟道；（三）营业面积在五百平方米以上的餐饮企业，应当安装油烟在线监控设施。” 本项目建设商业用房只为毛坯，用于出租、出售，商铺运营后主体及具体用途、规模无法确定，如入驻产生环境污染的餐饮、生活、消费、娱乐等公共服务设施项目须满足《江苏省噪声污染防治条例》以及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求。 三、产业政策及规划相符性分析 本项目为房地产开发项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）（2013年第21号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中淘汰类、限制类行业， 属于允许类，故项目符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 建设项目位于淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目所在地按照淮安市规划为居住用地，符合规划设计要点相关设计要求，符合淮安区的用地规划；项目建成后污染物采取相应的污染措施后，不改变项目所在地的环境质量现状，符合环保规划。因此本项目的建设符合总体规划。 四、生态红线相符性分析 根据苏政发〔2013〕113号规划要求，“生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。”本项目不在淮安区生态红线区一级管控区和二级管控区范围内。 表1-1 总经济技术指标 技术指标; 合计（单位：m2）. 总用地面积; 97154. 总建筑面积; 255567.44. 地上总建筑面积; 186884.64. 其中; 住宅; 167475.92. 商业; 9474.57. 幼儿园; 2914.55. 服务用房; 3601.59. 配套用房; 3418.01. 其中; 社区办公用房; 502.87. 社区活动用房; 120. 居家养老用房; 418.18. 物管用房; 1029.34. 配电房、开关站; 460. 公共厕所; 72.56. 电信、有线电视; 62.06. 地上非机动车库; 753. 地下建筑面积; 68682.8. 容积率; 1.92. 绿地率; 35%. 建筑密度; 21.5%. 总户数; 1782户. 机动车位; 总计; 1858辆. 其中; 地上; 358辆. 地下; 1500辆. 非机动车位; 4250辆. 居民健身设施场地; 1500. 表1-2公用及辅助工程 公用 工程; 给水; 329291t/a; 自来水管网供给. 排水; 259500t/a; 排入淮安区污水处理厂. 供电; 100KVA变压器; 市政电网. 供气; 427680 m3/a; 市政供气管网. 绿化; 34004平方米; 绿化覆盖率35%. 环保 工程; 废水处理; 化粪池; 生活污水处理. 废气处理; 分户油烟净化器; 油烟处理. 固体废弃物; 生活垃圾收集点; 安全处置. 噪声; /; 厂界噪声达标. |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为房地产类新建项目，项目原有地块的东北位置沿237省道旁有两家公司，分别为江苏飞强包装材料有限公司、淮安同创泡绵有限公司，其余均为空地，故主要分析这两家公司原有污染情况及主要环境问题。 1、江苏飞强包装材料有限公司污染情况及主要环境问题 江苏飞强包装材料有限公司位于淮安区杜康桥路与237省道交叉处的西南侧，占地面积8000m2，建筑面积21000m2，年产瓦楞纸板300万套、瓦楞纸箱490万套。此项目2013年由江苏圣泰环境科技有限公司编制环评报告表经淮安区环保局审批后建设并投产。 污染情况： ⑴水环境影响：厂区管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，直接排入开发区雨水管网；本项目产生生活废水，产生量为2400t/a，处理达到区污水处理厂接管标准后，接入区污水处理厂管网，经区污水处理厂处理达标后,排入淮河入海水道北偏泓。 ⑵声环境影响：生产中在使用瓦楞纸板生产线、印刷开槽机、模切机、半自动粘箱机、打钉机、空压机、自动废纸打包机、锅炉引风机等机器设备产生噪声，噪声源强约75～85dB（A）。对周围声环境产生一定影响； ⑶固体废弃物影响：a、职工生活产生垃圾，分类收集后由环卫公司集中运送处理,对周围环境基本无影响；b、在生产加工过程产生废纸板、纸屑，分类收集外卖废品收购站；c、在印刷工序产生废颜料、废擦拭布、废颜料桶、废活性炭，均属危险废物，收集后运送至有资质单位进行处理； ⑷废气环境影响；生产中在印刷工序产生醋酸乙酯、丁酮、甲苯等废气，印刷设备需定期清洗,擦拭过程挥发乙醇。经通过采取在工序上方安装负压集气罩（内置活性炭吸附）收集，废气收集处理后经15米高排气筒高空排放；天然气锅炉产生废气经8米高烟囱高空排放。 主要环境问题： 江苏飞强包装材料有限公司目前已正在拆迁，原料、生产设备、产品、固废等均已清理。本项目在生产期间产生废水、废气、噪声、固废对环境产生一定的影响，但随着本项目拆迁，拆迁后为一块空地，不存在废水、废气、噪声、固废对环境产生影响的问题。 2、淮安同创泡绵有限公司污染情况及主要环境问题 淮安同创泡绵有限公司位于江苏飞强包装材料有限公司南侧，厂区占地14000m2，总建筑面积6000m2，年产海绵软泡50000m3/a。此项目2014年由江苏绿源工程设计研究有限公司编制环评报告表经淮安区环保局审批后建设并投产。 污染情况： ⑴水环境影响：淮安同创泡绵有限公司产生的生活污水进入化粪池预处理达到接管标准后经开发区污水管网收集进入淮安区污水处理厂集中处理。 ⑵声环境影响：淮安同创泡绵有限公司噪声源主要为进口自吸泵、计量泵、直切机等设备，噪声值在70~75dB(A)。采取减振、降噪、吸声等措施后，经距离衰减，本项目噪声可以达标排放； ⑶固体废弃物影响：淮安同创泡绵有限公司产生的固废分为危险废物和一般废物。各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹。 淮安同创泡绵有限公司营运过程中产生的生活垃圾3.6t/a、废海绵1.3t/a、废牛皮纸2.2t/a、废塑料1.6t/a经集中收集后，由当地环卫部门统一清运，最终送城市垃圾填埋厂卫生填埋，对环境影响较小。原料废包装桶约21t/a，属于危险废物，暂存于危废堆场，危废堆场场地应采取防渗、防漏、防雨等措施，集中收集后由相关原料供应商回收再利用。废活性炭纤维委托洪泽蓝天化工科技有限公司处置。 ⑷废气环境影响：淮安同创泡绵有限公司营运过程中产生有TDI、二氯甲烷及VOCS废气，废气经活性炭吸附处理后合用一根15m高的排气筒高空排放，活性炭的处理效率不低于90%，经活性炭吸附处理后有组织TDI、二氯甲烷及VOCS废气排放量为分别为0.027t/a、0.0002t/a及0.06t/a，排放浓度分别为1.41mg/m3、0.01mg/m3及3.12mg/m3，排放浓度低于相关的排放标准标准。 淮安同创泡绵有限公司运营过程中原料吸入、吸出储罐设备阀兰接口处、物料混合发泡时均产生无组织TDI、二氯甲烷及VOCS废气，属于无组织排放，海绵生产线吸风系统未捕集到的废气经车间强制排风系统排空，恒温库内无组织废气经库内的换气风机定时外排，风机风量为2000m3/h。由于项目废气排放量较小且达标排放，周界外无组织监控点浓度值不会超标，对周围环境影响不大。同时项目设置卫生防护距离为100m。淮安同创泡绵有限公司100m范围内没有居民区等环境敏感目标。 ⑸地下水及土壤环境影响分析：查阅淮安同创泡绵有限公司海绵制品生产项目环评及相关资料，淮安同创泡绵有限公司在生产期间只产生生活污水，不产生工艺废水，生活污水进入化粪池预处理达到接管标准后经开发区污水管网收集进入淮安区污水处理厂集中处理，不会对厂区及周边的地下水及土壤产生影响；营运过程中淮安同创泡绵有限公司对一般固废堆场采取了防雨措施，对危废堆场场地采取了防渗、防漏、防雨等措施，防止对厂区及周边的地下水及土壤产生影响；淮安同创泡绵有限公司所用液体原料全部贮存在储罐中，车间地面进行了硬化，对剧毒甲苯二异氰酸酯储罐设置了围堰，并对其24小时无死角进行视频监控，车间24小时专人负责安全管理。生产过程各液体原料全部由计量自吸泵吸入生产罐后混合进入溢流槽内再发泡，整个生产过程不存在洒落、滴漏、外流等问题，故不存在对厂区及周边的地下水及土壤产生影响。总上所述，淮安同创泡绵有限公司生产过程经采取上述措施不会对厂区及周边的地下水及土壤产生影响。 主要环境问题： 淮安同创泡绵有限公司目前已正在搬迁，搬迁后原料及储罐、生产设备、产品、固废等均被清理。项目在生产期间产生生活废水、废气、噪声、固废对环境产生一定的影响，但不会对厂区及周边的地下水及土壤产生影响，随着本项目搬迁，搬迁后厂房等全部拆迁后为一块空地，不存在废水、废气、噪声、固废及地下水和土壤对环境产生影响的问题。 3、对淮安同创泡绵有限公司所在地块地下水和土壤环境质量监测及评价： 2018年3月3日淮安市淮安区经济适用房开发公司委托江苏国森检验检测技术有限公司对淮安同创泡绵有限公司所在地块地下水（布设3个点位）和土壤（浅层深度20厘米6个点位、深层深度分别100厘米、200厘米、300厘米8个点位）进行采样，2018年3月3日至16日进行分析，具体监测结果见江苏国森检验检测技术有限公司所出具监测报告。根据江苏国森检验检测技术有限公司所出具监测报告表明：淮安同创泡绵有限公司所在地块所测地下水项目中挥发性有机物（测试项目共50种）均为未检出，且目前尚无标准限值，其他所测项目pH、砷、镉、铬、铅、汞均未超过《地下水质量标准》GB/T14848-1993Ⅳ类相应的标准限值；所测土壤项目中挥发性有机物（测试项目共64种）均为未检出，且目前尚无标准限值，其他所测项目pH、汞、砷、铅、总铬、镉均未超过《土壤环境质量标准》GB15618-1995二级标准（旱地pH6.5-7.5）相应的标准限值。说明淮安同创泡绵有限公司对其所在地块地下水和土壤环境质量没有造成污染。 总上所述，淮安同创泡绵有限公司和江苏飞强包装材料有限公司在全部拆迁或搬迁后，整个本项目地块均为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮安市淮安区位于江苏中北部，江淮平原东北部、里下河平原北部，淮安市东南部，处于淮、扬、盐三市交界地带，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处。本区介于东经118°59′—119°37′、北纬33°6′—33°45′之间，位于以上海为龙头的长江三角洲地区，东邻盐城市建湖、阜宁两县，南接扬州市宝应县，西南与淮安市金湖县隔湖相望，西偏北接淮安市清河、清浦两区以及淮安经济开发区，偏西连淮安市洪泽县，北与淮安市涟水县隔废黄河相望。 淮安区地处长三角经济区，路网发达交通便捷，本区东南距长三角地区的龙头城市上海市400公里，北距亚欧大陆桥东桥头堡、亿吨大港--连云港130公里，西南距江苏省会南京市168公里，南距扬州市150公里，东距盐城市100公里。 公路铁路四通八达：沿海大通道江苏新沂至浙江长兴的新长铁路、淮扬镇铁路（即将开建）、连盐淮铁路（即将开建）、京沪高速公路、宁连高速公路、黑龙江省同江市至海南省三亚市的同三高速公路，宿淮盐高速公路、盐徐高速公路、淮江公路等国家重点交通干线均穿境而过。 2、地形、地质、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 3、气候、气象特征 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 4、水文 里运河 是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 苏北灌溉总渠是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 与本项目有关的水体为淮河入海水道北偏泓。淮河入海水道北偏泓的功能为排洪、排水。南偏泓起源于淮安市的清安河，其河水主要来源于清安河、小盐河及部分农田回归水。北偏泓起源于淮安，其河水主要来源于里运河水、部分城市生活污水及大量农田回归水。由于源头水即为废水，加之接纳了沿岸工业及生活污水，使南偏泓水质劣于北偏泓。 本项目建成后生活污水经化粪池处理后由城市污水管网集中至淮安区城市污水处理厂处理达标后排入淮河入海水道北偏泓，经北偏泓排入黄海。 5、矿藏 市境第四纪沉积物覆盖厚，地质研究程度较低，尚未发现有价值的金属矿藏。但已探明地下岩矿储量巨大，具有很大的经济价值。 6、盐都 江苏省淮安市拥有全世界最大的盐矿，俨然成为中国盐都。淮安盐矿位于东经119000′～119021′，北纬33020′～33040′范围内，以淮城镇为中心，西部旁及淮阴县、市区部分地区，面积为247平方公里。该矿系1956年江苏省石油勘探指挥部和江苏省煤田地质勘探第三地质队在钻探中发现。1978～1985年间，探明储量为2500亿吨，含矿地层为中生代白垩系浦口组（K2p），顶板埋藏深度800～900米，边缘矿层顶板埋藏600～700米，含盐系地层厚达1400～1800米，盐层累计厚度平均为347.41米，矿层含盐率一般为50～60%，盐层品位中等。1500米深度以上含盐系厚度为967米；盐矿床累计厚度377米，储量为1018.05亿吨。这是一特大型盐矿床，将为淮安发展以盐为原料的化学工业提供丰富的矿产资源，对发展淮安经济起到不可估量的作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、社会概况 淮安区有21个镇，5个乡，1个国营农场，2016年末全区户籍总人口118.74万人，常住人口98.6万人。2016年全区企事业单位各类技术人员35700人。 淮安饮用水由淮安市自来水公司供给。居民用自来水普及率达95%，排水管道密度为2.9km/km2。2003年，淮河入海水道提前建成泄洪通水，新建和改造了燃气、自来水、排水管网，启动了污水处理一期工程。液化石油供气总量为9000t，用气普及率80.6%，生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 ### 2、经济状况 淮安区农业生产在江苏省占有十分重要的地位，盛产稻、麦、玉米、花生、棉花、油菜籽、淡水鱼、虾、蟹、鳖，被列为国家商品粮基地和粮食主产区。全区生猪出栏率和家禽饲养量居江苏省之首列，列全国肉产品百强。蚕茧、薄荷、生猪皮、桐木、各种羽毛等土特产品比较丰富，为轻工、纺织和食品加工提供了充裕的原料。此外，花卉苗木等经济作物也有一定种植面积。 ### 3、农业生产、自然资源 淮安区是主要产粮区，农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。全年总产量达95.74万吨，比上年增长2.1%。其中夏粮35.64万吨，下降1.5%；秋粮60.1万吨，增长4.4%。 淮安区自然资源主要有岩盐、矿泉水、泥炭、天然气等。其中，岩盐资源特别丰富，分布在东起朱桥镇、西至青浦区、南抵上河镇、北达徐扬——季桥一线约247km2范围内，岩盐矿石储量达2.41亿t，折合氯化钠1.15亿t。 4、文物保护、风景名胜 淮安区（原县级淮安市）是全国历史文化名城，全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。

- 表三  环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 引用常州青山绿水环境检测中心有限公司《淮安亚韵服装有限公司年加工350万件服装项目》（2016）环检（水）字第（045）号项目所在地，2016 年1 月23 日的监测数据。本项目引用监测数据监测时间至今2年，监测点位淮安亚韵服装有限公司项目所在地距离本项目仅1.5Km，本项目3Km范围2016 年1 月至今无重大污染企业建成投产，监测数据有效。监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期; 监测时间; 二氧化硫; 二氧化氮; 可 吸 入颗 粒 物. 2016.1.23; 2:00～3:00; 23; 32; 129. 8:00～9:00; 30; 25. 14:00～15:00; 28; 30. 20:00～21:00; 25; 34. 2、地表水环境质量现状 本项目生活废水最终排入入海水道北偏泓，入海水道北偏泓水域功能区划为Ⅲ类水。引用常州青山绿水环境检测中心有限公司《淮安亚韵服装有限公司年加工350万件服装项目》（2016）环检（水）字第（045）号W1 入海水道北偏泓所设断面，2016 年1月23 日监测数据，本项目引用监测数据监测时间至今2年，区域排入入海水道北偏泓水量水质无明显变化，监测数据有效。具体数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 河流; 监 测 日 期; pH; CODCr; 氨氮; TP. 入海水道北偏泓; 2016.1.23; 7.26; 24.2; 1.32; 0.174. 从表中检测数据表明CODCr、氨氮指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要是因为淮安区城区部分生活污水未能实现接管直接排放所致，随着淮安区城区污水管网不断完善，生活污水直接排放量逐步减少，入海水道北偏泓水质将得到进一步改善。 3、声环境质量现状 本项目位于江苏淮安经济开发区杜康桥路南侧、237省道西侧，本项目南、西、北侧厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；东侧厂界距离237省道为31米，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。经常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年8月26日进行现场监测，结果见表3-3，本项目南、西、北侧厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区；东侧厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 项目东界外1米N1; 项目南界外1米N2; 项目西界外1米N3; 项目北界外1米N4. 2016.8.26; 昼间; 50.9; 51.8; 51.3; 51.1. 夜间; 42.6; 45.3; 44.7; 43.9.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表： 表3-4 主要环境保护目标情况 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 本项目; -; -; 6237人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新区花园; S; 200; 5000人. 城东乡茶庵村居民; W; 100; 100人. 水环境; 入海水道北偏泓; S; 3000; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 本项目; -; -; 6237人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 新区花园; S; 200; 5000人. 城东乡茶庵村居民; W; 100; 100人.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准,表4-2。 表4-2 地表水执行的标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别; pH; CODCr; 石油类; TP; NH3-N. Ⅲ; 6～9; 20; 0.05; 0.2; 1.0. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类和4a类区标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放时周界外浓度最高点不大于1.0mg/m3。 二、运营期： 1、噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类和4a类区标准, 具体标准值见表4-5； 表4-5 噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 2、废水：本项目污水排放执行淮安区污水处理厂接管标准，见表4-6 表4-6 淮安区处理厂接管标准 （单位：mg/L） 项目; COD; SS; BOD5; NH3-N; TP; 动植物油. 浓度限值; 300; 200; 180; 30; 3; 100. 尾水排放限值; 60; 20; 20; 15; 1; 3. 3、废气污染物排放标准 油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）中的表2标准，具体指标见表4-7。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. |
| 总 量 控 制 指 标 | 废气：本项目废气排放主要是厨房废气和汽车尾气，无需申请总量控制。 废水：本项目污水接管量259500t/a ，污染物接管总量：COD77.85 t/a，SS 51.90t/a，氨氮7.785 t/a，总磷0.778t/a、动植物油7.006 t/a。废水排入淮安区污水处理厂，进入环境量259500t/a，污染物总量COD15.57t/a，SS5.19 t/a，氨氮2.076t/a，总磷0.260t/a、动植物油0.260 t/a，废水总量在淮安区范围内平衡。 固废：本项目每年1368t垃圾全部合理处置处理，不对外排放。 |

- 表五  建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要工艺过程为土方工程和建筑施工。 填土、夯实 桩基工程 现浇钢砼栓梁 砖墙砌筑 门窗制作 屋面制作 抹灰、贴面 油漆施工 附属工程 地基土、建筑垃圾 建材、水 建材、水 木材、钢板 砖、建材、水 防水涂料、建材 建材、涂料 噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 废木材、废钢、噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 油漆 建材、水 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 图5-1 施工期建筑工艺流程图 注：附属工程包括道路、化粪池、窨井、下水道等。 （1）填土、夯实 填土施工时，将较软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染是施工机械产生的噪声，粉尘和排放的尾气（主要是NOx、CO和烃类物等），工人的生活污水。 （2）桩基工程 常用的桩基有预制混凝土桩、沉管静压桩、钻孔静压桩及人工挖孔桩等，不同的桩基工程其施工方法也不同。拟建项目基础根据所在地地质构造及土壤结构，部分多层建筑不需要用桩基，高层建筑须用桩基，本项目周边敏感目标较多，且距离较近，打桩机建议使用静压式打桩机等低噪声桩机，可大大减小噪声污染。 基础阶段产生的碎石、砂土、粘土等可用作填土材料。利用打夯机分层夯实，对本地区砂土而言必要时可浇水湿润砂土以利于密实。该项目地块较为平坦，水土流失量很小。其主要污染是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。 （3）现浇钢砼柱、梁 按施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。混凝土大部分应使用商品砼，根据浇注量、运输距离选用运输工具，尽量及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。混凝土成型后，为了保证水泥固化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发后冻结。 主要污染是切割、浇灌、车辆等机械产生的噪声、尾气，混凝土养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。 （4）砖墙砌筑 首先调配水泥砂浆，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，零用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。 （5）门窗制作 门窗均外购成品进行安装，不会产生固废。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面是在现浇制板上刷结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染是搅拌机的噪声、尾气、拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废气的防水剂包装桶等固废。 （7）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆是的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料包装桶等固废。 （8）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。 （9）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、窑井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

主要污染工序 一、施工期 施工期主要污染物为施工机械运转时产生的噪声及粉尘扬尘，建材堆场和土石方工程会引起水土流失，雨污水径流。 二、营运期 1、废水 项目营运期产生的废水主要为生活污水： a、本项目住房共1782户住户，每户以3.5人计算，居民人数6237人。据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》中居民生活用水（苏北）130L/人·d计算，则住宅生活用水量为295946t/a（810.81t/d），损耗系数按0.8核算，共计产生生活废水236757t/a。主要污染物浓度参照生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：CODcr=350mg/L、SS=250mg/L、氨氮=30mg/L、总磷=3mg/L； b、本项目的商业建筑面积9474m2，住宅区商铺以零售业计算，如果在经营时改变营业性质，产生新增废水应另外申请评价，零售业用水参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》，确定商铺按5（L/ m2·d）计，则用水47.37t/d，因商业无具体定位，因此营业时间按照最大时间365d 计算，即17290t/a；产污系数以0.80计，则全年污水产量为13832t，主要污染物浓度同居住生活废水。 c、绿化用水：绿化用水量参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》中园林绿化用水定额，1、4 季度取0.6L/（m2.日），2、3 季度取2 L/（m2.日），绿化面积总量约为34004m2，根据淮安气象站的统计资料，淮安市历年平均降雨天数为102.5 天，本项目设计,1、4 季度浇水约30 天，2、3 季度浇水约70 天，则绿化用水量为5372t/a。 d、公建用水：建设项目居民区物管办公人员、社区办公人员、治安按共40人计算，用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》中公共管理和社会组织、办公楼用水标准1.5m3/（人•月）计算，用水量为720t/a，产物系数按0.8计，共计产生公建污水576t/a，主要污染物浓度同居住生活废水； e、本项目设置居家养老中心，约可接纳老人40人，参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》中居民生活用水（苏北）130L/人·d计算，则居家养老中心用水量为1898t/a（5.2t/d），损耗系数按0.8核算，共计产生生活废水1518t/a。主要污染物浓度同居住生活废水。本项目居家养老中心无医疗服务功能。 f、本项目设置幼儿园，建筑面积约2914.55 m2，可容纳幼儿约400人，参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》中学前教育幼儿园日托标准1.3 m3/（人•月）计算，则幼儿园用水量为为6240t/a，损耗系数按0.8核算，共计产生生活废水4992t/a。主要污染物浓度同居住生活废水。 g、本项目设置公共厕所，约72 m2，用水量约按5t/d计，全年用水量1825t/a。产生生活废水1825t/a。主要污染物浓度同居住生活废水。 综上，本项目住房、商业、绿化、公建、居家养老中心等用水量共329291t/a，共计产生生活污水259500t/a。 绿化用水 自来水 329291 323919 5372 损耗64419 损耗5372 259500 化粪池 生活污水 淮安区污水处理厂 259500 图5-2 建设项目用排水平衡图 单位：t/a 表5-1 建设项目废水的污染物产生状况一览表 污染源; 废水量 (m3/a); 污染物; 污染物产生; 预处理 方法; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式及去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 259500; COD; 350; 90.82; 化粪池; ≤300; 77.85; 300; 化粪池处理后排入淮安区污水处理厂，处理达标后排放入海水道北偏泓. SS; 250; 64.88; ≤200; 51.90; 200. NH3-N; 30; 7.785; ≤30; 7.785; 30. TP; 3; 0.778; ≤3; 0.778; 3. 动植物油; 30; 7.785; ≤27; 7.006; 100. 2、生活燃料废气、厨房油烟、汽车尾气 (1)生活燃料废气 本项目投入使用后，燃料消耗主要为管道天然气，属于清洁能源。本项目规划居民住房1782户，居民人数约为6237人，管道天然气用量按20m3/户·每月计算，则总用气量约为427680m3/a。居家养老中心管道天然气用量很小，忽略不计。则本项目生活燃料废气产生量及污染物具体排放情况见下表： 表5-2 燃气废气及污染物排放量 燃气名称; 设施名称; 规模等级; 污染物指标; 产污系数; 年排放量. 单位; 数量; 单位; 数量. 天然气; 燃气炉灶; 所有规模; 烟尘; kg/万m3; 0.01; t/a; 0.0004. 二氧化硫; kg/万m3; 0.09; t/a; 0.0038. 氮氧化物; kg/万m3; 8; t/a; 0.342. 油烟; 万Nm3/万m3; 12.8; 万Nm3/a; 547.43. 注：排放系数引自环境保护部华南环境科学研究所编制的《生活源产排污系数及使用说明》。 表5-3 本项目燃烧废气污染物排放量 （2）厨房油烟 排放源; 废气量; 污染物; 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放去向. 居民区; 547.43万Nm3/a; 烟尘; 0.073; 0.0004; 0.073; 0.0004; 楼顶集中排放. 二氧化硫; 0.694; 0.0038; 0.694; 0.0038. 氮氧化物; 62.5; 0.342; 62.5; 0.342. 生活废气主要由食堂餐厅在烹饪食物时产生，本项目有居民6237人，人均消耗食用油0.04kg/d计，消耗食用油91.1t/a，按挥发率2%，产生油烟1.82t/a，《吸油烟机》（GB/T17713-1997）中规定，居民用抽油烟机的风量不得小于7m3/min，烹饪时间以每户每天2小时计，则油烟的风量840m3/户•d，排放废气54636万m3/a，产生浓度3.3mg/m3。居民采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥60%），油烟排放浓度约为1.33mg/m3，油烟排放量约0.73t/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 （3）汽车尾气 本项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车场及少量的地上停车场泊车排放。地上车库敞开式布置，采取自然通风，地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。拟建项目地下车库共计机动车停车位1500个。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般进入小区用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-4： 表5-4 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物; CO; THC; NOx; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.291. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M（其中：M= m·t） 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-2L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NO2与SO2的量分别为5.31g、0.67g、0.62g与0.008g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均4次/天，进出时间按4小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时，由于地上行驶废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。地下车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算。车库的大气污染物排放情况见表5-5： 表5-5 项目地下车库汽车废气污染物产生情况 项目; 泊位(个); 日车流量(辆/日); 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOx; SO2. 杜康桥路保障性住房项目; 1500; 6000; 31.86; 4.02; 3.72; 0.048. 由表5-5可见，拟建项目地下车库满负荷使用时，项目地下车库CO排放量为31.86 t/a，THC为4.02t/a，NOx为3.72t/a，SO2为0.048t/a。 （4）恶臭气体 建设项目不设置垃圾中转站。设置垃圾收集桶，并由物业巡视，当垃圾桶即将满时再补充空桶。商业生活垃圾由各商铺收集后，交环卫车辆清运。恶臭源来自生活垃圾收集箱、化粪池、公厕。 ①垃圾箱中的生活垃圾做到分类收集，日产日清，产生的恶臭较少，且根据人的嗅觉感官，一般当距离10m左右时，对垃圾收集箱的臭气感觉极弱，小区内垃圾收集箱与相邻的商铺距离均大于10m，对小区内活动人群影响较小。 ②本项目化粪池位于地下，地上覆土，经类比臭气浓度非常低，对周围环境影响较小。 ③本项目公厕产生恶臭，在规划设计时要求距离周围居民楼要大于20米，并安排专人打扫，定期喷打除臭剂，公厕垃圾做到日产日清。 3、噪声 本项目噪声主要来自汽车怠速的交通噪声、加压水泵房、空调机组等设备噪声以及社会活动和商业活动噪声等，经类比调查，各主要噪声源的噪声级见表5-6。 表5-6 主要噪声源的声压级 序号; 噪声源; LAeq（dB）. 1; 小汽车怠速运行; 65. 2; 分体空调室外机; 60. 3; 人群活动噪声（≤10人）; 75. 4; 水泵; 80. 5; 商业用房空调外机; 60. 6; 商业经营音响设备; 75. 4、固体废弃物产生情况分析 该地块固废主要为居民生活垃圾、商业、物管、居家养老中心等。根据淮安市城管局对全县累年垃圾处理统计结果，每人每天生活垃圾的产生量平均为0.5kg，建成后预计有居民6237人，按年365天计算，则产生量约为1138.3t/a；物管等人员按40人，330天/年计算，共产生垃圾6.6 t/a；居家养老中心按40人，365天/年计算，共产生垃圾7.3t/a；幼儿园可容纳400人，300天/年计算，共产生垃圾60t/a；商业等垃圾产生量按0.05kg/m2·d计，商业等公建建筑面积总计9474.57m2，则产生量约为156t/a；同时化粪池产生污泥（含水率85%以上）约85t/a。 居民生活垃圾、商业、物管和社区用房生活等垃圾全面推行垃圾袋装，由环卫部门定时定点收集外运集中处置。本项目不设垃圾中转站、垃圾收集房，仅在每个单元旁设置垃圾桶，垃圾桶只作袋装垃圾暂存用途，不进行垃圾压滤等处理，垃圾渗滤液不在本项目内产生和排放。固废产生及处置情况见表5-7。 表5-7 固体废物处置情况表 种类; 产生单元; 产生系数; 产生单元; 产生时间（d）; 产生量（t/a）; 处置措施. 生活 垃圾; 居民; 0.5kg/d·人; 1886人; 365; 1138.3; 由环卫部门定时定点收集外运集中处置. 商业; 0.05kg/m2·d; 9474.57m2; 330; 156. 物管等; 0.5kg/d·人; 40人; 330; 6.6. 幼儿园; 0.5kg/d·人; 400人; 300; 60. 居家养老中心; 0.5kg/d·人; 40人; 365; 7.3. 合计; 1368. 污泥; 化粪池; -; -; 365; 85; 由环卫部门处置.

- 表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a |  |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气燃烧 |  | 烟尘 |  | 0.073 |  | 0.0004 |  | 0.073 |  | 0.0004 |  |  |  | 集中楼顶排空 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.694 |  | 0.0038 |  | 0.694 |  | 0.0038 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 62.5 |  | 0.342 |  | 62.5 |  | 0.342 |  |  |  |  |
|  | 居民厨房 |  | 油烟 |  | 3.3 |  | 1.82 |  | 1.33 |  | 0.73 |  |  |  |  |
|  | 汽车尾气 |  | CO |  | / |  | 31.86 |  | / |  | 31.86 |  |  |  | 排风口无组织排放 |
|  |  |  | THC |  | / |  | 4.02 |  | / |  | 4.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | / |  | 3.72 |  | / |  | 3.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | / |  | 0.048 |  | / |  | 0.048 |  |  |  |  |
| 水污染物 | 废水源 | 污染物 名称 |  | 废水量t/a |  | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排入环境量t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD |  | 259500 |  | 350 |  | 90.82 |  | ≤300 | 77.85 |  | 15.57 |  | 化粪池处理后排入淮安区污水处理厂 |
|  |  | SS |  |  |  | 250 |  | 64.88 |  | ≤200 | 51.90 |  | 5.19 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 30 |  | 7.785 |  | ≤30 | 7.785 |  | 2.076 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 3 |  | 0.778 |  | ≤3 | 0.778 |  | 0.260 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 30 |  | 7.785 |  | ≤27 | 7.006 |  | 0.260 |  |  |
| 固体废物 | 产生源 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | 居民 |  | 1138.3 |  | 1138.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 生活垃圾 |  |
|  | 商业、物管 |  | 156 |  | 156 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 物管等 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 幼儿园 |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 居家养老中心 |  | 7.3 |  | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1368 |  | 1368 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 化粪池 |  | 85 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 污泥 |  |
| 噪声源 | 序号 | 设备名称 |  |  | 等效声级 （分贝） |  |  |  | 序号 |  |  | 设备名称 |  | 等效声级 （分贝） |  |
|  | 1 | 小汽车怠速运行 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2匹左右分体空调室外机 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 人群活动噪声（≤10人） |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泵 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他影响 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七  环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、对声环境的影响 （1）主要施工机械设备及其噪声强度 根据有关资料及对同类型施工现场的调查，预计本工程主要施工机械及其噪声值见下表： 表7-1主要施工机械噪声值 序号; 机械类型; 测点与施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（Db）. 1; 推土机; 5; 86. 2; 装载机; 5; 90. 3; 平地机; 5; 90. 4; 压路机; 5; 76. 5; 挖掘机; 5; 84. 6; 打桩机; 15; 90. 7; 砼输送泵; 5; 79. 8; 振捣棒; 5; 79. 9; 混凝土搅拌机; 5; 74. 10; 切割机; 5; 93. 11; 电锯; 1; 103. 12; 吊车; 15; 73. 13; 升降机; 30; 58. （2）施工期执行的噪声标准 施工阶段，施工场界噪声标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表7-2：

表7-2建筑场界噪声限值 等效声级LAeq：dB 昼间; 夜间. 70; 55. （3）施工噪声预测及影响分析 ①施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源，主要施工机械噪声表给出了各种施工机械噪声的实测值，因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其它因素的情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L=L1－L2=201gr2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB） r1、r2——点声源至受声点的距离（m） L1——距离点声源r1处的噪声值（dB） L2——距离点声源r2处的噪声值（dB） 若r2以1m计，不同距离的具体衰减值见下表： 表7-3 噪声衰减值与距离的关系 距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500. △L (dB); 0; 14.0; 20.0; 23.5; 26.0; 29.5; 34.0; 40.0; 46.3; 49.5; 54.0.

根据施工机械噪声衰减计算的经验公式计算，各种施工机械达标的衰减距离如下： 表7-4 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离 序号; 机械类型; 达标所需衰减距离（m）. 昼间; 夜间. 1; 推土机; 17.7; 177. 2; 装载机; 28.0; 281. 3; 平地机; 28.0; 281. 4; 压路机; 5.6; 56.1. 5; 挖掘机; 14.1; 140. 6; 打桩机（静压桩）; 26.7; 禁止施工. 7; 砼输送泵; 14.1; 79.2. 8; 振捣棒; 14.1; 79.2. 9; 混凝土搅拌机; 7.9; 44.6. 10; 切割机; 70.6; 397. 11; 电锯; 44.7; 251. 12; 吊车; 37.7; 119. ②施工噪声对周围环境的影响分析及防治措施 由上述预测可知，在昼间：除切割机需70.6m、电锯需44.7m外，其它施工机械都只需小于35m的衰减距离，本项目位于淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目西侧为城东乡茶庵村居民，因此施工噪声影响对周围环境会产生一定的影响。故本工程应加强管理，严格遵守环保施工要求。打桩机在夜间禁止施工，同时，应搞好施工安排，不在夜间施工，如确须夜间施工的，应实现填写申请表，报请环境保护行政主管部门审批，核发《夜间作业许可证》后方可施工，优选低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减震或消声措施，同时要求车辆限速行驶，施工现场物品轻拿轻放，施工人员并且必须按照许可证的要求作业，使噪声影响少到最低程度。 2、空气环境的影响 施工期的大气污染源主要来自建设期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和房屋装修的油漆废气。 ①粉尘 粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 其中最主要的是施工期露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮层由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q —起尘量，kg／吨•年； V50―距地面50米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下。 表7-5 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 300; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 其次是车辆行驶的动力起尘，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-6中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-6 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.34; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目施工期的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。局部地区污染加剧，根据调查，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。根据上海环境科学研究院相关统计数据，扬尘的产生系数为0.292kg/m2，本项目总用地面积为97154m2，因此本项目施工过程产生扬尘28.37t。 ②汽车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表7-7： 表7-7 机动车辆污染物排放系数 以黄河重型车为例，其额定燃油率为30.19 L/100km，按表7-7机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx ：1340.44g/100km，烃类物质：134.0g/100km。 污染物; 以汽油为燃料(g/L); 以柴油为燃料(g/L). 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. ③油漆废气 主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等挥发性溶剂。由于小区各不同单元商户对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，油漆废气污染物排放量难于定量，本环评不进行定量分析。 ④施工废气对周围环境的影响分析及防治措施 本项目位于位于淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目南侧为新区花园，项目西侧为城东乡茶庵村居民，项目离周围敏感目标相对较近，且施工期较长，施工过程中扬尘及废气不可避免会对周围敏感点的大气环境质量造成一定的影响，施工单位应积极采取防治措施，尽可能的降低施工扬尘及废气对周围环境敏感点的影响。 评价建议施工期大气污染防治措施主要有： (1)对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 (2) 土方作业应采取防止扬尘措施，开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 (3)运输车辆应完好，不应装载过满，运输易产生扬尘的车辆上覆盖蓬布，采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，施工现场出入口应采取保证车辆清洁的措施，车辆出工地前应清除表面粘附的泥土，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 (4)应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 (5)施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围，施工现场的材料和大摸板等存放场地必须平整、坚实，水泥和其他易飞扬的颗粒、建筑材料应密闭存在或采取覆盖等措施，洒水和清扫施工场地。 (6)当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 (7)对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 (8)湿作业（如油漆、胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 本项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照江苏省环保厅《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《淮安市大气污染防治行动计划实施方案》、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中的相关规定实施。具体措施如下： ①施工期间，场地四周其边界应设置高度3米以上的连续性围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌； ②在回填土方工程时应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ③施工现场的主要道路进行硬化处理，土方应集中堆放在场地西北侧。裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施；采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； ④施工单位保洁责任区的范围根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内； ⑤施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则采取措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施； ⑥施工现场的材料和大模板等存放场地平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖等措施； ⑦采用商品混凝土，施工现场砂石料搅拌场所采取封闭、降尘措施； ⑧进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； ⑨建筑内施工垃圾的清运，采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，应及时清运出场； ⑩施工现场的机械设备、车辆的尾气排放均符合国家环保排放标准的要求，施工现场严禁焚烧各类废弃物。 综上所述，在合理的安排施工计划并采取严格的施工管理等措施后，尽可能的将施工扬尘及废气的影响减小到最低程度，其影响将在可控制范围内，且随着施工期的结束，施工造成的扬尘及废气影响也随之消失。因此，评价认为项目施工期大气污染物对敏感点的影响是有限的。 3、地表水环境影响 施工期的水污染主要源自施工人员日常生活产生，主要是粪便污水、浴室污水等，主要污染物是CODcr和SS，产生源强分别按350mg/L和250mg/L计。本项目约有施工人员150人，施工人员每天生活用水以80L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为9.6m3/d，总施工期约22个月，每月以28日施工计，则施工期共排放生活污水5914m3，采用临时化粪池并铺设临时管网，接入淮安区污水处理厂污水管网，管网接口位于项目东侧的237省道，237省道污水及雨水管网已铺设到位。具体的生活污水及其中污染物的产生量详见表7-8： 表7-8 施工期生活污水及污染物产生情况 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后尽量用于防尘、车辆冲洗等，多余污水排入污水管网。此外，在施工期的土石方阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000mg/l，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后污水管网，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后排放，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 项目; 污水量（m3）; CODcr; SS. 日排放量; 9.6; 3.36kg; 2.4kg. 施工期排放总量; 5914; 2070t; 1478t.

营运期环境影响分析： 一、环境空气质量影响分析 本项目建成后，居民入住后产生的废气污染源主要为居民生活燃烧烟气及烹调油烟雾。居民生活燃料拟由管道天然气供应，天然气属清洁能源产生的废气污染物中主要成分为CO2，烟尘、SO2、NOx的量极少，废气排放不会对评价区环境空气质量造成影响。 由工程分析可知，居民楼住户厨房油烟、烟尘、SO2、NOx年排放量0.73t/a、0.0004t/a、0.0038t/a、0.342t/a，油烟及燃烧废气排放量较少，且分布较分散，小区占地面积较大，因此对环境影响不大。油烟经符合要求的油烟净化装置净化处理后，经住宅楼单元居民抽油烟机分户集中楼顶排空，对环境空气质量影响极小。 本项目共机动车汽车停车位1858个，其中地下车位1500个，地上358个。 地上停车泊位较分散，产生的汽车尾气易于扩散，对周围环境影响较小，故本报告对地上停车泊位汽车尾气中污染物不作具体分析。 地下停车场如不采取任何通风措施，汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。该项目拟对集中式地下停车场内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/h换气，通风口排放。因此地下停车场汽车尾气将通过排风口和车库出入口向四周排放，当排风设备效率达不到要求时，车库内逸出的尾气也可能会车库内空气质量产生一定的影响。因此，在设计车库排烟系统时，要充分考虑尾气的收集率，同时注意将排风口设置在远离项目的住宅楼，空气流通良好的地方，排放口朝向绿化带。建设项目地下车库通风量为150000m3/h，通风排气次数为6次/h，可确保全天排气，车库共设置4个排风口，排风口位于绿化带中。 建设项目恶臭源来自生活垃圾收集箱、化粪池、公厕。垃圾箱中的生活垃圾做到分类收集，日产日清，产生的恶臭较少，且根据人的嗅觉感官，一般当距离10m左右时，对垃圾收集箱的臭气感觉极弱，小区内垃圾收集箱与相邻的商铺距离均大于10m，对小区内活动人群影响较小；本项目化粪池位于地下，地上覆土，经类比臭气浓度非常低，对周围环境影响较小。本项目公厕产生臭气，在规划设计时要求距离周围居民楼要大于20米，并安排专人打扫，定期喷打除臭剂，公厕垃圾做到日产日清，以减少臭气对周围环境影响。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为商业用房、小区内居民生活污水和居家养老中心污水等，每年产生量约为259500t。商业污水以及居民生活污水由化粪池处理后排入淮安区污水处理厂，处理后尾水排入入海水道北偏泓，不会对入海水道北偏泓水环境质量造成不良影响。 接管可行性分析： 本项目在237省道上有淮安区污水处理厂污水管网，具备接管条件。淮安区污水处理厂位于淮安区耳洞干渠南侧，排水渠北侧的南窑附近，一期工程占地2.76公顷，一期工程建设规模30,000m3/d，一期投资为10283万元；二期工程24312平方米，在一期工程的南侧，二期工程建设规模30,000m3/d，总投资为6327.9万元。目前，一期工程和二期工程均已投入正常运行，设计日处理废水共60,000m3/d，实际日处理废水55,000m3/d左右。本污水处理厂服务范围为淮安区城区的城镇污水（包括生活污水、以及经过预处理后的淮安经济开发区的工业废水），污水厂服务范围内户籍人口约20万人；设计进水指标为COD≤300mg/l、BOD≤180mg/l、SS≤200mg/l、氨氮≤30mg/l、总磷≤3 mg/l、动植物油≤100mg/l，一期工程采用Orbal氧化沟工艺（详见图7-1），二期工程采用改良A2/O工艺（详见图7-2）对污水进行处理，经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入入海水道北偏泓，即COD≤60mg/l、BOD≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8mg/l、总磷≤1mg/l、动植物油≤3mg/l。 二沉池 消毒渠 出水水水 浓缩脱水机房 污泥外运 进水 粗格栅 进水泵房 细格栅 旋流沉砂池 剩余污泥 回流污泥 厌氧池配水井 厌氧池 氧化沟 二沉池集配水井及污泥泵房 图7-1 淮安区污水处理厂一期 Orbal氧化沟工艺流程图 图7-2 淮安区污水处理厂二期改良A2/O工艺流程图 三、噪声影响分析 本项目投入使用后无强噪声源，其声源主要为公建风机、空调等设备运行噪声、汽车噪声和居民娱乐活动时社会噪声，对外环境噪声污染很小。 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》，住宅楼内禁止从事餐饮、娱乐、机动车维修与保养、金属加工以及其他可能产生环境污染的服务行业。公建的中央空调机房和水泵房应设在地下一层，机房内墙和房顶全部贴有吸音材料，操作台与机器用双层玻璃隔开，水泵房房间内墙和房顶全部贴有吸音材料。 在房屋设计时，建设单位应充分考虑空调室外机组的安装位置。空调室外机组应当合理安装，不得对相邻各方造成环境噪声污染；空调室外机组安装不符合规范的，应当采取隔音或者重新安装等措施，避免其对外界产生噪声污染。从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑物内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度；减轻振动，支架作弹性支承连接；设备安装位置要得当，避免放置在邻近居民住宅的一侧。 机动车辆进入住宅区范围内应当限速行驶，尽量防止噪声、振动等环境污染影响居民生活。 在住宅区内及其附近街道、广场等区域进行体育锻炼、娱乐活动时，使用音响器材所产生的环境噪声不得超过相应的区域环境噪声标准。夜间22：00时至次日凌晨6：00时期间禁止在住宅区及其附近区域进行影响周边居民正常休息的体育锻炼、娱乐等活动。 本项目商业经营活动中主要噪声源为空调外机及商业经营活动中音响设备，商家应选择合适位置安装空调外机，在商业经营活动中加强对音响设备管理，调低音量。如入驻产生环境污染的餐饮、娱乐项目须满足《江苏省噪声污染防治条例》“第三章 社会生活噪声污染防治第十五条在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”；《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“4.2.3 新建产生油烟的饮食单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米” 要求，并按环保相关要求单独以本项目为敏感目标进行环境影响评价。 四、固体废弃物影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、污泥。本项目产生垃圾总量为1368t/a。生活垃圾集中至垃圾收集点后，由环卫部门统一清运并处理；污泥产生量约为85 t/a，交由环卫部门卫生填埋。因此，项目产生固废对环境无影响。 五、规划符合性 建设项目位于淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目所在地按照淮安市规划为居住用地，符合规划设计要点相关设计要求，符合淮安区的用地规划；项目建成后污染物采取相应的污染措施后，不改变项目所在地的环境质量现状，符合环保规划。因此本项目的建设符合总体规划。 六、外界环境对本项目影响分析 本项目位于淮安经济开发区内，共有10栋厂房距离本项目相对较近，经现场踏勘，共有7家企业，6家在生产，1家已倒闭，厂房闲置，待置换。与本项目的位置关系见表7-9所示。 表7-9 7家企业与本项目位置关系 序号; 厂房; 企业名称; 产污车间与最近住宅楼距离 （方位/距离）; 主要产污环节及污染防治措施. 1; 1#; 江苏东洋实心胎有限公司; E/150m; 废气：无。 废水：生活污水接管市政污水管网集中处理。 噪声：无高噪声设备。 固废：包装废物、生活垃圾委托环卫清运。. 2; 2#、3#; 江苏永安制药股份有限公司; NE/180m; 废气：乙醇、丙酮等废气经活性炭吸附后15米高排气筒排放，未收集作无组织排放； 废水：生活污水接管市政污水管网集中处理。 噪声：空压机、真空泵等，通过合理布局、隔声等措施确保厂界噪声达标排放。 固废：废滤渣、废液、废活性炭均为危险废物，交由有资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运。. 3; 5#; 淮安井神钻采机具有限公司; NE/240m; 废气：无组织粉尘排放； 废水：生活污水接管市政污水管网集中处理； 噪声：车床、铣床、钻床等，通过合理布局，厂房隔声可确保厂界噪声达标排放； 固废：废润滑油、废乳化液理为危险废物，交由有资质单位处置，生活垃圾环卫清运。. 4; 6#、7#; 希尔盖电子科技淮安有限公司; N/80m; 废气：无。 废水：冷却水循环使用，不外排；生活污水接管市政污水管网集中处理。 噪声：冲床、数控机床、切割机等设备，通过合理布局、减振、隔声等措施确保厂界噪声达标排放。 固废：废铜材、废铜屑、废线材出售给废品收购站；废切削油为危险废物，交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫统一清运。. 5; 8#; 淮安晟发电子有限公司; N/120m; 已倒闭，厂房闲置，待置换。. 6; 9#; 淮安市苏通市政机械有限公司; NW/150m; 废气：二甲苯集气罩收集，活性炭吸附15米排气筒排放，焊接烟尘和未收集的二甲苯无组织排放； 废水：生活污水接管市政污水管网集中处理； 噪声：铣床、剪板机、车床、成型机等机加工设备，通过合理布局、减振、隔声等措施确保厂界噪声达标排放； 固废：废活性炭均为危险废物，交由有资质单位处理；金属废料废品回收站回收，生活垃圾委托环卫清运。. 7; 10#; 淮安市建明汽配有限公司; NW/250m; 废气：焊接烟尘无组织排放； 废水：生活污水接管市政污水管网集中处理； 噪声：无高噪声设备； 固废：生活垃圾委托环卫清运。. 由表7-9可知，江苏东洋实心胎有限公司、江苏永安制药股份有限公司、希尔盖电子科技淮安有限公司、淮安晟发电子有限公司、淮安市苏通市政机械有限公司这五家企业距离本项目住宅楼的位置相对较近，最近距离为80m。其中江苏东洋实心胎有限公司无废气排放，有环评手续为环评登记表项目；希尔盖电子科技淮安有限公司无废气排放，冲床、数控机床、切割机等设备，通过合理布局、减振、隔声等措施确保厂界噪声达标排放，有环评手续；淮安晟发电子有限公司已倒闭，厂房闲置，待置换；淮安市苏通市政机械有限公司二甲苯集气罩收集，活性炭吸附15米排气筒排放，焊接烟尘和未收集的二甲苯无组织排放，但环评开展较早，未核算卫生防护距离，根据其无组织废气源强计算可得卫生防护距离为产污车间边界外100m；江苏永安制药股份有限公司乙醇、丙酮等废气经活性炭吸附后15米高排气筒排放，未收集作无组织排放，废滤渣、废液、废活性炭均为危险废物，交由有资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运，但环评开展较早，未核算卫生防护距离，根据其无组织废气源强计算可得卫生防护距离为产污车间边界外100m（据企业平面布置图车间一和车间二距离企业西厂界为104米）。结合表7-9中企业产污车间与最近住宅楼的距离可知，本项目最近住宅楼不在上述卫生防护距离内。 另外，淮安经济开发区周边企业产生的废水主要为员工生活污水，接管市政管网集中处理后达标排放；噪声设备通过合理布局、减振、隔声等措施可确保厂界噪声达标排放；固废均得到了妥善处理，零排放，因此，淮安经济开发区周边企业对本项目环境影响较小。 目前237省道道路正常运营，本项目道路噪声衰减主要为距离衰减，本项目边界距离237省道为33米，本项目边界距离居民楼约10-15米，居民楼与道路噪声源距离相对较远，噪声经距离衰减明显，本项目周围噪声影响情况可根据噪声现状监测数据分析，根据表3-3噪声现状监测结果表，项目南、西、北侧噪声现状达到《声环境质量标准》2类标准；项目东侧沿237省道达到《声环境质量标准》4a类标准，故本项目237省道交通噪声对本项目影响较小，但考虑到237省道以后车流量不断加大，沿237省道交通噪声对本项目产生一定影响，采取在237省道旁密植绿化带、选择种植高大植物，加装双层窗等降噪措施来减少噪声对居民影响。通过以上措施237省道交通噪声对本项目影响很小。 七、环保三同时项目 项目环保“三同时”项目及投资估算情况详见表7-9。 表7-9 项目环保三同时表 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）; 环保效果; 进度. 废水; 雨污分流; 80; 排污规范化; 与主体工程同时设计同时施工同时投产. 化粪池; 500; 废水达淮安区污水处理厂接管标准. 废气; 车库机械通风系统; 50; 废气合理排放. 噪声; 公建隔声、吸音等降噪设施; 40; 厂界噪声达标. 沿街建筑墙体吸声、双层窗等降噪措施; 50. 固废; 垃圾、污泥安全处置; 35; 安全处置. 绿化; 植树、种草等绿化措施; 80; 净化空气，防尘降噪，美化环境. 合计; /; 835; /.

表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工现场 | 扬尘 | 洒水、遮蔽降尘、抑尘 | 环境空气达标 |
|  | 居民厨房 | 油烟 | 抽排油烟机，分户集中楼顶排气 |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 集中排放 |  |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOX、SO2 | 机械排风 |  |
| 水污染物 | 居民、商业、公建及居家养老中心等 | SS、COD、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池处理达接管标准后排入淮安区污水处理厂 | 达标排放 |
| 电离辐射和 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废弃物 | 居民、商业、公建及居家养老中心等 | 生活垃圾、公共垃圾 | 环卫部门统一处置 | 安全处置 |
| 噪声 | 商住楼生活噪声 | 噪声 | 对水泵、风机、电梯等主要噪声源采取隔振减振设置；加强小区管理，合理布局，加强小区绿化 | 小区周界 噪声达标 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 （一）产业政策、土地政策、生态红线的符合性 本项目为房地产开发项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）（2013年第21号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中淘汰类、限制类行业，属于允许类，故项目符合国家产业政策；也不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，符合江苏省产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 根据苏政发〔2013〕113号规划要求，“生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。”本项目不在淮安区生态红线区一级管控区和二级管控区范围内。 （二）建设项目与规划的相容性 建设项目位于淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目所在地按照淮安市规划为居住用地，符合规划设计要点相关设计要求，符合淮安区的用地规划；项目建成后污染物采取相应的污染措施后，不改变项目所在地的环境质量现状，符合环保规划。因此本项目的建设符合总体规划。 （三）环境相容性 1.环境质量现状 本项目地处淮安区，空气环境良好，该区域环境空气 NO2、 SO2 、PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求；入海水道北偏泓水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准；声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类和4a类区标准。 2.环境影响分析 ⑴施工期环境影响 建筑施工时产生的噪声和扬尘对周围环境和大气环境的影响，设备安装时产生的噪声对周围声环境的影响，因建设地点位于淮安市淮安区杜康桥路南侧、237省道西侧，项目西侧距环境敏感目标较近，项目四周需建立连续围挡降噪、降尘，合理存放建筑材料，并采取密封措施，尽可能避免扬尘的产生，对产生的建筑施工垃圾及时清运，以免影响环境。 ⑵营运期环境影响 地表水环境影响分析：本项目废水主要为生活废水、商业废水以及居家养老中心废水等，生活废水以及商业废水经化粪池处理，可达到淮安区污水处理厂接管标准，尾水排入入海水道北偏泓，对地表水环境影响很小。 环境空气影响分析：本项目废气主要是居民厨房排放出的少量油烟、天然气燃烧废气及汽车尾气，对环境影响极小，可以集中排放及加强机械排风，对大气环境影响很小。 声环境影响分析：项目主要噪声源为公建设施和居民生活活动产生的噪声，无强噪声源，小区投入使用后不会对影响周围声环境。 固体废弃物环境影响分析：本项目产生的固体废弃物包括居民生活垃圾等，年产生量1368t，由环卫部门收集后统一运送处理，可安全处置。 （四）总量控制指标 废气：本项目废气排放主要是厨房废气和汽车尾气，无需申请总量控制。 废水：本项目污水接管量259500t/a ，污染物接管总量：COD77.85 t/a，SS 51.90t/a，氨氮7.785 t/a，总磷0.778t/a、动植物油7.006 t/a。废水排入淮安区污水处理厂，进入环境量259500t/a，污染物总量COD15.57t/a，SS5.19 t/a，氨氮2.076t/a，总磷0.260t/a、动植物油0.260 t/a，废水总量在淮安区范围内平衡。 固废：本项目每年1368t垃圾全部合理处置处理，不对外排放。 （五）总结论 本项目符合规划设计要点相关设计要求，项目符合国家产业政策，项目所在地周围环境质量良好，项目建成后所产生的污染物通过有效治理和合理利用均可达标排放。因此，本评价认为该项目从环保角度而言是可行的。 二、要求和建议 1、评价结论仅对以上的技术指标、小区地址及小区总平面布置负责。若项目的技术指标、小区地址及小区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。 2、严格管理，建立规范的物业管理制度，对小区居民加强教育，增强环保意识。 3、合理设计，完善环保设施，建设生态化小区。

预审意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

审批意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

项目所在地

附图一  项目地理位置图 （比例尺1：100000）

N

路

希尔盖电子

N

苏通市政机械

建明汽车配件

晟发电子

永安制药

井神钻采

（租赁华荣公司）

237省道

杜康桥路

东洋实心胎

本项目

规划支一路

城东乡茶庵村居民

100米

空地

空地

润沃驰塑 业

规划支二路

闲置厂房

空地

绿化带

翔宇大道               200米

翔宇大道

卖货郎电商园 （贸易）

嘉园胶带商业

卖园

新区花园

附图二  本项目厂界周围300m范围内土地利用现状          厂界外300m线

60m      120m

比例尺：