建设项目环境影响报告表

项目名称：        淮安珑悦花苑项目

建设单位（盖章）：淮安世海房地产开发有限公司

编制日期： 2018年3月15日

江 苏 省 环 境 保 护 厅 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮安珑悦花苑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安世海房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高万忠 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 夏禹 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18851428490 |  |  | 传真 |  | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223200 |  |
| 建设地点 | 淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 淮安区发改委 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 淮发改核字[2018]3号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房地产开发经营K7010 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 43189 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 18765.62 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 70039.53 |  |  | 其中环保投资（万元） |  | 140.3 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 0.2% |
| 评价经费 （万元） |  | —— |  |  | 预期投产 日期 |  | 2021年4月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料:施工期所使用的原辅材料主要为钢筋、水泥、砂、石子、砖等建筑材料，具体消耗情况见表5.1。 主要设施：施工设备利用各建筑公司已有的机械设备，结合本项目的实际情况择优选用。本工程选用的主要施工设备见表5.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 152700 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | — |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  |  | 730万 |  |  |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  |  | 215040 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | — |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目产生生活污水125600t/a，经标准化粪池处理，达到淮安区污水处理厂接管标准后，接入淮安区污水处理厂管网，经淮安区污水处理厂处理达标后,尾水排入淮河入海水道北偏泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来： 房地产业作为新兴产业，改善了居住环境，提高了城市品位，提高了群众生活质量。同时也带动了各行各业的发展，提供了大量的就业机会，已成业国民经济发展的一个先导性行业。随着淮安区人民物质文化生活水平的提高，越来越多的人要求有一个较好的居住环境。淮安区委区政府十分注重本区房地产的开发和建设工作，出台了一系列的非常优惠的政策，来促进房地产业的发展。建设一批质量好、环境优美的生活小区已经成为该县经济发展的内在需求及提升该区品位立足点之一，同时也进一步提高了城市的居住品位。 本项目是商住小区项目，位于淮安市淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，地块周边人气日益旺盛。淮安世海房地产开发有限公司建设本项目，主要用于商住，该商住小区配套建设一流的辅助设施，提高绿化比例，力争使该小区成为淮安区商住房的亮点工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目在工程项目可行性研究阶段，都必须执行环境影响评价制度；根据国家的环保政策和当地环保局的要求，本项目应进行环境影响评价，为此淮安世海房地产开发有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，认真研读相关材料后，根据有关导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制了此报告表，请有关部门审批。 2、小区工程总体概况： 本项目用地位于淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，交通设施较好，配套设施相对比较完善。项目用地面积43189m2，总建筑面积142589.50m2，其中地上建筑面积107972.50 m2，住宅建筑面积98465.55m2，商业建筑面积4178m2，配套用房面积5328.95m2；地下建筑面积34617 m2，其中人防面积9981 m2，非人防面积26485 m2，住宅13栋，其中3栋32层、2栋31层、4栋10层、3栋8层、1栋7层；商业为1层或2层，商业均位于南侧及东侧临街住宅楼1、2层；幼儿园1栋三层；配套用房1栋2层；容积率2.5，建筑密度24.01%，绿地率43.45%，机动车位1080个，非机动车位1344辆。详细见下表1.1。 3、项目选址环境可行性分析 ①平面布置合理性 地块周边环境优越：东侧为梁红玉路，北侧为承恩大道。项目区位自然环境和未来城市公共资源的优势明显。在小区内部主要道路的规划形态上，小区主要提倡智能、经济、高效的交通组织模式。通过规划众多的庭院步行空间，提升小区生活品质。其中，对于动态交通，采用“外环路+宅间路”模式，结合周边道路标高设置外环路及宅间路，便于形成人车分流体系的同时，有效降低道路用地面积，为小区提供更多绿化空间。并且，通过地上与地下停车相结合来满足停车要求。对于人行交通：采用的是“人车分流”的交通组织模式。人流由主入口或南面人行出入口进入小区内部，分流到各栋单元大堂，都不会受到车流的影响。庭院规划多个主题庭院空间，提供小区业主多处私密与安全的步行活动空间。每个庭院之间即相对独立的围合，在步行系统上又有紧密的联系，形成一个统一的整体。 在社区功能结构组成上，小区由住宅、商业、公建配套等组成。其中，在东侧梁红玉路布置2层商业公建配套及南侧规划道路布置2层商业公建配套，为小区住户提供配套服务；住宅设计上从提高环境质量入手，兼顾气候、日照、防灾、防盗等功能。强调了住宅的居住性、安全性、舒适性、标准型、多样性和智能化需求。明厅、明卫、明厨、明梯，使住宅视野良好，通风顺畅，散热迅速。每个单元均有两个或两个以上主要功能房间拥有良好的朝向和景观视野，较好的解决了采光通风的居住需求。 小区的自行车库、汽车库采用地面布置和地下布置相结合的方式，地下室尽量考虑自然采光通风；垃圾收集点处的垃圾箱则利用边角布置，尽量减少对小区中央景观的破坏；变电站、弱电机房与地下车库结合布置。 ②选址合理性分析 建设项目位于淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，在具体的施工设计中做到套型结构科学合理，供水、供电等基础设施基本齐全，绿化、美化、亮化工程实施到位，打造高档住宅及服务、商业服务业一体的示范工程、亮点工程。建设项目属于淮安区污水处理厂服务范围内，生活污水经污水处理设施预处理后均可达标接管。 根据淮安市规划局规划条件淮规条[2017]第50043号，确定项目所在地块用地性质为居住用地，本项目主要建设内容为住宅楼，符合该规划条件的要求。 ③建筑节能要求 （1）建筑的规划布置、建筑物的平面布置利于自然通风。 （2）建筑物的朝向主要采用南北向。 （3）建筑体型力求简单，减少凹凸和变化以达到降低体型系数的目的。 （4）建筑物利用广场、庭院等方式组织通风，并利用绿化降低房屋周围空气温度。 （5）建筑物外窗气密性等级，不低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB 7107规定的3 级。 （6）透明幕墙的气密性，不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225 规定的4 级。 （7）考虑到公共建筑窗和透明幕墙面积比较大，建筑采取遮阳措施来减少太阳辐射热从而达到了夏季节能目的。 （8）透明幕墙设计有开启部分或有通风换气装置。 4、项目布局 本项目位于淮安市淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，项目主体建筑以东西向布设，住宅为高层，商业多层。详见总平面布置图。 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》“第三章 社会生活噪声污染防治第十五条在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”；根据 《江苏省大气污染防治条例》第五节其他大气污染防治，第五十九条禁止在下列场所新建、扩建排放油烟的饮食服务项目：（一）居民住宅楼等非商业建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。另外根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“4.2.3 新建产生油烟的饮食单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米”。 本项目为商住用房，其中商业用房与相邻最近的居民住宅边界的直线距离约90米，因此本项目符合以上要求。 5、公用及辅助工程 ⑴给水：建设项目自来水用量为152700t/a，来自淮安区自来水公司管网。 ⑵排水：生活污水约125600t/a，经化粪池预处理后接入淮安区污水处理厂。 ⑶供电：项目建成运行后用电量730万kwh/a，由淮安区供电线路接入。 ⑷贮运：建设项目施工期间原辅材料均由汽车运输。 建设项目公用及辅助工程情况见表1.2。 6、环保工程： 本项目环保投资经估算约为140.3万元，主要用于建设废水处理设施、噪声治理设施及生活垃圾收集设施等防治污染设施。环保投资占总投资的0.2%，具体环保投资情况见表1.3。 表1.1 项目技术指标 技术指标; 合计（单位：m2）. 总用地面积; 43189. 总建筑面积; 142589.50. 地上总建筑面积; 107972.50. 其中; 住宅; 98465.55. 其中; 高层; 65477.17. 洋房; 32989.98. 商业; 4178.00. 配套; 5328.95. 其中; 幼儿园; 3170.39. 物管用房; 570.36. 社区办公用房; 400.00. 社区活动用房; 120.00. 养老用房; 179.20. 消防控制室; 60.00. 配电房及其他; 589.00. 室外健身场所; 860.16. 地下建筑面积; 34617.00. 其中; 人防; 9981.00. 非人防; 26485.00. 销售面积; 98465.55. 容积率; 2.50. 绿地率; 43.45%. 建筑密度; 24.01%. 总户数; 896户. 机动车停车位; 1080个. 其中; 地上停车位; 216. 地下停车位; 864. 非机动车位; 1344辆. 表1.2 公用及辅助工程 建设名称; 设计能力; 备 注. 公用工程; 给水; 152700t/a; 由淮安区自来水公司供应. 排水; 125600t/a; 处理达标后排入淮安区污水处理厂. 供电; 730万kwh/a; 由淮安区供电线路接入. 供气; 215040m3; 由淮安区天然气管道接入. 环保工程; 废水处理; 344.11t/d; 化粪池、隔油池. 噪声治理; 辅助设备隔声、吸声、减振. 废气治理; /; 种植吸收汽车尾气的植物，对垃圾收集点采取消毒灭菌措施，在地下车库设置地下通风系统。. 固废处理; 垃圾收集箱（30处）; 集中收集、密闭存放. 表1.3 建设项目环保投资一览表 名称; 建设名称; 环保投资 （万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 化粪池、隔油池; 30; 达到淮安区污水处理厂接管标准; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 噪声; 辅助设备室内隔声; 5; 对周围环境影响较小. 废气; 油烟净化及坚井至楼顶排放; 15; 对周围环境影响较小. 固废; 垃圾收集箱30处; 0.3; 固废分类存放、集中收集. 管网; 雨污水管网; 50; 达到淮安区雨污水管网标准. 绿化; 绿化带; 40; 对周围环境影响较小. 合计; 140.3. 7、产业政策及规划相符性分析 本项目属于房地产开发类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、禁止类行业，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中禁止和限制类项目，符合国家和江苏省产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），淮安区范围内生态红线区域图见附图。距离本项目较近的生态红线区域，为位于项目南侧3000m处的淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，红线区域范围见下表1.4。 表1.4 生态红线区域范围一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围. 一级 管控区; 二级管控区. 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 位于淮安区中部，苏北灌溉总渠北侧。西起淮城镇运东村，东止苏嘴镇湾郎村，包括淮城镇运东，城东乡刘湾、王新村，城东乡汤朱、炮刘，季桥镇季桥、立新村、周杨、赵墩、潘柳，顺河镇西崔、胡宋、丁姚，苏嘴大徐、庄码、大单、苏刘、苏家嘴、一心等部分地区。二级管控区范围为：入海水道及现. 北堤范围内本项目距离淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区约6000m，不在其二级管控区范围内。因此，本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求； 本项目纳污河流入海水道北偏，从检测数据表明CODCr指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要是因为淮安区城区部分生活污水未能实现接管直接排放所致，随着淮安区城区污水管网不断完善，生活污水直接排放量逐步减少，入海水道北偏泓水质将得到进一步改善，最终可以实现该水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；项目道路红线两侧35米范围内声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其他区域达到2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1.5。 表1.5 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）; 不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、禁止类. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目用地原为农田，现改为居住用地，该地块目前为空地，无污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌、地质 淮安区属扬子淮地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚台生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉物。淮安区为国家地震烈度7度区，距郯庐断裂带直线距离90公里。 二、气候、气象 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡段，兼有南北气候特征,季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下,冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s， 年均气温14.10C,年均无霜期220天，平均日照2269小时, 年均相对湿度79%。 三、水文、植被、生物多样性 淮安区地处里下河水网地区，过境河流有大运河、苏北灌溉总渠、废黄河、里运河、入海水道，境内总长146公里。 入海水道淮安区区段长约73.3km、宽约800m，入海水道北偏泓宽约40m、深约3m，平均流速约为3m/s。 淮安区是传统的农业区，农业发达，农作物品种齐全，主要农作物有水稻、小麦、玉米、 大豆、油菜等。植被属于常绿灌木林和暖温带落叶阔叶的混交型，现主要为意杨，另有水杉等少量杂树。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 淮安区即原楚州区，2012年2月23日楚州区更名淮安区，属辖现淮安市，位于江苏省苏北中部，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，总面积1600多平方公里，现辖有26个乡镇，人口122.2万。境内地势平坦，气候温和，四季分明。主导产业为纺织、毛巾、盐化工、教具，经济总量平稳增长。2016年实现地区生产总值320亿元，增长12.1%，财政收入稳定增长、质量明显提高。2016年财政总收入42.99亿元，完成年计划的102.4%，增长14.8%。投资与消费同步增长。预计实现规模以上固定资产投资182亿元，完成年计划的104%，增长23.6%。实现社会消费品零售总额112.5亿元，完成年计划的102.3%，增长15%。外向型经济发展平稳。实现外贸进出口总额2.9亿美元，注册外资实际到账1.39亿美元，分别完成年计划的111.5%和103%。人民生活水平稳步提高。预计城镇居民人均可支配收入20330元，增长9.7%;农村居民人均纯收入11240元,增长12%。现有大专院校2所，职工学校6所，中专院校3所，进修学校1所，另有部分科研设计单位，全区已普及九年义务教育。有图书馆、博物馆、文化馆、青少年宫各1个，淮剧团1个。淮安区文物景点较多，有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位4处，市级文物保护单位36处；是江淮流域古文化的发源地之一，历史悠久，是国务院命名的全国历史文化名城，素有“壮丽东南第一州”之美誉；在这片土地上，孕育了“兴汉三杰”之一的韩信、《西游记》作者吴承恩、南宋抗金英雄梁红玉、民族英雄关天培等一批名人志士，特别是一代伟人周恩来1898年诞生在楚州，为中华民族近代发展史增添了光辉灿烂的篇章。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 一、环境空气 引用江苏国森检验检测技术有限公司《淮安曙光医院有限公司新建项目》（2016）国森（综合）字第（0276）号G1 闸北村，2016 年12 月22 日的监测数据。本项目引用监测数据监测时间至今不满3年，监测点位距离本项目仅2.4km，本项目3km范围2016 年12 月至今无重大污染企业建成投产，监测数据有效。监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3.1。 表3.1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期; 监测时间; 二氧化硫; 二氧化氮; 可 吸 入颗 粒 物. 2016.12.22; 2:00～3:00; 20; 16; 114. 8:00～9:00; 26; 18. 14:00～15:00; 34; 22. 20:00～21:00; 36; 21. 从上表数据可知，评价区域内SO2、NO2 、PM10 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明评价区域环境空气质量现状总体良好。 二、地表水环境 本项目生活废水最终排入入海水道北偏泓，入海水道北偏泓水域功能区划为Ⅲ类。引用江苏国森检验检测技术有限公司《淮安曙光医院有限公司新建项目》（2016）国森（综合）字第（0276）号排污口断面，2016 年12 月21 日第2 次监测数据，本项目引用监测数据监测时间至今不足1年，区域排入入海水道北偏泓水量水质无明显变化，监测数据有效。部分污染物监测结果见表3.2。 表3.2 水环境质量现状 单位：mg/L 河流; 氨氮; pH; 总磷; 化学需氧量. 入海水道北偏泓; 0.79; 8.02; 0.122; 22. Ⅲ类标准; 1.0; 6～9; 0.2; 20. 从表中数据可以看出化学需氧量指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。入海水道北偏泓部分水质指标超标原因分析：入海水道北偏泓作为淮安市主城区的排污河纳污量增加，无沿途其它河流地表水汇入，自净作用低，导致入海水道北偏泓总体水质改善不明显，仍达不到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。随着城区配套污水管网建设完善，绝大部分生活污水进入淮安区污水处理厂处理达标后排放，这样入海水道北偏泓水质将得到改善。 （3） 声环境 本项目位于淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，其中项目南边界、西边界所在区域声环境可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，东边界和北边界在梁红玉路（城市次干道）和承恩大道（城市主干道）红线两侧35米范围内，声环境可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。根据建设项目周边环境概况，本次环评项目四周各设置了1个监测点位，委托江苏国森检测技术有限公司于2018年3月14日进行噪声现状监测，监测结果表明，项目边界N2和N3区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类 ，边界N1和N4区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准的要求，项目区环境质量现状较好，声环境监测图见图3.1。 表3.3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; N1; N2; N3; N4. 2018.3.14; 昼间; 62; 55.9; 56.3; 63.1. 夜间; 51.0; 45.5; 47.8; 49.2. 标准值; 昼间; 70; 60; 60; 70. 夜间; 55; 50; 50; 55. 图3.1 声环境监测图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3.4 建设项目主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能. 环境空气; 红桥村居民; N; 90; 700人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 淮安市城南粮库; NE; 110; 30人. 淮安市肿瘤医院南区（在建）; S，WS; 10; 1000人. 淮安市肿瘤医院北区（在建）; W; /; 150人. 声环境; 红桥村居民; N; 90; 700人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 淮安市城南粮库; NE; 110; 30人. 淮安市肿瘤医院南区（在建）; S，WS; 10; 1000人. 淮安市肿瘤医院北区（在建）; W; /; 150人. 地表水; 入海水道北偏泓; S; 6000; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 项目道路红线两侧35米范围内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其他区域执行2类标准，见表4.1。 表4.1 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60dB(A); 50dB(A). 4a类标准; 70dB(A); 55dB(A). 2、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区二级标准，总烃（THC）参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；见表4.2。 表4.2 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》GB3095—2012. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3、地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准 ，见表4.3。 表4.3 地表水执行的标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别; pH; CODCr; TP; NH3-N; SS. Ⅲ; 6～9; 20; 0.2; 1.0; 25. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.4。 表4.4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放时周界外浓度最高点不大于1.0mg/m3。 二、运营期： 1、噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准, 具体标准值见表4.5； 表4.5 噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60dB(A); 50dB(A). 4a类标准; 70dB(A); 55dB(A). 2、污水排放执行淮安区污水处理厂接管标准及排放标准，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，见下表4.6。 表4.6 淮安区污水处理厂接管标准及排放标准（单位：mg/L） 项目; COD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 接管标准; 300; 200; 30; 3; 60. 排放标准; 50; 10; 5; 0.5; 1. 3、大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，见下表4.7； 表4.7 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. SO2; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. NOX; 240; 0.12. 颗粒物; 120; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 4.0. CO; 10; 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）中表2的标准限值. |
| 总 量 控 制 指 标 | 4、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准，见表4.8。 表4.8 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 单位; 浓度限值; 标准来源. 氨; mg/m3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 废水接管量：废水量125600t/a，其中SS25.12t/a、CODcr37.68t/a、NH3-N 3.77t/a、TP0.377t/a、动植物油3.77t/a。 最终排放量：废水量125600t/a，其中SS 1.256t/a、CODcr6.28t/a、NH3-N 0.628t/a、TP 0.063t/a、动植物油0.126 t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 ### 1、主要工艺过程简述 本项目主要工艺过程为土方工程和建筑施工。 填土、夯实 桩基工程 现浇钢砼栓梁 砖墙砌筑 门窗制作 屋面制作 抹灰、贴面 油漆施工 附属工程 地基土、建筑垃圾 建材、水 建材、水 木材、钢板 砖、建材、水 防水涂料、建材 建材、涂料 噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 废木材、废钢、噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 油漆 建材、水 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 挖土 噪声、废土 图5-1 施工期建筑工艺流程图 注：附属工程包括道路、窨井、下水道等。 （1）填土、夯实 填土施工时，将较软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染是施工机械产生的噪声，粉尘和排放的尾气（主要是NOx、CO和烃类物等），工人的生活污水。 （2）桩基工程 常用的桩基有预制混凝土桩、沉管静压桩、钻孔静压桩及人工挖孔桩等，不同的桩基工程其施工方法也不同。拟建项目基础根据所在地地质构造及土壤结构，部分多层建筑不需要用桩基，高层建筑须用桩基，本项目周边敏感目标较多，且距离较近，打桩机建议使用静压式打桩机等低噪声桩机，可大大减小噪声污染。 基础阶段产生的碎石、砂土、粘土等可用作填土材料。利用打夯机分层夯实，对本地区砂土而言必要时可浇水湿润砂土以利于密实。该项目地块较为平坦，水土流失量很小。其主要污染是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。 （3）现浇钢砼柱、梁 按施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。混凝土大部分应使用商品砼，根据浇注量、运输距离选用运输工具，尽量及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。混凝土成型后，为了保证水泥固化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发后冻结。 主要污染是切割、浇灌、车辆等机械产生的噪声、尾气，混凝土养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。 （4）砖墙砌筑 首先调配水泥砂浆，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，零用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。 （5）门窗制作 门窗均外购成品进行安装，不会产生固废。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面是在现浇制板上刷结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染是搅拌机的噪声、尾气、拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废气的防水剂包装桶等固废。 （7）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆是的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料包装桶等固废。 （8）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。 （9）附属工程 ### 包括道路、围墙、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 ### 2、主要原辅材料情况 施工期所使用的原辅材料主要为钢筋、商用混凝土、砖等建筑材料，具体消耗情况见表5.1。 表5.1 主要建材消耗情况 材料名称; 消耗定额; 消耗量. 空心砖及砼砌砖; 75块/m2; 1069.42万块. 商品砼; 0.65 m3/m2; 9.27万m3. 钢材; 80 kg/ m2; 1.14万t. 木材; —; 400m3. 水泥; 17 kg/ m2; 2424.02t. 沙子; 0.05 m3/m2; 0.71万 m3. 石子; 0.07 m3/m2; 1.00万 m3. 生石灰; 15 kg/ m2; 2138.84t. 玻璃; 0.19 m2/m2; 2.71万 m2. ### 3、主要施工设备 施工设备利用各建筑公司已有的机械设备，结合本项目的实际情况择优选用。本工程选用的主要施工设备见表5.2。 表5.2 主要施工设备表 阶段; 设备名称. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机、压路机. 打桩; 钻孔机、静压桩机. 结构; 振捣棒、电锯、塔吊、卷扬机. 装修; 吊车、升降机.

### 4、施工期污染源分析 ⑴废气 地块平整、土方挖掘、堆放、清运、回填等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；车辆往来造成地面扬尘； 施工机械燃烧油排放废气，大型建材运输车排放尾气，排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 ⑵噪声 施工阶段的主要噪声设备有静压桩机、挖掘机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在70～95dB(A)之间。 ⑶固体废物 固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾。施工人员平均约100人/d，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，施工期按540天计，则施工期产生生活垃圾为27t；施工期建筑垃圾（不包括回填土）的产生量为150t，与城区建筑垃圾一起统一处理利用。 ⑷废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。施工废水主要为泥浆废水和设备冲洗水，因其总量少，污染因子简单（主要污染因子为SS），在简单沉淀后可回用，不外排。按施工人员100人计，生活污水产生量以0.12m3/人·d计，则施工期每天产生的生活污水为12t，施工期约540天,则施工期废水产生量为6480t。据类比调查，此污水中COD、SS的浓度分别为250mg/L、200mg/L，由此推算出COD、SS的排放量分别为1.62t/a、1.296t/a。 二、营运期工程分析 本项目营运期评价内容包括居民生活、公建设施设备运行、商业（仅指超市、销售）等环境影响。公建设施作为商业用途时，必须与周围居住、文化氛围相协调；商业用房及公建设施用作餐饮、娱乐或其它对周边环境有一定影响的商业用途时，应当报当地环境保护管理部门另行审批。 1、废水 本项目污水管网正在建设中，预计于本项目正式运营之前完成，在该区域污水管网建成后且投入使用后，本项目方可运营。 根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，结合本项目建设方案，对项目用水量进行估算。居民生活用水量约为13.60万m3/a；商业用水量约为0.76万m3/a；幼儿园用水量约为0.24万m3/a；养老用房用水约0.14万m3/a；绿化用水量约为0.49万m3/a,公建用水约为0.04万m3/a；由此得出本项目年用水量约为15.27万m3/a；排水量按用水量的85%进行预测，本项目生活污水排放量约为12.56万m3/a。详见本项目用水量分析一览表5.3。 表5.3 本项目用水量分析 序号; 名称; 人数或面积; 用水标准; 用水量（万m3/a）. 1; 居民生活用水; 2867人; 130L/人·d; 13.60. 2; 商业用水; 4178 m2; 5 L/ m2·d; 0.76. 3; 幼儿园用水; 300人、200d; 40 L/人·d; 0.24. 4; 养老用房用水; 30人; 130L/人·d; 0.14. 5; 绿化用水; 18765.62m2、100d; 0.6L/ m2·d; 0.11. 18765.62m2、100d; 2L/ m2·d; 0.38. 6; 公建用水; 20人; 1.5m3/（人•月）; 0.04. 总计; 15.27. 损耗2.04万 公建用水 自来水 15.27万 13.60万 0.04万 损耗0.11万 损耗0.04万 11.56万 化粪池、隔油池 生活污水 淮安区污水处理厂 12.56万 商业用水 图5-2 建设项目用排水平衡图 单位：t/a 0.76万万 幼儿园用水 0.24万万 损耗0.01万 0.65万 0.20万 12.56万 养老用房 0.12万 0.14万 损耗0.02万 绿化用水 0.49万 蒸发或进入土壤 损耗0.49万 0.03万 表5.4 建设项目废水的污染物产生状况一览表 污染源; 废水量 (万m3/a); 污染物; 污染物产生; 预处理 方法; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式及去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 12.56; COD; 350; 43.96; 隔油池、化粪池; 300; 37.68; 300; 化粪池处理后排入淮安区污水处理厂，处理达标后排放入海水道北偏泓. SS; 250; 31.40; 200; 25.12; 200. NH3-N; 30; 3.77; 30; 3.77; 30. TP; 3; 0.377; 3; 0.377; 3.0. 动植物油; 80; 10.05; 30; 3.77; 60. 2、废气 ⑴生活燃料废气 本项目投入使用后，燃料消耗主要为管道天然气，属于清洁能源。本项目规划居民住房896户，管道天然气用量按20m3/户·每月计算，则总用气量约为215040m3/a。居家养老中心管道天然气用量很小，忽略不计。则本项目生活燃料废气产生量及污染物具体排放情况见下表： 表5.5 燃气废气及污染物排放量 燃气名称; 设施名称; 规模等级; 污染物指标; 产污系数; 年排放量. 单位; 数量; 单位; 数量. 天然气; 燃气炉灶; 所有规模; 烟尘; kg/万m3; 0.01; t/a; 0.0002. 二氧化硫; kg/万m3; 0.09; t/a; 0.0019. 氮氧化物; kg/万m3; 8; t/a; 0.172. 烟气量; 万Nm3/万m3; 12.8; 万Nm3/a; 275.85. 注：排放系数引自环境保护部华南环境科学研究所编制的《生活源产排污系数及使用说明》。 表5.6 本项目燃烧废气污染物排放量 ⑵油烟：根据居民小区统计数据可知：全小区共有2867人，每天按40g食用油/人计，用油量为41.86t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，但住宅各住家均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目住宅挥发率取2.5%，油烟的产生量为1.05t/a。油烟废气均经过脱排油烟机处理，脱排油烟机去除效率按60%计，则油烟排放量为0.42t/a。 排放源; 废气量; 污染物; 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放去向. 居民区; 275.85万Nm3/a; 烟尘; 0.073; 0.0002; 0.073; 0.0002; 楼顶集中排放. 二氧化硫; 0.689; 0.0019; 0.689; 0.0019. 氮氧化物; 43.50; 0.172; 43.50; 0.172. ⑶ 汽车尾气 本项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车场及少量的地上停车场泊车排放。地上车库敞开式布置，采取自然通风，地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。拟建项目地下车库共计机动车停车位864个。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般进入小区用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5.7： 表5.7 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物; CO; THC; NOx; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.291. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M（其中：M= m·t） 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-2L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NO2与SO2的量分别为5.31g、0.67g、0.62g与0.008g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均4次/天，进出时间按4小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时，由于地上行驶废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。地下车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算。车库的大气污染物排放情况见表5.8： 表5.8 项目地下车库汽车废气污染物产生情况 项目; 泊位(个); 日车流量(辆/日); 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOx; SO2. 淮安珑悦花苑项目; 864; 3456; 6.70; 0.85; 0.72; 0.010. 由表5-4可见，拟建项目地下车库满负荷使用时，项目地下车库CO排放量为6.70 t/a，THC为0.85t/a，NOx为0.72t/a，SO2为0.010t/a。 ⑷恶臭：小区内垃圾收收集箱30处，公厕1处，产生恶臭气体。 3、固废排放情况 建设项目的副产物主要是住宅居民、公建配套及商业用房的生活垃圾等。 ①居民生活垃圾 居民生活垃圾为家庭生活废弃物，各地差异和季节性变化都很大，主要为残剩食物、各类包装袋等，主要特点是食品垃圾多、有机物丰富。居民生活垃圾产生量按照1.0kg/人·日计。本项目居住人口约2867人，故整个项目建成后居民生活垃圾产生量约1046.46t/a，其中无机物的含量较少，厨余类有机物及可燃物较多。 ②公建配套产生的垃圾 公建配套用房主要是社区管理和服务用房、物业管理用房、门卫等，共设置工作人员约20人。员工生活垃圾产生量按1kg/d•人，年工作300天计，则垃圾产生量约为6t/a，其成分主要为纸张、瓶罐等。 ③居家养老产生的垃圾 居家养老生活垃圾产生量按照1.0kg/人·日计。本项目居住人口约30人，故整个项目建成后居家养老生活垃圾产生量约10.95t/a， ④商业用房产生的垃圾 根据类比调查，按日产垃圾0.2kg/m2•d计，该项目商业用房总面积约为4178m2，按年工作365天计，则垃圾产生量约为304.99t/a，其成分主要为纸张、瓶罐等。 综上所述，建设项目设有垃圾收集点（即垃圾箱），本项目共产生生活垃圾1368.40t/a。生活垃圾和商业垃圾经分类收集后由环卫部门清运处置。 ⑤化粪池污泥 化粪池污泥（含水率85%以上）约41.87t/a。 4、噪声 （1） 家庭生活中产生的噪声，如空调、家用电器、音像设备、文化娱乐等，其噪声值见表5.9。 表5.9 家庭生活噪声源的设备噪声值 序号; 设备名称; 声压级dB(A); 序号; 设备名称; 声压级dB(A). 1; 家用空调; 50; 3; 家用电器; 60. 2; 家用音响; 80; 4; 文化娱乐; 75. （2）公建设施噪声源为给水泵、污水泵、变压器等，声级分别约为70-80dB(A)之间，均设置在室内。 （3） 汽车发动、运行、鸣笛噪声，声级分别为在70-85dB(A)。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 接管浓度及接管量 |  | 最终排放浓度及排放量 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 居民 厨房 | 油烟 | 3.3 mg/m3 1.05 t/a |  |  | 1.65mg/m3 0.42 t/a |  | 集中楼顶排空 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 | 0.073 mg/m3 0.0002 t/a |  |  | 0.073 mg/m3 0.0002 t/a |  |  |
|  |  | SO2 | 0.689mg/m3 0.0019 t/a |  |  | 0.689mg/m3 0.0019 t/a |  |  |
|  |  | NOx | 43.50 mg/m3 0.172t/a |  |  | 43.50 mg/m3 0.172t/a |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 6.70 t/a |  |  | 6.70 t/a |  | 排风口无组织排放 |
|  |  | THC | 0.85 t/a |  |  | 0.85 t/a |  |  |
|  |  | NOX | 0.72 t/a |  |  | 0.72 t/a |  |  |
|  |  | SO2 | 0.010 t/a |  |  | 0.010 t/a |  |  |
|  | 垃圾收集点、公厕 | 恶臭 | / |  |  | / |  |  |
| 水污染物 | 生活 污水 125600 t/a | SS | 250mg/L, 31.40t/a | 200mg/L, 25.12t/a |  | 10mg/L, 1.256t/a |  | 接入淮安区污水处理厂管网经淮安区污水处理厂处理，处理达标后排放入海水道北偏泓 |
|  |  | COD | 350mg/L, 43.96t/a | 300mg/L, 37.68t/a |  | 50mg/L, 6.28t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L, 3.77/a | 30mg/L, 3.77t/a |  | 5mg/L, 0.628/a |  |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/L, 0.377t/a | 3mg/L, 0.377t/a |  | 0.5mg/L, 0.063t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 80 mg/L, 10.05t/a | 30 mg/L, 3.77t/a |  | 1mg/L, 0.126t/a |  |  |
| 电离辐射、电磁辐射 | － | － | － | － |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 1368.40 t/a | —— | 环卫清运1368.40t/a |  | 有效处置， 零排放 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 41.87t/a |  | 环卫清运41.87t/a |  |  |  |
| 噪声 | 施工期: 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车等，装修时电锯等设备也将产生噪声，噪声值在70～95 dB（A）之间。 营运期：工程建成运行后，噪声源主要是夏季制冷空调设备运行噪声，声级一般在70dB(A)左右；公建设施噪声源为给水泵、污水泵、变压器等，声级在70-80dB(A)之间，均设置在室内；汽车发动、运行、鸣笛噪声，声级在70-85dB(A)之间。另外，住宅小区外道路上汽车行驶产生交通噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本商住小区工程项目占地面积和建设规模相对较小，工程建设过程必然压占、破坏部分原有土地、植被，对局部生态环境会造成一定的影响；但总的来说，植被破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态环境破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车等，装修时电锯等设备也将产生噪声。由于一些主要施工设备在作业时将使较大范围的环境噪声超标，故应注意这些设备的作业时间和作业地点。距各种施工机械不同距离处的声级见表7.1。 表7.1 距施工机械不同距离处的声级 序号; 设备名称; 噪声级dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45. 2; 载重汽车; 90; 70; 64; 60.5; 56; 50. 3; 塔 吊; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45. 4; 电 锯; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45. 项目施工噪声对周围声环境产生一定影响，为使施工噪声对环境影响最小，项目应做到： ⑴ 尽可能采用较先进、噪声较小的施工设备，采用先进的施工工艺，在高噪声设备周围适当设置屏障； ⑵ 将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感目标、施工场界较远的位置； ⑶ 本项目在施工安排上，应在白天施工，夜间禁止施工，如确需夜间施工的，应事先向环境保护行政主管部门提出申请，在取得《夜间作业许可证》后方可施工，并严格按照许可证要求进行作业，使噪声对环境的影响减少到最小程度。 在项目采取上述措施后，项目的施工期噪声能做到达标排放，不会对当地环境造成太大的不良影响。 2、大气环境影响分析 ⑴ 扬尘：扬尘主要来自以下几个方面：土方挖掘及堆放；建筑材料（白灰、水泥、砂子、砖）等运输及堆放；施工垃圾的清理及堆放；施工机械来往及汽车运输过程中产生的二次扬尘。 为降低扬尘产生，保护大气环境，施工单位应严格执行《江苏省大气污染防治条例》中规定，并采取如下措施防尘： ①建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。 ②工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。 施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。 ③房屋或者其他建(构)筑物拆除施工单位应当配备防尘抑尘设备，对拆除过程中产生的扬尘污染控制负责。拆除房屋或者其他建(构)筑物时应当设置围挡，采取持续加压喷淋等措施，抑制扬尘产生。必须使用商品混凝土； ④运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当采取密闭或者其他措施，防止建筑垃圾和工程渣土抛撒滴漏，造成扬尘污染。运输车辆出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑤ 建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； ⑥ 选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫； ⑦ 在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场需设置洗车场，用水清洗车体和轮胎； ⑧ 在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； ⑨ 开挖出的土石方应加上围栏，且表面用毡布覆盖，将多余弃土及时外运。 在采取上述措施后，项目施工产生的扬尘能够做到达标排放，并将对环境的影响降到最小。 ⑵ 苯系物、甲醛等对环境的影响：在对建筑物的室内外进行装璜时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），将产生一定量的废气，其中含有如苯系物、甲醛等会对人体健康造成危害的污染物，应予以重点控制。为此项目在施工装修期，所用涂料及装修材料的选取应严格按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，在减少室内污染的同时减少对大气环境的影响。随着居民对环保材料使用量的增加，这些污染物也有减少的趋势。 3、废水环境影响分析 施工期排放的废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水和设备冲洗水，因其总量少，污染因子简单（主要污染因子为SS），在简单沉淀后可回用，不外排。施工人员生活产生污水，施工人员及工地管理人员约100人，每日排放量约12t，施工期为540d，因此整个施工期共排6480t废水，经隔油池和化粪池处理后，排入淮安区污水处理厂。因其总量较小，对当地水环境造成影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程挖土方量与回填土方量在场内周转，除就地平衡、用于绿地和道路等建设。建筑垃圾主要包括砂石、碎砖瓦、废木料、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，其中废木料、废钢筋外卖，砂石、碎砖瓦用于居住区道路建设。施工期施工人员及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为50kg/d，整个施工期产生总量为27t。生活垃圾应及时收集交县环卫部门统一集中处理。 5、水土流失及弃土影响分析 施工过程中开挖的场地和场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。 项目有一定量的弃土需外运，运输车辆应将弃土运至有关部门指定的建筑垃圾堆放场，不得随意堆存。 通过采取上述措施，项目工地发生水土流失的可能性将减到最小。 6、对生态环境的影响分析 项目用地规划为居住用地，地块现状为空地，生态影响较小。 7、对淮安市肿瘤医院的影响分析 淮安市肿瘤医院将于2019年底开始正式运营，由于本项目此时还处于建设阶段，后期的施工会对医院产生的影响主要为：①大气：主要为施工扬尘；②噪声：主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车等；在医院运营后，本项目施工应严格按照上述施工大气扬尘和噪声防治措施执行，以减小本项目后期施工建设对淮安市肿瘤医院的环境影响。 二、运营期环境影响分析 1、废水环境影响分析 淮安区污水处理厂概况、规模、接管范围、处理工艺、接管标准及排放标准： 淮安区污水处理厂位于淮安区耳洞干渠南侧，排水渠北侧的南窑附近，一期工程占地2.76公顷，一期工程建设规模30,000m3/d，一期投资为10283万元；二期工程24312平方米，在一期工程的南侧，二期工程建设规模30,000m3/d，总投资为6327.9万元。目前，一期工程和二期工程均已投入正常运行，设计日处理废水共60,000m3/d，实际日处理废水50,000m3/d左右。本污水处理厂服务范围为淮安区城区的城镇污水（包括生活污水、以及经过预处理后的淮安经济开发区的工业废水），污水厂服务范围内户籍人口约20万人；设计进水指标为COD≤300mg/l、BOD≤180mg/l、SS≤200mg/l、氨氮≤30mg/l、总磷≤3 mg/l，一期工程采用Orbal氧化沟工艺（详见图7.1），二期工程采用改良A2/O工艺（详见图7.2）对污水进行处理，经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入入海水道北偏泓，即COD≤50mg/l、SS≤10mg/l、氨氮≤5mg/l、总磷≤0.5mg/l。 本项目建成后管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，直接排入市政雨水管网，减轻污水管网负荷，对周围水环境也基本无影响；在本项目建成前梁红玉路管网已建设完成，因此本项目建成运营时具备接管条件。废水主要为居民及商办人员产生生活废水，产生量为125600t/a，约344.11t/d，远低于淮安区污水处理厂的剩余处理能力，本项目接管是可行的。产生浓度、排放浓度及淮安区污水处理厂接管标准等详见表7.2营运期生活污水产生及排放浓度情况表。本项目废水经化粪池处理达到淮安区污水处理厂接管标准后，接入淮安区污水处理厂管网，经淮安区污水处理厂处理达标后,尾水排入淮河入海水道北偏泓，对淮河入海水道北偏泓水质影响很小。 图7.1 淮安区污水处理厂一期 Orbal氧化沟工艺流程图 图7.2 淮安区污水处理厂二期改良A2/O工艺流程图 本项目的废水产生浓度、排放浓度及淮安区污水处理厂接管标准等情况详见表7.2。 表7.2 营运期生活污水产生及排放浓度情况 废水项目; SS; COD; NH3-N; TP. 产生浓度（mg/L）; 250; 350; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 200; 300; 30; 3. 化粪池处理去除率（%）; 20; 15; 0; 0. 淮安区污水处理厂接管标准（mg/L）; 200; 300; 30; 3. 2、废气环境影响分析 本项目废气主要为居民生活产生油烟、汽车排放尾气及垃圾收集点产生恶臭，对周围大气环境产生影响。 ⑴ 油烟环境影响：家用厨房油烟废气产生量较少，且项目所排废气总量较小，也非淮安区特征污染物，油烟废气通过脱排油烟机处理后，经楼顶竖井高空排放，对周围环境影响很小。 脱排油烟机 烟道管 燃烧废气、油烟 楼顶排放 废油收集器 废油 图7.3 油烟处理工艺流程图 ⑵ 汽车尾气环境影响：汽车怠速、行驶时排放尾气，主要污染物为CO、HC、NO2等，地上停车泊位较分散，产生的汽车尾气易于扩散，对周围环境影响较小，故本报告对地上停车泊位汽车尾气中污染物不作具体分析。 地下停车场如不采取任何通风措施，汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。该项目拟对集中式地下停车场内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/h换气，通风口排放。因此地下停车场汽车尾气将通过排风口和车库出入口向四周排放，当排风设备效率达不到要求时，车库内逸出的尾气也可能会车库内空气质量产生一定的影响。因此，在设计车库排烟系统时，要充分考虑尾气的收集率，同时注意将排风口设置在远离项目的住宅楼，空气流通良好的地方，排放口朝向绿化带。建设项目地下车库通风量为150000m3/h，通风排气次数为6次/h，可确保全天排气，车库共设置4个排风口，排风口位于绿化带中。 ⑶恶臭环境影响：垃圾收集箱、公厕产生恶臭，对周围环境产生影响。应在小区内合理设置垃圾收集箱，收集箱尽可能密封，坚持规范操作、定时打药消毒，做到日产日清，天气闷热和高温季节，加大消毒密度，尽力消除异味。公厕粪便及垃圾筒类内垃圾易产生恶臭，主要由于粪便未被及冲净，以及公厕垃圾筒类内纸质垃圾未及时收集处理产生恶臭。公厕建设时应设置先进的粪便冲洗设施（如感应冲洗设施），安排专门管理人员及时收集或清空公厕垃圾筒类内纸质垃圾，并定时或及时将公厕清洗干净，从而最大程度地保持公厕的清洁，降低恶臭环境影响。公厕和垃圾收集筒经采取恶臭污染防治措施后，对周围敏感目标及环境影响较小，无需设置卫生防护距离。 3、噪声环境影响分析 ⑴ 房屋装修噪声：目前居民房屋装修基本上是居民个人去完成，在时间上很不一致，在部分居民入住后，部分居民可能才装修，装修噪声必将对已入住居民产生一定的影响。为减少这种影响，项目应加强对装修作业的管理，使装修噪声对其它居民的居住环境减少到最小。 ⑵公建设施噪声源为给水泵、污水泵、变压器等，声级在70-80dB(A)之间，均设置在室内，并采取隔声、吸声、减振措施，则对项目区内居民及周围声环境影响较小；空调运行产生噪声，空调主机应安装在外墙合理的位置，避免对隔壁及上下层邻居造成影响。 ⑶ 车辆行驶产生噪声，车流量较大时，将会对沿路低层住户产生噪声影响，故车辆进入小区后应禁鸣，减速慢行，则对小区低层居民影响较小。 4、固废环境影响分析 建设项目的副产物主要是住宅居民、公建配套及商业用房的生活垃圾等。 ①居民生活垃圾 居民生活垃圾为家庭生活废弃物，各地差异和季节性变化都很大，主要为残剩食物、各类包装袋等，主要特点是食品垃圾多、有机物丰富。居民生活垃圾产生量按照1.0kg/人·日计。本项目居住人口约2867人，故整个项目建成后居民生活垃圾产生量约1046.46t/a，其中无机物的含量较少，厨余类有机物及可燃物较多。 ②公建配套产生的垃圾 公建配套用房主要是社区管理和服务用房、物业管理用房、门卫等，共设置工作人员约20人。员工生活垃圾产生量按1kg/d•人，年工作300天计，则垃圾产生量约为6t/a，其成分主要为纸张、瓶罐等。 ③居家养老产生的垃圾 居家养老生活垃圾产生量按照1.0kg/人·日计。本项目居住人口约30人，故整个项目建成后居家养老生活垃圾产生量约10.95t/a， ④商业用房产生的垃圾 根据类比调查，按日产垃圾0.2kg/m2•d计，该项目商业用房总面积约为4178m2，按年工作365天计，则垃圾产生量约为304.99t/a，其成分主要为纸张、瓶罐等。 综上所述，建设项目设有垃圾收集点（即垃圾箱），本项目共产生生活垃圾1368.40t/a。生活垃圾和商业垃圾经分类收集后由环卫部门清运处置。 ⑤化粪池污泥 化粪池污泥（含水率85%以上）约41.87t/a。 固废经以上方法处置后，对周围环境影响较小。 5、外环境对本项目的影响 本项目距离北侧红桥村居民约90米、距离东北方向淮安市城南粮库约110米，项目西侧为在建淮安市肿瘤医院，其东侧为空地，本项目周边无工业企业。 1）机动车尾气对小区的影响 机动车尾气排放的主要污染物为NOx、CO、THC，不同气象条件下机动车尾气对本项目区影响程度不同。根据规划设计要求，本项目建筑按要求退让道路红线，此外，项目在周边沿道路一侧又进行植树绿化，可进一步降低汽车尾气排放对项目区的影响。因此，项目区受道路机动车尾气排放影响较小，不会改变项目区的环境空气质量的级别。 2）道路交通噪声对住宅小区的影响。 项目北侧承恩大道、东侧梁红玉路交通噪声对本项目区有一定影响，因本项目北侧承恩大道为城市主干路，距离本项目约20米；东侧梁红玉路为城市支路，距离本项目约10米，车流量较小，所以对小区居民的影响较小；为减少道路交通噪声对住宅小区的影响，本项目在临公路一侧设置一定宽度的绿化带，或设计休闲步行带，公路交通噪声的声波通过高于声线1m以上的密集植物丛时，即会因植物阻挡而产生声衰减。 为减小交通噪声对小区及其住户的影响，建议采取以下措施： ①建议绿化隔离带采用混合绿化法，高大乔木可选用杉树和槐树混合，低矮乔木选用常绿的冬青树，地面种草，经过以上措施处理，本项目住宅楼层及中心花园处基本可到GB3096-2008中的2类区标准。 ②建议靠近道路的住宅以及面临交通道路一侧窗户应采用双层隔声玻璃，建设安装时提高加工精度、减小门窗缝隙，其隔声量可达20dB以上。 3）淮安市肿瘤医院（在建） 淮安市肿瘤医院（在建）位于本项目西侧，根据淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号），其并未对医院卫生防护距离作出相关规定要求，本项目符合其环评批复要求；医院设置的污水处理站位于医院的西南方向，距离本项目约250米，距离本项目较远且淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号）中并未对污水处理站卫生防护距离作出规定要求；淮安市肿瘤医院规划建设的核辐射设施位于本项目西侧，距离本项目约25米，淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号）未对核辐射设施作出环境影响评价。淮安市肿瘤医院在建设、运营核辐射设施前，须委托有资质单位对医院的核辐射设施进行环境影响评价，并采取可行的措施，避免并减轻核辐射对环境和本项目的影响。同时，本项目与淮安市肿瘤医院之间用围墙进行隔离。采取以上措施后，淮安市肿瘤医院核辐射设施对本项目影响较小。 淮安市肿瘤医院冷却塔布置于主楼顶部，其产生的噪声污染主要来源于风机、水泵等，通过设置消声器、声屏障等隔声减震措施来减小冷却塔噪声对本项目的影响。 本项目经采取上述治理措施后，外环境对本项目影响较小。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工现场 | 扬尘 | 洒水、遮蔽降尘、抑尘 | 达标排放 |
|  | 居民厨房 | 油烟 | 抽排油烟机，分户集中楼顶排气 |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 集中排放 |  |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOX、SO2 | 机械排风 |  |
| 水 污染物 | 居民、商业、公建及居家养老中心等 | SS、COD、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池处理达接管标准后排入淮安区污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 固体废弃物 | 居民、商业、公建及居家养老中心等 | 生活垃圾、公共垃圾 | 环卫部门统一处置 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 交由环卫部门卫生填埋 | 环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 施工期：施工机械设备产生噪声，噪声值70～95dB（A），应合理布置施工机械，应尽量选用先进的低噪声设备，采用先进的施工工艺，在高噪声设备周围适当设置屏障，精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工。 营运期：居民装修噪声，应加强对装修作业的管理，减少噪声对居住环境和环境保护目标的影响；给水泵、污水泵、变压器等噪声源，声级在70-80dB(A)之间，均设置在室内，采取隔声、吸声、减振措施，则对项目区内居民及周围声环境影响较小；空调运行产生噪声，空调主机应安装在外墙合理的位置，避免对隔壁及上下层邻居造成影响。小区汽车发动、怠速及行驶产生噪声，应加强管理，汽车进入小后应禁鸣，减速慢行。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 废水经治理达标后排放，废气经高空排放，生活垃圾交当地环卫部门集中卫生填埋，可减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。加强对居住区的绿化，建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”，把本居住区建成水清、地绿、花香的优良生态生活居住区。 |  |  |  |  |
| “三同时”验收内容 表8.1 “三同时”验收内容 污染源; 环保设施名称; 治理措施（数量 、规模、处理能力）; 投资（万元）; 验收监测因子; 处理效果、执行标准或拟达标准; 完成时间. 废水; 化粪池、隔油池; 建设1座 处理能力344.11t/d; 30; COD、氨氮、SS、总磷（以P计）; 达到淮安区污水处理厂接管标准排放; 与建 与建设项目同时开工、同时竣工. 噪声; 小区辅助设备室内隔声; 1套; 5; 环境管理检查; 满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类和4a类. 废气; 油烟净化设施及坚井至楼楼排空; 13套; 15; 环境管理检查; 满足相关要求. 固废; 垃圾收集箱30处; 30个; 0.3; 检查是否尽可能密封; 环卫部门统一处置. 管网; 雨污水管网; 1套; 50; 环境管理检查; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 绿化; 绿化带; 18765.62m2; 40; 环境管理检查; 绿化面积18765.62m2. |

# 九、结论与建议

一、环境影响分析 1、项目概况 本项目用地位于淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，交通设施较好，配套设施相对比较完善。项目用地面积43189m2，总建筑面积142589.50m2，其中地上建筑面积107972.50 m2，住宅建筑面积98465.55m2，商业建筑面积4178m2，配套用房面积5328.95m2；地下建筑面积34617 m2，其中人防面积9981 m2，非人防面积26485 m2，住宅13栋，其中3栋32层、2栋31层、4栋10层、3栋8层、1栋7层；商业为1层或2层，商业均位于南侧及东侧临街住宅楼1、2层，幼儿园1栋三层；配套用房1栋2层；容积率2.5，建筑密度24.01%，绿地率43.45%，机动车位1080个，非机动车位1344辆。 2、选址可行性分析 本项目用地位于淮安市淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，交通设施较好，配套设施相对比较完善。根据淮安市规划局规划条件淮规条[2017]第50043号，确定项目用地性质属于居住用地，与淮安市城市总规中功能区定位是相容的，本项目选址合理。 二、环境质量现状 1、根据江苏国森检验检测技术有限公司例行监测结果，监测结果表明：项目所在地环境空气质量优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、根据监测表明氨氮、总磷、PH可以达到水域功能区划Ⅲ类水要求，化学需氧量达不到水域功能区划Ⅲ类水要求。 3、本项目所在地声环境整体良好，经监测，项目临近道路的两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余两侧均符合2类标准。 三、环境影响分析 1、施工期对环境的影响 ⑴噪声环境影响分析： 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、静压桩机、载重汽车等，装修时电锯等设备也将产生噪声。本项目在施工过程中应尽可能采用较先进、噪声较小的施工设备，采用先进的施工工艺，在高噪声设备周围适当设置屏障；将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民、施工场界较远的位置；本项目在施工安排上，应在白天施工，夜间禁止施工，如确需夜间施工的，应事先向环境保护行政主管部门提出申请，在取得《夜间作业许可证》后方可施工，并严格按照许可证要求进行作业，使噪声对环境的影响减少到最小程度。 ⑵大气环境影响分析 ①施工扬尘对环境的影响：在取土和运输时产生扬尘，对周围大气环境产生影响；施工中有大量土方、砂料等需要临时堆放，堆放的沙土等在干燥、大风天气会产生扬尘对周围大气环境产生影响；汽车运输过程中也会产生扬尘。因此应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻放、合理存放；在施工现场周围设围障，将施工场地与外环境隔开；对运输车辆采取有效遮盖；对堆放的土方采取定期洒水抑尘等措施，以尽可能减少扬尘的产生。 ②苯系物、甲醛等对环境的影响：在对建筑物的室内外进行装璜时，将产生一定量的废气，其中含有如苯系物、甲醛等会对人体健康造成危害的污染物。为减少这类污染物的产生和排放，所用装修材料应符合国家有关要求，同时提倡使用环保材料。总的来说这类污染物因其总量较小，对空气环境造影响较小。 ③施工机械设备燃油废气对周围大气环境产生一定影响，应加强施工机械维护，减少油耗，使用高品质油，减少燃油机械设备工作时间，则对周围环境空气影响较小。 ⑶废水对环境的影响：施工期排放的废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水和设备冲洗水，因其总量少，污染因子简单，在简单沉淀后可回用，不外排。施工人员生活污水，经隔油池和化粪池处理后，排入淮安区污水处理厂，对当水环境影响较小。 ⑷固废对环境的影响：施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程有部分弃土外运，建筑垃圾主要有废木料、废钢筋，可外卖，废弃砂石、碎砖瓦用于居住区道路建设。施工期生活垃圾应及时收集交镇环卫部门统一集中处理。 ⑸水土流失：项目的施工场地和场内弃土易被雨水冲刷造成水土流失，故弃土应尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放，外运的弃土应运至有关部门指定的建筑垃圾堆放场。 ⑹生态影响：项目划定范围内施工，生态影响较小。 ⑺对淮安市肿瘤医院的影响分析 淮安市肿瘤医院将于2019年底开始正式运营，由于本项目此时还处于建设阶段，后期的施工会对医院产生的影响主要为：①大气：主要为施工扬尘；②噪声：主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车等；在医院运营后，本项目施工应严格按照上述施工大气扬尘和噪声防治措施执行，以减小本项目后期施工建设对淮安市肿瘤医院的环境影响。 2、营运期对环境的影响为： ⑴废水环境影响分析：本项目排水实行雨污分流。项目建成后产生的废水主要生活污水，本项目经化粪池预处理后接入淮安区污水处理厂达标后排入入海水道北偏泓，对入海水道北偏泓水环境影响较小。 ⑵废气环境影响分析 ①居民厨房产生油烟，经脱排油烟处理后，再经坚井至楼顶高空排放，对周围大气环境影响较小。 ②汽车尾气环境影响：汽车发动、怠速及行驶时排放尾气，主要污染物为CO、THC、NO2等，因汽车在小区内行驶或停靠时间较短，汽车尾气对小区内大气环境影响较小。 ③恶臭环境影响：垃圾收集箱、公厕产生恶臭，对周围环境产生影响。应在小区内合理设置垃圾收集箱，收集箱尽可能密封，坚持规范操作、定时打药消毒，做到日产日清，天气闷热和高温季节，加大消毒密度，尽力消除异味。公厕粪便及垃圾筒类内垃圾易产生恶臭，主要由于粪便未被及冲净，以及公厕垃圾筒类内纸质垃圾未及时收集处理产生恶臭。公厕建设时应设置先进的粪便冲洗设施（如感应冲洗设施），安排专门管理人员及时收集或清空公厕垃圾筒类内纸质垃圾，并定时或及时将公厕清洗干净，从而最大程度地保持公厕的清洁，降低恶臭环境影响。公厕和垃圾收集筒经采取恶臭污染防治措施后，对周围敏感目标及环境影响较小，无需设置卫生防护距离。 ⑶噪声对环境的影响：居民房屋装修噪声对已入住居民产生一定的影响，项目应加强对装修作业的管理，使装修噪声对其它居民的居住环境减少到最小；公建设施噪声源为给水泵、污水泵、变压器等，声级在70-80dB(A)之间，均设置在室内，并采取隔声、吸声、减振措施，则对项目区内居民及周围声环境影响较小；空调运行产生噪声，对项目周围声环境基本影响很小；车辆行驶产生噪声，对沿路低层住户产生噪声影响，故车辆进入小区后应禁鸣，减速慢行，则对小区低层居民影响较小。 4、固废环境影响分析：本项目固体废物主要为住宅居民、公建配套及商业用房的生活垃圾，应做到分类收集，本项目小区内设置了垃圾收集箱30处，进行统一收集，定时由环卫部门外运至垃圾填埋场卫生填埋，可实现固废的无害化处理；经过脱排油烟机收集的少量废油进行统一收集后由环卫部门外运处置；污水处理产生污泥，均交由环卫部门卫生填埋；固废经上述方法处置后，对周围环境影响较小。 5、外环境对本项目的影响 1）机动车尾气对小区的影响 机动车尾气排放的主要污染物为NOx、CO、THC，不同气象条件下机动车尾气对本项目区影响程度不同。根据规划设计要求，本项目建筑按要求退让道路红线，此外，项目在周边沿道路一侧又进行植树绿化，可进一步降低汽车尾气排放对项目区的影响。因此，项目区受道路机动车尾气排放影响较小，不会改变项目区的环境空气质量的级别。 2）道路交通噪声对住宅小区的影响。 项目东侧梁红玉路、北侧承恩大道交通噪声对本项目区有一定影响，因本项目周边道路车流量较小，所以对小区居民的影响较小；为减少道路交通噪声对住宅小区的影响，本项目在临公路一侧设置一定宽度的绿化带，或设计休闲步行带，公路交通噪声的声波通过高于声线1m以上的密集植物丛时，即会因植物阻挡而产生声衰减。 3）淮安市肿瘤医院（在建） 淮安市肿瘤医院（在建）位于本项目西侧，根据淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号），其并未对医院卫生防护距离作出相关规定要求，本项目符合其环评批复要求；医院设置的污水处理站位于医院的西南方向，距离本项目约250米，且淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号）中并未对污水处理站卫生防护距离作出规定要求；淮安市肿瘤医院规划建设的核辐射设施位于本项目西侧，距离本项目约25米，淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号）未对核辐射设施作出环境影响评价。淮安市肿瘤医院在建设、运营核辐射设施前，须委托有资质单位对医院的核辐射设施进行环境影响评价，并采取可行的措施，避免并减轻核辐射对环境和本项目的影响。同时，本项目与淮安市肿瘤医院之间用围墙进行隔离。淮安市肿瘤医院冷却塔布置于主楼顶部，其产生的噪声污染主要来源于风机、水泵等，通过设置消声器、声屏障等隔声减震措施来减小冷却塔噪声对本项目的影响。采取以上措施后，淮安市肿瘤医院核辐射设施对本项目影响较小。 四、结论 ⑴产业政策：经查，淮安世海房地产开发有限公司淮安珑悦花苑项目，属于房地产开发类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类、禁止类行业，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中禁止和限制类项目，符合国家和江苏省产业政策要求。 ⑵选址可行性分析：项目地处淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，该地块为居住用地，选址合理，符合淮安区总体规划要求。 ⑶总量控制：废水污染物排放总量可通过淮安区内区域平衡来实现，在淮安区内得到平衡。建议淮安世海房地产开发有限公司淮安珑悦花苑项目总量控制指标(接管考核量)为： 废水接管量：废水量125600t/a，其中SS25.12t/a、CODcr37.68t/a、NH3-N 3.77.t/a、TP0.377t/a、动植物油3.77t/a。 最终排放量：废水量125600t/a，其中SS 1.256t/a、CODcr6.28t/a、NH3-N 0.628t/a、TP 0.063t/a、动植物油0.126 t/a。 ⑷污染防治措施： 噪声：施工期合理布置机械，做好施工安排，高噪声设备禁止夜间施工；小区辅助设备放置在室内并采取隔声、吸声、减振等措施。 废水：餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后接入淮安区污水处理厂。 废气：居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，再经坚井至楼顶高空排放；垃圾收集箱产生恶臭，应在小区内合理设置垃圾收集箱，收集箱尽可能密封，坚持规范操作、定时打药消毒，做到日产日清，天气闷热和高温季节，加大消毒密度，尽力消除异味。公厕建设时应设置先进的粪便冲洗设施（如感应冲洗设施），安排专门管理人员及时收集或清空公厕垃圾筒类内纸质垃圾，并定时或及时将公厕清洗干净，从而最大程度地保持公厕的清洁，降低恶臭环境影响。 固废：项目对所产生的生活垃圾部分实行分类收集、封闭存放，由区环卫部门集中卫生处置；污水处理污泥，均交由环卫部门卫生填埋。 外环境（机动车尾气、交通噪声和在建淮安市肿瘤医院）：按规划设计要求，本项目建筑退让周边道路；在项目周边沿道路一侧进行植树绿化，靠近公路的住宅以及面临交通道路一侧窗户应采用双层隔声玻璃。医院设置的污水处理站位于医院的西南方向，距离本项目约250米，且淮安市肿瘤医院（淮安市淮安医院）整体搬迁工程项目环境影响报告书的批复（淮环发[2015]60号）中并未对污水处理站卫生防护距离作出规定要求。淮安市肿瘤医院在建设、运营核辐射设施前，须委托有资质单位对医院的核辐射设施进行环境影响评价，并采取可行的措施，避免并减轻核辐射对环境和本项目的影响。同时，本项目与淮安市肿瘤医院之间用围墙进行隔离。淮安市肿瘤医院冷却塔布置于主楼顶部，其产生的噪声污染主要来源于风机、水泵等，通过设置消声器、声屏障等隔声减震措施来减小冷却塔噪声对本项目的影响。 ⑸结论：项目所在地位于淮安区承恩大道南侧、梁红玉路西侧，据当地政府规划为居住用地，周围气、声环境质量良好，交通便利，项目选址合理，符合当地政府规划。综上所述，只要项目认真落实上述各项环保措施，项目建成后所产生的各项污染物通过有效治理均可达标排放，则本评价认为该项目从环保角度而言是可行的。 五、建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环境保护管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三时”制度。各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准。 2、环境管理： ⑴环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 ⑵加强宣传教育，增强居住区内居民的环境保护意识。

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

建设项目所在地

附图1  污水处理厂接管范围及本项目排水图

建设项目所在地

附图2   项目地理位置图

N

N

红桥村居民

梁红玉路

淮安市城南粮库

排水河

承恩大道

承恩大道

排水河

沈坤路

楚州大道

本项目

在建淮安市

肿瘤医院

农  田

50m     100m

比例尺：

山阳大道

山阳大道

附图3  本项目厂界周围300米范围内土地利用现状      厂界外300m线

附图4  本项目总平面布置图