建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产4万吨自流平水泥、灌浆料

5万吨烘干砂生产项目

建设单位（盖章）：江苏纽兰新型材料有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4万吨自流平水泥、灌浆料5万吨烘干砂生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏纽兰新型材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戴伯川 |  |  | 联系人 | 费柏林 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安区复兴镇工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18361181688 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 223200 |  |  |  |
| 建设地点 | 淮安区复兴镇工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安区发改委 |  |  | 批准文号 | 淮发改备[2018]20号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√.改扩建 . 技改 . |  |  | 行业类别及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 500 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） |  | 22 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.44% |  |  |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料：见表1-1。 项目生产设备：见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） | 190 |  |  | 生物质颗粒（吨/年） |  | 2000 |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） | 34.2万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | 0 |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） | 0 |  |  | 水蒸汽（吨/年） |  | 0 |  |  |  |
| 废水（工业废水□生活废水□）排水量及排放去向 排水量：本项目无工艺废水排放，生活污水产生量144m3/a。 排放去向：食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池预处理设施处理达到复兴镇污水处理厂接管标准后，经区域污水管网接入复兴镇污水处理厂进行集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，尾水排入渔滨河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目主要原辅材料一览表 成品; 材料名称; 消耗量; 单位; 备注. 灌浆料5万吨/年; 水泥; 2.25; 万t/a; 粉料，罐装. 粉煤灰; 0.5; 万t/a; 粉料，罐装. 砂子; 2; 万t/a; 清洁砂，罐装，含水率1%. 核心料（聚羧酸、消泡剂、酒石酸）; 0.25; 万t/a; 液体，罐装. 自流平水泥4万吨/年; P25水泥; 1.4; 万t/a; 粉料，罐装. 砂子; 1.8; 万t/a; 清洁砂，罐装，含水率1%. 核心料（聚羧酸、消泡剂、酒石酸）; 0.8; 万t/a; 液体，罐装. 砂子10万吨/年; 砂子; 11.65; 万t/a; 清洁砂，罐装，含水率15%. /; 生物质燃料; 2000; t/a; 袋装颗粒物. 表1-2 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）. 1; 输送机; 4kw; 7. 2; 提升机; 4kw; 1. 3; 搅拌机; 15kw; 2. 4; 包装机; 3kw; 3. 5; 布袋收尘器; 4kw; 3. 6; 卧式搅拌机; 7.5kw; 3. 7; 输送带; 2kw; 3. 8; 烘干机; 20kw; 1. 9; 行车; 2kw; 2. 10; 给料机; 3kw; 1. 11; 引风系统; 4kw; 1. 12; 热风炉; /; 1. 13; 储罐; 70T; 2. 14; 储罐; 100T; 2. 原辅材料理化性质具体见表1-3。 |  |
| 表1-3 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 聚羧酸; /; /; 加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量，节约水泥。; /; 不易燃不易爆。. 消泡剂; /; /; 磷酸三丁酯（CAS:126-73-8）做为古老的消泡剂，仍然被工业界广泛使用着，因其极低的表面张力（27.79 25℃），极低的水溶性（0.61 25℃，溶剂溶于水），消泡效果显著，但因其有刺激性及一定的毒性，较多用于不与食品/日用化妆品接触的其他工业。; 低毒; 不易燃不易爆。. 酒石酸; C4H6O6; 526-83-0; 2,3-二羟基丁二酸，是一种羧酸﹐存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子﹐也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味。酒石酸最大的用途是饮料添加剂。也是药物工业原料。在制镜工业中，酒石酸是一个重要的助剂和还原剂，可以控制银镜的形成速度，获得非常均一的镀层; /; 不易燃不易爆。. 工程内容及规模 1、项目概况 自流平水泥是一种科技含量高、技术环节比较复杂的高新环保产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，4—5小时后可上人行走，24小时后可进行面层施工（如铺木地板、金刚板等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。其安全、无污染、美观、快速施工与投入使用，是自流平水泥的特点。自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。 江苏纽兰新型材料有限公司通过市场调研，决定在淮安区复兴镇工业集中区，投资5000万元，建设年产4万吨自流平水泥、灌浆料5万吨烘干砂生产项目。项目总用地面积约30亩，新建总建筑面积20000m²。新建标准化厂房12000平方米，普通厂房3000平方米，办公、员工宿舍各3000平方米。项目建成后，将形成年产4万吨自流平水泥、5万吨灌浆料、10万吨烘干砂的生产线。其中烘干砂有3.8万吨用于自流平水泥和灌浆料的生产，另外6.2万吨用于外售。本项目所在地为空地，不属于未批先建项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3039其他建筑材料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2016年12月27日；环保部令第44号）的类别划分，干粉砂浆搅拌站项目应编制环境影响报告表。因此，本项目应当编制环境影响评价报告表。具体划分依据详见表详见表1-4。 表1-4 项目环境影响评价类别表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、非金属矿物制品业. 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站; /; 全部; /. 受江苏纽兰新型材料有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、产品方案 项目主要产品方案详见下表1-5。 表1-5 项目产品生产方案 3、工程内容及规模 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格（mm）; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 生产车间1、2; 烘干砂; /; 10万吨/年; 2400. 2; 生产车间3、4; 灌浆料; /; 5万吨/年. 3; 生产车间3、4; 自流平水泥; /; 4万吨/年. 建设项目工程建设内容及规模见下表1-6。 表1-6 工程内容及规模一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂房1; 1750m2; 生产烘干砂. 厂房2; 1750m2; 生产烘干砂. 厂房3; 1750m2; 生产灌浆料、自流平水泥. 厂房4; 1750m2; 生产灌浆料、自流平水泥. 贮运工程; 仓库; 1750m2; 堆放成品. 筒库1; 100T; 位于1车间旁，存储砂子. 筒库2; 100T; 位于2车间旁，存储砂子. 筒库3; 70T; 位于3车间旁，存储水泥或者粉煤灰. 筒库4; 70T; 位于4车间旁，存储水泥或者粉煤灰. 公用工程; 给水; 190t/a; 市政自来水管网提供. 排水; 144t/a; 接管复兴镇污水处理厂处理. 供电; 34.2万度/年; 供电电网提供. 环保工程; 废气处理; 生物质燃烧; 水膜除尘; 2#15米排气筒排放. 搅拌; 布袋除尘; 1#15米高排气筒高空排放. 3号筒库; 布袋除尘; 3#15米高排气筒高空排放. 4号筒库; 布袋除尘; 4#15米高排气筒高空排放. 食堂油烟; 油烟净化装置; 高出屋顶排放. 废水处理; 生活污水; 96t/a; 化粪池. 食堂废水; 48t/a; 隔油池. 固废处理; 一般固废堆场; 20m2; 位于中转仓库. 生活垃圾等; /; 带盖、不泄露的收集桶. 噪声; 生产设备; 降噪20dB(A); 车间墙体隔声. 废气处理装置配套风机; 降噪20dB(A); 隔声罩隔声. 其他工程; 办公楼; 3000m2; /. 食堂; 100m2; /. 宿舍; 500 m2; /. 4、项目平面布置及周边环境概况 本项目位于淮安区复兴镇工业集中区，入口位于厂区西侧。生产车间布设于厂区北侧，远离南侧居民。本项目综合考虑了厂区地理位置、地形、风向、水、电线路以及运输、管理、工艺流程及安全生产等因素。按照生产工艺流程进行车间布局，区块功能分明。整个厂区人流、物流通畅，布局合理，从环境保护的角度出发，项目总平面布置合理。项目平面布置详见附图2。 项目所在地东侧为空地，南侧为大庄居民，西侧为空地，北侧为工业区。项目周围环境概况详见附图3。 5、产业政策相符性 本项目为其他建筑材料制造项目，经查实，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2016修正）（2016年第36号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2018年1月22日取得淮安市淮安区发改委备案，备案号：淮发改备[2018]20号。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 6、用地规划及选址合理性 依据《淮安市城市总体规划调整（2009—2030年）》，淮安市城镇体系规划布局中，复兴镇为规划的一般城镇。规划要求市域城镇发展采取“中心极化，择优发展”的总体战略。坚持效率优先和可持续发展的原则，以非均衡发展为导向，以农业为基础，以工业为龙头，以基础设施为先导，大力推进中心城市建设，扶持培育重点城镇，推动各项制度的创新，加强城镇协调发展，提高区域城市化的总体水平。根据规划，远期规划形成以综合型城镇为枢纽，以工业和特色型城镇为发展节点，市域中心城市——县域中心城市——重点中心镇——一般城镇各级不同类型城镇协调发展的职能结构。 本项目厂址位于淮安区复兴镇工业集中区，复兴镇位于淮安区城区东部约30km处，项目用地性质为工业用地（见复兴镇政府证明材料）。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），淮安区范围内生态红线区域图见附图5。距离本项目较近的生态红线区域，为位于项目北侧550m处的苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林、苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区、淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，红线区域范围见下表1-7。 表1-7 生态红线区域范围一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 与本项目距离m. 一级 管控区; 二级管控区. 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域; 610. 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林; 水土保持; /; 位于淮安区中部，西起运东闸，东止复兴镇的南季村。二级管控区范围为：除仇桥南徐五组至下游2000m处共2000m范围、复兴南季东西各1000m范围、复兴渔滨东西各1000m范围、朱桥盐矿上下游各500m等区域以外，复兴镇复兴居委会至墩郎段3000m以内为总渠及南岸外侧50m范围内，其余区域为总渠及南岸外侧100m范围; 550. 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 位于淮安区中部，苏北灌溉总渠北侧。西起淮城镇运东村，东止苏嘴镇湾郎村，包括淮城镇运东，城东乡刘湾、王新村，城东乡汤朱、炮刘，季桥镇季桥、立新村、周杨、赵墩、潘柳，顺河镇西崔、胡宋、丁姚，苏嘴大徐、庄码、大单、苏刘、苏家嘴、一心等部分地区。二级管控区范围为：入海水道及现状北堤范围内; 850. 由上表可知本项目不在上述生态红线二级管控区范围内。因此，本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 ②环境质量底线 根据淮安市环保局网站公布的2016年淮安区环境质量报告，项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如粉尘、氮氧化物、二氧化硫、生活污水等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线 本项目为其他建筑材料制造项目，运营过程中用水主要为生产用水、生活用水，由当地自来水厂统一供应，项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为其他建筑材料制造项目。根据淮安市要求，项目所在区域环境准入负面清单如下表所示： 表1-8 区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2016年修订）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 5; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 6; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 7; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 8、职工人数及工作制度 职工人数：职工人数定员8人。 工作制度：年工作300天，1班制，日工作时间8小时，厂区内设宿舍食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目用地为位于复兴镇工业区规划工业用地，经现场勘查，现场为空地，无存在遗留污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ### 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。 淮安区北距亚欧大陆东桥头堡-连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。 本项目位于淮安区复兴镇工业集中区。该工业集中区位于复兴镇北部，距离淮安市区30km，复兴镇东与阜宁县搭界，南与博里镇接壤，西与仇桥镇相邻，北靠淮河入海水道，苏嘴镇隔河相望。项目地理位置见附图1。 ### 2、地形、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文及现行的《中国地震裂度区划图》，厂址区地震基本烈度为7度远震。 ### 3、水文状况 淮安区境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条，大运河、里运河、废黄河、苏北灌溉总渠在境内总长147km。 苏北灌溉总渠，西起高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 本项目的纳污水体为渔滨河。渔滨河起源于复兴境内经阜宁古河镇最终入绿草荡，复兴境内长约6km，为排涝河道。根据淮安市中证安康检测有限公司2018年2月12日对渔滨河监测的数据表明：渔滨河的各监测项满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 ### 4、气候、气象状况 淮安区地处北亚热带和暖温带过渡地带，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛。正常气候下，淮安区冬季主导风向为东北风，夏秋季主导风为东南风，年平均风速2.56m/s，春冬季风速略高于夏秋季。夏季炎热多雨，秋季一般天晴爽朗，冬季寒冷干燥。年平均无霜期超过250d，平均日照时数2269.8h，冬季日照时数略少。年均气温14.3℃，年均气压1016.3 hPa，平均相对湿度79％，全年各月相对湿度变化不大，最高月为7、8两月；最低月是1、2、3、12四个月。 各气象要素见表2-1。 表2-1 淮安地区气象要素均值 气象要素; 均值; 气象要素; 均值. 年平均气温; 14.3℃; 平均风速; 2.56m/s. 年平均降水量; 1467.2mm; 主导风向; NE. 年平均蒸发量; 1299.6mm; 相对湿度; 79%.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 根据淮安市中证安康检测有限公司2018年2月12日对项目所在地大气环境现状进行监测，SO2、NO2、PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 表3-1 环境空气监测统计表（单位：mg/m3） 监测日期; 监测时间; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 2018.02.12; 02:00~03:00; 0.014; 0.035; 0.024. 8:00~9:00; 0.015; 0.037. 14:00~15:00; 0.017; 0.035. 20:00~21:00; 0.003; 0.038. 标准值; 0.5; 0.2; 0.15. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 2、地表水环境现状 本项目的纳污水体为渔滨河，根据淮安市中证安康检测有限公司2018年2月12日对渔滨河监测的数据表明：渔滨河的各监测项满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。监测结果见表3-2。 表3-2 渔滨河水质监测结果（mg/L，pH除外） 监测点位; 监测日期 监测时间; 监测结果. pH; COD; 氨氮; TP. 渔滨河; 2018.02.12; 7.52; 14; 0.283; 0.13. 标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、声环境现状 根据2018年2月12日淮安市中证安康检测有限公司对项目厂区四周监测的结果表明：项目所处区域环境噪声质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 类别; 测点编号; 2018年02月12日. 昼间; 夜间. 项目周界; N1; 59.9; 48.9. N2; 57.3; 49.7. N3; 57.3; 49.6. N4; 57.2; 48.2. 标准值(3类); 65; 55. 达标情况; 达标; 达标.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离， m; 规模，人; 备注. 环境空气; 大庄村居民; S; 5; 130户/800人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 沿街居民商铺; W; 290; 2200. 水环境; 渔滨河; W; 1100; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 大庄村居民; S; 5; 130户/800人; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态环境; 苏北灌溉总渠生态公益林; N; 550; /; 《江苏省生态红线区域保护规划》中的生态公益林. 苏北灌溉总渠; N; 610; 大河; 《江苏省生态红线区域保护规划》中的洪水调蓄区. 淮河入海水道; N; 850; 中河; 《江苏省生态红线区域保护规划》中的洪水调蓄区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP等主要指标执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）表1中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准主要指标值（单位：μg/Nm3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体渔滨河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅲ类标准，主要指标值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值（单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; COD; TP; NH3-N. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 3、噪声环境质量标准 项目所在地噪声执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，南侧大庄噪声执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体数值见Error: Reference source not found4-3。 表4-3 环境噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 项目搅拌产生的有组织粉尘废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表1的颗粒物标准值，无组织粉尘执行表3标准，见表4-4。砂子烘干热源为生物质颗粒，生物质颗粒燃烧过程中产生烟尘、SO2、NOX等有组织废气，排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏地标 征求意见稿）表1中使用高污染燃料的工业炉窑标准，见表4-5。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型标准，见表4-6。 表4-4 大气污染物排放标准 排放源; 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 搅拌; 颗粒物; 20; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 0.5. 表4-5 工业炉窑烧废气排放标准 污染物; 排放限值，mg/m3. 烟尘; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 表4-6《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 本项目食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理后排入区域污水管网进入复兴镇污水处理厂处理达标后排放，接管要求及尾水排放标准值见表4-7。 表4-7 污水排放标准主要指标值（单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; COD; 氨氮; 总磷; SS; 动植物油. 污水处理厂接管标准; 6~9; ≤300; ≤30; ≤3; ≤200; /. 污水处理厂尾水排放标准; 6~9; ≤60; ≤(8)15; ≤1; ≤20; ≤3. 3、厂界噪声排放标准 建设期建筑施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4-8。 表4-8 建筑施工场界噪声限值表 执行标准; GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 项 目; 昼 间; 夜 间. 70; 55. 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 - 当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将上表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总量控制指标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N、总磷、总氮，废气为SO2和NOx、烟粉尘、挥发性有机物。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定VOCs为大气污染物总量控制因子，COD、氨氮为水污染物总量控制因子。 1、废气 本项目实施后，SO2、NOX、烟粉尘废气排放量分别为0.56t/a、2.04t/a、0.413t/a，总量指标在淮安区境内平衡。 2、废水 总量平衡途径：本项目生活污水和食堂废水排放量为144m3/a，食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理达到接管标准后，由区域污水管网接入复兴镇污水处理厂集中处理。其污染物总量包含在复兴镇污水处理厂总量中，废水接管及外排总量指标值见表4-10。 表4-10 废水污染物总量指标建议值 废水类别; 污染物名称; 接入复兴镇污水处理厂处理后总量指标值. 接管总量指标值; 外排环境的量指标值. 生活污水; 废水量，m3/a; 144; 144. COD，t/a; 0.040; 0.009. SS，t/a; 0.029; 0.003. NH3-N，t/a; 0.004; 0.001. TP，t/a; 0.0004; 0.0001. 动植物油，t/a; 0.0014; 0.0004. 3、固废 固体废物排放量为0。 |

- 五、建设项目工程分析

施工期工艺流程 本项目主要建筑物建设施工期工艺流程如下图所示： 图 5-1 施工期、运营期产污工艺流程图 主要污染工序： 一、工程施工期主要污染工序 1、大气污染情况分析 一般而言，施工期间使用的挖掘机、推土机等重型机车在运行时排放的燃烧废气和扬尘会对周围环境造成影响。其中施工期对周围环境影响最大的是扬尘。 建筑施工工地扬尘主要包括工地道路扬尘、材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等。 根据相关资料，在一般气象条件下，风速为2.4-3.6m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍,平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，最高浓度在1.5-30 mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，建筑楼房时设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 2、地表水污染情况分析 (1)生活污水 项目高峰时施工人员有50人，生活用水产生量以80L/人·d计，按产污系数80%算，则施工期每天产生的生活污水为32m3/d，废水经化粪池处理后作农肥，不外排，污染小。 (2)施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水、以及设备车辆工具清洗水等，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经隔油池和沉淀池处理后回用，对水体水质影响也较小。 3、声环境污染情况分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～95dB(A)之间。 在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在100m以内，这也将对周边环境保护目标产生一定的影响，需按照有关规定控制作业时间，如采取夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段等措施。 在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围约在50m左右，夜间影响范围在300m以内。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响，也需采取有效防范措施。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失，所以对周围环境影响较小。 4、固体废弃物污染情况分析 本项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生1t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、屋顶绿地用土等，不会对环境造成任何影响。 项目施工人员高峰时有50人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为25kg，收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。 表5-1 建设期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 施工人员; 固; 生活垃圾; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》和《国家危险废物名录》（2016）; /; 生活过程中产生的残余物; /; 0.025t/d. 2; 施工垃圾; 一般工业固体废物; 建筑施工; 固; 碎砖头、石块、混凝土和砂土; /; 施工过程中产生的残余物; /; 1t. 5、土石方平衡 - 本项目建筑面积约20000m2，建筑部分土方挖方量约2万m3。 - 地下单层覆土0.3m，则回填量约1万m3，本项目内部土地平整、绿化以及部分场地垫高需要土方量约2万m3，所以本项目施工期借方量为1万m3，弃方量约为0万m3。本项目土石方平衡表见表5-2。进行弃方处理前，建设单位需向相应的政府部门办理施工车辆通行证，严格按照通行证的要求沿着专门指定的路线运至相应的具体地点。在此过程中，施工车辆沿线会产生扬尘和噪声影响，因此需保证施工车辆的清洁，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持沿线道路路面的清洁，减少施工扬尘，同时，对施工车辆限制车速，禁止夜间（22:00至次日6:00）时间鸣笛扰民。 表5-2 本项目土石方平衡表 单位：万m3 工程名称; 挖方量; 土地平整回填量; 地下回填量; 借方量; 弃方量. 厂房建设; 2; 2; 1; 1; 0. 运营期工艺流程简述(图示)： 本项目主要产品为烘干砂、灌浆料、自流平水泥，加工工艺流程和产污工序见下图1、2、3： - 1、烘干砂工艺流程： - 图1 烘干砂生产工艺流程图 - 工艺说明：项目原料由密封罐车运输至厂区内部，原料暂存于储存量为100吨的储罐中，不露天堆砌。 - 从储罐中自动密闭卸料，将潮湿的的砂子使用热风炉进行烘干，使砂子的含水率从15%降低到1%左右，烘干过程产生生物质燃料废气以及少量水蒸气。 - 2、灌浆料工艺流程： 图2 灌浆料生产工艺流程图 - 工艺说明： - 项目原料有密封罐车运输至厂区内部，原料暂存于储存量为70吨的储罐中，不露天堆砌。 - 原辅材料等经固定比例配比后，利用搅拌机进行搅拌充分混合后，经检验含水率达到1%为合格即可得到成品，检验未合格的继续返回混合至规定要求即可得到成品。搅拌过程产生粉尘G2。 - 成品经输送带输送至阀口分装机，通过空气压缩进行分装，包装成袋装，每袋50kg，包装过程中产生粉尘G3。 - 3、自流平水泥工艺流程： 图3 自流平水泥生产工艺流程图 - 工艺说明： - 项目原料有密封罐车运输至厂区内部，原料暂存于储存量为70吨的储罐中，不露天堆砌。 - 原辅材料等经固定比例配比后，利用搅拌机进行搅拌充分混合后，经检验含水率达到1%为合格即可得到成品，检验未合格的继续返回混合至规定要求即可得到成品。搅拌过程产生粉尘G4。 - 成品经输送带输送至阀口分装机，通过空气压缩进行分装，包装成袋装，每袋50kg，包装过程中产生粉尘G5。 - 注明：本项目运输车辆为租用，不自配，不在厂区内对运输车辆进行清洗；项目车间内散落在地面的粉尘，定期清扫。 主要污染工序： - 1、废气 - 项目产生废气污染主要为搅拌机搅拌、物料储存输送过程中产生的粉尘以及生物质燃烧废气等。 - （1）灌浆料、自流平水泥搅拌、包装工序 - 本项目年加工5万吨灌浆料和4万吨自流平水泥，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥原料掺和和贮存产生的粉尘量为0.025kg/t-掺和料，本项目搅拌过程中易起尘的原料为水泥、粉煤灰，起尘物料量为4.15万吨/年，因此，搅拌过程中粉尘产生量约为1.038t/a。原料搅拌过程中产生粉尘经管道收集后利用布袋除尘装置进行处理处置，收集效率以90%计，布袋除尘装置除尘效率以99.5%计，粉尘废气经处理后通过1#15m高排气筒高空排放。 搅拌工序中未收集含粉尘废气无组织排放至周边大气环境中。其中，厂房3无组织粉尘排放量为0.052t/a，厂房4无组织粉尘排放量为0.052t/a。 （2）热风炉生物质颗粒燃烧废气 热风炉使用生物质颗粒燃烧过程中产生烟尘、SO2、NOX等有组织废气，热风炉烘干工序采用集中烘干，年消耗生物质颗粒约2000t，参考本地区使用加热炉的同类型企业江苏博大金工贸有限公司相关监测数据及《污染源普查工业污染源产排污系数手册》相关数据，生物质颗粒含硫量小于0.02%，工业废气量产污系数为6240.28立方米/t-原料，SO2产污系数为17S kg/t-原料，烟尘产污系数为1.4kg/t-原料，NOX产污系数为1.02kg/t-原料。 废气经水膜除尘器处理达标后通过一根2#15m高排气筒高空排放，水膜除尘烟尘去除率约90%，，本项目废气产生量1248万m3，烟尘产生量为2.8t/a，产生浓度224.35mg/m3；SO2产生量为0.56t/a，产生浓度54.48mg/m3；NOX产生量为2.04t/a，产生浓度163.45mg/m3。水膜除尘后烟尘排放量为0.28t/a，排放浓度22.44mg/m3；SO2排放量为0.56t/a，排放浓度54.48mg/m3；NOX排放量为2.04t/a，排放浓度163.45mg/m3。 （3）原料筒库粉尘 原料筒库粉尘主要来自于原料筒库顶呼吸孔及库底产生的粉尘，通过类比同类型、同规模企业，粉尘量按原料量的1‰计： 3号和4号厂房外各设置1个70T筒库，每个筒库年存粉料约2.1万吨，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥装卸产生的粉尘量为0.118kg/t（装料），3号4号筒库各产生粉尘2.478吨/年，粉尘经筒库自带布袋除尘器处理（处理效率99.5%），风量为5000m3/h，尾气经3#、4#15米高筒库库顶排气筒高空排放。3号和4号筒库粉尘有组织排放量各约0.012吨/年。 （4）食堂油烟 项目设一个食堂，供企业人员早中晚饭，则用餐人数按24人次/天计算，食用油用量按人均0.022kg/d计算，则一天用油量0.55kg/d，全年工作300天，用油量0.165t/a，油的挥发量按油的消耗总量的4%计算，本项目产生的油烟量为0.007t/a，经油烟净化装置净化后通过管道引至高出屋顶外排放，油烟净化装置净化效率为60%，油烟排放量为0.003t/a。 项目有组织废气排放情况见表5-4，项目无组织废气排放情况见表5-5。 表5-4 项目有组织废气产生源强 工序; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率（%）; 排放状况; 排放标准; 排气筒; 排放 方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 自流平水泥、灌浆料生产（1#）; 5000; 粉尘; 86.5; 0.433; 1.038; 布袋除尘; 99.5; 0.417; 0.002; 0.005; 20; /; 15; 0.3; 20; 连续. 生物质热风炉（2#）; 5200; 烟尘; 224.35; 1.17; 2.8; 水膜除尘; 90; 22.44; 0.117; 0.28; 30; /; 15; 0.3; 40; 连续. SO2; 54.48; 0.23; 0.56; /; 54.48; 0.23; 0.56; 200; /. NOX; 163.45; 0.85; 2.04; /; 163.45; 0.85; 2.04; 200; /. 3号筒库（3#）; 5000; 粉尘; 206.5; 1.033; 2.478; 布袋除尘; 99.5; 1; 0.005; 0.012; 20; /; 15; 0.3; 20; 连续. 4号筒库（4#）; 5000; 粉尘; 206.5; 1.033; 2.478; 布袋除尘; 99.5; 1; 0.005; 0.012; 20; /; 15; 0.3; 20; 连续. 食堂; 2000; 油烟; 3.889; 0.008; 0.007; 油烟净化器; 60; 1.667; 0.003; 0.003; 2.0; /; 高出屋顶; 0.2; 40; 间接. 表5-5 项目无组织废气排放情况 序号; 所在车间; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度 （m）; 排放源强 （kg/h）. 1; 厂房3; 粉尘; 0.052; 50; 35; 8; 0.02. 2; 厂房4; 粉尘; 0.052; 50; 35; 8; 0.02. 2、废水 ①生活污水 本项目共有员工8人，年工作300天。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）“注2员工生活用水定额为每人每班40L～60L”，员工生活用水量按50L/人•d计，则全年生活用水量为120m3/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为96m3/a。 类比同类项目废水水质，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD300mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、TP3mg/L。生活污水经化粪池预处理后接管网排入复兴污水处理厂处理。 ②食堂废水 项目员工共计8人，实行8小时工作制，年工作300天，提供一餐工作餐。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）表3.1.10中11“职工食堂每人每次20~25L”。本项目取25L，则食堂用水量为60m3/a，食堂废水产生量按用水量80%计，则食堂废水产生量为48m3/a，废水经隔油池预处理后接管网排入复兴污水处理厂处理。食堂废水染物主要为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，污染物产生浓度分别为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油100 mg/L。 ③水膜除尘 项目生物质颗粒燃烧产生的烟尘使用水膜除尘，年用水量约10吨，沉淀捞出污泥后循环使用。 建设项目水污染产生及排放情况见表5-6。 表5-6 水污染物产生及处理情况 来源; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; *最终排放量. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活废水; 96; COD; 300; 0.029; 化粪池; 270; 0.026; 60; 0.006. SS; 250; 0.024; 175; 0.017; 20; 0.002. NH3-N; 25; 0.002; 25; 0.002; 8; 0.001. TP; 3; 0.0003; 3; 0.0003; 1; 0.0001. 食堂废水; 48; COD; 300; 0.014; 隔油池+化粪池; 300; 0.014; 60; 0.003. SS; 250; 0.012; 250; 0.012; 20; 0.0010. NH3-N; 25; 0.001; 25; 0.001; 8; 0.0004. TP; 3; 0.0001; 3; 0.0001; 1; 0.00005. 动植物油; 100; 0.005; 30; 0.001; 3; 0.0001. 合计; 144; COD; 300; 0.043; —; 280; 0.040; 60; 0.009. SS; 250; 0.036; 200; 0.029; 20; 0.003. NH3-N; 25; 0.004; 25; 0.004; 8; 0.001. TP; 3; 0.0004; 3; 0.0004; 1; 0.0001. 动植物油; 33; 0.0048; 10; 0.0014; 3; 0.0004. *注：最终外排量指废水经复兴污水处理厂处理后排到外环境的量。 项目水平衡图见图3。 190 图3 项目水平衡图（t/a） ⑶噪声 项目产噪设备主要为搅拌机、输送机、烘干机等，本项目生产过程中主要噪声源情况见表5-7。 表5-7 主要噪声源情况表 设备名称; 等效声级dB(A); 数量 （台/套）; 治理措施; 降噪效果 dB(A); 标准值 dB(A). 输送机; 80; 7; 减震垫、隔声门窗、距离衰减; 25; 昼间：65 夜间：55. 提升机; 75; 1. 搅拌机; 75; 2. 卧式搅拌机; 70; 3. 烘干机; 70; 1. 热风炉; 75; 1. 风机; 80; 4. ⑷固废 本项目产生的固废主要有生活垃圾、生物质燃烧后的灰渣、布袋除尘收集尘、水膜除尘污泥、次品、餐厨垃圾。 ①生活垃圾主要是职工生活、办公产生的，项目有职工8人，人均年有效工作日为300天，垃圾产生量按1kg/人.d计，年产生生活垃圾约2.4t，收集后委托环卫部门处理。 ②生物质成型燃料灰分约为8%，本使用生物质成型燃料2000 t/a，理论灰分产生量为160t/a。燃烧过程中烟尘产生量为2.8t/a，剩余灰分进入锅炉灰渣。合计灰渣总量约为157.2t/a，收集后出售。 ③项目生物质燃烧产生的烟尘使用水膜除尘，烟尘产生量为2.8t/a，水膜除尘效率为85%，除去的粉尘量为2.38吨，与水混合沉淀后变成含水率60%的污泥，则污泥的量为5.95t/a。 ④项目粉状物料搅拌、运输过程中产生粉尘经布袋除尘器除尘，根据废气工程分析计算，布袋收集尘为5.91t/a，经收集后回用。 ⑤检验过程中产生的次品约0.1%，则灌浆料和自流平水泥检验过程中产生的次品约90t/a，经收集后回用。 ⑥餐厨垃圾 企业提供食堂，以24人次/天在食堂就餐，每人次需食材2kg计算，每年需食材原料5.4t，垃圾产生量为原材料的10%，则产生餐厨垃圾0.54t/a，交由环卫部分处置。 表5-8 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废弃食品、废纸等; 2.4; √; /; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》、《国家危险废物名录》(2016年修订). 2; 灰渣; 生物质燃烧; 固态; 灰分; 157.2; √; /. 3; 污泥; 水膜除尘; 固态; 污泥; 5.95; √; /. 4; 布袋收集尘; 布袋除尘; 固态; 水泥、粉煤灰; 5.91; √; /. 5; 次品; 检验; 固态; 水泥、砂子; 90; √; /. 6; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 剩饭菜; 0.54; √; /. 表5-9 建设项目固废产生及综合利用、处理处置情况 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量(t/a); 综合利用方式及数量(t/a); 处理处置方式及数量(t/a). 1; 生活垃圾; 一般工业固废; 职工生活; 固态; 废弃食品、废纸等; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017））、《国家危险废物名录》(2016年); /; /; /; 2.4; -; 委托环卫部门处理. 2; 灰渣; 生物质燃烧; 固态; 灰分; /; /; /; 157.2; -; 收集后外售. 3; 污泥; 水膜除尘; 固态; 污泥; /; /; /; 5.95; -; 委托环卫部门处理. 4; 布袋收集尘; 布袋除尘; 固态; 水泥、粉煤灰; /; /; /; 5.91; -; 收集后回用. 5; 次品; 检验; 固态; 水泥、砂子; /; /; /; 90; -; 收集后回用. 6; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 剩饭菜; /; /; /; 0.54; -; 委托环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 热风炉 | 烟尘 | 224.35 | 215.63 | 2.8 | 22.44 | 0.117 | 0.28 | 水膜除尘后2#15m高排气筒高空排放 |
|  |  |  | SO2 | 54.48 | 4.17 | 0.56 | 54.48 | 0.23 | 0.56 |  |
|  |  |  | NOX | 163.45 | 1.17 | 2.04 | 163.45 | 0.85 | 2.04 |  |
|  |  | 搅拌 | 粉尘 | 86.5 | 0.433 | 1.038 | 0.417 | 0.002 | 0.005 | 旋风+布袋除尘后1#15m高排气筒高空排放 |
|  |  | 筒库3 | 粉尘 | 206.5 | 1.033 | 2.478 | 1 | 0.005 | 0.012 | 布袋除尘后3#15m高排气筒高空排放 |
|  |  | 筒库4 | 粉尘 | 206.5 | 1.033 | 2.478 | 1 | 0.005 | 0.012 | 布袋除尘后4#15m高排气筒高空排放 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 3.889 | 0.008 | 0.007 | 1.667 | 0.003 | 0.003 | 屋顶外排放 |
|  | 无组织 | 车间3 | 粉尘 | / | / | 0.052 | / | 0.02 | 0.052 | 车间排放 |
|  |  | 车间4 | 粉尘 | / | / | 0.052 | / | 0.02 | 0.052 |  |
| 水 污 染 物 |  |  | 污染物 名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 废水量m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活 废水 |  | COD | 144 | 300 | 0.043 | 144 | 280 | 0.040 | 食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理后由区域污水管网排入复兴镇污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 250 | 0.036 |  | 200 | 0.029 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 | 0.004 |  | 25 | 0.004 |  |
|  |  |  | TP |  | 3 | 0.0004 |  | 3 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 33 | 0.0048 |  | 10 | 0.0014 |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 2.4 | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 委托环卫部门处理 |  |
|  | 灰渣 |  | 157.2 | 0 |  | 157.2 |  | 0 | 收集后外售 |  |
|  | 污泥 |  | 5.95 | 5.95 |  | 0 |  | 0 | 委托环卫部门处理 |  |
|  | 布袋收集尘 |  | 5.91 | 0 |  | 5.91 |  | 0 | 收集后回用 |  |
|  | 次品 |  | 90 | 0 |  | 90 |  | 0 | 收集后回用 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  | 0.54 | 0.54 |  | 0 |  | 0 | 委托环卫部门处理 |  |
| 电离辐射和 电磁辐射 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 |  |  | 搅拌机、输送机、烘干机等设备产生的噪声采用减震垫、隔声门窗可确保厂界噪声达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设前场址现状为空地，项目周边已种植了大量绿化，对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期对大气造成污染的主要是粉尘，应严格按照《关于进一步加强建筑施工扬尘控制工作的通知》（苏建质安[2012]167号）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），并结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关规定控制施工期粉尘，具体措施如下： A.施工标志牌的规格及内容 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况图、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 B.围挡、围栏及防溢座的设置 施工期间，土建工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 C.土方工程防尘措施 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，应留足回填的好土，多余土方应一次运走，避免二次搬运。 D.建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一： ①密闭存储； ②设置围挡或堆砌围墙； ③采用防尘布苫盖； ④其他有效的防尘措施。 E.建筑垃圾的防尘管理措施 施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移： ①覆盖防尘布、防尘网； ②定期喷洒抑尘剂； ③定期喷洒压尘； ④其他有效的防尘措施。 F.设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带 施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 G.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输线路和时间 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 针对渣土车扬尘，采取以下措施进行控制： ①强制推行工地进出口硬化标准，从施工硬件上防止渣土装载作业造成扬尘污染。工地主要道路实行硬化处理，工地出口处必须设有混凝土冲洗台，冲洗台要与大门等宽，长度不少于6m。工地在进行出土作业时必须配备8名以上清扫保洁员和高压水枪，高频次洒水降尘、冲洗进出工地车辆。 ②强制推进运输车辆密闭化工程，从运输硬件上防止渣土运输作业造成扬尘污染。实施密闭运输是防止渣土运输抛撒污染的治本之策，渣土、砂石的车辆必须加装密闭装置，实行覆盖或密闭化运输。 另外，土石方运输车辆控制措施如下： ①土石方运输车辆（包括部队所属车辆）在驶离施工现场时，必须采取措施清扫车体，洗净车轮，严禁轮胎带泥上路； ②必须在土石方运输车辆车箱上部覆盖篷布，避免在行驶过程中尘土飞扬或泥土洒落路面； ③必须保持土石方运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车箱完好无损，严禁车箱底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物；必须配备后车箱挡板，凡无后车箱档板的车辆，不准从事土石方运输业务； ④土石方运输车辆不得超载、超宽、超高运输； ⑤从事土石方运输的车辆必须到市余泥渣土排放管理部门指定地点弃土，严禁随意乱倒。 H.施工工地道路防尘措施 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车型道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： ①铺设钢板； ②铺设水泥混凝土； ③铺设沥青混凝土； ④铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； ⑤其他有效的防尘措施。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经隔油池和沉淀池处理后回用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工人员生活废水经化粪池处理消毒后作农肥使用。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械,加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序(由近向远)等防护措施。 5、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。

营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要包括热风炉生物质燃烧废气、灌浆料、自流平水泥搅拌、包装工序粉尘、原料筒库粉尘、食堂油烟等。 ①污染源情况（有组织） 项目主要点源源强排放参数见表7-1。 表7-1 主要点源源强排放参数列表 工序; 排气筒编号; 排气量m3/h; 污染物名称; 排放状况; 排气筒. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 自流平水泥、灌浆料搅拌; 1#; 5000; 粉尘; 0.417; 0.002; 0.005; 15; 0.3; 20. 生物质热风炉; 2#; 5200; 烟尘; 22.44; 0.117; 0.28; 15; 0.3; 40. SO2; 54.48; 0.23; 0.56. NOX; 163.45; 0.85; 2.04. 3号筒库; 3#; 5000; 粉尘; 1; 0.005; 0.012; 15; 0.3; 20. 4号筒库; 4#; 5000; 粉尘; 1; 0.005; 0.012; 15; 0.3; 20. ②估算结果及评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件。 采用估算模式在简单平坦地形、全气象组合情况条件下计算各点源污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，利用SCREEN3估算结果见表7-2~7-4。 表7-2 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m; 生物质颗粒燃烧废气（2#排气筒）. 颗粒物; SO2; NOX. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%. 5（大庄居民）; 0.000824; 0.54; 0.001212; 0.27; 0.004040; 1.78. 100; 0.0009343; 0.62; 0.001495; 0.30; 0.004578; 2.29. 160（下风向最大值）; 0.001015; 0.68; 0.001624; 0.32; 0.004972; 2.49. 200; 0.0009435; 0.63; 0.00151; 0.30; 0.004623; 2.31. 290（沿街居民商铺）; 0.0009023; 0.60; 0.001479; 0.29; 0.004403; 2.19. 300; 0.0008947; 0.60; 0.001432; 0.29; 0.004384; 2.19. 400; 0.0007591; 0.51; 0.001215; 0.24; 0.00372; 1.86. 500; 0.0006122; 0.41; 0.0009794; 0.20; 0.003; 1.50. 600; 0.0004939; 0.33; 0.0007902; 0.16; 0.00242; 1.21. 700; 0.0004037; 0.27; 0.000646; 0.13; 0.001978; 0.99. 800; 0.0003352; 0.22; 0.0005363; 0.11; 0.001642; 0.82. 900; 0.0002911; 0.19; 0.0004657; 0.09; 0.001426; 0.71. 1000; 0.0002982; 0.20; 0.0004771; 0.10; 0.001461; 0.73. 1100; 0.0002966; 0.20; 0.0004746; 0.09; 0.001453; 0.73. 1200; 0.0002913; 0.19; 0.0004661; 0.09; 0.001427; 0.71. 1300; 0.0002836; 0.19; 0.0004537; 0.09; 0.00139; 0.69. 1400; 0.0002744; 0.18; 0.0004391; 0.09; 0.001345; 0.67. 1500; 0.0002645; 0.18; 0.0004232; 0.08; 0.001296; 0.65. 1600; 0.0002543; 0.17; 0.0004068; 0.08; 0.001246; 0.62. 1700; 0.000244; 0.16; 0.0003904; 0.08; 0.001196; 0.60. 1800; 0.0002339; 0.16; 0.0003743; 0.07; 0.001146; 0.57. 1900; 0.0002241; 0.15; 0.0003586; 0.07; 0.001098; 0.55. 2000; 0.0002147; 0.14; 0.0003435; 0.07; 0.001052; 0.53. 表7-3 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m; 粉尘（1#排气筒）. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%. 5（大庄居民）; 0; 0. 10; 4.304E-17; 0. 100; 0.00005137; 0.01. 200; 0.00006262; 0.01. 290（沿街商铺）; 0.0000665; 0.01. 300; 0.00006607; 0.01. 400; 0.00006464; 0.01. 500; 0.00005685; 0.01. 600; 0.00006259; 0.01. 700; 0.00006726; 0.01. 773（下风向最大值）; 0.00006808; 0.02. 800; 0.00006799; 0.02. 900; 0.00006638; 0.01. 1000; 0.00006375; 0.01. 1100; 0.0000652; 0.01. 1200; 0.00006551; 0.01. 1300; 0.00006501; 0.01. 1400; 0.00006395; 0.01. 1500; 0.0000625; 0.01. 1600; 0.00006082; 0.01. 1700; 0.00005898; 0.01. 1800; 0.00005707; 0.01. 1900; 0.00005514; 0.01. 2000; 0.00005321; 0.01. 表7-4 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m; 粉尘（3#排气筒）; 粉尘（4#排气筒）. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%. 5（大庄居民）; 1.19E-18; 0; 1.19E-18; 0. 10; 3.90E-15; 0; 3.90E-15; 0. 100; 0.0001026; 0.02; 0.0001026; 0.02. 200; 0.000127; 0.03; 0.000127; 0.03. 290（沿街商铺）; 0.000134; 0.03; 0.000134; 0.03. 300; 0.0001347; 0.03; 0.0001347; 0.03. 400; 0.0001293; 0.03; 0.0001293; 0.03. 500; 0.000129; 0.03; 0.000129; 0.03. 600; 0.0001555; 0.03; 0.0001555; 0.03. 700; 0.0001673; 0.04; 0.0001673; 0.04. 775（下风向最大值）; 0.0001694; 0.04; 0.0001694; 0.04. 800; 0.0001692; 0.04; 0.0001692; 0.04. 900; 0.0001653; 0.04; 0.0001653; 0.04. 1000; 0.0001583; 0.04; 0.0001583; 0.04. 1100; 0.0001491; 0.03; 0.0001491; 0.03. 1200; 0.0001487; 0.03; 0.0001487; 0.03. 1300; 0.0001488; 0.03; 0.0001488; 0.03. 1400; 0.0001474; 0.03; 0.0001474; 0.03. 1500; 0.000145; 0.03; 0.000145; 0.03. 1600; 0.0001418; 0.03; 0.0001418; 0.03. 1700; 0.0001382; 0.03; 0.0001382; 0.03. 1800; 0.0001343; 0.03; 0.0001343; 0.03. 1900; 0.0001302; 0.03; 0.0001302; 0.03. 2000; 0.0001261; 0.03; 0.0001261; 0.03. 面源源强排放参数见表7-5 表7-5 主要面源源强排放参数列表 序号; 所在车间; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度 （m）; 排放源强 （kg/h）. 1; 厂房3; 粉尘; 0.052; 50; 35; 8; 0.02. 2; 厂房4; 粉尘; 0.052; 50; 35; 8; 0.02. 表7-6 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m; 粉尘（3号、4号车间）. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率p/%. 5（大庄居民）; 0.000758; 0.17. 10; 0.001361; 0.3. 94（下风向最大值）; 0.007866; 1.75. 100; 0.007824; 1.74. 200; 0.007678; 1.71. 290（沿街居民商铺）; 0.007065; 1.57. 300; 0.007182; 1.6. 400; 0.007237; 1.61. 500; 0.006413; 1.43. 600; 0.005483; 1.22. 700; 0.004661; 1.04. 800; 0.004003; 0.89. 900; 0.003471; 0.77. 1000; 0.003038; 0.68. 1100; 0.002689; 0.6. 1200; 0.002399; 0.53. 1300; 0.002158; 0.48. 1400; 0.001951; 0.43. 1500; 0.001774; 0.39. 1600; 0.001622; 0.36. 1700; 0.00149; 0.33. 1800; 0.001376; 0.31. 1900; 0.001274; 0.28. 2000; 0.001184; 0.26. 由上表预测可知，项目大气污染物下风向预测浓度较小，均小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。不会对厂界外环境敏感点居民产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算软件计算得出建设项目无组织排放的废气厂界外无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201.91）规定，卫生防护距离按如下公式计算： Qc/Cm=1/A(BLC+0.25R2)0. 5LD 其中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单位的有效半径，m，根据该生产单元占地面积计算，R=（S/π）0. 5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见表7-7。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表7-7 卫生防护距离计算系数 计算系数; 所在地区 近五年平 均风速 （m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离的计算结果见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 面源长（m）; 面源宽（m）; 污染物; 排放源强（kg/h）; 计算值 （m）; 卫生防护距离 （m）. 车间3; 50; 35; 粉尘; 0.02; 1.389; 50. 车间4; 50; 35; 粉尘; 0.02; 1.389; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201.91）防护距离的规定，确定本项目以生产车间为边界，分别设置50m卫生防护距离。本项目生产车间边界外50m范围内没有居民区等环境敏感目标。 3、排气筒设置可行性分析 项目在设计过程中综合考虑废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等前提下，尽可能减少废气排气筒的设置数量，减少对周边环境的影响。 建设项目厂区内拟设置4根排气筒，均为15m高。主要排放工艺过程中的粉尘、生物质燃料废气等。 （1）高度合理性分析 ①建设项目生产车间总体1层（8m），储料筒库高度8m，在生产过程中，为了保证废气的有效排出，其排气筒均设置在屋顶或筒仓外，厂房的排气筒能够保证高出周围200m范围内建筑物5m以上。经采取一定的污染防治措施后，各排气筒的污染物排放均能够满足相应的排放标准，因此工艺废气排气筒均设置为15m是可行的。 ②食堂油烟废气采用油烟机处理后排放。根据《饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）》要求，饮食业单位所在建筑物高度小于15m时，油烟排放口应高出屋顶，项目食堂高度为8米，油烟排放口高出屋顶，满足要求。 （2）数量可行性分析 建设项目排气筒的设置数量严格按照车间和工段分布来布置。每个工段排气筒的布置均综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。其中车间3和车间4相距3m，小于30m，在两车间之间设置一个1#15m高的排气筒。 （3）出口风速、风向合理性分析 对照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。本项目设置的排气筒直径和风量均能使排气筒出口处烟气（或废气）流速在15m/s左右，满足要求。废气污染物能够较快的扩散；项目所在地常年主导风向为东南风，对周围影响较小。 从以上的分析可知，建设项目的排气筒设置是合理可行的。 2、废水 本项目产生的生活污水食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理达到接管标准后，经区域污水管网收集进入复兴镇污水处理厂集中处理，项目废水产生量为144m3/a，水污染物产生量为：COD0.043t/a、NH3-N0.004t/a、SS0.036t/a、TP0.0004t/a、动植物油0.0048t/a，本项目所在地位于复兴镇污水处理厂接管范围之内，目前污水管网已铺设到位，复兴镇污水处理厂实际处理废水量尚有富裕的能力，本项目废水量约为0.48m3/d，污水处理厂是完全有能力接受的。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入渔滨河。根据复兴镇污水处理厂的环评结论，达标尾水排放对渔滨河水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目产生的固废主要有生活垃圾、生物质燃烧后的灰渣、布袋除尘收集尘、水膜除尘污泥、次品、餐厨垃圾。生活垃圾、水膜除尘污泥、餐厨垃圾收集后交环卫部门处置；生物质燃烧后的灰渣收集后外售；布袋除尘收集尘、次品收集后回用。 综上所述，在企业认真落实各类固废处置途径并确保达到预期效果的前提下，本项目固废对周围环境影响很小。 4、噪声影响分析 本项目噪声源主要为搅拌机、输送机、烘干机等，噪声源强70-80dB(A)。项目采用“合理布局”的设计原则，使噪声设备尽可能的远离敏感目标，同时采取相应的声学控制措施，具体如下： （1）生产设备均设置在车间内，车间墙体采用一砖实体墙，车间墙壁采用吸声材料、增加隔音棉，安装隔声门窗，设备运行时，门窗紧闭，合理优化车间内部的平面布置，据类比调查，车间防治措施隔声量达15dB(A)以上。 （2）对设备安装微穿孔消声器、减震垫，微穿孔消声器采用微穿小孔多空腔结构，高压气流在消声器内经多次控流进入空腔体，逐级改变原气流的声频。阻力损失小，消声频带宽，工作时不起尘。不怕油雾、水气。耐高温、耐高速气流冲击。距类比调查，隔声量达15dB(A)以上。 （3）日常生产时应加强科学管理，保持各类机械设备处于正常运行的状态，减少设备的故障噪声。 （4）厂界四周加强绿化，进一步降低噪声的影响。 （5）厂区四周围墙加高加厚。 （6）严格控制工作时间，夜间不生产。 本项目采取以上措施后，设计降噪量为25dB（A）。 以建设项目厂界作为关心点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - 声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）—r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； - 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T时段内的运行时间，s。 - 预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中：Leqg —项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A)； d）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离，m； r —预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界周围预测结果见表26。 表26 建设项目噪声预测值 点位; N1（东厂界）; N2（南厂界）; N3（西厂界）; N4（北厂界）; 大庄. 昼间贡献值; 56.5; 54.1; 52.3; 57.5; 53.8. 背景值; 59.9; 57.3; 57.3; 57.2; 57.3. 叠加值; 61.53; 59.00; 58.49; 60.36; 58.90. 昼间标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 注：企业夜间不生产。 建设项目夜间不生产，高噪声设备经设备减震、厂房隔声和距离衰减后厂界的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB（A）。 本项目采取以上有效措施后，可减小对周围环境及敏感目标的影响。 5、环境风险分析 （1）废气非正常排放 根据项目特点，本项目废气非正常排放主要有布袋除尘系统有一个或多个布袋出现破漏、设备出现故障等，致使粉尘收集率下降，引起事故排放。废气非正常排放时，将对各敏感点空气环境质量产生一定影响。 为防止废气非正常排放事故的发生，建议采取以下措施： ①加强对收尘系统的管理和日常巡逻，防止破袋等风险事故的发生。 ②加强布袋的备品备用，一旦发现布袋破损的现象，应立即予以更换。 ③制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便及时发现及处理，必要时需停产维修。 （2）事故性排放政策 粉尘的世故排放危害环境，危害最大的是搅拌机搅拌粉尘。造成事故发生的原因往往是因为忽视了除尘器的保养，以致除尘器滤袋破损，造成事故排放。因此，加强日常维护管理，防微杜渐，是杜绝事故发生的前提。为从技术上保证减少世故的发生，应考虑将除尘器与搅拌机连锁，一旦除尘器发生故障，则强迫搅拌机自动停产。企业应加强对各类除尘设备的维修和管理，以保证其有较高的除尘效率。除尘袋破损应立即更换，企业应有备用的除尘袋更换，加强运营期的环境管理。 本项目环境风险较小，企业应加强事故安全教育，不断提高职工的安全操作技能和自我保护意识，未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业；要使全厂人员都认识到安全生产的意义和重要性。了解事故风险处理程序和要求，明确自已在处理事故中的职责，掌握处理事故的措施和相关器材的使用方法。 6、排污口规范化设置 建设单位须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行排污口规范化设计。 厂区内应进行雨污分流，设污水排放口、雨（清）水排放口各一个，符合规范要求。 项目应按照规范要求在生物质燃热风炉旁设置2#15m高排气筒；车间3和车间4搅拌粉尘设置1#15m高排气筒；3号筒库粉尘3#15m排气筒；4号筒库粉尘4#15m排气筒。排气筒设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并设置环境保护图形标志牌。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 热风炉 | SO2、NOX 烟尘 | 水膜除尘+2#15米高排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 搅拌 | 有组织粉尘 | 旋风+布袋除尘+1#15米高排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 3号筒库 | 有组织粉尘 | 布袋除尘+3#15米高排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 4号筒库 | 有组织粉尘 | 布袋除尘+4#15米高排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 车间3 | 无组织粉尘 | 车间强制排风系统 | 满足要求 |
|  | 车间4 | 无组织粉尘 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶外排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理后，接管进入复兴镇污水处理厂处理后达标排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 灰渣 | 收集后外售 | 全部处置或综 合利用，不排放 |
|  |  | 污泥 | 委托环卫部门处理 |  |
|  |  | 布袋收集尘 | 收集后回用 |  |
|  |  | 次品 | 收集后回用 |  |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 噪声 | 采取相应隔声、降噪措施后，各噪声源产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后到达厂界时，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 加强生产管理 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放，对生态影响很小。 |  |  |  |  |
| 污染治理措施“三同时”一览表 环保“三同时”及投资一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 热风炉; SO2、NOX、烟尘; 水膜除尘+2#15高排气筒高空排放; 达标排放; 2; 与主体工程同时设计、同时建设、同时运行. 搅拌; 粉尘; 旋风+布袋除尘+1#15高排气筒高空排放; 达标排放; 3. 3号筒库; 粉尘; 布袋除尘+3#20高排气筒高空排放; 达标排放; 2. 4号筒库; 粉尘; 布袋除尘+4#20高排气筒高空排放; 达标排放; 2. 食堂; 油烟; 油烟净化器+屋顶外排放; 达标排放; 0.5. 车间3; 无组织粉尘; 间强制排风系统排空; 满足要求; 3.5. 车间4; 无组织粉尘. 废水; 生活 污水; COD、SS、 氨氮、TP、动植物油; 隔油池+化粪池; 满足要求; 1. 噪声; 搅拌机、输送机、烘干机等; 等效连续A声级(dB(A)); 要设备置于室内、减震垫、隔声门窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 标准; 3. 固废; 生产车间; 灰渣; 收集后外售; 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染; 3. 污泥; 委托环卫部门处理. 布袋收集尘; 收集后回用. 次品; 收集后回用. 生活 设施; 生活垃圾; 委托环卫部门处理. 绿化; 500m2; 2. 环境管理（机构、监测能力等）; 项目应重视环境保护工作，配备兼职环保人员负责对企业产生的生活污水、固体废物的收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。实现有效环境管理。. 总量平衡具体方案; 有组织废气SO2、NOX、烟尘、粉尘废气总量指标在淮安区境内平衡，无组织废气无需申请总量指标；食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理后接管进入复兴镇污水处理厂集中处理，总量指标纳入复兴镇污水处理厂总量指标中；固废零排放。. 卫生防护距离设置; 以生产车间外50米设置卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民区等环境敏感点。. 总计; —; 22. |

- 九、结论与建议

1、结论 江苏纽兰新型材料有限公司通过市场调研，决定在淮安区复兴镇工业集中区，投资5000万元，建设年产4万吨自流平水泥、灌浆料5万吨烘干砂生产项目。项目总用地面积约30亩，新建总建筑面积20000m²，项目新建建筑占地面积20000m²。新建标准化厂房12000平方米，普通厂房3000平方米，办公、员工宿舍各3000平方米。项目建成后，将形成年产4万吨自流平水泥、5万吨灌浆料、10万吨烘干砂的生产线。其中烘干砂有3.8万吨用于自流平水泥和灌浆料的生产，另外6.2万吨用于外售。 ⑴产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》（国家发展和改革委员会第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》修改版，以及省政府办公厅转发省经济和信息化委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类项目。且项目已于2018年1月22日取得淮安市淮安区发改委备案，备案号：淮发改备[2018]20号。综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 ### ⑵清洁生产和循环经济分析 本项目实施过程中，采用先进的设备和工艺。本项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘后通过排气筒高空排放；热风炉采用生物质颗粒为燃料，燃烧废气经水膜除尘后通过排气筒高空排放；水膜除尘水沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，不外排；职工生活污水接管进入复兴镇污水处理厂处理达标后排入渔滨河；项目运营过程中产生固废全部综合利用或处置。达到了削减污染物排放、减轻环境污染的目的，符合清洁生产和循环经济的要求。 ⑶厂址可行性分析 本项目厂址位于淮安区复兴镇工业集中规划的工业用地范围内，地理位置优越，交通十分便利；项目所在地符合相关规划的要求；用地符合国家土地政策；根据环境影响分析结论，在项目严格按照“三同时”要求实施环保措施后，本项目的生产对周围环境影响较小，不改变当地的环境质量现状；因此，厂址选择是可行的。 ⑷环境影响评价及总量控制 经环境影响分析，在正常状况下，本项目排放的污染物对周围环境影响较小。 本项目实施后，有组织SO2、NOX、烟粉尘废气排放量分别为0.56t/a、2.04t/a、0.413t/a，总量指标在淮安区境内平衡。 项目生活废水接管量144m3/a，水污染物接管量：COD0.04t/a、NH3-N0.004t/a、SS0.029t/a、TP0.0004t/a、动植物油0.0014t/a，水污染物排放总量包含在复兴镇污水处理厂总量之中。项目各声源噪声到达厂界时可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中规定的3类标准要求。固体废物不排放。 ⑸污染防治措施 废气：项目热风炉废气经水膜除尘设施处理后，再经2#15m高排气筒高空排放；搅拌粉尘经旋风+布袋除尘后通过1#15m高排气筒高空排放；3号筒库粉尘经布袋除尘后通过3#15m排气筒高空排放；4号筒库粉尘经布袋除尘后通过4#15m排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器净化后高出屋顶排放；无组织粉尘经车间强制排风系统排空。经过上述措施处理后，本项目所排放的废气对大气环境影响不大。 废水：食堂废水先经隔油池隔油后和生活污水一并经化粪池处理后，接管进入复兴镇污水处理厂处理达标后排放，可有效实现废水达标排放，对周围水环境影响不大。 噪声：产噪设备在采取有效的隔声降噪措施后，可确保厂界噪声达标。 固废：本项目产生的生活垃圾、水膜除尘污泥、餐厨垃圾收集后交环卫部门处置；生物质燃烧后的灰渣收集后外售；布袋除尘收集尘、次品收集后回用。因此，在企业认真落实各类固废处置途径并确保达到预期效果的前提下，本项目固废对周围环境影响很小。 环保投资：本工程总投资为5000万元，环保投资22万元，占工程总投资的0.44%。 因此，在认真落实报告中提出的各项环保防治措施后，本项目外排污染物可以做到长期稳定达标排放。 ⑹环境容量 区域内环境质量现状分析表明，区域范围内大气、水、声环境基本满足相应功能区要求，项目产生的“三废”经采取规范有效的处理措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大，不会改变项目周围的环境质量现状。 ⑺环境风险评价 本项目环境风险较小。项目投产前必须建立有关的安全生产制度，指定专人负责环保、安全、消防工作，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。 ⑻总结论 本项目符合当前产业政策；符合淮安总体发展规划和淮安区复兴镇工业集中区规划；符合清洁生产和循环经济要求；项目建成投产后可做到污染物达标排放，污染物排放满足总量控制要求，能维持当地环境质量现状，符合环境功能要求。只要建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目生产不会降低现有环境功能。从环保角度看，本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 （2）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （3）严格岗位责任制，加强生产管理，完善环境风险应急防控体系和措施，对职工要定期进行清洁生产方面的宣传教育。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案文件 附件3 营业执照及法人身份证复印件 附件4 建设项目环境影响评价现状检验报告 附件5 土地租赁合同 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图（含大气、噪声监测点位） 附图3 项目周边环境概况及卫生防护距离包络线图 附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。