建设项目环境影响报告表

项目名称： 江苏芷桐木业有限公司木制品生产项目

建设单位（盖章）：    江苏芷桐木业有限公司

编制日期：2018年04月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏芷桐木业有限公司木制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏芷桐木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金长宝 |  |  |  | 联系人 | 金长早 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安经济开发区山阳大道53号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18616772216 |  |  | 传真 | -- | 邮政编码 |  | 223227 |  |
| 建设地点 | 淮安经济开发区山阳大道53号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安市淮安区发展改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2017-320803-20-03-538290 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2110木制家具制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4702.93 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 80 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 2.67% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备详见表1-1、1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1605.8 |  |  | 燃油（吨/年） |  | － |  |  |
| 电（万度/年） |  | 19.6 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | － |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其他 |  | － |  |  |
| 废水（√工业废水、√生活污水）排水量及排放去向： 本项目厂区内排水实行“雨污分流”制。项目营运期间产生的废水主要为涂装废水、员工生活废水、食堂废水。涂装废水经预处理后回用不外排，生活废水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后达标接管淮安区污水处理厂处理。废水排放量1200m3/a，淮安区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，尾水排入淮河入海水道北泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： 项目主要原辅材料详见下表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料及消耗量一览表 序号; 物料名称; 单位; 年耗量t; 来源及运输. 1; 多层板; t/a; 1200; 外购，汽运. 2; 防火板; t/a; 300; 外购，汽运. 3; 木皮; t/a; 60; 外购，汽运. 4; 白乳胶; t/a; 1.5; 外购，汽运. 5; 水性底漆; t/a; 3; 外购，汽运. 6; 水性面漆; t/a; 6; 外购，汽运. 7; PVC边条; t/a; 0.5; 外购，汽运. 8; 包装材料; t/a; 5; 外购，汽运. 表1-2 主要原辅料理化特性、燃烧爆炸性及毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理性. 多层板; 多层板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料; 可燃; 无毒. 防火板; 热固性树脂浸渍纸高压层积板，是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，经过高温高压环境制成。; 不燃; 无毒. 木皮; 厚度为0.5mm的薄木，通常情况用刨切方法制作; 可燃; 无毒. 白乳胶; 白乳胶是醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种水性粘合剂。白色乳状液体，相对密度0.93。主要成分：醋酸乙烯酯45%、水45%、邻苯二甲酸二丁酯4%、钛白粉4%、其他2%。; 不燃; 无毒. 水性底漆; 有色液体，主要成分：丙烯酸树脂65%、聚氨酯10%、二乙二醇丁醚2%、乙二醇丁醚3%、水20%，密度1.05g/cm3，沸点100℃，饱和蒸气压3.8千帕。; 不燃; LD50：1620mg/kg LC50：5850mg/kg. 水性面漆; 有色液体，主要成分：丙烯酸树脂70%、聚氨酯10%、二乙二醇丁醚1%、乙二醇丁醚3%、消光粉1%、水15%，密度1.05g/cm3，沸点100℃，饱和蒸气压3.8千帕。; 不燃; LD50：1620mg/kg LC50：5850mg/kg. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; UV烘干线; YH-UV1000; 2. 2; 导向锯; 5.5kw; 3. 3; 压缩机; 0.9m3/min; 3. 4; 平刨机; MB504; 1. 5; 压刨机; MB105; 1. 6; 立铣机; 4kw; 1. 7; 打眼机; HZ-2; 1. 8; 带锯机; 12寸; 1. 9; 台钻; LT16; 1. 10; 纵锯机; MJS153; 1. 11; 吊锣机; MX5057; 1. 12; 封边机; KDT-365; 1. 13; 双排钻; KDT-535; 1. 14; 涂胶机; 1400型; 1. 15; 热压机; 2500型; 1. 16; 冷压机; 50T; 3. 17; 打磨机; SD1005C; 16. 18; 喷漆房; 4m×4m×3.8m; 4. 19; 修色房; 4m×8m×3.8m; 1. 20; 电脑雕刻机; ML1318; 1. 21; 涂装废气处理设施; 11000m3/h; 5. 22; 打磨脉冲除尘装置; 180000m3/h; 1. 23; 中央除尘装置; 30000 m3/h; 1. 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏芷桐木业有限公司，成立于2017年8月，注册资本1000万元，公司位于淮安经济开发区山阳大道53号，主要从事木材、家具加工、生产、销售。公司拟投资3000万元租赁厂房建设木制品生产项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于【C2110】木制家具制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2016年12月27日；环保部令第44号）的类别划分，有电镀或喷漆工艺且年用油性漆（含稀释剂）10吨及以上的家具制造项目应编制环境影响报告书，其他应当编制环境影响报告表。项目无电镀工艺，喷漆工艺使用水性漆。因此，本项目应当编制环境影响评价报告表。具体划分依据详见表详见表1-4。 表1-4 项目环境影响评价类别表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十、家具制造业. 27、家具制造; 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含 稀释剂）10吨及以上的; 其他; /. 受江苏芷桐木业有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在地进行了勘察，项目尚未建设，不存在未批先建情况。在筛选了项目的环境影响因素和评价因子的基础上，我公司依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制了该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、产品方案 项目主要产品方案详见下表1-5。 表1-5 项目产品生产方案 序号; 产品名称; 单位; 数量; 运行时间. 1; 木饰面; m2; 10000; 2400h. 2; 木门; 樘; 3000. 3; 柜子; 组; 1000. 4; 防火板饰面; m2; 800. 5; 防火板柜子; 组; 400. 3、工程内容及规模 建设项目工程建设内容及规模见下表1-6。 表1-6 工程内容及规模一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 木工车间; 2817.5m2; 1F，原料存储、加工、制作. 综合车间; 5550.15m2; 3F，烘干、打磨、喷漆、成品存储. 公用工程; 给水; 1605.8t/a; 市政自来水管网提供. 排水; 1200t/a; 接管淮安区污水处理厂处理. 供电; 19.6万度/年; 供电电网提供. 环保工程; 废气处理; 喷漆废气; 底漆：水帘+光氧化+活性炭吸附，22000m3/h; 15米排气筒排放. 面漆：水帘+光氧化+活性炭吸附，33000m3/h. 木工车间粉尘; 中央除尘装置，风量30000m3/h; 布袋除尘，15米排气筒排放. 打磨粉尘; 半开式打磨房，脉冲滤芯除尘，风量180000 m3/h; 车间无组织排放. 废水处理; 生活污水; 960m3/a; 化粪池. 食堂废水; 240m3/a; 隔油池. 水帘废水; 450m3/a; 10 m3混凝沉淀池. 固废处理; 一般固废仓库; 18m2; /. 危险固废仓库; 18m2; /. 生活垃圾等; /; 带盖、不泄露的收集桶. 噪声; 生产设备; 降噪20dB(A); 车间墙体隔声. 废气处理装置配套风机; 降噪15dB(A); 隔声罩隔声. 依托工程; /; /; /. 4、项目平面布置及周边环境概况 本项目租赁江苏润发食品有限公司闲置厂房生产，项目位于淮安经济开发区，入口位于山阳大道。本项目综合考虑了厂区地理位置、地形、风向、水、电线路以及运输、管理、工艺流程及安全生产等因素。按照生产工艺流程进行车间布局，区块功能分明。整个厂区人流、物流通畅，布局合理，从环境保护的角度出发，项目总平面布置合理。项目平面布置详见附图3。 项目位于江苏润发食品有限公司西侧，东侧、南侧为江苏润发食品有限公司冷库，南侧为江苏润发食品有限公司闲置厂房，西侧为淮安富毅实业公司，北侧为淮安市润发饲料有限公司厂房。项目周围环境概况详见附图2。 5、产业政策相符性 本项目为木制家具制造，经查实，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2016修正）（2016年第36号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2017年8月8日取得淮安市淮安区发改委备案。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 6、规划相符性分析 本项目位于淮安经济开发区铁云路东侧片区，根据《淮安经济开发区铁云路东侧片区控制性详细规划》（2011），项目占用的土地为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安经济开发区用地规划要求。 产业定位 根据《淮安经济开发区铁云路东侧片区控制性详细规划》（2011），按照“工业组团+服务配套设施”的组织布局模式，铁云路东侧片区分为西北、东北、西南、东南4个工业组团以及产业研发片区。其中，北部2个工业组团结合现代物流业及其北部淮安经济开发区，以发展电子和加工类产业为主。南部2个工业组团，结合华西路沿线的产业研发，以发展新材料与医药制造等高新技术产业为主。 本项目位于西北工业组团，项目属于加工类产业，符合本区域产业定位。 7、与《挥发性有机物（VOCs）防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）相符性分析 本项目家具涂装使用水性漆，与《挥发性有机物（VOCs）防治技术政策》中“鼓励使用水性涂料”相符。 8、与《重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节〔2016〕217号）相符性分析 本项目家具涂装使用水性漆，与《重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》中“重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV 涂料）等绿色涂料”相符。 9、与江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 本项目家具使用水性胶黏剂、水性漆，符合江苏省“263”行动计划中“2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCS含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂”。 - “三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区，其二级管控区范围为位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域。项目与苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区直线距离约4440m，不在其管控范围内（详见附图4）。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 ②环境质量底线 根据淮安市环保局网站公布的2017年淮安区环境质量报告，项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，如粉尘、VOCs、生产废水、生活污水等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线 本项目为木制家具制造项目，运营过程中用水由当地自来水厂统一供应，项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为木制家具制造项目。根据淮安市要求，项目所在区域环境准入负面清单如下表所示： 表1-7 区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2016年修订）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 5; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 6; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 7; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 8、职工人数及工作制度 职工人数：职工人数定员40人。 工作制度：年工作300天，1班制，日工作时间8h，厂区内设食堂、淋浴间，不提供住宿。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁江苏润发食品有限公司闲置厂房生产，该公司主要从事肉类包装、冷链物流，环保手续齐全。根据调查厂房未经使用过，现场勘查，也未发现遗留环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。 淮安区区位优势明显，是苏北重要的交通枢纽，与淮安市市区相距15km，由翔宇大道相连接。淮安区北距亚欧大陆东桥头堡——连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。淮安地处华东，属江、浙、沪经济圈，连接长三角、华北、华中三大经济区域。项目地理位置图见附图1。 - 2、地形、地质、地貌 根据地质形态、岩相特征及物理力学性质，市域地质可分为4个工程地质区，各区又有一定的工程地质层组成，见表2-1。 表2-1 地质分区及特征一览表 地质区; 特征. 堤内滩地松软岩类工程地质区; 分布于市境北部边界废黄河自然堤区，其地貌形态呈长条状高地，地面高程7~9m，潜水位埋藏深度5m左右。地表沉积物主要为黄泛冲积粉细砂，层厚2~5m，结构松散，较紧密遇水崩塌，易形成流砂。天然含水量26.7～32%，孔隙比0.78~0.86，比重1.4779~2.72，饱和度93.1~100%，贯入击数3~10击，地基容许承载力小于14t/m2。. 冲洪积平原松软岩类工程地质区; 地表沉积物为黄河泛滥堆积物，分布于废黄河自然堤南侧，包括板闸、城东、淮城、徐杨、南马厂、钦工、宋集、茭陵、苏嘴、复兴、顺河、仇桥、朱桥、车桥、博里等乡镇。主要工程地质层有亚砂土、亚粘土层。亚砂土层：层厚2~5m，灰黄色，松散饱水，贯入击数6~9击，地基容许承载力为10~14t/m2。亚粘土层：灰黄色、松软、潮湿、可塑，层厚2~4m，含水率23.2%，湿容重1.98g/cm3，干容重1.51g/cm3，比重1.4778，天然孔隙比0.68，饱和度0.96，凝聚力0.16kg/cm2，内摩擦角220，贯入击数17~24击，地基容许承载力为16~24t/m2。. 冲湖积水网平原松软岩类工程地质区; 分布在市境西南白马湖北侧的范集、南闸、林集一带，地下水位埋藏深度约2m。地表沉积物为灰褐色亚粘土，厚7.5m左右，结构较为紧密，有机质含量较高，潮湿可塑，饱水时容易压紧。含水率25.7%，湿容重1.95g/cm3，干容重1.64h/cm3，比重2.72，天然孔隙比0.78，凝聚力0.32kg/cm2，内摩擦角130，贯入击数8击，地质容许承载力约10t/m2。. 泻湖平原松软岩类工程地质区; 分布于市境东南部流均、泾口一带。主要工程地质层有淤泥质粘土和亚粘土层。淤泥质亚粘土：层厚2~9m，灰褐灰黑色，具高压缩性，天然含水量45~68.1%，孔隙比1.27~1.94，凝聚力0.10~0.12kg/cm2，贯入击数1~3击，地基容许承载力小于8t/m2。亚粘土层：物理力学性质与冲洪积平原亚粘土层相同。. 淮安地形以平原为主，地面高程一般在4~7m，平均约6m（以废黄河入海口为零点）。地势由西北向东南倾斜，市境最高点位于徐杨乡小坝废黄河滩，真高9.7m；最低点位于流均镇湖荡地区，真高仅1m。境内河渠纵横，水网密布，京杭大运河纵贯南北，苏北灌溉总渠横穿东西。地质钻探资料表明，淮安境内是典型的冲积平原，近一千万年来地壳以沉降为主。古代淮安离黄海很近。淮河和南宋建炎二年（1128年）夺淮入海后的黄河流经淮安，带来大量泥沙沉积，使地面不断淤高。到清咸丰五年（1855年）年黄河北徙后，形成今天所见的规模宏大的黄泛冲积平原。苏北灌溉总渠南部分地区，就属于这个平原的一部分。而渠南大部分地区，则为江淮平原的一部分，由长江和淮河搬运来泥沙沉积而成。 地震烈度为6度，基本地震加速度0.05g，属抗震设防第三组。 - 3、气候和气象 淮安市地处北亚热带和暖温带过渡地带，濒临黄海，季风气候显著，四季分明。优越的自然环境条件，使当地气候温暖湿润、雨热同季，光照充足。当地主要气候气象特征见表2-2。 表2-2 淮安地区主要气候气象特征表 序号; 气象要素; 数值; 序号; 气象要素; 数值. 历年平均气温; 14.5℃; 4; 多年平均风速; 2.56m/s. 历年最高气温; 39.5℃; 最大风速; 18m/s. 最低气温; -20.4℃; 5; 年平均气压; 1016.2hPa. 最热月平均气温; 26.9℃; 5; 年平均降雨量; 913-1030mm. 2; 无霜冻期; 207-242d; 6; 最大降雪积雪厚度; 26cm. 3; 全年主导风向; SE、E; 7; 相对湿度; 79%. 夏季主导风向; SE; 8; 最大冻土深度; 23cm. 冬季主导风向; NE; 9; 年日照时数; 2060-2261h. 由于淮安区地处两大气候带中间和季风区内，致使该市气候年际间的稳定性较差，变化同度较大，自然灾害较为频繁，灾害程度也较重，如雨涝、干旱几乎年年有，霜冻、大风、冰雹等也时有发生。 - 4、水文 淮安区地处淮河下游，西濒洪泽湖，北枕废黄河，东南临射阳湖之马家荡、绿草荡，西南临白马湖。境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道，为连通江、海、河、湖的水利枢纽。因为淮安境内有淮水和江水过境，所以水资源相当丰富，地面水资源总量为71.836亿m3。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条。淮安区地形西高东低，北高南低，地面径流由北向南。 （1）京杭大运河。淮安市境内河段长约24km，河床底标高约4.5m，河底宽70m，边坡1：3，正常水位时河面宽约100m，为该地区主要通航河道（国家二级航道）。大运河流向为由北向南，年平均流量为108m3/s，洪水期最大流量达600m3/s，在淮安段水位标高一般为8.6～11.2m。 （2）苏北灌溉总渠。西起洪泽湖高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 （3）废黄河。位于淮安北部，是淮安区与淮阴、涟水两县的分界河流。废黄河是历史上黄河南徙侵淮期间(1194～1855年)留下的故道。该河在淮安区境内的长度约47.65km。夏季水位约7m，冬季水位约5m。夏季径流量的大小，取决于上游来水的多少。废黄河是渠北片的一条重要排灌河道，在这条河流上建有茭陵抽水站等水利工程。 （4）淮河入海水道北、南偏泓。淮河入海水道在洪泽湖不泻洪的时候分为南偏泓和北偏泓，泄洪时南泓和北泓汇合成一条大河，向东至滨海县的扁担港入海，总长133km，流经淮安区境内38.6km。北泓水源来自里运河，目前是淮安区污水处理厂尾水的接纳水体；南偏泓水源主要来源于清安河及部分农田回归水。 5、自然生态环境 （1）地下水资源概况 淮安市地下水主要为松散岩类孔隙及碳酸盐类岩溶裂隙水两大类型。松散岩类孔隙水根据地层时代、成因及埋藏条件分为潜水和微承压水、浅层承压水及两个承压水共四个含水岩组。第I含水岩组已被污染，不宜作为饮用水，第三含水岩组为饮用水开采利用层，第IV含水岩组以及碳酸岩类裂隙水基本未开采。 （2）动植物资源 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 （3）矿产资源 市域非金属矿产资源丰富，已探明的有岩盐、凹凸棒粘土、石灰石、石油、矿泉水等，尤其是地下岩盐，地质储量高达3.38×1011吨，是世界上少有的大型岩盐矿床，而且具有地质构造简单、品位较高等优点。 （4）耕地与农副产品 市域耕地732.2万亩，人均耕地1.46亩。地势平坦、土壤肥沃，排灌系统较为发达，水产资源丰富多样。农副产品种类齐全，是我国重要的商品粮基地之一。 （5）土壤 淮安市属黄淮和江淮冲积平原。土壤主要为水稻土类、潮土类、砂礓黑土类、黄棕壤土类、基性岩土类、石灰岩土类。有机质含量低，一般不足0.2%，PH值在7～8之间。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 项目位于淮安经济开发区，淮安市中证安康检测有限公司于2018年02月12日对项目所在地大气环境现状进行了监测。项目所在地环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 单位：mg /Nm3 监测日期; 监测时间; 结果; 单位. 项目所在地. 二氧化硫; 二氧化氮. 2018.0212; 02:00~03:00; 0.011; 0.042; mg/m3. 08:00~09:00; 0.010; 0.042; mg/m3. 14:00~15:00; 0.011; 0.040; mg/m3. 20:00~21:00; 0.009; 0.041; mg/m3. 监测日期; 监测时间; 结果; 单位. 项目所在地. 可吸入颗粒物（PM10）. 2018.02.12; 00:00~次日00:00; 0.058; mg/m3. 根据监测结果，该地区SO2、NO2、PM10等因子均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，该地区环境空气质量良好。 2、地表水环境现状 本项目纳污水体为淮河入海水道北偏泓。根据《江苏省地表水环境功能区划》，淮河入海水道水质规划为Ⅲ类。淮安市中证安康检测有限公司于2018年02月12日对淮河入海水道北偏泓水质进行了监测。检测结果如下： 表3-2 水质监测结果统计 检测项目; 结果; 单位. 淮河入海水道北偏泓G233处. pH; 7.15; 无量纲. 化学需氧量; 19; mg/L. 悬浮物; 15; mg/L. 氨氮; 0.281; mg/L. 总磷; 0.13; mg/L. 结果表明，淮河入海水道水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，淮安市中证安康检测有限公司于2018年02月12日，对项目所在地边界进行昼、夜间声环境现状监测。监测结果统计见表3-3。 表3-3 声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 2017.02.12; 备注. 昼间; 夜间. 1; N1东厂界外1m; 59.8; 49.8; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 2; N2南厂界外1m; 58.0; 49.6. 3; N3西厂界外1m; 58.2; 48.6. 4; N4北厂界外1m; 59.2; 47.6. 从监测结果可知，各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对项目周围环境现状的现场调查，结合项目特征，确定本项目环境保护目标如下表所示。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 对象; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 东沈营; N; 175m; 60户约210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 水环境; 老一支渠; N; 305m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 淮河入海水道; S; 4440m; 小型. 声环境; 厂界四周; /; 1-200m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 东沈营; N; 175m; 60户约210人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区; S; 4440m; /; 《江苏省生态红线区域保护规划》（2011-2020）.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污染物排放标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类，常规大气污染物SO2、PM10、TSP、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， VOCs考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中规定的TVOC室内质量标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 日平均; ug/m3; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 日平均; 150. TSP; 日平均; 300. VOCs; 8小时平均; mg/m3; 0.6; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体为淮河入海水道。地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，悬浮物（SS）参照执行《地表水资源质量标准》（SL63－94）三级标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. Ⅲ类. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; COD; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; 总磷; 0.2. 5; SS; 30; 《地表水资源质量标准》（SL63－94）. 3、声环境质量标准 建设项目位于淮安经济开发区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中的声环境功能区划分，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，北侧东沈营居民点执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体数值见3.4-3. 表4-3 环境噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. 1、废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；喷漆VOCs排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1、表2中排放限值，贴皮过程中使用木工胶，产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中浓度限值，详见表4-4。 表4-4 建设项目大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 喷漆; OCs 40; 15; 2.9; 2.0; DB32/3152-2016. 胶水VOCs; 50; 15; 1.5; 2.0; DB12/524-2014. 2、废水 项目运营过程中废水主要为涂装废水、生活污水、食堂废水，涂装废水经徐凝沉淀处理回用生产不排放，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后达接管标准进入淮安区污水处理厂，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级B标准后最终排入淮河入海水道北泓。淮安区污水处理厂接管标准和排放标准具体见4-5。 表4-5 污水处理厂接管标准和排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 接管标准; 6～9; 300; 200; 30; 3; 100. 排放标准; 6～9; 60; 20; 8; 1.0; 3. 3、噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），危险固废执行《危险废物储存污染控制标准》(GB 18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| --- | --- |
| 总量控制 指标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD、NH3-N、TP，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定颗粒物、VOCs为大气污染物总量控制因子，COD、氨氮为水污染物总量控制因子。 废气：项目营运期间颗粒物排放量0.736t/a，VOCs排放量0.037t/a。 废水：本项目营运期间涂装废水经预处理后回用不外排，生活废水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后达标接管淮安区污水处理厂处理。污水接管量为：综合污水1200m3/a，主要污染物接管指标为：COD0.33t/a、氨氮0.03t/a；最终外排量为：COD0.07t/a、氨氮0.01t/a。该总量在淮安区污水处理厂批复总量范围内平衡。SS0.024t/a、TP0.0012t/a、动植物油0.0007t/a作为考核指标需向淮安区环保局申请备案。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图5-1 木制品生产工艺流程及产污环节图 【工艺流程简述】 本项目木饰面、木门、柜子、防火板饰面、防火板柜子生产工艺基本相同，其中木饰面、防火板饰面无装配工艺。 下料：板材在导向锯上下料，使板材尺寸形状基本接近产品设计图纸的要求锯下料过程产生木粉尘G1、边角料S1。 贴皮：利用涂胶机对木材表面上胶（常温），人工复盖外购的木皮，使其贴合。涂胶过程中产生VOCs废气G2、废胶桶S2。 压合成型：根据产品的性能，选择利用冷压机或热压机对贴皮后的板材进行压合成型。热压适用于防火板。热压温度130℃，时间5min，热压过程产生VOCs废气G3。 精裁：对压合后的板材进行精细修整，进一步保证长度及宽度满足要求，同时保证边角的平整。精裁过程木粉尘G4、边角料S3。 封边：该工序主要为板材边缘封边，在封边条涂白乳胶，再利用封边机进行压紧封边，封边后同步对封边条突出部分进行修剪。项目使用的封边条为PVC材质。封边产生VOCs废气G5、废边条S4。 打孔：本工段主要对板材需要安装五金件或用螺丝连接的位置进行钻孔。打孔产生木粉尘G6、边角料S5。 装配：利用五金件或用螺丝将板材连接成型。 UV烘干：利用UV烘干线60℃对半成品表面进行烘干，烘干主要为了降低木材表面含水率，半成品经过前道热压、木工等工序产胶水已固化，仅产生少量水蒸气。 打磨：利用砂光机对干燥后的半成品进行打磨，使家具表面符合喷漆要求，产生木粉尘G7。 喷底漆：打磨后的半成品集中于底漆房中，喷水性底漆。喷漆过程产生喷漆废气G8、水帘废水W1、废漆桶、活性炭S6。 喷面漆：底涂完的半成品集中于面漆房中，喷水性面漆。喷漆过程产生喷漆废气G9、水帘废水W2、废漆桶、活性炭S7。 修色：经目视需要进行修色的产品置于修色房中，喷水性面漆。喷漆过程产生喷漆废气G10、水帘废水W3、废漆桶、活性炭S8。 晾干：喷面漆或修色后的产品进入晾干房，在紫外灯和机械通风下晾干，产生晾干废气G11。 雕刻：利用雕刻机在喷涂完的工件上雕刻图案，产废边角料S9。 包装出货：：将成品通过人工打包、装箱，成为最终产品出货。 主要污染工序及污染源强分析： - 施工期污染产生情况 本项目使用已建成厂房，施工期仅为设备的安装调试，建设期主要污染物为设备安装产生的噪声，由于设备安装时间较短，且为间隔性，因此不会对环境产生影响，在此不再进行分析。 - 营运期污染物产生情况 项目职工人数40名，实行白班制，年工作日300天，年工作时数2400小时。本项目设员工食堂。项目营运期污染产生情况如下。 （1）大气污染物 ①食堂油烟 本项目营运期有员工40人，年工作天数为300天，根据类比调查，食堂厨房食用油消耗系数为3.5kg/(100人•d)，则本项目食用油用量为0.42t/a，油烟挥发损失约3.5％，则本项目油烟产生量为0.015t/a。 本项目食堂厨房利用油烟净化装置对油烟废气进行收集净化，经食堂楼顶排放。油烟净化效率按60%计，则油烟排放量为0.006t/a。参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）附录A，本项目建议安装风量为6000m3/h的厨房油烟净化装置，风机运行按2h/d计，计算烟气产生量为360万Nm3/a，计算得油烟排放浓度为1.67mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的限值。本项目食堂油烟净化处理后经食堂楼顶排放。 ②木工粉尘 本项目下料、精裁过程中产生锯木粉尘。板材、木皮合计年用量为1560t，约合2000立方，厚度5~20mm。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2011锯材加工业），厚度≤35mm的锯材粉尘产污系数为0.321kg/立方米产品。则本项目下料、精裁过程中产生木粉尘约0.64t/a。 本项目使用中央集尘设备通过管道将各木工设备产生的粉尘统一收集至布袋除尘器处理后15m高1#排气筒排放，设备风量30000m3/h，设备捕集效率≥90%，除尘效率≥99%，则木工粉尘有组织排放量约为0.006t/a。 ③贴皮、封边废气 本项目贴皮、封边工段使用白乳胶作为粘结剂，白乳胶为水性环保粘结剂，生产过程中会产生少量VOCs。根据《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（王滨生等，化学工程师，2008.6）水基型白乳胶总挥发物占比为0.79%，项目白乳胶使用量为1.5t/a，则VOCs产生量为0.01t/a。项目贴皮、封边废气产生量较小，车间无组织排放。 ④打磨粉尘 本项目打磨去位于综合车间3F，半成品通过砂光机打磨，产生砂光粉尘。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2021胶合板制造业），松木类木材砂光粉尘产污系数为5.5kg/立方米产品。本项目板材经下料、精裁后，材料的利用率约为70%，则本项目半成品砂光过程中产生木粉尘约7.7t/a。 砂光作业位于半开式打磨房内，粉尘经高效脉冲滤芯除尘器处理后由车间无组织排放，打磨房补集效率≥95%，除尘效率≥99%，则打磨粉尘无组织排放量约为0.46 t/a。 ⑤喷漆与晾干废气 本项目使用的水性漆漆料成分如下表： 表5-3 项目漆料成分 序号; 名称; 组分; 比例; 是否VOCs物质; 年用量. 1; 水性底漆 （使用前加水20%稀释）; 丙烯酸树脂; 65%; 否; 3t. 聚氨酯; 10%; 否. 二乙二醇丁醚; 2%; 是. 乙二醇丁醚; 3%; 是. 水; 20%; 否. 2; 水性面漆 （使用前加水20%稀释）; 丙烯酸树脂; 70%; 否; 6t. 聚氨酯; 10%; 否. 二乙二醇丁醚; 1%; 是. 乙二醇丁醚; 3%; 是. 消光粉; 1%; 否. 水; 15%; 否. 本项目喷漆工序水性底漆、水性面漆使用量分别为3t/a、6t/a，根据水性漆成分分析，水性底漆、水性面漆中挥发性成分分别占5%、4%。喷漆及晾干过程中挥发性成分全部挥发，则VOCs产生量为：底漆0.15t/a、面漆0.24t/a。 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学2007版），空气喷涂方式涂覆效率为30%~60%。项目喷涂的部件大多为板材，涂覆效率较高，本评价取50%。则未附着的50%水性漆中的固体部分变为漆雾颗粒，即底漆1.13t/a、面漆2.43t/a。 本项目2间底漆房位于综合车间3F，使用2套处理装置，单套风量11000m3/h，2套装置共用一根15m高2#排气筒，排气筒位于顶楼；2间面漆房、1间修色房、1间晾干房位于综合车间2F，使用3套处理装置（修色房与晾干房合用1套），单套风量11000m3/h，3套装置共用一根15m高3#排气筒，排气筒位于顶楼。喷漆房、晾干房密封作业，但在物料进出时会有无组织扩散，废气收集效率按95%计。本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与晾干废气一同接入光氧化+活性炭处理装置处理。水帘对漆雾颗粒去除率≥90%，活性炭及光氧化装置对VOCs去除率≥95%，活性炭对漆雾颗粒去除率≥90%，则本项目喷漆及晾干过程颗粒物有组织排放量为：底漆0.01t/a，面漆0.02t/a；VOCs有组织排放量为：底漆0.007t/a，面漆0.01t/a。 本项目有组织及无组织废气产生及排放情况如下： 表5-4有组织废气产生及排放情况 排放源; 污染物 名称; 废气量 （m3/h）; 产生状况; 治理措施; 排放情况; 执行 标准. 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3. 木工车间; 颗粒物; 30000; 8.06; 0.58; 布袋除尘; 0.08; 0.0025; 0.006; 120. 底漆房; 颗粒物; 22000; 20.27; 1.07; 水帘+光氧化+活性炭吸附+15m高空排放; 0.19; 0.004; 0.01; 120. VOCs; 2.65; 0.14; 0.13; 0.003; 0.007; 40. 面漆、修色及晾干房; 颗粒物; 33000; 29.17; 2.31; 水帘+光氧化+活性炭吸附+15m高空排放; 0.25; 0.008; 0.02; 120. VOCs; 2.90; 0.23; 0.13; 0.004; 0.01; 40. 表5-5无组织产生和排放情况 污染源; 污染物; 无组织产生量（t/a）; 治理 措施; 无组织排放量（t/a）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 木工车间; 颗粒物; 0.06; 车间通风; 0.06; 2817.5; 12. VOCs; 0.01; 车间通风; 0.01. 综合车间; 颗粒物; 7.94; 脉冲滤芯及车间通风; 0.64; 1838.7; 12.6. VOCs; 0.02; 车间通风; 0.02. （2）水污染物 ①生活污水 本项目共有员工40人，年工作300天。员工生活用水量按100L/人•d计（含淋浴），则全年生活用水量为1200m3/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为960m3/a。 类比同类项目废水水质，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD300mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、TP 4mg/L。生活污水经化粪池预处理后接管网排入淮安区污水处理厂处理。 ②食堂废水 项目员工共计40人，实行8小时工作制，年工作300天，提供一餐工作餐。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）表3.1.10中11“职工食堂每人每次20~25L”。本项目取25L，则食堂用水量为300m3/a，食堂废水产生量按用水量80%计，则食堂废水产生量为240m3/a，废水经隔油池预处理后接管网排入淮安区污水处理厂处理。食堂废水染物主要为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，污染物产生浓度分别为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油100 mg/L。 ③调漆用水 本项目水性漆使用前需加水20%稀释，水性漆使用量为9t/a，调漆用水1.8t/a，调漆用水全部自然蒸发不外排。 ④水帘用水、喷枪清洗水 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用水帘净化，本项目5个水帘柜，单个水帘柜水槽容积2m3。水帘废水主要污染物为COD、SS。水帘废水每周排放至沉淀池经混凝沉淀处理后回用于水帘不外排。根据水帘设备供应商提供的数据水帘设备循环水每周损耗量约为10%。 喷枪每日清洗2次，使用水清洗，此过程产生清洗废水，主要污染物为COD、SS。喷漆房9把喷枪，每日用水量为180L，喷枪清洗水与水帘废水一起排入沉淀池经处理后回用于水帘不外排。 类比《水性漆洗涤废水的混凝条件优化》（李世阳等 环境工程学报 2017.3）中浙江某县木制玩具滚漆厂喷漆废水水质，污染物产生浓度分别为：COD985mg/L、SS630mg/L。 建设项目水污染产生及排放情况见表5-6。 表5-6 水污染物产生及处理情况 来源; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; *最终排放量. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 水帘、喷枪清洗废水; 450; COD; 985; 0.44; 混凝沉淀; 0; 0; 0; 0. SS; 630; 0.28; 0; 0; 0; 0. 生活废水; 960; COD; 300; 0.29; 化粪池; 270; 0.26; 60; 0.06. S; 250; 0.24; 175; 0.17; 20; 0.02. NH3-N; 25; 0.02; 20; 0.02; 8; 0.01. TP; 4; 0.004; 3; 0.003; 1; 0.001. 食堂废水; 240; COD; 300; 0.07; 隔油池; 300; 0.07; 60; 0.01. SS; 250; 0.06; 250; 0.06; 20; 0.005. NH3-N; 25; 0.01; 25; 0.01; 8; 0.002. TP; 3; 0.001; 3; 0.001; 1; 0.0002. 动植物油; 100; 0.02; 30; 0.01; 3; 0.0007. 合计; 1200; COD 300; 0.36; —; 276; 0.33; 60; 0.07. SS; 250; 0.30; 190; 0.23; 20; 0.024. NH3-N; 25; 0.03; 21; 0.03; 8; 0.01. TP; 4; 0.005; 3; 0.004; 1; 0.0012. 动植物油; 20; 0.02; 6; 0.01; 3; 0.0007. *注：最终外排量指废水经淮安区污水处理厂处理后排到外环境的量。 本项目运营时给排水平衡图见下图。 图5-1 全厂水量平衡图（t/a） 3、噪声 本项目噪声主要来于木工机械、喷漆设备、废气处理设备等生产及辅助设备噪声，其运行噪声强度在65~100dB（A）之间，高噪声设备及其噪声源强见下表5-7。 表5-7 项目设备噪声源强一览表 序号; 噪声来源; 源强（dB）; 设备数量（台）; 降噪措施; 降噪量（dB）. 1; UV烘干线; 70; 2; 隔声、减振; 20. 2; 导向锯; 90; 3. 3; 压缩机; 100; 3. 4; 平刨机; 90; 1. 5; 压刨机; 90; 1. 6; 立铣机; 85; 1. 7; 打眼机; 85; 1. 8; 带锯机; 90; 1. 9; 台钻; 80; 1. 10; 纵锯机; 90; 1. 11; 吊锣机; 85; 1. 12; 封边机; 85; 1. 13; 双排钻; 80; 1. 14; 涂胶机; 70; 1. 15; 热压机; 70; 1. 16; 冷压机; 70; 3. 17; 打磨机; 75; 16. 18; 喷漆房; 75; 4. 19; 修色房; 75; 1. 20; 电脑雕刻机; 70; 1. 21; 打磨脉冲除尘装置; 90; 1. 22; 涂装废气处理设施; 65; 5; 减振; 15. 23; 中央除尘装置; 65; 1. 4、固废 （1）固废产生情况 1）工业固废 ①木工边角料及木屑：本项目木材利用率为70%，扣除木粉尘产生量，本项目木工边角料及木屑产生量为459.66t/a，木工边角料及木屑外售回收利用处置。 ②捕集木粉尘：根据除尘器的除尘效率，本项目除尘器捕集粉尘7.81t/a。捕集木粉尘与木工边角料及木屑一同外售回收利用处置。 ③废胶桶：本项目白乳胶使用量1.5t/a，包装规格为25kg/桶，年用量为60桶，产生空胶桶60个，约0.06t/a。白乳胶属于水性粘结剂，不具有反应性、易燃性、腐蚀性，白乳胶成分中亦不含《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3—2007）表1中所列毒性成分，作为一般废物外售回收利用。 ④水性漆桶：本项目水性漆使用量9t/a，包装规格为25kg/桶，产生水性漆通360只，每只漆桶1kg，合计0.36t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）水性漆桶不属于危险废物，本项目水性漆桶外售回收利用处置。 ⑤漆渣：本项目水帘柜截留漆渣约3t/a，经沉淀后含水漆渣约5t/a。由于含水漆渣中含有较高浓度的有机物，属于危险废物，委托有资质的单位处置。 ⑥废活性炭：本项目5套喷漆废气处理装置，每套活性炭装填量0.4t，根据《简明通风设计手册》页活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，则活性炭更换周期约为1次/a，产生废活性炭约2.65t/a。废活性炭作为危险废物委托有资质的单位处置。 2）生活垃圾 项目营运期间共设有40名员工，年工作300d，垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量约为6t/a，由环卫部门定期清运。 参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》其他餐饮业，本项目食堂餐厨垃圾产生量按0.3kg/人·天计，餐厨垃圾产生量3.6t/a，交环卫部门清运。。另外隔油池产生废油脂0.01t/a，清捞后交环卫部门清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表5-8。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的规定，固体废物属性判断情况如下表所示。 表5-8 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 木工边角料及木屑; 木工操作; 固态; 木头、木屑; 459.66; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）. 2; 捕集木粉尘; 粉尘处理; 固态; 木粉尘; 7.81; √. 3; 废胶桶; 贴皮; 固态; 塑料、白乳胶; 0.06; √. 4; 水性漆桶; 喷漆; 固态; 水性漆、金属; 0.36; √. 5; 漆渣; 喷漆; 固态; 水性漆、有机废水; 5; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 2.65; √. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、废塑料等; 6; √. 8; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 厨余; 3.6; √. 9; 废油脂; 食堂; 半固态; 动植物油; 0.01; √. （3）固体废物产生及处置利用情况汇总 本项目运营期固废产生和利用处置情况汇总见5-9，其中危险废物根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准进行判定。 本项目运营期产生的各类固废均可得到有效的处置，不会对周围环境造成二次污染。

表5-9 运营期固废产生和利用处置情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生周期; 危险特性. 1; 废活性炭; 危险废物; 废气装置; 固态; 活性炭、有机物、漆渣; 有机物; HW49; 900-041-49; 2.65; 1年; T. 2; 漆渣; 危险废物; 喷漆; 半固态; 有机物、漆渣; 有机物; HW12; 900-252-12; 5; 1周; T，I. 3; 木工边角料及木屑; 一般废物; 木工; 固态; 木块、木屑; /; /; 80; 459.66; 1天; /. 4; 捕集木粉尘; 一般废物; 除尘器; 固态; 木粉尘; /; /; 84; 7.81; 1周; /. 5; 废胶桶; 一般废物; 贴皮; 固态; 塑料、白乳胶; /; /; 86; 0.06; 1周; /. 6; 水性漆桶; 一般废物; 喷漆; 固态; 金属、水性漆; /; /; 86; 0.36; 1周; /. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; /; /; 99; 6; 3天; /. 8; 餐厨垃圾; 生活垃圾; 食堂; 固态; 厨余垃; 99; 3.6; 2天; /. 9; 废油脂; 生活垃圾; 食堂; 半固态; 动植物油; /; /; 99; 0.01; 1年; /.

（5）污染物排放“三本账” 本项目全厂污染物排放情况见下表。 表 5-9全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量. 废水; 水量; 1200; 0; 1200. COD; 0.36; 0.03; 0.33. SS; 0.30; 0.07; 0.23. 氨氮; 0.03; 0; 0.03. TP; 0.005; 0.001; 0.004. 动植物油; 0.02; 0.01; 0.01. 废气; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 颗粒物; 11.9; 10.354; 0.736. VOCs; 0.40; 0.363; 0.037. 固废; 类别; 产生量; 综合利用量; 处置量. 废活性炭; 2.65; 0; 2.65. 漆渣; 5; 0; 5. 木工边角料及木屑; 459.66; 459.66; 0. 捕集木粉尘; 7.81; 7.81; 0. 废胶桶; 0.06; 0.06; 0. 水性漆桶; 0.36; 0.36; 0. 生活垃圾; 6; 0; 6. 餐厨垃圾; 3.6; 0; 3.6. 废油脂; 0.01; 0; 0.01.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 食堂 |  | 有组织 | 油烟 | — | 0.015 | 1.67 | — | 0.006 | 周边大气 |
|  | 木工车间 |  | 有组织 | 颗粒物 | 8.06 | 0.58 | 0.08 | 0.0025 | 0.006 |  |
|  |  |  | 无组织 | 颗粒物 | — | 0.06 | — | 0.025 | 0.06 |  |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.01 | — | 0.004 | 0.01 |  |
|  | 综合车间 |  | 有组织 （底漆） | 颗粒物 | 20.27 | 1.07 | 0.19 | 0.004 | 0.01 |  |
|  |  |  |  | VOCs | 2.65 | 0.14 | 0.13 | 0.003 | 0.007 |  |
|  |  |  | 有组织 （面漆） | 颗粒物 | 29.17 | 2.31 | 0.25 | 0.008 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | VOCs | 2.90 | 0.23 | 0.13 | 0.004 | 0.01 |  |
|  |  |  | 无组织 | 颗粒物 | — | 2.31 | 0.25 | 0.267 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.23 | 0.13 | 0.008 | 0.02 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 综合废水 |  |  | COD | 1200 | 300 | 0.36 | 276 | 0.33 | 接管淮安区污水处理厂 |
|  |  |  |  | SS |  | 250 | 0.30 | 190 | 0.23 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.03 | 21 | 0.03 |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 4 | 0.005 | 3 | 0.004 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 20 | 0.02 | 6 | 0.01 |  |
| 固 体 废 物 | 废物类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |  |
|  | 危险固废 | 废气处理 |  | 废活性炭 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 有资质的单位处置 |  |
|  |  | 喷漆 |  | 漆渣 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  | 一般固废 | 木工 |  | 木工边角料及木屑 | 459.66 | 0 | 459.66 | 0 | 外售 |  |
|  |  | 废气处理 |  | 捕集木粉尘 | 7.81 | 0 | 7.81 | 0 |  |  |
|  |  | 贴皮、封边 |  | 废胶桶 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |  |  |
|  |  | 喷漆 |  | 水性漆桶 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 |  |  |
|  |  | 生活 |  | 生活垃圾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 环卫清运 |  |
|  |  | 食堂 |  | 餐厨垃圾 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 废油脂 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来于木工机械、喷漆设备、废气处理设备等生产及辅助设备噪声，其运行噪声强度在65~100dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用闲置厂房生产，无土建工程，仅为设备的安装与调试，因此施工期环境影响较小，本环评不作具体分析。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 - 有组织排放废气 本项目运营期木工车间产生的粉尘采用中央集尘设备统一收集至布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，设备风量30000m3/h，设备补集效率≥90%，除尘效率≥99%，木工粉尘有组织排放量约为0.006t/a。 本项目2间底漆房位于综合车间3F，使用2套处理装置，单套风量11000m3/h，2套装置共用一根15m高排气筒，排气筒位于顶楼；2间面漆房、1间修色房、1间晾干房位于综合车间2F，使用3套处理装置（修色房与晾干房合用1套），单套风量11000m3/h，3套装置共用一根15m高排气筒，排气筒位于顶楼。喷漆房、晾干房密封作业，但在物料进出时会有无组织扩散，废气收集效率按95%计。本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与晾干废气一同接入光氧化+活性炭处理装置处理。水帘对漆雾颗粒去除率≥90%，活性炭及光氧化装置对VOCs去除率≥95%，活性炭对漆雾颗粒去除率≥90%，则本项目喷漆及晾干过程颗粒物有组织排放量为：底漆0.01t/a，面漆0.02t/a；VOCs有组织排放量为：底漆0.007t/a，面漆0.01t/a。 本项目生产过程中有组织废气产生及排放情况见表7-1。 表7-1 建设项目有组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度（℃）; 源强 (kg/h). 木工车间; 颗粒物; 15; 0.8; 30000; 30; 0.0025. 底漆房; 颗粒物; 15; 0.8; 22000; 30; 0.004. VOCs; 0.003. 面漆房及晾干房; 颗粒物; 15; 0.8; 33000; 30; 0.008. VOCs; 0.004. 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，预测结果见表7-2。

表7-2 有组织废气浓度扩散预测结果 距源中心下风向距离D(m); 木工车间有组织; 底漆房有组织; 面漆房及晾干房有组织. 颗粒物; 颗粒物; VOCs; 颗粒物; VOCs. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 6.33E-05; 0.00703; 0.0001377; 0.0153; 0.0001033; 0.01722; 0.0001835; 0.02039; 9.18E-05; 0.0153. 200; 5.74E-05; 0.00638; 0.0001234; 0.01371; 9.26E-05; 0.01543; 0.0001678; 0.01864; 8.39E-05; 0.01398. 300; 5.90E-05; 0.00656; 0.000112; 0.01244; 8.40E-05; 0.014; 0.0001784; 0.01982; 8.92E-05; 0.01487. 400; 6.46E-05; 0.00718; 0.000116; 0.01289; 8.70E-05; 0.0145; 0.0001987; 0.02208; 9.93E-05; 0.01655. 500; 5.99E-05; 0.00666; 0.0001043; 0.01159; 7.82E-05; 0.01303; 0.0001863; 0.0207; 9.32E-05; 0.01553. 600; 5.29E-05; 0.00588; 9.04E-05; 0.01004; 6.78E-05; 0.0113; 0.0001656; 0.0184; 8.28E-05; 0.0138. 700; 4.62E-05; 0.00513; 7.79E-05; 0.00866; 5.84E-05; 0.00973; 0.0001451; 0.01612; 7.26E-05; 0.0121. 800; 4.03E-05; 0.00448; 6.74E-05; 0.00749; 5.06E-05; 0.00843; 0.0001272; 0.01413; 6.36E-05; 0.0106. 900; 3.55E-05; 0.00394; 5.89E-05; 0.00654; 4.42E-05; 0.00737; 0.000112; 0.01244; 5.60E-05; 0.00933. 1000; 3.14E-05; 0.00349; 5.19E-05; 0.00577; 3.89E-05; 0.00648; 9.94E-05; 0.01104; 4.97E-05; 0.00828. 东沈营; 5.97E-05; 0.00663; 0.0001301; 0.01446; 9.76E-05; 0.01627; 0.0001725; 0.01917; 8.62E-05; 0.01437. 下风向最大浓度/ 占标率; 6.47E-05; 0.00719; 0.0001377; 0.0153; 0.0001033; 0.01722; 0.0001988; 0.02209; 9.94E-05; 0.01657. 出现距离; 385; 99; 99; 393; 393.

根据估算模式预测结果，本项目排放的颗粒物及VOCs废气对环境空气质量影响较小。 - 无组织排放废气 本项目营运期间无组织排放废气主要为木工车间及综合车间的颗粒物、VOCs。无组织排放废气排放情况见表7-3。 表7-3 本项目无组织排放废气排放情况 污染源; 污染物; 无组织排放废气排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源高（m）. 木工车间; 颗粒物; 0.06; 0.025; 115; 24.5; 12. VOCs; 0.01; 0.004. 综合车间; 颗粒物; 0.64; 0.267; 113.4; 16.2; 12.6. VOCs; 0.02; 0.008. 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，预测结果见表7-4。

表7-4 无组织废气浓度扩散预测结果 距源中心下风向距离D(m); 木工车间无组织; 综合车间无组织. 颗粒物; VOCs; 颗粒物; VOCs. 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%); 浓度 Ci(mg/m3); 占标率 Pi(%). 100; 0.005672; 0.63022; 0.0009075; 0.15125; 0.06118; 6.79778; 0.001833; 0.3055. 200; 0.004675; 0.51944; 0.0007481; 0.12468; 0.04883; 5.42556; 0.001463; 0.24383. 300; 0.002788; 0.30978; 0.0004461; 0.07435; 0.02919; 3.24333; 0.0008747; 0.14578. 400; 0.001804; 0.20044; 0.0002887; 0.04812; 0.01893; 2.10333; 0.0005673; 0.09455. 500; 0.001271; 0.14122; 0.0002034; 0.0339; 0.01335; 1.48333; 0.0003999; 0.06665. 600; 0.0009546; 0.10607; 0.0001527; 0.02545; 0.01001; 1.11222; 0.0003; 0.05. 700; 0.0007492; 0.08324; 0.0001199; 0.01998; 0.007863; 0.87367; 0.0002356; 0.03927. 800; 0.0006082; 0.06758; 9.73E-05; 0.01622; 0.00639; 0.71; 0.0001915; 0.03192. 900; 0.000507; 0.05633; 8.11E-05; 0.01352; 0.005331; 0.59233; 0.0001597; 0.02662. 1000; 0.0004317; 0.04797; 6.91E-05; 0.01152; 0.004539; 0.50433; 0.000136; 0.02267. 东沈营; 0.005251; 0.58344; 0.0008402; 0.14003; 0.05476; 6.08444; 0.001641; 0.2735. 下风向最大浓度/ 占标率; 0.005687; 0.63189; 0.0009099; 0.15165; 0.0614; 6.8222; 0.00184; 0.30667. 出现距离; 97; 97; 96; 96.

- 大气环境防护距离 大气环境防护距离：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的要求，根据大气环境防护距离计算模式（基于A.1估算模式开发的计算模式）可得，本项目评价范围内无组织排放源无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关规定，确定建设项目的卫生防护距离按以下公式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——有害化学药品气化后可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; Qc; Cm; A; B; C; D; L计; L; 提级. 木工车间; 颗粒物; 0.025; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.849; 50; 100. VOCs; 0.004; 0.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.155; 50. 综合车间; 颗粒物; 0.267; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 18.049; 50; 100. VOCs; 0.008; 0.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.457; 50. 根据卫生防护距离计算模式，以木工车间的墙体为边界向外设置100m为本项目的卫生防护距离，以综合车间的墙体为边界向外设置100m为本项目的卫生防护距离，在此范围内无居民区等敏感保护目标，今后卫生防护距离范围内也不得设置居民等敏感目标，对周围环境影响较小。 废气处理措施的可行性分析 - 木工粉尘 本项目使用中央集尘设备通过管道将各木工设备产生的粉尘统一收集至布袋除尘器处理。根据《安全技术工作手册》（刘继邦，四川科技出版社），布袋除尘器除尘效率可达95~99.5%，除尘效率可以达99%。 - 打磨粉尘 本项目砂光作业位于半开式打磨房内，粉尘经高效脉冲滤芯除尘器处理。根据《安全技术工作手册》（刘继邦，四川科技出版社），脉冲除尘器除尘效率可达95~99.5%，除尘效率可以达99%。 - 喷漆及晾干废气 本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与晾干废气一同接入光氧化+活性炭处理装置处理。 根据《关于几种常见喷漆室漆雾处理方式的比较》（徐艳红，涂装指南，2005 第4期），水帘除尘对漆雾的去除效率可达80~90%，活性炭对漆雾也有一定的吸附效果，漆雾颗粒去除效率可以达到90%。 参照李克燮等人编写的《活性炭吸附手册》，活性炭废气吸附效率可达90~95%，同时参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》橡胶和塑料制品行业VOCs净化处理效率不得低于90%的要求，项目活性炭净化效率可以达到90%。 综上，本项目废气处理措施技术可行。 排气筒设置合理性分析 （1）高度可行性分析 本项目排气筒高度均为15米。根据大气预测分析，各污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量影响不大。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目排气筒高度均为15米，并设置了采样平台及采样孔；因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 （2）出口流速可行性分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991），排气筒出口处烟气速度V不得小于按下式计算出的风速Vc的1.5倍。 式中： —排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速； K—韦伯斜率； —函数，λ=1+1/K。 取2.7m/s，则K=1.253；查伽马函数表=0.9309，可得=5.64m/s，则Vmin=8.46m/s。本项目排气筒烟气流速与理论计算流速分析对照表如下。 表7-6 建设项目各排气筒烟气流速与理论计算流速分析对照表 项目 排气筒; 风量m3/h; 直径m; 实际流速m/s; 理论最小流速m/s; 是否符合. 木工粉尘排气筒1#; 30000; 0.8; 16.5; 8.46; 是. 底漆喷房排气筒2#; 22000; 0.8; 12.16; 8.46; 是. 底漆喷房排气筒3#; 33000; 0.8; 18.25; 8.46; 是. 由上表可知，本项目各排气筒出口流速符合要求。 2、地表水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，雨水收集汇总后直接排入城市雨水管网。本项目废水主要为生活污水、食堂废水。生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理达标后接管淮安区污水处理厂，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入淮河入海通道北偏泓。目前，项目周边污水管网已铺设，项目排水水质、水量符合污水处理厂接管要求。水污染物接管量为：COD0.33t/a、NH3-N0.03t/a、SS0.23t/a、TP0.004t/a、动植物油0.01t/a，最终外排环境量为：COD0.07t/a、NH3-N0.01t/a、SS0.024t/a、TP0.0012t/a、动植物油0.0007t/a。 （1）淮安区污水处理厂概况 淮安区污水处理厂位于淮安区城东乡刘湾村。设计处理污水总规模为6万吨/天，分两期建设，一期工程采用奥贝尔氧化沟处理工艺，二期采用A2/O工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）规定的一级B标准后排入淮河入海水道北泓。 （2）接管可行性分析 本项目在淮安区污水处理厂的服务范围之内，管网已铺设到位。项目生活污水产生量1200m3/a(4m3/d)，经预处理后浓度满足接管要求，淮安区污水处理厂尚有一定的处理余量，处理能力满足本项目的需求。根据淮安区污水处理厂的环评结论，污水厂尾水排放对受纳水体淮河入海水道北偏泓的影响较小。 涂装废水回用可行性分析 本项目喷漆水帘废水与喷枪清洗废水排入沉淀池经混凝沉淀处理后回用于喷漆水帘。 本项目拟在综合车间北侧设置1座5m3混凝沉淀池，混凝剂使用和聚合硫酸铁（PFS）。根据《水性漆洗涤废水的混凝条件优化》（李世阳等 环境工程学报 2017.3），在保持合理pH值及搅拌的情况下，聚合硫酸铁（PFS）絮凝沉淀对水性漆涂装废水COD的去除效率可达90%以上，废水经沉淀后可以达到水帘回用的要求。沉淀池沉淀的漆渣及少量浓缩液作为危废处置。 因此，本项目涂装废水经混凝沉淀后回用不外排具有可行性，不会对周边水环境产生影响。 3、噪声环境影响分析 建设项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声。噪声源强为65～100dB(A)。 以下进行噪声影响预测，计算模式如下： ① 声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)；LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)；LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ② 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，本项目完成后噪声影响预测结果见下表。 表7-6 项目运营期对场界及最近敏感点的噪声贡献值 关心点; 噪声源; 等效声级 dB(A); 叠加噪声值dB(A); 减震、隔声dB(A); 噪声源离厂界距离m; 最终影响值dB(A). 东场界; 打磨机（16台）; 75; 87.04; 20; 115; 14.85. 北场界; 涂胶机（1台）; 70; 98.04; 20; 105; 26.64. 热压机（1台）; 70. 冷压机（3台）; 70. 导向锯（3台）; 90. 平刨机（1台）; 90. 压刨机（1台）; 90. 带锯机（1台）; 90. 吊锣机（1台）; 85. 西场界; 带锯机（1台）; 90; 97.38; 20; 8; 48.35. 吊锣机（1台）; 85. 台钻（1台）; 80. 纵锯（1台）; 90. 平刨机（1台）; 90. 压刨机（1台）; 90. 立铣机（1台）; 85. 打眼机（1台）; 85. 双排钻（1台）; 80. 封边机（1台）; 85. 中央除尘装置（1台）; 65; 65; 15. 南厂界; 喷漆房（4间）; 75; 95.39; 20; 70; 27.57. 修色房（1间）; 75. 压缩机（3台）; 100. 打磨脉冲除尘装置（1套）; 90. 涂装废气处理设施 （5套）; 65; 71.99; 15. 根据噪声现状监测结果，预测噪声叠加背景值后，项目四侧场界及敏感点噪声仍能满足相应功能区类别要求，本项目噪声对周围环境影响不大。 为减少生产设备噪声对周围环境的影响，本环评建议企业应采取一定的噪声防治措施，具体防噪措施如下： ①建设单位应按照工业设备安装的有关规范，对设备进行安装； ②生产车间设置隔声门窗； ③在车间墙壁及顶部安装吸声材料； ④设备关键部位设置隔声罩，生产设备底座固定并垫橡胶垫； ⑤加强厂区周围绿化，在厂界种植乔木等高树冠常青树种，以起到隔声降噪作用； ⑥加强职工管理，防止设备不正常运行，尽量降低噪声对周围环境的影响。 - 固废环境影响分析 本项目固体废物主要为废气治理产生的废活性炭、喷漆过程中产生的漆渣、水性漆桶、木工生产过程产生的边角料机木屑、除尘过程产生的木粉尘、贴皮、封边过程产生的废胶桶、员工生活垃圾、食堂产生的废油脂等。 （1）废活性炭：属于危险固废，产生量为2.65t/a，委托有资质待单位处置； （2）漆渣：属于危险固废，产生量约为5t/a，委托有资质待单位处置； （3）水性漆桶：属于一般固废，产生量约为0.36t/a，外售回收利用； （4）废胶桶：属于一般固废，产生量为0.06t/a，外售回收利用； （5）木工边角料及木屑：属于一般固废，产生量为459.66t/a，外售回收利用； （6）捕集木粉尘：属于一般固废，产生量为7.81t/a，外售回收利用处置； （7）生活垃圾：属于一般固废，产生量6t/a，由环卫部门清运。 （8）餐厨垃圾：属于一般固废，产生量3.6t/a，由环卫部门清运。 （9）废油脂：属于一般固废，产生量0.01t/a，由环卫部门清运。 固废收集运输分析 项目内危废产生点距危废仓库距离较近，危废转运时由专人负责，并配置专用运输工具，轻拿轻放，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂区内转运产生的散落、泄漏情况，对周围环境影响较小。 固体废物暂存分析 危险固废委托处理前，将贮存于危险废物暂存间内。厂区危险废物暂存间占地面积约18m2。本项目危险废物转运周期按1年设计，固废暂存仓库满足本项目危险废物在厂内的暂存需求。 项目危险废物贮存场所的容量情况分析见下表。 表7-7 危险废物贮存场所容量分析 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 转运周期; 贮存期限; 所需贮存面积m2; 贮存面积m2; 是否满足要求. 1; 废活性炭; 2.65; 袋装; 1年; 1个月; 5; 18m2; 满足. 2; 漆渣; 5; 袋装; 1周; 1年; 10; 满足. 由上表可知，根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，项目危险废物库位于综合车间三楼东侧，面积约18m2，危废库能够满足厂区危险废物贮存需求。 危险废物贮存及管理要求： 根据企业危废产生情况，提出以下管理要求： （1）厂内暂存 ①危险废物暂存库地面应做防腐、防渗、防泄漏处理，各类危险废物应分类贮存； ②在常温常压下易挥发的危险废物必须装入密封容器内后方可在贮存设施内分别堆放； ③禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)附录A所示的标签。 （2）运行管理 日常生产管理过程中须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 厂区内危险固废的收集、暂存及运输必须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中各项要求，并按照相关要求办理备案手续。 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 一般固废贮存及管理要求： 项目设有一间18m2一般固废暂存仓库，且能够做到及时清理，满足存储要求。 危险废物委托处置污染防治措施分析 本项目产生的废活性炭（HW49 900-041-49）、漆渣（HW12 900-252-12）拟委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。 宿迁中油优艺环保服务有限公司位于宿迁生态化工科技产业园大庆路1号，处理工业废弃物种类包括：HW02医药废物、HW03废药物、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精（蒸） 馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂合计:20000吨/年。 宿迁中油优艺环保服务有限公司能够处置本项目所产生的危废类别，处理能力充足，委托处置可行。 - 环境风险分析 经分析本项目生产过程中所使用的原辅材料不涉及到危险物质，项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于木材火灾事故风险，以及污染防治措施失效引起的环境事故风险。 火灾后果分析 根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。项目运行后距离本项目最近的敏感点为东沈营，距离木工车间约175米，发生火灾时对敏感点基本不会产生不利影响。因本项目木工车间无化学品使用，火灾时消防尾水中主要为污染物为少量SS，不会对外部水体及下游污水处理厂造成较大危害。 废气处理装置故障事故后果分析 考虑废气处理装置失效，废气未经处理排放，持续时间在0.5小时之内，废气排放源强如下： 表7-8 建设项目废气非正常排放情况 排放源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排气筒编号; 持续时间. 木工车间; 颗粒物; 0.12; 1#排气筒; 30min. 底漆房; 颗粒物; 0.22; 2#排气筒; 30min. VOCs; 0.03. 面漆房; 颗粒物; 0.48; 3#排气筒; 30min. VOCs; 0.05. 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，预测结果见表7-9。 表7-9 非正常工况下废气污染物浓度计算结果 距源中心下风向距离D(m); 1#排气筒; 2#排气筒; 3#排气筒. 颗粒物; 颗粒物; VOCs; 颗粒物; VOCs. 浓度 Ci(mg/m3); 浓度 Ci(mg/m3); 浓度 Ci(mg/m3); 浓度 Ci(mg/m3); 浓度 Ci(mg/m3). 100; 0.003037; 0.007575; 0.001033; 0.01102; 0.001148. 200; 0.00338; 0.008875; 0.00121; 0.0119; 0.001239. 300; 0.004735; 0.01061; 0.001447; 0.0176; 0.001833. 400; 0.004367; 0.00912; 0.001244; 0.01665; 0.001734. 500; 0.003688; 0.007422; 0.001012; 0.01425; 0.001484. 600; 0.003075; 0.006054; 0.0008255; 0.01198; 0.001248. 700; 0.002584; 0.005014; 0.0006838; 0.01012; 0.001054. 800; 0.002199; 0.004226; 0.0005762; 0.008644; 0.0009004. 900; 0.001897; 0.003618; 0.0004934; 0.007475; 0.0007786. 1000; 0.001656; 0.003143; 0.0004286; 0.006541; 0.0006814. 东沈营; 0.002865; 0.007156; 0.0009759; 0.01036; 0.001079. 下风向最大浓度/ 占标率; 0.00474; 0.01071; 0.00146; 0.0177; 0.001844. 出现距离; 308; 277; 277; 320; 320. 由上表可知，非正常工况下，废气污染物排放对项目所在地周围环境的影响增大，但不会超过环境质量标准要求。 - 对江苏润发食品有限公司影响分析 本项目租用江苏润发食品有限公司闲置厂房生产，江苏润发食品有限公司主要从事肉类、肉皮包装、冷链物流。本项目木工车间距离润发食品包装车间、冷库均为36m，综合车间距离润发食品包装车间、冷库分别为52m、36m。本项目排放的污染物中，废气对食品包装、冷藏影响最大，由废气预测结果可知综合车间无组织排放的颗粒物、VOCs占标率最大，对润发食品造成的影响也最大。 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的SCREEN3估算模式计算，带入距离参数，则包装车间、冷库处颗粒物、VOCs落地浓度分别为：包装车间颗粒物浓度0.04686mg/m3、VOCs浓度0.001404 mg/m3；冷库颗粒物浓度0.04094mg/m3、VOCs浓度0.001227 mg/m3，满足环境空气质量标准值。 因此，可认为本项目废气排放对润发公司包装、冷藏环节影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 1套油烟净化器 | 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 |
|  | 木工车间 | 颗粒物 | 1套中央除尘装置（布袋除尘）+15m排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 喷漆房及晾干房 | 颗粒物 | 5套水帘+光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中排放限值 |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | 综合车间打磨 | 颗粒物 | 1套脉冲滤芯除尘装置 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD、SS | 聚合硫酸铝混凝沉淀 | 满足水帘回用水要求 |
|  | 生活废水、食堂废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 满足淮安区污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处置 | 均得到有效的处理及处置，不会对周围环境造成不利影响 |
|  | 喷漆 | 漆渣 |  |  |
|  | 木工 | 木工边角料及木屑 | 外售回收利用 |  |
|  | 废气处理 | 捕集木粉尘 |  |  |
|  | 贴皮、封边 | 废胶桶 |  |  |
|  | 喷漆 | 水性漆桶 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运处置 |  |
|  | 食堂 | 废油脂 |  |  |
| 噪 声 | 项目设备噪声源在65dB(A)~100dB(A)之间，项目设备噪声经基础减振、厂房隔声降噪后，运营期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏芷桐木业有限公司，成立于2017年8月，注册资本1000万元，公司位于淮安经济开发区山阳大道53号，主要从事木材、家具加工、生产、销售。公司拟投资3000万元租赁厂房建设木制品生产项目。 2、产业政策分析 本项目为木制家具制造，经查实，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2016修正）（2016年第36号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会）中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2017年8月8日取得淮安市淮安区发改委备案。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、规划选址合理性分析 （1）用地规划及选址合理性 本项目位于淮安经济开发区铁云路东侧片区，根据《淮安经济开发区铁云路东侧片区控制性详细规划》（2011），项目占用的土地为工业用地，本项目为一般工业类项目。因此，项目建设符合淮安经济开发区用地规划要求。 本项目属于加工类产业，符合淮安经济开发区产业定位。 （2）与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置，离本项目最近的生态红线区域为苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区，其二级管控区范围为位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域。项目与苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区直线距离约4440m，不在其管控范围内。因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 4、污染物产生及达标排放情况 （1）废水 本项目厂区内排水实行“雨污分流”制。项目营运期间产生的废水主要为涂装废水、员工生活废水、食堂废水。涂装废水经预处理后回用不外排，生活废水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后达标接管淮安区污水处理厂处理。废水排放量1200m3/a，淮安区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，尾水排入淮河入海水道北泓。项目营运期间废水对周边水体水质影响较小。 （2）废气 项目营运期间产生的废气主要为木工车间木工加工粉尘、贴皮涂胶VOCs、综合车间半成品打磨粉尘、涂装废气。木工车间木工加工粉尘，经中央除尘设施（布袋）处理后15m高排气排放，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。木工车间贴皮涂胶VOCs产生量较少，车间内无组织排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织浓度限值。半成品打磨粉尘，经打磨房脉冲滤芯设施处理，车间无组织排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。喷漆及晾干房废气经水帘 +光氧化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，其中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs满足《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中排放标准。无组织排放以木工车间的墙体为边界向外设置100m为本项目的卫生防护距离，以综合车间的墙体为边界向外设置100m为本项目的卫生防护距离，在此范围内无敏感保护目标，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要由生产设备产生，采用一定的噪声防治措施后，通过合理布局、采取减振、隔声等治理措施后，本项目场界噪声影响值能够达到相应声环境质量标准，做到达标排放。 （4）固废 本项目固体废物主要为废气治理产生的废活性炭、喷漆过程中产生的漆渣、水性漆桶、木工生产过程产生的边角料机木屑、除尘过程产生的木粉尘、贴皮、封边过程产生的废胶桶、员工生活垃圾、食堂产生的废油脂等。废活性炭、漆渣作为危废交有资质的单位处置；木工边角料、木屑、捕集粉尘、水性漆桶、废胶桶等作为一般废物外售回收利用处置，生活垃圾、餐厨垃圾食堂废油脂委托环卫部门清运。项目运营期产生的固废均能得到有效地处理与处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气环境、水环境和声环境质量现状良好。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 - 总量控制 废气：项目营运期间颗粒物排放量0.736t/a，VOCs排放量0.037t/a。 废水：本项目营运期间涂装废水经预处理后回用不外排，生活废水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后达标接管淮安区污水处理厂处理。污水接管量为：综合污水1200m3/a，主要污染物接管指标为：COD0.33t/a、氨氮0.03t/a；最终外排量为：COD0.07t/a、氨氮0.01t/a。该总量在淮安区污水处理厂批复总量范围内平衡。SS0.024t/a、TP0.0012t/a、动植物油0.0007t/a作为考核指标需向淮安区环保局申请备案。 固废：项目营运期间所有固废均得到合理处置，做到零排放。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请备案。 （2）建设单位请环境监测部位对正常运营情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 项目 名称; 江苏芷桐木业有限公司木制品生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 食堂; 油烟; 1套油烟净化器; 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值; 1; 与建设项目同时设计、同时施工、同时运行. 木工车间; 颗粒物; 1套中央除尘装置（布袋除尘）+15m排气筒; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 15. 喷漆房及晾干房; 颗粒物; 5套水帘+光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中排放限值; 25. VOCs. 综合车间打磨; 颗粒物; 1套脉冲滤芯除尘装置; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 15. 废水; 涂装废水; COD、SS; 10m3混凝沉淀; 满足水帘回用水要求; 10. 生活污水、食堂废水; COD、SS、 NH3-N、TP; 化粪池、隔油池; 满足淮安区污水处理厂接管要求; 2. 噪声; 设备噪声; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 5. 固废; 生产过程; 一般工业固废; 一般固废暂存场所; 无雨淋、不造成二次污染; 2. 生产过程; 危险固废; 危险废物暂存场所; 5. 绿化; /; /. 事故应急措施; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /. 雨污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【97】122号行设置. “以新带老”措施; /. 总量平衡具体方案; 废水在淮安区污水厂已批复范围内平衡。颗粒物、VOCs在淮安区范围内平衡。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以木工车间墙体为边界向外设置100m卫生防护距离，以综合车间墙体为边界向外设置100m卫生防护距离. 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议和要求 1、切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 2、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案文件 附件3 租赁协议 附件4 营业执照及法人身份证复印件 附件5 建设项目环境影响评价现状检验报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 淮安市淮安区生态红线保护区域保护规划图 附图5 项目周边水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。