建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年回收、存储2万吨废旧蓄电池项目（不含拆解、加工）

建设单位(盖章) ：             江苏富康再生资源有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年回收、存储2万吨废旧蓄电池项目（不含拆解、加工） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏富康再生资源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 靳媛 |  |  | 联系人 |  | 高金标 |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区淮城镇创业园6号地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13770373373 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 223200 |
| 建设地点 | 淮安市淮安区淮城镇创业园6号地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安区发展改革委 |  |  | 登记号 |  | 2018-320803-42-03-51 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | G5949 其他危险品仓储 |  |  |
| 占地面积 | 620平方米 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 500 |  | 其中：环保投资（万元） | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产 日期 | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目运营期主要为废铅酸蓄电池的收集、暂存，原材料即为收集的废铅酸蓄电池；运营期项目主要生产设备见表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（立方/年） |  | 85 |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（度/年） |  | 1000 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其它（吨/年） |  | / |  |
| 废水（工业废水□、生活废水√）排水量及排放去向 项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入雨水管网，生活污水经化粪池预处理后达淮安区城市污水处理厂接管标准要求后，经园区污水管网排入淮安区城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级B标准后排入淮河入海水道北泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 一、项目由来 铅酸蓄电池是目前世界上产量最大、用途最广的一种电池，近年来，随着我国铅酸蓄电池行业和再生铅行业的快速发展，其市场需求非常强劲，整个行业每年将会有10%左右的增长。因此，其在发展过程中产生的废旧铅酸蓄电池也日益剧增，对其的收集、转运、贮存、处理、再生等重要环节均应有严格的规定与控制。 目前，废铅酸蓄电池在回收处理上存在诸多问题，多头回收、分散经营、无序竞争，大量小型再生铅厂和个体户缺乏环保意识，在收集、转运过程中，随意拆解，将废蓄电池中的有毒酸液随意处置，塑料壳随意丢弃，对环境等将造成较大危害。 2013年3月，工信部、环保部等部委联合出台了《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》（工信部联节［2013］92号）规范回收利用行为：依法规范个体商贩废铅酸蓄电池回收行为，严厉打击非法拆解和土法炼铅等行为。完善危险废物经营许可制度，加强对废铅酸蓄电池收集、贮存、运输全过程的监管。 基于上述行业背景，从环保以及经济效益双重考虑，江苏富康再生资源有限公司拟在淮安市淮安区淮城镇创业园6号地投资500万元租赁淮安市嘉龙针织品厂的闲置厂房建设废旧铅酸蓄电池收集、暂存项目，拟对淮安地区的废旧铅酸蓄电池进行集中收集，贮存，本项目仅收集、暂存完好的废铅酸蓄电池，不回收破损废铅酸蓄电池，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。所收集的废旧铅酸蓄电池拟委托有资质单位（有危险货物运输经营许可证）运输至河南豫光金铅股份有限公司进行电池的处置。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“G5949其他危险品仓储”类项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第44号），项目属于“四十九 交通运输业、管道运输业和仓储业”中“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，项目为废铅酸蓄电池的仓储，属于“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送”项目，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，在经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响评价报告表，报请审查。 二、工程内容及规模 1、项目名称 年回收、存储2万吨废旧蓄电池项目（不含拆解、加工） 2、建设地点 项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，建设项目地理位置见附图一。 3、建设单位 江苏富康再生资源有限公司 4、建设性质 新建 5、投资情况 总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资的4%。 6、贮存方案及规模 本项目贮存方案及规模见表1-1。 表1-1 贮存方案及规模一览表 序号; 产品名称; 贮存规模; 单次最大贮存量; 单次储存时间. 1; 废旧铅酸蓄电池; 20000t/a; 30t/次; 最长不超过60d. 注：本项目仅收集、暂存完好的废铅酸蓄电池，不回收破损废铅酸蓄电池，主要来自当地汽车4S店、电动车、摩托车销售和维修点以及蓄电池销售门市部。 由表1-1可知，本工程收集、暂存废铅酸蓄电池约20000t/a，拟根据废铅酸蓄电池收集量适当安排转运次数，同时根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009的规定，要求废铅酸蓄电池单次最大储存量不超过30t，储存时间最长不超过60d。 其主要结构具体详见表1-2和图1-1。 表1-2 铅酸蓄电池结构主要结构说明一览表 序号; 主要构成; 简述. 1; 正、负极板（1）; 由板栅和活性物质构成，板栅材料一般采用铅锑合金，免维护电池采用铅钙合金。正极板活性物质主要成份为二氧化铅，负极板活性物质主要成份为金属铅. 2; 隔板（2）; 由微孔橡胶、复合玻璃等耐腐蚀绝缘材料构成，. 3; 电解液（3）; 由浓硫酸和去离子水配置而成. 4; 电池壳、盖; 装正、负极和电解液的容器，一般为塑料和橡胶材料. 5; 排气栓（5）; 一般为塑料材质. 6; 其它零件; 包括连条（6）、极柱（7）、鞍子（8）以及页面显示器等. 图1-1 铅酸蓄电池结构示意图 7、主要设备 本项目主要设备详见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 地磅; 台; 1. 2; 叉车; 台; 2. 8、劳动制度及定员 项目劳动定员5人，单班八小时工作制，年工作300天。 9、用餐及住宿情况 项目厂区不提供员工食堂及员工宿舍。 三、公用工程 1、给水 项目建成后全厂年用水量85m3/a，由市政供水管网引入。 2、排水 项目实施雨污分流，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入淮安区城市污水处理厂处理，经处理达标后尾水排入入海水道北泓。 3、供电 项目年用电量约1000kW•h/年，由市政供电电网引入。 四、项目周边环境状况及平面布置 1、项目周边环境状况 项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，项目东侧、南侧为淮安市嘉龙针织品厂的厂房，西侧为淮安市鑫宇毛巾厂的厂房，北侧紧邻园区道路，道路北侧为园区工业厂房，建设项目周边环境状况详见附图二。 2、平面布置 项目租用园区现有的闲置标准化厂房，厂房地面为混凝土地面，厂房为封闭结构，拟建项目出入口位于租赁厂房的南侧，整个厂房西侧部分为存贮区（存贮区采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，渗透系数不大于10-10cm/s进行改造）仓储区四周设置泄漏液收集沟，汇集至废液收集池（废液收集池、导流沟设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，并在内表面涂刷防水涂料），厂房东侧为装卸工作区，项目平面布置图详见附图三。 项目主要建设内容见下表1-4。 表1-4 项目主要建设内容一览表 类别; 建设名称; 设计内容; 备注. 主体工程; 装卸工作区; 占地面积100m2; /. 存贮区; 占地面积500m2; 堆存高度为1.5m. 公用工程; 给水; 由园区供水管网接入项目区; /. 排水; 依托园区排水管网; 雨污分流. 供电; 由园区供电管网接入项目区; /. 环保工程; 废气处理（非正常工况下）; 负压集气装置+酸雾净化塔+15米高排气筒. 废水处理; 生活污水及喷淋废水经预处理后达淮安区城市污水处理厂接管标准要求后，经园区污水管网排入淮安区城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级B标准后排入入海水道北泓。. 噪声治理; 设备噪声; 厂房隔声、减振、距离衰减. 固废处置; 生活垃圾; 环卫清运. 废电解液（非正常工况下）; 委托有资质的单位处置. 防腐防渗; 仓库采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，渗透系数不大于10-10cm/s；废液收集池、导流沟设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，并在内表面涂刷防水涂料. 四、产业政策符合性分析 1、产业政策符合性 本项目主要为废旧铅酸蓄电池的收集、暂存，不涉及拆解、加工，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）（国发改2013年第21号令）和江苏省政府发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目的通知（苏经信产业[2013]183号）以及《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》中的相关规定要求中的限制类和淘汰类项目，因此项目符合国家和地方产业政策。 2、土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，拟建项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范围，可视为允许类项目。 3、规划相符性 本项目选址位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，项目所在地为规划的工业用地，项目东侧、南侧为淮安市嘉龙针织品厂的厂房，西侧为淮安市鑫宇毛巾厂的厂房，北侧紧邻园区道路，道路北侧为园区工业厂房，项目周边主要为工业企业，本项目50m卫生防护距离范围内无敏感目标，项目属于废铅酸蓄电池暂存，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节，不属于园区禁止入园的项目，符合园区的规划。 4、三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15 种类型。对照淮安区生态红线布局图（见附图4），与本项目最近的生态红线区域主要为京杭大运河（淮安区）清水通道维护区。京杭大运河（淮安区）清水通道维护区区域见表1-5。 表1-5 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（m2）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区; 水源水质保护; 大运河清水通道维护区淮安区段位于淮安区西边缘。南起南闸镇林南村，北止淮城镇夹河村。二级管控区范围为大运河及两岸外侧100米范围（城区部分两侧仅到河堤）; 9.79; 9.79. 与本项目最近的生态红线区域为京杭大运河（淮安区）清水通道维护区，距离约3800m，由上表可知本项目与以上红线区域二级管控区无相交区域，因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。本项目距离周边生态红线位置图见附图4。 （2）环境质量底线 大气环境：项目所在地各监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的要求，项目所在地环境空气质量良好； 水环境：项目所在地纳污河流为入海水道北偏泓，北偏泓的化学需氧量等指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，其它指标能满足目前的功能规划要求； 声环境：项目所在地声环境质量符合 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类区标准要求。 本项目产生的废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正版，项目产品、所用设备及工艺均不属于其中鼓励类、淘汰类、限制类，为允许项目，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不属于其中鼓励类、淘汰类、限制类，为允许项目，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，场址原为闲置厂房，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，其地理位置图详见附图一。 2、地形、地貌 淮安属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 3、水文地质 里运河是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 京杭大运河京杭大运河是淮安水上交通大动脉，其最高洪水位10.46m，最低估水位6.46m，淮安闸上游最高洪水位13.78m。水深2～6m，河宽120～150m，最大流量10.93m3/s，最小流量4.30m3/s。 苏北灌溉总渠是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 清安河是1959年人工开挖的市区大运河与里运河之间三角地带的排涝泄洪河道，是目前淮安市和楚州区的主要纳污河道，它源于清江橡胶厂，向东流经淮安市化工区及市区南部，自西向东有石化沟、纱厂河、环城河、文渠河汇入，最终出市区流入楚州境内，从地下涵洞穿过里运河，在杨弯腰闸上游汇入小盐河，过闸后泄入苏北灌溉总渠或北侧排水渠，沿途经阜宁、滨海等县，最终排入黄海。清安河全长21.6km，市区境内17km，河宽3～8m，河深0.65～1.75m，设计流量1.8m3/s，多年平均流量0.45～1.55m3/s，流速0.3～0.6m/s。 4、气候、气象特征 淮安地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 5、矿产资源 淮安地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 6、植被、生物多样性 淮安市地处我国温暧带和北亚热带的过渡地段，自然植被、野生动植物和水生生物分布具有明显的地带过渡性，是天然物种的基因库，也是引种、驯养南北方良种和培育珍稀动植物的理想地区，列入统计的一般保护动植物有5种，分别为银杏、水杉、大鸨、白鹳和黑鹳。二级保护动物有12种，主要为樟树、榉树、勺鸡、黄嘴白鹭、杜仲、白头雁等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会概况 淮安区即原楚州区，2012年2月23日楚州区更名淮安区，属辖现淮安市，位于江苏省苏北中部，地处京杭大运河与淮阜路交汇处，总面积1600多平方公里，现辖25个乡镇和1个街道办事处，总面积1267平方公里，人口120万。 2、经济概况 境内地势平坦，气候温和，四季分明。主导产业为纺织、毛巾、盐化工、教具，经济总量平稳增长。2016全年实现地区生产总值402.74亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值60.32亿元，增长2.3%；第二产业增加值159.57亿元，增长11.4%；第三产业增加值182.85亿元，增长11.5%。全区人均生产总值37263元。产业结构不断优化。三次产业比重分别为15.0∶39.6∶45.4。全年规模以上工业企业实现产值757.96亿元，同比增长18.3%；按类型来看，全区大中型企业实现产值232.36亿元，占全区规上工业总产值比重达30.7%，同比增长6.9%。 3、教育文化 现有大专院校2所，职工学校6所，中专院校3所，进修学校1所，另有部分科研设计单位，全区已普及九年义务教育。有图书馆、博物馆、文化馆、青少年宫各1个，淮剧团1个。淮安区文物景点较多，有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位4处，市级文物保护单位36处；是江淮流域古文化的发源地之一，历史悠久，是国务院命名的全国历史文化名城，素有“壮丽东南第一州”之美誉；在这片土地上，孕育了“兴汉三杰”之一的韩信、《西游记》作者吴承恩、南宋抗金英雄梁红玉、民族英雄关天培等一批名人志士，特别是一代伟人周恩来1898年诞生在楚州，为中华民族近代发展史增添了光辉灿烂的篇章。 4、名胜古迹、历史文物 2014年，中国大运河正式列入世界文化遗产名录。淮安作为大运河申遗的重要节点之一，共有2处遗产区（清口枢纽、漕运总督遗址），河道1段（淮扬运河淮安段）、遗产点5处（清口枢纽、双金闸、清江大闸、洪泽湖大堤、总督漕运公署遗址）被列入。 淮安自然景观优美。有烟波浩淼的全国第四大淡水湖——洪泽湖，水上长城——洪泽湖大堤，有被誉为“江苏九寨沟”的铁山寺自然保护区，有国家级森林公园盱眙第一山，有农业观光好去处金湖万亩荷花荡。 淮安人文景观众多。里运河文化长廊、文通塔、镇淮楼、韩信故里、水下泗州城、明祖陵、吴承恩故居、梁红玉祠、关天培祠、周恩来故里景区、周恩来童年读书处、古淮河生态文化园等一批新的景区景点相继建成对外开放。 项目评价范围内无自然保护区、名胜古迹、风景区、历史文物等特殊环境敏感目标。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据江苏恒正检测技术有限公司2017年10月14日对拟建项目所在地监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，监测结果统计数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 (单位：μg /m3) 检测项目; 检出限（mg/m3）; K1检测结果（mg/m3）; GB3095-2012二级标准值. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00. 二氧化硫; 0.007; 0.014; 0.011; 0.016; 0.012; 0.500. 二氧化氮; 0.005; 0.019; 0.017; 0.017; 0.023; 0.200. PM10; —; 0.0491; 0.150. 监测结果表明，区域二氧化硫、二氧化氮、PM10、均达到相应标准，项目所在地大气环境质量状况良好 2、地表水环境质量现状 淮河入海水道北泓是淮安区的主要纳污河，2017年7月28日，江苏恒正检测技术有限公司对项目所在地区水环境质量状况进行了现状检测，北偏泓水质监测结果如下： 表3-2 淮河入海水道北偏泓水质监测结果表 单位：mg/l（pH无量纲） 监测点位; 监测日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 入海水道北偏泓237省道断面; 2017.7.28; 7.75; 26; 1.17; 0.120. 由上表可知，淮河入海水道北偏泓污口CODc和NH3-N浓度未能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因主要是淮河入海水道北偏泓其功能为泄洪、排水排污，北偏泓源头水即为废水，加之接纳了沿岸工业及生活污水，使北偏泓水质较差，COD和氨氮超标。当地环保部门开展排海水道的污水综合治理，对排海水道沿线污水集中处理，减轻工业及生活污水对纳污水体的直接影响。 3、声环境质量现状 本项目委托江苏恒正检测技术有限公司于2018年4月13日对项目所在噪声进行监测，根据项目区域及声学环境敏感点（区）特征，按照功能区布点兼顾功能区布局的均匀性，在项目区及周边布设了4个监测点，分昼间、夜间各监测一次，噪声监测结果见表3-3。 表3-3 建设项目场界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 环境功能; 昼间; 达标状况; 夜间; 达标状况. 2018年4月13日; Z1; 3类区; 49.5; 达标; 40.8; 达标. Z2; 3类区; 50.8; 达标; 39.8; 达标. Z3; 3类区; 51.0; 达标; 40.8; 达标. Z4; 3类区; 51.3; 达标; 41.7; 达标. 根据表3-3可知，本项目边界Z1～Z4监测点位昼间噪声级在49.5～51.3dB(A)之间，夜间噪声级39.8～41.7dB(A)之间，各噪声监测点昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境质量现状 拟建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目为新建项目，建设地点位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，项目建设区域内无明显环境问题，项目沿线周围评价区域内无文物保护和风景名胜区。主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 与厂界距离; 规模; 执行标准. 空气环境; 童嘴村; 西北; 220m; 约300户1050人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 小新庄; 东南; 250m; 约40户140人. 水环境; 北偏泓; 南侧; 3600m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 童嘴村; 西北; 220m; 约300户1050人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 小新庄; 东南; 250m; 约40户140人.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物浓度参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 硫酸雾; 一次值; 0.3; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79表1. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮河入海水道北偏泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，具体标准值见表4-2（单位：mg/L除pH外）。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目 河流; pH; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. 北偏泓; 6~9; 20; 4; 6; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3、声环境质量标准 建设项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，其声环境功能区为3类区，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期正常工况下无大气污染物产生，非正常工况下产生的大气污染物主要为硫酸雾，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准和无组织排放监控浓度限值，详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控限值. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 周界外浓度最高点1.2. 2、水污染物排放标准 本项目营运期生活污水经化粪池处理后接管至淮安区城市污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排放至入海水道北偏泓，具体见表4-5。 表4-5 废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; 石油类. 接管标准; 6～9; 300; 200; 30; 3.0; 20. 排放标准; 6～9; 60; 20; 8（15）; 1.0; 3. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固废排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），并由有资质专业公司运输、处置，同时废铅酸蓄电池暂存还需符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2009)的相关规定，生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照“十三五”生态环境保护主要指标，主要污染物排放总量为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，区域性污染物排放总量为重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求，结合上表及项目排污特征，确定总量控制因子为： 项目大气污染物无需申请总量；项目废水污染物接管量为COD0.0144t/a、NH3-N 0.0018t/a、SS0.0072t/a、TP0.00018t/a，排入环境量为COD0.0036t/a、NH3-N0.00048t/a、SS0.0012t/a、TP0.00006t/a需申请总量控制，其总量在淮安区城市污水处理厂内平衡；项目固废“零”排放量，无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期 本项目租赁闲置厂房进行存贮，不存在施工期，故本次环评仅对运营期的环境影响进行分析评价。 二、运营期 1、项目回收、贮存流程 本工程主要从事废铅酸蓄电池的回收、贮存，不涉及拆解、后续加工，其流程主要为：收集进场→分类、分拣→叉车+人工卸货→分类贮存→外运。 图5-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程具体描述如下： （1）、废旧铅蓄电池的收集 在废旧铅蓄电池收集过程中，建设方配备专业的运输车辆对其进行收集，同时，专用收集车辆为集装箱式货运输，车箱内地面设置耐酸、防渗、防流失地面，内设金属外框加固收集箱（防止电池倒塌），同时设置破损铅蓄电池收集容器（耐酸、防渗、密闭容器），防止电解液泄漏。 由公司工作人员定期联系当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店，对其产生的废旧铅酸蓄电池进行收集（不得收集破损铅蓄电池），收集后运输至本厂区卸货备存。 在收集过程中，工作人员应先检查废铅酸蓄电池相关情况，并在电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息。本项目只收集完好的废旧铅酸蓄电池。 由于淮安地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。要求在收集后运输路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。同时，运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。 （2）、进场、卸货 收集车辆返厂后过磅称重并记录，车辆进入厂房上下车、装卸区停位后，采用人工分类、分拣、人工+叉车式上下货。将完好的电池送相应区域进行存放并进行登记，卸货后车辆有序离开厂区。 （3）、厂内贮存方式 仓储区设置泄漏液收集沟，并设有金属外框加固的专业塑料箱即周转箱（防止存放的废铅酸蓄电池倒塌，要求耐酸、防渗），周转箱下方设架空底座，架空底座下放设耐酸、防渗塑料托盘，可有效收集废电池破损产生的电解液（主用于废旧铅蓄电池破损产生电解液泄漏时的三重防护）。 （4）、转移方式及运输路线 当废铅酸蓄电池收集、贮存达到一定数量（要求不大于30吨，所收集的废旧铅酸蓄电池贮存时间不超过60d）。同时，满足运输公司发货车辆额定载重后及时安排转移至下游接收单位并做好登记工作，其运输拟委托专业危险品运输公司（具有专业危险品运输营运资质）完成。 2、主要污染物源强分析 （1）废气 正常工况下：本项目运营期无明显大气污染物产生。 非正常工况下：主要考虑贮存区在分类堆放等过程中因电池密封阀或壳体破损可能出现电池电解液的泄漏，其主要污染物为硫酸雾挥发。 具体分析如下： Ⅰ、硫酸雾 本工程拟采用贮存区废铅酸蓄电池每次最大储存量30t的5%所含电解液泄漏作为非正常工况源强，电解液按电池重量的10%，铅约占电池重量的80%计，电解液总量为0.15t，铅总量为1.2t。 铅酸蓄电池中电解液一般由硫酸、去离子水按一定比例配制而成，则电解液中的硫酸总量为0.10t/次。假设相应电池电解液泄漏量为50%，则发生泄漏时硫酸溶液的泄漏量为50kg/次。同时，每次非正常工况时间按10min进行计算。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下： Gz=M×(0.000352+0.000786×V)×P×F 其中：Gz：液体挥发量（kg/h）； M：液体分子量， g/mol，硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，m/s，一般取0.2～0.5，本评价取0.3m/s； P：相当于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，mmHg，项目电解液浓度约40%，温度为20℃，经查P=9.84mHg； F：液体蒸发面表面积，m2，根据泄漏硫酸溶液流经的地面表面积，取1.0； Gz：硫酸雾=Gz-G水，20℃水蒸汽的蒸发量为0.5L/m2·h。 通过计算，硫酸雾挥发量约为0.067kg/h。 假设拟二个月发生一次非正常工况，即年非正常工况总时长为1h，经计算，本工程硫酸雾产生量约为0.067kg/a。 上述非正常工况发生时产生的废气经负压集气装置（设计风量为2000m3/h、收集效率按90%计）+酸雾净化喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，硫酸雾有组织排放量为0.00603kg/a，排放速率0.00603kg/h，排放浓度为0.5025mg/m3，硫酸雾无组织排放量为0.0067kg/a。 （2）废水 ①用水情况 项目对车间地面一般采用清扫的方式清洁，不进行地面冲洗。项目用水主要为员工生活用水和酸雾净化塔喷淋用水。 项目员工5人，项目年工作300天，不提供食宿。生活用水用水定额取50L/d﹒人，则生活用水量为75m3/a。 本项目非正常工况下产生的酸雾通过净化塔碱水喷淋处理，净化塔单次用水量约2.0m3，非正常工况按每2个月发生一次计，则总用水为10m3/a，碱水喷淋废水经中和后可直接接管排放。 综上，项目年用水量为85m3/a。 ②排水情况 生活污水及喷淋废水产生量根据用水的80%估算，则生活污水产生量约为60m3/a，生活污水产生浓度为：COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L，喷淋废水产生量约为8 m3/a，项目废水污染物产生量见表5-2。 表5-2 本项目废水产生及排放情况 产生环节; 产生量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 治理措施; 污染物; 排放情况. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 60; COD; 300; 0.018; 化粪池; COD; 240; 0.0144. SS; 200; 0.012; SS; 120; 0.0072. NH3-N; 30; 0.0018; NH3-N; 30; 0.0018. TP; 3; 0.00018; TP; 3; 0.00018. 喷淋废水; 8; PH; 9~10; 中和处理; PH; 6~9. 项目运营期水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡图（m3/a） （3）噪声 本项目的噪声源主要为铅酸蓄电池收集入库、转运时上下货时产生的噪声，具体见表5-3。 表5-3 项目噪声产生及治理情况表 序号; 名称; 数量（台）; 声级（dB）. 1; 叉车; 2; 85. （4）固体废物 本项目正常工况下产生的固体废物主要为生活垃圾，项目生活垃圾产生量约0.5kg/人·天，项目劳动定员5人，年工作300天，则生活垃圾产生量约为0.75t/a，属一般固体废物，在厂区内设带盖的垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 本项目非正常工况下产生的废电解液属于危险废物，定期送至河南豫光金铅股份有限公司处置。 固体废物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 0.75; √; 《固体废物鉴别导则》（试行）（2017年）. 2; 废电解液; 储存（非正常工况）; 液; 酸; 0.15; √. 项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况如下表5-5所示。 表5-5 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 员工生活; 固; 生活垃圾; 《国家危险废物名录》（2016年）; /; /; /; 0.75. 2; 废电解液; 危险废物; 储存（非正常工况）; 液; 酸; T; HW31; 421-001-31; 0.15.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 贮存区（非正常工况下） | 硫酸雾（有组织） | 0.0603kg/a，5.025mg/m3 | 0.00603kg/a，0.5025mg/m3 |
|  |  | 硫酸雾（无组织） | 0.0067kg/a | 0.0067kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（60m3/a） | COD | 300mg/L，0.018t/a | 240mg/L，0.0144t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.012t/a | 120mg/L，0.0072t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0018t/a | 30mg/L，0.0018t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00018t/a | 3mg/L，0.00018t/a |
|  | 喷淋废水（8m3/a） | PH | 9~10（无量纲） | 6~9（无量纲） |
| 固 体 废 弃 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75 t/a | 0 |
|  | 贮存区（非正常工况下） | 废电解液 | 0.15t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声来源于铅酸蓄电池收集入库、转运时上下货时产生的噪声，噪声源强在85dB（A）左右。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态环境影响 据现场踏勘，项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，处于人类活动频繁区。周围主要为企业、道路，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源，且该项目生产过程产生的污染物经处理后均做到达标排放，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期 本项目租赁闲置厂房进行存贮，不存在施工期，故本次环评仅对运营期的环境影响进行分析评价。 二、运营期 1、环境空气影响分析 本项目运营期在正常工况下无明显大气污染物产生；非正常工况下，主要考虑贮存区在分类堆放等过程中因电池密封阀或壳体破损可能出现电池电解液的泄漏，其主要污染物为硫酸雾挥发。本报告针对非正常工况下产生的硫酸雾进行大气影响预测。 （1）污染源强 表7-1 非正常工况下污染源强一览表（有组织） 污染源; 污染物; 排放速率 kg/h; 排气量; 排气筒高度; 排气筒内径. 贮存区（非正常工况下）; 硫酸雾; 0.00603; 2000m3/h; 15m; 0.3m. 表7-2 非正常工况下污染源强一览表（无组织） 污染源; 污染物; 排放速率 kg/h; 面源高度; 面源长度; 面源宽度. 贮存区（非正常工况下）; 硫酸雾; 0.0067; 6m; 25m; 20m. （2）预测模式 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3。 估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 （3）预测结果 非正常工况下无组织排放废气预测结果见表7-3。 表7-3 非正常工况下有组织废气排放浓度结果 距离中心下风向距离D（m）; 硫酸雾（标准值0.3）. 预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 10; 8.62E-21; 0. 100; 0.000309; 0.1. 200; 0.000355; 0.12. 245; 0.000382; 0.13. 300; 0.00036; 0.12. 400; 0.000327; 0.11. 500; 0.00032; 0.11. 600; 0.000291; 0.1. 700; 0.000256; 0.09. 800; 0.000247; 0.08. 900; 0.000234; 0.08. 1000; 0.000242; 0.08. 1100; 0.000241; 0.08. 1200; 0.000238; 0.08. 1300; 0.000232; 0.08. 1400; 0.000225; 0.08. 1500; 0.000217; 0.07. 1600; 0.000209; 0.07. 1700; 0.000201; 0.07. 1800; 0.000193; 0.06. 1900; 0.000185; 0.06. 2000; 0.000178; 0.06. 2100; 0.00017; 0.06. 2200; 0.000163; 0.05. 2300; 0.000157; 0.05. 2400; 0.000151; 0.05. 2500; 0.000145; 0.05. 下风向最大浓度; 0.000382; 0.13. 最大值出现距离（m）; 245. 非正常工况下无组织排放废气预测结果见表7-4。 表7-4 非正常工况下无组织废气排放浓度结果 距离中心下风向距离D（m）; 硫酸雾（标准值0.3）. 预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 10; 0.000861; 0.29. 100; 0.005353; 1.78. 102; 0.005356; 1.79. 200; 0.004966; 1.66. 300; 0.004679; 1.56. 400; 0.003705; 1.24. 500; 0.00289; 0.96. 600; 0.002291; 0.76. 700; 0.001855; 0.62. 800; 0.001544; 0.51. 900; 0.001308; 0.44. 1000; 0.001126; 0.38. 1100; 0.000984; 0.33. 1200; 0.000869; 0.29. 1300; 0.000774; 0.26. 1400; 0.000696; 0.23. 1500; 0.00063; 0.21. 1600; 0.000573; 0.19. 1700; 0.000524; 0.17. 1800; 0.000482; 0.16. 1900; 0.000444; 0.15. 2000; 0.000412; 0.14. 2100; 0.000385; 0.13. 2200; 0.00036; 0.12. 2300; 0.000338; 0.11. 2400; 0.000319; 0.11. 2500; 0.000301; 0.1. 10; 0.000861; 0.29. 下风向最大浓度; 0.005356; 1.79. 最大值出现距离（m）; 102. 从表7-3和7-4可知，非正常工况时，废旧铅蓄电池在分类堆放等过程中出现电池渗漏液的泄漏产生的有组织废气对下风向地面硫酸雾最大落地浓度为0.000382mg/m3，占标率为0.13%，位于下风向245m，无组织废气对下风向地面硫酸雾最大落地浓度为0.005356mg/m3，占标率为1.79%，位于下风向102m。非正常工况时，废旧铅蓄电池在分类堆放等过程中出现电池渗漏液的泄漏产生废气对距离220m的敏感点硫酸雾预测浓度均达到了标准要求。 本项目正常工况下无大气污染物产生，非正常工况下产生的大气污染物对周边环境有一定的影响，建设单位通过定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧；在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生等措施后，减少非正常工况的发生。 大气环境防护距离 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目非正常工况下无组织源的大气环境防护距离。项目无组织源排放污染物为硫酸雾，为简化计算将整个车间作为单一面源计算防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 无组织排放的废气污染物参数 污染物名称; 产生源; 面源高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 排放速率(kg/h); 评价标准(mg/m3); 计算结果. 硫酸雾; 生产车间; 6; 20; 25; 0.0067; 0.3; 无超标点. 根据大气环境防护距离计算结果，污染源贡献浓度无超标点，因此，拟建项目不需要设置大气防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算拟建项目卫生防护距离，计算公式： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数。 根据无组织排放各废气的排放量，计算拟建项目卫生防护距离。卫生防护距离参数选取见表7-6，卫生防护距离计算结果见表7-7。 7-6 卫生防护距离系数选取 卫生防护距离; L≤1000m; 当地年平均风速(m/s). 计算系数; A; B; C; D; 3.1. 参数; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表7-7 卫生环境防护距离计算结果一览表 生产单元; 污染物; 排放量; 排放速率; 评价标准; 卫生防护距离计算值; 卫生防护距离. 生产车间; 硫酸雾; 0.0067kg/a; 0.0067kg/h; 0.3mg/m3; 1.832; 50. 由表7-7可知，非正常工况下项目需以生产车间为边界设置50米卫生防护距离。根据实地调查，该卫生防护范围内目前无居民、学校、医院等保护目标，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。拟建项目卫生防护包络线图详见附图二。 2、地表水环境影响分析 本项目8t/a喷淋废水经中和处理，60t/a生活污水进入化粪池处理，处理后废水达淮安区城市污水处理厂接管标准要求后，经园区污水管网排入淮安区城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级B标准后排入入海水道北偏泓。 污水接管可行性分析： 江苏淮安经济开发区新长铁路以西片区污水经污水管网收集、污水泵站提升后进入淮安区污水处理厂集中处理。江苏淮安经济开发区新长铁路以东片区污水经污水管网收集后进入明通污水处理厂集中处理后排入淮河入海水道南偏泓。 淮安区污水处理厂用地面积18公顷，淮安区污水处理厂位于淮安区耳洞干渠南侧、淮河入海水道北侧的城东乡南窑村境内。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，尾水目前排入淮河入海水道北侧引河，最终汇入淮河入海水道北偏泓，设计规模为20万m3/d，现状规模为6万m3/d（其中：一期工程采用Orbal 氧化沟工艺进行污水处理，处理能力为3万m3/d；二期工程采用倒置A2/O+高密度沉淀+滤布滤池+紫外消毒处理工艺，处理能力为3万m3/d），目前处理量为5.6万m3/d，尚有0.4万m3/d 的余量，集中处理淮安区工业和生活污水，尾水排入淮河入海水道北偏泓。 在淮安区污水处理厂正常运行情况下，项目废水排放不会对纳污水体造成大的影响。因此，该项目污水接管淮安区污水处理厂是完全可行的。 3、声环境影响分析 建设项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，其声环境功能区为3类区，项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 厂区内主要噪声源为叉车产生的的噪声，设备噪声源强为85dB（A）。噪声对周围环境的影响主要通过三种途径来完成：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 ①预测模式 根据声环境影响评价技术导则（HJ/T2.4--2009）的有关规定选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要的简化。 A：室内声源计算公式： 式中:—某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级（dB）； —某个室内声源的A声级（dB）； ri ——某个室内声源在靠近围护结构处的距离（m）； Q ——为方向性因子； R ——房间常数。 B：噪声户外传播衰减公式： LA（r）=LAvef(ro)-(Aaiv+Ahar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LAvef(ro)—参考位置ro处的A声级值(dB)； Aaiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Ahar—遮档物引起的A声级衰减量(dB)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—附加A声级衰减量（dB）； LA总=10lgi=1n100⋅1LAC：预测点的A声级叠加公式： 式中：LA总——预测点处总的A声级（dB）； LAi——第I个声源至预测点处的A声级（dB）； n——声源个数。 ②预测结果 噪声影响预测见表7-5。 表7-5 项目噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 贡献值; 执行标准. 项目东侧; 1#; 48.5; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 项目南侧; 2#; 45.5. 项目西侧; 3#; 44.6. 项目北侧; 4#; 47.5. 表7-6表明：项目厂界各测点的昼间噪声等效声级贡献值在44.6dB(A)~48.5 dB(A)之间，各测点的贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物影响分析 项目正常工况下产生的固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫清运；非正常工况下产生的废电解液为危险废物，需委托有资质的单位处置。 项目产生的固体废物均能得到妥善处置，只要加强管理，项目固体废弃物不会对周围环境卫生产生显著影响，也不会产生二次污染。项目固体废物产生及利用处置方式见表7-6。 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固体废物; /; 0.75; 清运; 环卫部门. 2; 废电解液; 贮存区（非正常工况下）; 危险废物; HW31 421-001-31; 0.15; 委托处置; 有资质的单位. 5、泄漏液收集、处置及管理要求 （1）泄漏液收集池建设情况 ①由工程分析的可知，本工程非正常工况下，按贮存区废铅酸蓄电池每次最大储存量30t的5%所含电解液泄漏作为非正常工况源强，电解液按电池重量的10%，电解液总量为0.15t，其中，铅酸蓄电池中电解液一般由硫酸、去离子水按一定比例配制而成，则电解液中的硫酸总量为0.10t/次。假设相应电池电解液泄漏量为50%，则发生泄漏时硫酸溶液的泄漏量为50kg/次。 本工程贮存时若发生非正常工况泄漏，泄漏液经周转箱下的塑料托盘(防酸、防渗)+泄漏液收集沟+泄漏液收集池进行收集，同时破损的废旧铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放。 评价按电解液总量（0.15t）计算泄漏液收集池容积，经计算泄漏液收集池容积应为0.084m3/次。 本工程泄漏液收集池位于厂区贮存区，占地面积1m2，容积1.2m3，可确保本项目废铅酸蓄电解液泄漏的收集。 ②其他 主要为废旧铅酸蓄电池在上下车人工、叉车转移过程坠落时产生的电解液泄漏，评价要求在上述操作过程中，注意文明上下车，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 若发生电池坠地时应及时将破损的废旧铅蓄电池及时收集至专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）存放。 ③电解液泄漏收集系统的建设要求 本工程电解液泄漏收集系统（主要为泄漏液收集沟、泄漏液收集池）应严格按《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求、《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求（泄漏液收集沟、泄漏液收集池为重点防渗区）等相关规范要求进行建设，做好电解液泄漏液收集系统符合相关规范要求。如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行。 由上述分析可知，本工程电解液泄漏液收集系统按相关要求进行建设后，同时可完全容纳本工程每次泄漏的电解液，其处理措施是可行的。 （2）相关要求 ①建设方需要加强管理，定期检查电解液泄漏液收集系统的破损、堵、漏等相关情况，加强电解液泄漏液收集系统维护和管理，防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②若发生电解液泄漏时应及时采取应急措施，严禁随意倾到至厂区附近雨水沟、排水管网及附近水体内。 ③吨桶要求耐酸、防渗等。 6、厂区相关建设情况及管理要求 （1）存贮区建设情况 根据工程分析，本项目厂区为620m2，其中存贮区为500m2，由《电池废料贮存规范》（GB/T26493-2011）中表2（详见表7-7）要求设计可知，隔离贮存平均单位的贮存量为1.5～2.0t/m2。 表7-7 《电池废料贮运规范》中隔离贮存方式要求一览表 序号; 贮存方式要求; 隔离贮存; 备注. 1; 平均单位面积的贮存量/（t/m2）; 1.5～2.0; 隔离贮存定义为：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式. 2; 单一贮存区最大贮存量/t; 200～300. 3; 贮存区间距/m; 0.3～0.5. 4; 通道宽度/m; 1～2. 5; 墙距宽度/m; 0.3～0.5. 同时，由《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相关规定可知：“暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t。 评价取最大1.5t/m2计，本工程贮存废铅酸蓄电池30t需占地20m2，远远小于本工程贮存区面积。 由以上分析可知，本工程厂区仓储区中的贮存区贮存能力能满足国家相关规范要求。同时，本工程在运营过程中，建设方应加强监管，严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2009）中关于“暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t，暂存时间最长不能超过60d”的规定。 （2）厂区选址、设计要求 选址方面： ①场界根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单规定，应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据，地表水域150m以外。 ②应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流等影响地区 ③应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ④应位于居民中心区常年最大风频的下风向等。 设计方面： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④危险废物的堆放 “基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑥衬里材料与堆放危险废物相容；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量； 危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物不能堆放在一起等等。 本项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，四周均为其他工业企业，距离淮河入海水道北偏泓水体3800m，项目选址满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单中的相关要求，同时项目在建设过程中，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单中的相关设计要求进行建设。 （3）厂区（含存贮区）防渗技术要求 本项目重点防渗区主要为废铅酸蓄电池仓储区。重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改）执行。 （4）废铅酸蓄电池存贮时相关要求 本工程废旧铅酸蓄电池贮存时应符合下列相关规范要求： ①《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准相关要求（贮存设施安全防护方面）： Ⅰ、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； Ⅱ、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； Ⅲ、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； Ⅳ、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理等； ②《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012 本工程废铅酸蓄电池贮存时厂区将按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，具体如下： Ⅰ、贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 Ⅱ、危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台帐制度。 Ⅲ、危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志。 ③《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009） 按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的规定，本工程在对废铅酸蓄电池贮存时应注意以下几点： Ⅰ、废铅酸蓄电池的贮存设施应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。本工程属于长期贮存。 Ⅱ、废铅酸蓄电池长期贮存设施还应符合以下要求： 贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源； 贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液； 应只有个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； 应设有适当的防火装置； 作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施。 Ⅲ、废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废铅酸蓄电池遭受雨淋水浸。 Ⅳ、应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d。 7、风险评价 （1）风险识别 ①风险识别范围和类型 Ⅰ、生产设施风险识别范围 本工程生产设施主要为储运系统。 Ⅱ、物质风险识别范围 本工程所贮存的废旧铅酸蓄电池电解液中硫酸、Pb等泄漏风险等。 Ⅲ、风险类型 本工程主要存在废旧铅酸蓄电池贮存时电解液泄漏硫酸雾、Pb尘等非正常排放等环境风险。 ②物料危险识别分析 本工程涉及的危险化学品主要为铅酸蓄电池泄漏中的硫酸、Pb、二氧化铅、硫酸铅等。 ③生产设施危险识别 本工程废旧铅酸蓄电池为常温、常压储存，贮存过程中主要的设施风险识别详见表7-8。 表7-8 主要生产设施风险识别一览表 生产设施; 事故原因; 危害性; 风险类型. 厂区贮存区; 装卸、操作不当；恶意拆解等; 吸入、摄入、经皮肤吸收均对身体有害；污染地下水; 泄露、中毒. 装、卸货过程; 所收集的废旧铅蓄电池放电不完全，放电系统触碰金属物体，引发火灾; /; /. （2）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009，本工程储存废旧铅酸蓄电池内的物质（硫酸、Pb、二氧化铅、硫酸铅等）均未列入重大危险源辩识范围。 （3）风险分析及风险防范措施 ①废旧铅酸蓄电池贮存过程中电解液泄漏风险及防范措施 本工程废旧铅蓄电池贮存过程中，如人工，叉车转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、Pb等，若不及时收集将对周边环境造成一定影响。 评价要求建设方采取以下措施进行防范： Ⅰ、控制废旧铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废旧铅蓄电池电解液的泄漏。加强厂区监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 Ⅱ、定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧。 Ⅲ、在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 Ⅳ、配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 ②厂区防渗系统破损风险分析 本工程废旧铅酸蓄电池为危险废物，其物质成份主要有硫酸、Pb等，建设方拟按要求厂区地面防渗系统等按相关规范要求进行建设，应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 若厂区防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土层、地下水。土层、地下水一旦发生污染，其影响将持续较长的时间且难以治理。 因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则，建设方必须： Ⅰ、加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 Ⅱ、制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 ③贮存废旧铅蓄电池放电不完全引发火灾风险 本工程所回收废旧铅蓄电池可能存在少部分正负极放电不完全，在上下车过程或是贮存过程触碰至钢、铁等金属物质时会引起废旧铅蓄电池外壳燃烧，导致火灾事故发生。评价建议建设方采取下列措施进行风险防范，如： Ⅰ、在收集废旧铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 Ⅱ、在上下车过程中，注意各废旧铅蓄电池正负极不能接触车体、叉车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存等等。 另外，废旧铅蓄电池内有硫酸（为配置后的稀硫酸），其本身不燃烧，无论燃烧或爆炸都是硫酸使得其他物质燃烧或爆炸，如稀硫酸遇活泼金属放出氢气就可燃，因此厂区应禁烟、禁火，厂区内仅为废铅蓄电池的贮存，严禁贮存其他还原性物质、碱金属等，同时应加强厂区抽排气。 ④废旧铅酸蓄电池收集、运输过程中风险 本项目从当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店等对其产生的废旧铅酸蓄电池进行收集，收集后运输至本厂区卸货备存。 由于淮安地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。因此评价要求：应严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范要求进行，如： Ⅰ、配备专门的车辆进行收集； Ⅱ、司机、工作人员需经危险废物、应急救援等方面的安全培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等，同时由交通部门核发上岗证书。 Ⅲ、按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清车辆等等。 Ⅳ、收集运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 Ⅴ、收集运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 Ⅵ、收集运输车辆内应设专业收集容器，保证为不易破损、变形，防渗、防酸、耐腐蚀的密闭容器。 Ⅶ、按交通规则进行安全行使，不抢道、不超速、不醉酒等，保证货品安全等等。 通过采取上述措施后，可有效防止本工程废旧铅酸蓄电池收集、运输过程发生的风险，同时可有效避免风险过程中废铅蓄电池电解液进入外环境风险。 ⑤其他风险防范措施 一、收集后外运运输安全防范措施 Ⅰ、本工程废旧铅酸蓄电池收集后外运工作应委托有危险品运输资质的单位进行。 Ⅱ、承担运输的单位应具有交通部门核发的危险品运输资质。 Ⅲ、司机和押运人员需经过安全培训，由交通部门核发上岗证书。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。 Ⅳ、运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 Ⅴ、运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。 Ⅵ、按《道路运输危险货物车辆标记》GB13392-2005相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清先车辆等等。 二、相关管理措施 Ⅰ、企业必修高度重视安全生产，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事矿隐患，并有专人负责安全工作。 Ⅱ、上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。 Ⅲ、定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。 Ⅳ、定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。 Ⅴ、泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 Ⅵ、禁土将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 Ⅶ、应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间 8、环保设施（措施）及投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资约15万元。主要用于非正常工况下产生的废气、固废；正常工况下产生废水、噪声的污染治理以及地下水防渗处理。 表7-9 项目环保投资估算一览表 污染分类; 污染防治措施; 投资额（万元）. 废气（非正常工况下）; 负压集气装置+酸雾净化装置+15米高排气筒; 8. 废水; 生活污水、喷淋废水; 化粪池、中和水池; 0.5. 噪声; 生产设备; 隔声窗; 0.5. 固体废物; 一般工业固体废物; 生活垃圾垃圾桶; /. 危险废物（非正常工况下）; 收集至塑料专业桶内（耐酸、防渗）定期委托有资质的单位处置; 4. 防腐防渗; 重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行; 7. 合计; /; 20. 三、“三同时”分析 表7-9 项目环境保护“三同时”一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准或拟达要求; 进度. 废气治理; 贮存区（非正常工况下）; 硫酸雾; 负压集气装置+酸雾净化装置+15米高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放标准; 与本目同时设计、同时施工，项目建成后同时投入运行. 废水治理; 生活污水、喷淋废水; PH、COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池、中和水池; 淮安区城市污水处理厂接管标准. 噪声治理; 设备; 噪声; 隔声; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固废处理; 危险固废（非正常工况下）; 废电解液; 收集至塑料专业桶内（耐酸、防渗）定期委托有资质的单位处置; 不外排，对外环境无影响. 日常生活; 生活垃圾; 暂存垃圾箱中由环卫部门清运处置. 防腐防渗; 重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流，生活污水及喷淋废水经处理后接管至淮安区城市污水处理厂; 雨污分流. 卫生防护距离; 以厂界设置50m卫生防护距离.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 贮存区（非正常工况下） | 硫酸雾 | 负压集气装置+酸雾净化装置+15米高排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、喷淋废水 | COD、SS、NH3-N、TP、PH | 化粪池、中和水池 | 淮安区城市污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 无害化 |
|  | 贮存区（非正常工况下） | 废电解液 | 收集至塑料专业桶内（耐酸、防渗）定期委托有资质的单位处置 | 无害化 |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 距离衰减、围墙隔挡 | 四周厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，不占用永久耕地，不会对周围生态环境产生不利的影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏富康再生资源有限公司年回收、存储2万吨废旧蓄电池项目（不含拆解、加工）建设地点位于淮安市淮安区淮城镇创业园6号地，占地面积620平方米。厂区劳动定员5人，厂不区提供员工食堂及员工宿舍，年工作300天，单班八小时工作制。 2、产业政策符合 本项目主要为废旧铅酸蓄电池的收集、暂存，不涉及拆解、加工，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）（国发改2013年第21号令）和江苏省政府发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目的通知（苏经信产业[2013]183号）以及《淮安市产业结构调整指导目录（2017年版）》中的相关规定要求中的限制类和淘汰类项目，因此项目符合国家和地方产业政策。 3、环境影响分析 项目运营期在正常工况下无明显大气污染物产生；非正常工况下，主要考虑贮存区在分类堆放等过程中可能出现电池电解液的泄漏，其主要污染物为硫酸雾挥发，上述非正常工况发生时产生的废气经负压集气装置（设计风量为2000m3/h、收集效率按90%计）+酸雾净化装置处理后通过15米高排气筒排放，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放标准。 本项目喷淋废水经中和处理，生活污水经化粪池处理，处理后达淮安区城市污水处理厂接管标准要求后，经园区污水管网排入淮安区城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级B标准后排入入海水道北偏泓。 建设单位严格按各规范要求对厂房、厂房防渗系统进行建设后，确保废旧铅酸蓄电池安全存放，同时，加强管理和定期检查，采取以上措施后，本工程对区域地下水的影响较小。 项目设备产生的噪声经采取距离衰减、围墙隔挡等措施后，其厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 项目正常工况下产生生活垃圾由环卫清运，非正常工况下产生的废电解液至塑料专业桶内（耐酸、防渗）定期委托有资质的单位处置。 4、总量分析 项目大气污染物无需申请总量；项目废水污染物接管量为COD0.0144t/a、NH3-N 0.0018t/a、SS0.0072t/a、TP0.00018t/a，排入环境量为COD0.0036t/a、NH3-N0.00048t/a、SS0.0012t/a、TP0.00006t/a需申请总量控制，其总量在淮安区城市污水处理厂内平衡；项目固废“零”排放量，无需申请总量。 综上所述，江苏富康再生资源有限公司年回收、存储2万吨废旧蓄电池项目（不含拆解、加工）符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合主体功能区规划、土地利用总体规划和国家、省产业政策等的要求。项目在落实本环评提出的各项污染措施后，各污染物能做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小，周围环境空气和声环境质量能满足功能要求，水环境质量能维持现有等级。项目符合环保审批原则，从环保角度分析，本项目在拟建地实施是可行的。 二、建议 1、本项目主要从事废铅酸蓄电池的回收、贮存，不得涉及拆解、后续加工。 2、废铅酸蓄电池的存贮区应严格按照相关文件要求做好地面防渗。 3、项目如需扩大规模，需向当地环境保护局重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境示意图 附图三 建设项目平面布置图 附图四 建设项目与淮安市生态红线位置关系图 附图五 建设项目雨污分流图 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 租赁合同 附件5 危险废物委托处置合同 附件6 危险废物输运合同 附件7 监测报告 附件8 确认书 附件9 专家函审意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。