建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：   液化气储备站工程

建设单位（盖章）： 淮安市安达液化气有限公司

编制日期： 2018年4月20日

江 苏 省 环 境 保 护 厅 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 液化气储备站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市安达液化气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡航 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 胡启牛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区工业集中区235省道东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13901407601 |  |  | 传真 |  | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223200 |  |
| 建设地点 | 淮安市淮安区工业集中区235省道东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 淮安区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 液化石油气生产和供应业 D4512 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 6243 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1000m2 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 3500 |  |  | 其中：环保投资（万元） |  | 31 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  |  | 0.9% |
| 评价经费 （万元） |  | —— |  |  | 预期投产 日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 建设项目主要原辅材料见表1-1；主要设备见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 382 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | — |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  |  | 2万 |  |  |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | — |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目生活污水为115t/a，经自建化粪池进行处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： - 原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅材料表 序号; 物料名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 液化石油气; t/a; 1000. 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-2。 表1-2 主要设备表 序号; 名称; 规格（型号）; 单位; 数量; 备注. 1; 液化石油气储罐; 50m3; 台; 4; 原有. 2; 残液罐; 20m3; 台; 1; 新增（原有30m3淘汰）. 3; 压缩机; /; 台; 1; 原有. 4; 烃泵; /; 台; 2; 原有. 5; 消防水泵; /; 台; 3; 原有. 6; 电子充装秤; /; 台; 7; 原有. 7; 充装系统; /; 套; 1; 原有. 8; 可燃气体泄漏报警仪; SYJ-5; 套; 1; 原有. 9; 储罐区围堰; 长30 m、宽20 m、高1 m; 座; 1; 新建. 10; 消防水池; 22m×14m×2.5m; 座; 1; 新建. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 淮安市安达液化气有限公司原位于淮安市淮安区席桥镇黄桥村，是一家从事液化石油气充装、销售企业。因淮安市生态新城高铁商务区规划需要而拆迁，该公司将液化石油气站迁建至淮安市淮安区钦工镇工业集中区，投资3500万元，占地面积6243平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关国家法律法规条例规定，建设项目必须执行环境影响评价报告的审批制度。为此，淮安市安达液化气有限公司委托我公司承担“液化气储备站工程”的环境影响评价工作，我公司接受委托后，对项目所在地周围环境进行实地勘查并收集资料，编写了本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、项目概况 建设项目由淮安市安达液化气有限公司投资3500万元迁建项目，位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，占地面积6243平方米，建设储罐区，瓶库、充装车间、压缩机房，消防泵房等952平方米。建设项目主要经营液化气充装业务。预计2018年12月建成投产，投产后将形成年充装液化石油气1000 t/a的规模。 建设项目不设置食堂和浴室。 3、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中鼓励类中第二十二城市基础设施第十条城市燃气工程，符合国家产业政策；不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，同时不属于苏政办发〔2015〕118号《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中限制、淘汰类和能耗限额的行业，符合江苏省产业政策要求。不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016版）》中所列项目，属于一般允许类，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 建设项目拟建地位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，在淮安区钦工镇工业集中区内，该集中区为规划工业集中的区域，选址合理，也符合当地规划要求。根据《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)规定，本项目安全防护距离为50米，本项目最近为西侧钦工镇建华村居民，距离本项目120米，本项目安全防护距离内无敏感目标，符合本项目安全防护距离要求。 4、工程内容及生产规模 表1-3 建设项目产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 充装区; 液化石油气; 1000吨/年; 2880h. 卸气区、储存区（储罐50m34个，残液罐20m31个）. 5、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用水382t/a，来自钦工镇自来水管网。 建设项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；建设项目无生产工艺废水产生；生活污水产生量为115t/a。经自建化粪池进行处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排。 （2）供电 建设项目用电量为2万千瓦时/年，来自钦工镇供电线路接入。 （3）贮运 建成后原材料由LPG专用车辆运输。 建设项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原辅料运输; 1000t/a; 由LPG专用车辆运输. 产品运输; -. 公用工程; 给水; 382t/a; 来自钦工镇自来水管网. 排水; 0t/a; 生活污水产生量为115t/a。经自建化粪池进行处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排。. 供电; 2万千瓦时/年; 来自钦工镇供电线路接入. 绿化; 1000 m2. 环保工程; 废气; 废气加强通风设施; 达到《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2相关标准. 污水接管口; 规范化设置; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 化粪池; 1m3; 处理后达到钦工镇污水处理厂接管标准. 雨污管网; -; 雨水管网和污水管网采取雨污分流制. 固废暂存场; 10m2; 安全暂存. 噪声治理; 降噪量25dB（A）; 减振底座等，厂界噪声达标. 6、环保投资 建设项目环保投资31万元，占总投资的0.9%，具体环保投资情况见表1-5。 表1-5 建设项目环保投资一览表 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 设计能力. 废水; 化粪池; 2; 1套; 1m3. 规范化接管口; 0.5; 1套; -. 雨污管网; 0.5; 1套; -. 废气; 通风设施; 2; 2套; -. 噪声; 设备降噪、厂房隔声; 3; -; 降噪量25dB（A）. 固废; 固废堆场; 0.5; 1套; 10m2. 环境风险; 消防器材、消防水池等; 20; 若干; -. 绿化; 绿化; 2.5; 1000 m2. 合计; 31; ——; ——. 7、职工人数及工作制度 建设项目定员8人，采用单班工作制度，每班工作8小时，年营业360天，年总营业时数以2880小时计。 8、厂区平面布置情况 建设项目拟建地位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，平面布置如下： 建设项目大门朝西，厂前道路通向235省道，厂区分为两部分，一部分为充装区和卸气区、储存区；第二部分为门卫、值班室、控制室、消防池、消防泵房等。两部分由实体墙间隔。卸气区、储存区在项目的北侧，充装区在南侧。第二部分为门卫、值班室、控制室、消防池、消防泵房等在项目南侧。化粪池在西南角。本项目平面布置由中国市政工程西南设计研究院有限公司严格依据《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)和《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)要求设计，详见厂区平面布置图。 9、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15 种类型。对照淮安区生态红线布局图（见附图四），与本项目最近的生态红线区域主要为废黄河（淮安区）重要湿地。废黄河（淮安区）重要湿地区域见表1-6。 表1-6 京杭大运河（淮安区）清水通道维护区保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（m2）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 废黄河（淮安区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 废黄河位于淮安区北边缘，属分界河流，北邻涟水县。西起徐杨乡老坝村，东止苏嘴镇吴码村。范围为废黄河及两岸100米范围内; 7.02; 7.02. 与本项目最近的生态红线区域为废黄河（淮安区）重要湿地，距离约2500m，由上表可知本项目与以上红线区域二级管控区无相交区域，因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。本项目距离周边生态红线位置图见附图四。 （2）环境质量底线 大气环境：项目所在地各监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的要求，项目所在地环境空气质量良好； 水环境：项目所在地纳污河流为茭陵一站引河，茭陵一站引河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准的要求，项目所在地附近水体环境良好； 声环境：项目所在地声环境质量符合 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 本项目产生的废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由钦工镇电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正版，项目属鼓励类中第二十二城市基础设施第十条城市燃气工程，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不属于其中鼓励类、淘汰类、限制类，为允许项目，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为迁建项目，地块现状为一空地，因此本项目无有关的原有污染情况及主要环境问题。 该公司将原位于淮安市淮安区席桥镇黄桥村，因淮安市生态新城高铁商务区规划需要，液化石油气站进行搬迁。原液化气储备站工程项目由江苏久力环境工程有限公司编制环评报告表于2012年2月14日由淮安市环保局审批，2013年8月8日通过淮安市环保局环保“三同时”验收。 原液化气储备站工程项目总投资750万元，占地面积12748m2，建筑面积510m2，项目建成后将形成年销售液化石油气1000 t/a的规模。与本项目生产规模、工艺流程、生产设备、原料均相同。原液化气储备站工程项目污染物排放情况： ⑴废水污染物排放：原项目不产生工艺废水，主要为职工办公、饮用等产生生活废水，经自建化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排。 ⑵噪声污染物排放：原项目产生噪声的设备主要是充气泵、抽气泵和水泵，源强均约70～80dB dB（A）。经合理分布灌装间，水泵置于室内，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ⑶固体废弃物污染物排放：职工生活产生垃圾，分类收集后由环卫公司集中运送处理,对周围环境基本无影响。残气由残液罐收集，定期由由液化气供应商回收。 ⑷废气污染物排放：原项目废气主要来源于充装和抽残过程中气枪和钢瓶接口部位在充装和抽残结束后分开时，会有少量烃类物质进入大气，对空气环境造成一定影响。对操作人员强化管理，精心作业，减少废气排放。 总量控制：废水：原项目产生生活废水，经自建化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排，故没有申请废水及相应污染物总量。固体废弃物：固废外排量为0。 原液化气储备站工程项目待搬迁后，产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物也随之消除，不会对原项目地环境产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮安市淮安区位于江苏中北部，江淮平原东北部、里下河平原北部，淮安市东南部，处于淮、扬、盐三市交界地带，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处。本区介于东经118°59′—119°37′、北纬33°6′—33°45′之间，位于以上海为龙头的长江三角洲地区，东邻盐城市建湖、阜宁两县，南接扬州市宝应县，西南与淮安市金湖县隔湖相望，西偏北接淮安市清河、清浦两区以及淮安经济开发区，偏西连淮安市洪泽县，北与淮安市涟水县隔废黄河相望。 淮安区地处长三角经济区，路网发达交通便捷，本区东南距长三角地区的龙头城市上海市400公里，北距亚欧大陆桥东桥头堡、亿吨大港--连云港130公里，西南距江苏省会南京市168公里，南距扬州市150公里，东距盐城市100公里。 公路铁路四通八达：沿海大通道江苏新沂至浙江长兴的新长铁路、淮扬镇铁路（即将开建）、连盐淮铁路（即将开建）、京沪高速公路、宁连高速公路、黑龙江省同江市至海南省三亚市的同三高速公路，宿淮盐高速公路、盐徐高速公路、淮江公路等国家重点交通干线均穿境而过。 2、地形、地质、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 3、气候、气象特征 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 4、水文 里运河 是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 苏北灌溉总渠 是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 小泗河全长约20km、宽约6m、深约3m，是当地主要灌溉排水渠，功能区划为Ⅲ类水。 5、矿藏 市境第四纪沉积物覆盖厚，地质研究程度较低，尚未发现有价值的金属矿藏。但已探明地下岩矿储量巨大，具有很大的经济价值。 6、盐都 江苏省淮安市拥有全世界最大的盐矿，俨然成为中国盐都。淮安盐矿位于东经119000′～119021′，北纬33020′～33040′范围内，以淮城镇为中心，西部旁及淮阴县、市区部分地区，面积为247平方公里。该矿系1956年江苏省石油勘探指挥部和江苏省煤田地质勘探第三地质队在钻探中发现。1978～1985年间，探明储量为2500亿吨，含矿地层为中生代白垩系浦口组（K2p），顶板埋藏深度800～900米，边缘矿层顶板埋藏600～700米，含盐系地层厚达1400～1800米，盐层累计厚度平均为347.41米，矿层含盐率一般为50～60%，盐层品位中等。1500米深度以上含盐系厚度为967米；盐矿床累计厚度377米，储量为1018.05亿吨。这是一特大型盐矿床，将为淮安发展以盐为原料的化学工业提供丰富的矿产资源，对发展淮安经济起到不可估量的作用。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： ### 1、社会概况 淮安区有21个镇，5个乡，1个国营农场，2016年末全区户籍总人口118.74万人，常住人口98.6万人。2016年全区企事业单位各类技术人员35700人。 淮安饮用水由淮安市自来水公司供给。居民用自来水普及率达95%，排水管道密度为2.9km/km2。2003年，淮河入海水道提前建成泄洪通水，新建和改造了燃气、自来水、排水管网，启动了污水处理一期工程。液化石油供气总量为9000t，用气普及率80.6%，生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 ### 2、经济状况 淮安区农业生产在江苏省占有十分重要的地位，盛产稻、麦、玉米、花生、棉花、油菜籽、淡水鱼、虾、蟹、鳖，被列为国家商品粮基地和粮食主产区。全区生猪出栏率和家禽饲养量居江苏省之首列，列全国肉产品百强。蚕茧、薄荷、生猪皮、桐木、各种羽毛等土特产品比较丰富，为轻工、纺织和食品加工提供了充裕的原料。此外，花卉苗木等经济作物也有一定种植面积。 ### 3、农业生产、自然资源 淮安区是主要产粮区，农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。全年总产量达95.74万吨，比上年增长2.1%。其中夏粮35.64万吨，下降1.5%；秋粮60.1万吨，增长4.4%。 淮安区自然资源主要有岩盐、矿泉水、泥炭、天然气等。其中，岩盐资源特别丰富，分布在东起朱桥镇、西至青浦区、南抵上河镇、北达徐扬——季桥一线约247km2范围内，岩盐矿石储量达2.41亿t，折合氯化钠1.15亿t。 4、文物保护、风景名胜 淮安区（原县级淮安市）是全国历史文化名城，全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据江苏国森检验检测技术有限公司2017年11月5日项目所在地点位监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期; 监测时间; 二氧化硫; 二氧化氮; 可 吸 入颗 粒 物. 2017.11.5; 2:00～3:00; 14; 20; 57. 8:00～9:00; 15; 22. 14:00～15:00; 12; 22. 20:00～21:00; 13; 23. 2、地表水环境质量现状 本项目位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，当地主要河流为茭陵一站引河，茭陵一站引河水域功能区划为Ⅲ类水。根据江苏国森检验检测技术有限公司2017年11月5日对茭陵一站引河钦工镇污水处理厂排口下游500米设断面进行监测，检测数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 河流; 监 测 日 期; pH; CODCr; 氨氮; TP. 茭陵一站引河; 2017.11.5; 6.93; 19; 0.852; 0.17. 从表中数据可以各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，本项目厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。经江苏国森检验检测技术有限公司2017年11月5日进行现场监测，结果见表3-3，本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 项目东界外1米N1; 项目南界外1米N2; 项目西界外1米N3; 项目北界外1米N4. 2017.11.5; 昼间; 51.5; 51.8; 53.6; 52.6. 夜间; 41.6; 41.3; 43.4; 42.4.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-1 建设项目主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能. 环境空气; 钦工镇建华村居民; W; 120; 50人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 声环境; 钦工镇建华村居民; W; 120; 50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 地表水; 茭陵一站引河; S; 1000; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体.

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 声环境质量标准; 2类; 60; 50. 2、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准,见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; GB3095—2012. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大 8 小时平均; 160. 1 小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/Nm3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃2.0mg/m3小时浓度限值. 3、地面水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地表水执行的标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别; pH; CODCr; 石油类; TP; NH3-N. Ⅲ; 6～9; 20; 0.05; 0.2; 1.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放时周界外浓度最高点不大于1.0mg/m3。 运营期： 1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表4-5； 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2类; 60; 50. 2、项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准后肥田。具体标准见4-6。 表4-6农田灌溉水质标准 单位为mg/l 项目; 旱作最高允许排放浓度. COD; 200. SS; 100. 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2中标准，见表4-7。 表4-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. |
| 总 量 控 制 指 标 | #### 废水：经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排，故不申请总量； 固体废弃物：固废外排量为0。 |

# 表五、建设项目工程分析

1、人员情况： 施工期（150天左右）：建筑施工人员约30人，产生生活垃圾及生活废水。 营运期：生产及管理人员8人，职工因办公、洗涤等产生生活废水，职工生活产生生活垃圾。 2、生产制度 年运营360d，昼间营业，1班/d，8h/班，年工作时数为2880h。 3、项目工艺流程及产污环节（图示） 本项目为非生产性项目，本项目为从事液化石油气批量外购、再行分小罐充装液化石油气外售，同时收集液化石油气残液返回原料供应商的企业。 用户钢瓶 抽气泵 残液储罐 罐车运走 废气、噪声 废气、噪声 储罐 罐车 充气泵 卸气 废气、噪声 用户钢瓶 图5-1 营运期生产工艺流程简述及产污环节图

主要污染工序： - 施工期（150d左右）： （1）噪声：在施工阶段，推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机等设备工作时产生噪声，装修时电锯等设备产生噪声，噪声源强度在80-90dB（A）之间。 （2）扬尘：在取土、运输、堆放过程中产生扬尘。 （3）固体废弃物：建筑施工产生的建筑施工垃圾量约为30t，建筑工人生活产生生活垃圾约为4.5t。 （4）废水：施工场地产生一定量的积水，以及建筑工人生活时排放生活污水，其排放量约为450t。 二、营运期： 1、废气 本项目废气主要来源于卸气、倒气和液化气瓶充装过程以及储存工序产生非甲烷总烃，类比原《淮安市安达液化气有限公司液化气储备站工程》及查阅相关资料可知该部分废气产生量按0.16kg/t计，具体见下表5-1。 表5-1 液化气站非甲烷总烃产生量一览表 单位：t/a 工序; 年消耗量; 损耗率; 产生量. 卸气、倒气; 1000t; 0.07 kg/t; 0.07t/a. 储存工序; 1000t; 0.03 kg/t; 0.03t/a. 充装工序; 1000t; 0.06 kg/t; 0.06t/a. 合计; 0.16 kg/t; 0.16t/a. 本项目液化石油气周转量为1000t/a，非甲烷总烃产生量共计0.16t/a，直接以无组织形式排放。 表5-2 无组织排放废气产生源强 序号; 污染物名称; 污染源位置; 污染物产生量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 1; 非甲烷总烃; 充装区; 0.06; 120; 3.5. 2; 卸气区、储存区; 0.10; 600; 2.0. - 废水 建设项目职工共计8人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），日常非食堂用水及冲厕用水量按车间工人生活用水定额30L-50L/(每人·每天)进行估算，本项目以50L/(每人·每天)计，年营业360天，则非食堂用水及冲厕用水等生活污水总用水量约为144t/a，排水量以总用水量80%计，产生废水量约115t/a。废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、总磷，初始浓度分别为：SS ≤250 mg/L、COD≤350mg/L、NH3-N ≤30mg/L、TP≤3mg/L，预计产生量分别为0.029t/a、0.040t/a、0.0034t/a、0.0003t/a。废水经厂区内1m3化粪池预处理后用于附近农户肥田，不外排。 绿化用水量参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》中园林绿化用水定额，1、4 季度取0.6L/（m2.日），2、3 季度取2 L/（m2.日），绿化面积总量约为1000m2，根据淮安气象站的统计资料，淮安市历年平均降雨天数为102.5 天，本项目设计,1、4 季度浇水约30 天，2、3 季度浇水约70 天，则绿化用水量为158t/a。 消防用水年损耗补水量约80t/a。合计用水约为382t/a。 建设项目用排水平衡图见图5-2。 自来水 生活污水 损耗29 115 144 附近农户肥田 排至淮安区钦工镇污水处理厂 图5-2 建设项目用排水平衡图 单位：t/a 115 化粪池 绿化用水 消防损耗补水用水 158 80 382 损耗158 自然损耗80 表5-3 建设项目废水的污染物产生状况一览表 污染源; 废水量 (m3/a); 污染物; 污染物产生; 预处理 方法; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式及去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 115; COD; 350; 0.040; 化粪池; -; -; -; 经厂区内化粪池预处理后用于附近农户肥田. SS; 250; 0.029; -; -; -. NH3-N; 30; 0.0034; -; -; -. TP; 3.0; 0.0003; -; -; -. - 固体废物 （1）生产固废 本项目产生液化石油气残液，项目液化气最大销售量为1000t/a，液化石油气残液产生量约为3t/a（液化石油气量的0.3%），属危险废物。根据建设单位提供资料，建设单位在场区设置一个20m3的液化石油气残液罐用于暂存液化石油气残液，液化石油气残液暂存后定期由液化气供应商回收。 （2）生活固废 项目运营后，职工生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，则年产生生活垃圾约为2.9t/a（含水率50%）。统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置。 表5-3项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量 (吨/年). 1; 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; 生活垃圾; /; 2.9. 2; 液化石油气残液; 充装过程; 液态; 戊烷; 危险废物; 900-249-08; 3. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，固体废物属性判断情况如下表5-4 所示。 表5-4 固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; 是; D1、Q1. 2; 液化石油气残液; 充装过程; 液态; 戊烷; 是; D1、Q1. 综上所述，本项目固体废物产生情况汇总如下表5-5所示。 表5-5 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量 (吨/年); 处置方法. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; /; /; 2.9; 环卫部门收集清运. 2; 液化石油气残液; 危险废物; 充装过程; 液态; 戊烷; HW08; 900-249-08; 3; 由液化气供应商回收. - 噪声 建设项目高噪声设备噪声排放情况见表5-6。 表5-6 建设项目高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单台等效声级（dB（A））; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 隔声、降噪效果（dB（A））. 1; 压缩机; 1; 80; 充装区; 西厂界30米; 合理布局厂房隔声; 25. 2; 烃泵; 2; 80; 储罐区; 西厂界25米. 3; 充装系统; 1; 75; 充装区; 西厂界20米.

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 接管浓度及接管量 |  | 最终排放浓度及排放量 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 充装区 | 非甲烷总烃 | 0.06t/a | —— |  | 0.06t/a |  | 无组织排放 |
|  | 卸气区、储存区 |  | 0.10t/a |  |  | 0.10t/a |  |  |
| 水污染物 | 生活 污水 115t/a | SS | 250mg/L, 0.029t/a | - |  | - |  | 用于附近农户肥田 |
|  |  | COD | 350mg/L, 0.040t/a | - |  | - |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L, 0.0034t/a | - |  | - |  |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/L, 0.0003t/a | - |  | - |  |  |
| 电离辐射、电磁辐射 | － | － | － | － |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 液化石油气残液 | 3 t/a | —— | 由液化气供应商回收3 t/a |  | 有效处置， 零排放 |  |
|  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 2.9 t/a | —— | 环卫清运2.9t/a |  |  |  |
| 噪声 | 施工期：建筑施工时推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机等设备产生噪声，噪声源强度约为80～90dB（A）。 运营期：建设项目高噪声设备主要为压缩机、烃泵、充装系统等，单台设备噪声值约为75-80dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间不营运。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 因本项目地处淮安区钦工镇工业园区，在划定的厂界内施工，对周边生态环境影响较小。项目建成后，通过采取有计划的绿化措施，生态环境可得到一定程度的恢复，使建设项目对生态环境的影响减小到最低程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： - 噪声环境影响分析： 施工时，推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机等设备工作产生噪声，装修时，电锯等设备产生噪声；施工时应将施工设备特别是噪声值大的施工设备放置在划定的厂区中心地点作业，确保各种施工机械的施工场界噪声值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准;同时应加强工程管理,做好施工安排,不在夜间施工。 - 扬尘环境影响分析： 在取土和运输时产生扬尘，对周围大气环境产生影响。汽车运输中可能会产生二次扬尘,在运输道路沿线造成污染, 使得环境空气中的TSP浓度增加;施工中有大量土方、砂料等需要临时堆放，堆放的沙土等在干燥、大风天气会产生扬尘；因此应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻放、合理存放，在裸露工地上覆盖聚乙烯薄膜，在堆放的土方、砂料等表面定期采取洒水抑尘等措施,尽可能避免扬尘的产生。 - 固废环境影响分析： 施工期产生固废主要为各种建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑施工垃圾量约为30t，施工人员生活垃圾约为4.5t,应分类收集，及时清运，建筑垃圾可用于厂区道路等辅助设施建设，生活垃圾可由环卫公司集中运送处理，所有垃圾必须进行安全处置，不得排入内河，以免影响环境。 - 废水环境影响分析： 施工废水主要为泥浆废水，来自浇水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS。施工期间产生的废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。应管理好施工队伍生活污水的排放，设置临时厕所、化粪池和食堂污水隔油池等，进行处理后排入钦工镇工业集中区排水管网。 本项目施工期相对持续时间较短，以上影响属于间歇性和短暂性的，将随着施工期的结束而自然消除。

二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要来源于卸气、倒气和液化气瓶充装过程以及储存工序产生非甲烷总烃，本项目液化石油气周转量为1000t/a，非甲烷总烃产生量共计0.16t/a，直接以无组织形式排放。 项目产生的主要无组织非甲烷总烃污染源汇总如下表7-1。 表7-1 无组织非甲烷总烃污染源预测参数一览表 排放源; 污染因子; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源面积 （m×m）; 面源高度 （m）. 充装区; 非甲烷总烃; 0.06; 0.021; 15×8.0; 3.5. 卸气区、储存区; 0.10; 0.035; 30×20; 2.0. （1）预测模式 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3。 估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 （2）预测结果 焊接车间和打磨车间无组织颗粒物排放预测结果见表7-2。 表7-2 本项目污染物估算模式预测结果 污染源; 污染物; 最大落地浓度(mg/m3); 距源距离(m); 最大浓度占标率(%). 充装区; 非甲烷总烃; 0.05763; 69; 2.88. 卸气区、储存区; 0.1206; 78; 6.03. 由表7-2预测数据可知，充装区和卸气区、储存区无组织非甲烷总烃排放的最大落地浓度分别为0.05763mg/m3、0.1206mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准。因此，本项目投产后，无组织排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会降低地区现有的环境功能。 （3）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，选择计算参数见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算 污染源; 参数 污染物; 污染物排放速率（t/a）; CO* （mg/m3）; 面源有效高度 （m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; L计算 （m）. 充装区; 非甲烷总烃; 0.06; 2.0; 3.5; 8.0; 15; 无超标点. 卸气区、储存区; 0.10; 2.0; 20; 30; 无超标点. *注：非甲烷总烃参考中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3小时标准。 由上表可知，本项目充装区和卸气区、储存区无组织排放非甲烷总烃无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 污染物的卫生防护距离见表7-5。 表7-5 各污染物卫生防护距离 污染源位置; 污染物名称; 计算结果（m）; 卫生防护距离 （m）. 充装区; 非甲烷总烃; 1.740; 50. 卸气区、储存区; 1.230; 50. 由上表可知，本项目充装区和卸气区、储存区无组织排放非甲烷总烃计算结果分别为1.740m、1.230 m，因此本项目分别以充装区和卸气区、储存区边界为起点设置50m卫生防护距离。 根据实际调研，在50m卫生防护距离范围内，无居民点和其他环境敏感目标，建设项目符合卫生防护距离的要求，见附图三。 综上所述，建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境和敏感点影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。环境功能不会因本项目的建设而发生改变，同时建设项目分别以充装区和卸气区、储存区边界为起点设置50m卫生防护距离。 2、水环境影响分析 建设项目建成后管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，就近排入河道，对周围水环境基本无影响；建设项目生活污水产生量为115 t/a，污染物产生浓度为：SS ≤250、COD≤350mg/L、NH3-N ≤30mg/L、TP≤3mg/L，进入自建化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排，对当地水环境影响较小。 建设项目位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，地处农村地区，周围有大量农田，加之建设项目生活污水产生量仅为115 t/a，产生量较少，全部给附近农户肥田是可行的。 3、固体废物环境影响分析 建设项目固体废物中生活垃圾共2.9t/a，统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置；建设项目营业过程中液化石油气残液产生量约为3t/a，属危险废物。建设单位于场区设置一个20m3的液化石油气残液罐用于暂存液化石油气残液，液化石油气残液暂存后定期由液化气供应商回收。液化石油气残液属于危险废物，以上危险废物收集后贮存于危险废物临时存放场所。贮存场严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单相关要求建设。 危险废物在临时储存过程中需要按照危险废物的相关要求进行储存和保管。在废物中转临时贮存场所建设时，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行，贮存设施底部必须高于地下水最高水位，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ①设计时遵循以下原则： 1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： 1）危险废物贮存设施都必须按GB1556 2.2的规定设置警示标志。 2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 5）必须与生活垃圾存放地分开，并有防扬散措施，同时符合消防安全要求； 6）残液罐应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应设置警示标识； 7）残液罐应具有一定的强度，防渗漏。 可见，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的生活垃圾、危险废物均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。 4、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为压缩机、烃泵、充装系统等，单台设备噪声值约为75-80dB(A)，择受噪声影响最大的厂界四周外1m作为预测点进行预测，其中，建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。其主要计算情况如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 LTp＝Lpi+10logn 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi ——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n ——相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果 关心点噪声预测结果见表7-6和表7-7。 表7-6 关心点噪声影响预测结果 序号; 设备名称; 数量; 单台等效声级（dB（A））; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 隔声、降噪效果（dB（A））; 排放情况. 1; 压缩机; 1; 80; 充装区; 西厂界30米; 合理布局厂房隔声; 25; 达标排放. 2; 烃泵; 2; 80; 储罐区; 西厂界25米. 3; 充装系统; 1; 75; 充装区; 西厂界20米. 表7-7 厂界噪声影响预测结果 测点序号; 昼 间. 预测值; 标准值; 评价结果. 东; 52.5; ≤60; 达标. 南; 50.9; ≤60; 达标. 西; 55.2; ≤60; 达标. 北; 52.9; ≤60; 达标. 测点序号; 夜 间（*）. 预测值; 标准值; 评价结果. 东; 0; ≤50; 达标. 南; 0; ≤50; 达标. 西; 0; ≤50; 达标. 北; 0; ≤50; 达标. 注：（*）建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。 建设项目高噪声设备经合理布局厂房隔声和距离衰减后，对影响最大的西厂界预测值为55.2dB（A），本项目厂界周边昼间噪声本底值相对较低，夜间企业不进行营运活动。因此，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间不从事营运。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 5、关于建设项目对淮安市兴淮水务有限公司淮安区农村饮水工程（一级管网增压站）钦工增压站环境影响分析 建设项目东南约40米为淮安市兴淮水务有限公司淮安区农村饮水工程（一级管网增压站）钦工增压站工程，该工程为淮安区农村饮水工程一部分，目前已投入运营，占地面积为4042.77平方米，建有泵房、加氯间等建筑面积为1194.6平方米。钦工镇增压站供水规模1万吨/天。查阅钦工增压站工程环境影响报告表等，钦工镇增压站工程无废气卫生防护距离相关要求。 建设项目主要产生废气、生活废水、噪声、固废。建设项目废气主要为无组织非甲烷总烃，建设项目并分别以充装区和卸气区、储存区边界为起点设置50m卫生防护距离。由建设项目卫生防护距离图（见附图三）得知钦工增压站工程不在建设项目卫生防护距离范围内，建设项目周围通风良好，建成后废气对钦工增压站工程影响很小；建设项目产生少量生活废水，进入自建化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排，对钦工增压站工程水环境影响较小；建设项目噪声不会对钦工增压站工程产生影响；建设项目固体废物中生活垃圾共2.9t/a，统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置；建设项目营业过程中液化石油气残液产生量约为3t/a，属危险废物。建设单位于场区设置一个20m3的液化石油气残液罐用于暂存液化石油气残液，液化石油气残液暂存后定期由液化气供应商回收，建设项目固体废物均妥善处置不会对周围环境产生影响。综上，建设项目废气、生活废水、噪声、固废对淮安市兴淮水务有限公司淮安区农村饮水工程（一级管网增压站）钦工增压站工程产生环境影响很小。 三、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有毒有害因素，建设项目和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 通过对本项目的风险源项的识别，判断发生风险事故的概率、通过数学模型计算发生风险事故时对外环境的影响，提出减少事故风险的措施，降低本项目的事故风险值，并使其达到本行业风险可接受水平，得出风险评价结论，为审批部门提供依据，提出相应的事故处理措施，最大限度的减少发生事故时对外环境的影响，结合本项目的实际提出可行的风险应急预案。 环境风险评价工作的重点为事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。 1、环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目使用液化石油气属于易燃、易爆物质，其主要含量C3H8占70%，C4H10占30%，并有1个20m3和4个50 m3液化气储罐，总容积220 m3。 （2）物质理化性质 项目液化石油气的主要理化性质见表7-8。 表7-8 液化石油气理化性质 标识; 中文名 ：液化石油气；压凝汽油; 英文名：Liquefied petroleum gas. 分子式 ：C3H8-C3H6-C4H10-C4h8(混合物); UN编号 ：1075. 危规号 ：21053; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 溶解性：在水上漂浮并沸腾，不溶于水。可产生易燃的蒸气团。. 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。; 饱和蒸汽压kPa ：4053（16.8℃）. 沸点℃：-6.3～47.7; 相对密度(空气＝1)：1.5~2. 临界压力（MPa）：3.65～4.60; 临界温度（℃）：91.9~152. 最小点火能mJ ：0.2～0.3mJ; 燃烧热kJ/Nm3：104670. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点℃ ：-74; 聚合危险 ：不聚合. 爆炸极限%：2.25~9.65; 稳定性 ：不稳定. 自燃温度℃ ：450; 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。. 危险性分类：第2.1类 易燃气体 甲类. 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒性; 毒性：属微毒类. 接触限值：中国MAC（mg/m3）1000. 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。. 液化石油气特性及危害性分析： 易汽化：液化石油气沸点在-6.3～47.7℃，极易汽化，因而一旦泄漏，就会迅速与空气混合形成大面积的爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸。 易膨胀：液化石油气在常温常压下为气体状态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化为液态，储存在压力容器中，具有热胀冷缩的性质，所以易膨胀，其受热膨胀系数极大，约相当于水的10～16倍。储存在钢瓶中的液化石油气，温度每升高1℃，液态体积就会膨胀增大约0.3～0.4%。由于液化石油气受热易膨胀，因而钢瓶如接触热源或超量充装，就极易发生钢瓶爆炸事故。 易产生静电：液化石油气是由重碳氢化合物组成的混合物，并含有少量的硫化物等杂质，电阻率很高，所以当液化石油气从容器中高速喷出时，会与容器管口、喷嘴、破裂处与空气发生强烈摩擦，产生数千伏以上的静电电压。据测定，当静电电压大于350V时，其放电火花就可引起液化石油气燃烧和爆炸。 可嗅性：液化石油气无特殊气味，为了易于察觉泄漏，在液化石油气中加乙硫醇等添加剂加臭。 易燃烧、易爆炸性危害：液化石油气的爆炸下限低，当液化石油气在空气中的浓度达到1.5%时，就能形成爆炸性气体；液化石油气的点火能量小（小于0.4mJ），只要有极微小的火星就可引燃引爆。 腐蚀危害：液化石油气对容器有腐蚀性。由于液化石油气中含有一定数量的硫化物，硫化物能同容器内壁表面的铁原子发生化学作用，生成硫化亚铁，附着于容器内表面，因此对容器有腐蚀作用。其腐蚀作用可以不断地使容器器壁变薄，降低容器的耐压强度，导致容器形成贯穿性缺陷而引起爆炸；同时生成的硫化亚铁粉末，会沉积在容器底部。这种粉末如随残液倒出，或使空气大量进入排空液体容器内，能与空气中的氧发生氧化反应，放热而发生自燃。 麻醉作用危害：丙烷属微毒类，为单纯麻醉剂；在空气中含氧量19%是人们工作的最低要求，16.7%是安全工作的最低要求，含氧量只有7%时则呼吸紧迫面色发青。当空气中烷烃含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。 （3）物质危险性识别 根据《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》中物质危险性判别标准，表7-8对本项目涉及的有关物质进行风险识别，物质危险性识别结果见表7-9。 表7-9 物质危险性标准 类别; 危险性分类及说明; 临界量(T). 1.1A项爆炸品; 1. 除1.1A项外的其他1.1项爆炸品; 10. 除1.1项外的其他爆炸品; 50. 气体; 易燃气体：危险性属于2.1项的气体; 10. 氧化性气体：危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体; 200. 剧毒气体：危险性属于2.3项且急性毒性为类别1的毒性气体; 5. 有毒气体：危险性属于2.3项的其他毒性气体; 50. 表7-10 物质危险性识别结果 物质识别; 沸点; 闪点; 爆炸; 识别结果. 液化石油气; /; -74℃; 遇热源和明火有燃烧爆炸的危险; 一般毒性物质；易燃易爆物质. （4）重大危险源识别 按照《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》中相关标准，重大危险源是指长期或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品数量等于或者超过临界量的单元。 本项目储罐区内设4台50m3LPG储罐，LPG密度按0.5567t/m3计算，LPG储罐的最大体积充装系数为0.8，则项目区液化石油气的最大储存量约为89t。 表7-11 危险化学品重大危险源辨识表 单元; 危险物质; 实际存在量qi(T); 临界量Qi(T); ∑qi/Qi; 是否构成 重大危险源. 储配站; 液化石油气; 89; 50; 1.78; 是. 辨识结果：该储配站所涉及危险物质存量超过《重大危险源辨识》中规定的临界值，因此该加气站储灌区属于重大危险源。 2、评价等级及范围 环境风险评价工作等级判定见下表7-12。 表7-12 环境风险评价工作级别判定表 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），液化石油气的临界量为50吨，本项目储罐区内设4台50m3LPG储罐，LPG密度按0.5567t/m3计算，LPG储罐的最大体积充装系数为0.8，则项目区液化石油气的最大储存量约为89t。经判断，项目液化气站构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），一级评价应对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。 ### 3、本项目最大可信事故发生概率 根据国内外同类装置近30年主要事故统计分析，确定储罐及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/（罐·年）[胡二邦，环境风险评价实用技术和方法，北京：中国环境科学出版社，2000]。最终确定本项目最大可信事故概率为：8.7×10-5次/（罐·年）。 4、风险事故计算及分析 4.1物理爆炸 本项目为储罐储气，当发生爆炸时，其壳体将会破裂为许多大小不等的碎块四处飞散，并对人员、设备、管道造成不同程度的伤害。 （1）碎片对人的伤害 碎片飞出时具有动能，动能的大小与每块碎片的质量以及速度的平方成正比，即： E=12mv2 式中：E：碎片的动能； m：碎片的质量； v：碎片集中人（物）时的速度。 根据罗勒（rhore）的研究： ①碎片击中人体时的动能在26J以上时，可制外伤； ②碎片击中人体时的动能在60J以上时，可制骨部轻伤； ③碎片击中人体时的动能在200J以上时，可制骨部重伤。 经验表明：碎片飞离壳体时，一般具有80～120m/s的初速，飞离容器较远的地方也有20～30m/s的速度。 假设本项目储罐内一个子罐爆炸，其中一个碎片的质量为2kg，飞出击中人体的速度为20m/s，其具有的能量E为400J，由罗勒的研究结果可以判断，碎片飞出伤人的可能性非常大。 （2）碎片对周围设备的穿透破坏 碎片飞出伤人的同时，还能穿透邻近的设备与管道，进而引发二次的火灾、爆炸事故。 碎片的穿透能力与碎片击中时的动能成正比： s=kEA 式中：E：碎片击中物体时的动能； K：材料的穿透系数； S：碎片对材料的穿透量； A：碎片穿透方向的截面积。 假如本项目一个子罐爆炸，其中一个碎片的质量为2kg，截面积为500mm2，水平飞出速度为100m/s，根据上式可以估算出其对钢板的穿透能力： s=kEA=1×0.5×2×1002500=20mm 本项目管线壁厚均小于20mm，从模拟分析结果看，如果碎片击中厂内管线，管线将被碎片穿透。 4.2蒸气云爆炸事故后果模拟分析 蒸气云爆炸事故伤害模型适用于液化气体、压缩气体的储罐、钢瓶、储槽等压力容器。 用TN当量法来预测蒸气云爆炸严重度的原理：假定一定百分比的蒸气云参与了爆炸，对形成冲击波有实际贡献，并以TNT当量来表示蒸气云爆炸的威力。用下式来估计蒸气云爆炸的TNT当量WTNT：本项目各储罐采用喷淋防护措施，一只单罐泄露着火，消防系统有效发挥作用，其临近储罐得到保护。故只选取1个储罐进行重大事故模拟分析。单罐容积为50 m3，LPG密度按0.5567t/m3计算，LPG储罐的最大体积充装系数为0.8，最大储存量为22.27吨。 TNT当量计算公式为： WTNT=1.8αWfQf/QTNT 式中：1.8——地面爆炸系数； α——蒸气云当量系数，取0.04； Wf——物质质量，kg； Qf——液化石油气燃烧热，取46055KJ/kg； QTNT——爆能，取4500KJ/kg； E=1.8×0.04×22.27×103×46055 =7.38×107（KJ） WTNT=E/4500=16400（kg） P0=101325Pa （1）死亡半径 R死亡=13.6（WTNT/1000）0.37=13.6×（72222.2/1000）0.37=38m （2）重伤半径计算 R2=Z*（E/P0）1/3 式中： E——爆炸总能量（J）； P0——大气压力（101325Pa） Z按下式计： P3=0.137* Z-3+0.119Z-2+0.268Z-1-0.019 P3=44000/ P0=0.4344 Z ——1.089(44K Pa引起人员冲击波峰值时计算得) E=1.8aWfQf=7.38×107KJ 计算得R2=98 m （3）轻伤半径计算 17KPa引起人员冲击波峰值时计算得Z=1.955；计算重伤半径公式中当Z=1.955时，求出R3=175 m 经计算： 死亡半径R1=38m 重伤半径R2=98m 轻伤半径R3=175m 由此可以看出：液化天然气储罐发生化学爆炸事故时的危害极大，在半径38m范围内有死亡的危险，在半径98m的范围内有重伤危险，在半径175m的范围内有轻伤损害危险。 ## 5、风险评价 （1）风险计算 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：风险值（后果/时间）=频率（事件数/单位时间）×危害程度（后果/每次时间） 在具体计算过程中，按下式计算事故风险值（死亡/年）： 风险值（死亡/年）=伤亡半径内人口数×1%×事故发生概率 根据后果计算，项目风险事故的后果分析如下： 表7-13 本项目风险值计算结果表 事故; 死亡半径，m; 人口数; 风险值. 爆炸伤害; 38; 8; 6.96×10-6. 根据表7-13的计算结果，本项目最大风险值为6.96×10-6。 （2）风险评价 本项目风险物质为液化石油气，属于易燃物质，主要风险事故为液化石油气储罐储存区发生火灾爆炸事故，根据后果计算结果和风险值的计算：液化石油气发生蒸汽云爆炸的死亡半径为38m，风险值为数6.96×10-6，低于同行业的风险值8.7×10-5，本项目的风险水平是可接受的。 发生LPG储罐泄漏火灾事故时，建议人群安全疏散最小距离为175m（蒸汽云爆炸轻伤半径）。即：以LPG储罐为中心，在此范围应设置事故警戒线，并立即疏散该距离半径的人群。 6、风险防范措施 （1）预防储罐部位事故的技术措施 ①液化石油气储罐的设计、制造、安装、检查和验收应符合《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)要求，查阅本项目安全评价报告，本项目对液化石油气储罐与周边环境安全防火间距分析见表7-14；项目场站内建筑及设施之间安全防火间距见表 7-15，均符合《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)要求。 表 7-14 项目主要生产设施与周边环境安全防火间距分析（储罐） 项目; 储罐总容： 50m³＜V≤220m³ 防火间距标准 (m); 项目现有周边情况; 设计间距 (m); 符合性. 居住区、学校、影剧院、体育 馆等重要公共建筑（最外侧建 筑外墙）; 50; 钦工镇 主要 城区位 于场 址南侧 1000 米以外; ＞50; 符合. 工业企业（最外侧建筑外墙）; 30; 现场勘查厂址50米范畴无工业企业; ＞30; 符合. 明火、散发火花地点和室外变、 配电站; 50; 现场勘 查厂 址周边 无此类设施; ＞50; 符合. 其他民用建筑; 45; 厂址东 南侧 现有钦 工镇自来水厂; ＞100; 符合. 甲、乙类液体储罐，甲、乙类 生产厂房，甲、乙类物品仓库， 易燃材料堆场; 45; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞45; 符合. 丙类液体储罐，可燃气体储罐， 丙、丁类生产厂房，丙、丁类 物品库房; 35; 现场勘查厂址南侧 160m 处为恒谷服饰公司; ＞35; 符合. 助燃气体储罐、可燃材料堆场; 30; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞30; 符合. 其他 建筑; 耐火 等级; 类设施; 20; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞20; 符合. 现场勘 查厂 址周边 无此; 25; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞25; 符合. 类设施; 30; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞30; 符合. 铁路 （中心线）; 国家线; 现场勘 查厂 址周边 无此; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞70; 符合. 企业专用线; 30; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞30; 符合. 公路、道路 （路边）; 高速、Ⅰ、Ⅱ级公 路、城市快速; 25; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞25; 符合. 其他; 20; 淮涟路; 44.8; 符合. 创业路（规划）; 22; 符合. 架空电力线路（中心线）; 1.5 倍杆高; 现场勘查周边 50m 范围内 无高压架空电力线，现场 现有一处 400v 架空电力 线，同时供小型排水站使 用，项目建设后将埋地; ＞1.5 倍杆 高; 符合. 架空通讯线路 （中心线）; Ⅰ、Ⅱ级; 30; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞30; 符合. 其他; 1.5 倍杆高; 现场勘 查厂 址周边 无此 类设施; ＞1.5 倍杆 高; 符合. 注：本检查表采用规范为《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)表 5.2.8 条。 表 7-15 项目场站内建筑及设施之间安全防火间距检查表（储罐） 项目; 储罐总容：50m³＜V≤220m³; 设计间距 (m); 符合性; 备注. 间距标准 (m); 引用规范. 明火、散发火花地点; 50; 《液化石油气供应 工程设计规范》(GB 51142-2015)第 5.2.10 条; /; 空项; 本次设计厂 内设施中 无此项内容. 天然气储罐; 20; /; 空项; 本次设计厂 内设施中 无此项内容. 办公用房; 30; 54.3; 符合. 汽车库、机修间; 30; /; 空项; 本次设计厂 内设施中 无此项内容. 灌装间、压缩机间; 20; 20.8; 符合. 瓶库; 20; 20.8; 符合. 仪表间、值班室; 54.3; 符合. 汽车槽车装卸台柱(装卸 口); 20; 23; 符合. 汽车衡; 20; /; 空项; 本次设计厂 内设施中 无此项内容. 汽车槽车库; 20; /; 空项; 本次设计厂 内设施中 无此项内容. 门卫; 20; 43.8; 符合. 变配电室 、 柴油发电机 房、新瓶库、真空泵房、 备件库; 20; 54.3; 符合. 消防泵房、消防水池（罐） 取水口; 40; 47.8; 符合. 站内主要道路（路边）; 15; 15.1; 符合. 围墙; 20; 20.2; 符合; 最近距离. 储罐; 罐直径; (GB 51142-2015)第5.2.11 条; 2.8; 符合; 50m³储罐直径为 2.4m. ②储罐的接管除出液管端口随选择的加气泵要求外，要求将其它管道端口设置在罐顶，优点是：一旦管口接头发生泄漏主要是气相，便于处理。 ③为防止储罐超装可能纺发的事故的隐患，要求设置液位上、下限报警装置，并宜设置液位上限报警装置。压力、温度、液位3个计量仪表，除现场指示外，并远传至中央控制窒，以便操作人员随时监视。 ④在液化石油气站内设置比较完善的燃气泄漏报警装置的紧急切断液化石油气泵、压缩机的电源。 ⑤为防止地下液化石油气储罐的腐蚀，应采用特加强级防腐；为防止储罐生发点为腐蚀和局部的腐蚀，应采用保护措施。 ⑥应重视对液化石油气储罐基础沉降的限制，防止液化石油气储罐接管严重受力，形成事故隐患。 （2）预防储罐外接管部位事故的技术措施 ①若液化石油气储罐外接管的第一道法兰及阀门发生泄漏，处理较为困难，尤其地下储罐无法处理空间。第一法兰接口的连接，应遵照国家质量技术监督局《关于加强液化石油气站安全监督与管理的通知》（质技监局国发[1999]143号）规定，应采用高颈对焊法兰、金属缠绕片（带外环）和高强度螺栓紧固的组合。阀门及附件应按系统设计压力提高一级配置，并应采用液化石油气介质专用阀门的附件。 ②强调储罐首级关闭控制系统的重要性，对进液管、气相回流管上宜选用内置式止回阀；出液管上应选择内置式过流阀或外置式紧急切断阀。罐外第一道阀门的进口侧应对着储罐，即在阀杆发生脱扣等事故时，可采用装卡堵漏，此时的阀体上腔处于卸压区。按此要求，可避免由储罐的第一道法兰接口和阀门发生泄漏。 ③因储罐的排污管接口和阀门冻裂而引发泄漏，国内已发生多起重大贡献事故，防止此类事故的发生极为重要。各液化石油气站应制定事故防范和处理措施，如倒膜、装卡箍等。排污管在运行中应防止积水和采取防止结冻的措施。 ④做好储罐的防雷、防静电、保护和接地设计，满足有关规范要求。 （3）防止槽车卸液时发生事故的技术措施 为防止槽车卸液是发生事故的技术措施，与槽车连接的液相管道上宜设置拉断阀的紧急切断。气相管道上宜设置接断阀。在卸液运行中应有专人负责，遵守操作规程。 （4）人员方面的防范措施 ①液化石油气罐区操作人员要经过严格的岗位安全培训，并经考试合格方可持证上岗。 ②建立完善的安全生产制度和安全操作规范严防储罐超温、超压、超装。 ③加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查储罐各密封点、焊缝及罐体有无渗漏。 ④平时工作中加强巡检，终点检查储罐的液位、压力、温度变化情况，检查现场有无泄漏点，发现问题及时处理。 ⑤按照要求编制应急预案，并制定演练计划，定期演练。即使出现液化气泄漏问题，也应有相应的防灾措施，及时处理，防止造成更大的事故。 7、维护与抢险 对系统进行安全生产维护设计和抢险设计，配备较好的设备和相应的设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修。必须对各种险情进行事故前预测，并针对性演练，做到遇险不乱，应保证抢险队伍的素质，并能全天候出动，力求尽早尽好地恢复安全生产，同时遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 8、风险防范措施建议 （1）加强设备质量管理，储罐在投入使用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。运行后应进行保养，从根本上保证设备的安全运行，防止设备故障导致泄漏。 （2）制订一套切实可行的安全管理办法和操作规程。加强操作人员的安全教育和业务培训，进入储罐区从事充气、检修和残液回收的操作人员应穿防静电服和鞋。储罐操作人员定时对罐区内储罐的压力、液位、温度和安全装置及主要操作控制阀门进行安全巡查。严格执行动火检修制度，夏季要根据储罐温度变化，及时开启喷淋装置。 （3）及时发现泄漏。应在储罐区、卸车点周围等危险场所，特别是低洼的阀门操作井、地下卸液口等容易积聚液化石油气气体的地方，均应设置可燃气体浓度检测和报警装置，罐区正常巡查的工作人员，应配备手提式防爆型可燃气体浓度检测报警器。检漏报警装置应定期检测保养，保证运转正常。 （4）建议委托有资质单位进行设施维护保养和运行管理。加强液化气运输和装卸管理，做好承运商、供应商的安全资质认可。应当对驾驶员、装卸管理人员等进行有关安全知识培训。 9、风险应急预案 项目应急预案详见下表7-16。 表7-16 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：充装区、储罐区. 2; 应急组织机构、人员; 地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火和防爆区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，在营运过程中如能严格遵守有关法规，在发生意外时能及时采取相应措施，本项目对周围环境不会产生明显风险影响。

# 表八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 充装区 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 达标排放 |
|  | 卸气区、储存区 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经自建化粪池处理后用于附近农户肥田，不外排 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 营运过程 | 液化石油气残液 | 由液化气供应商回收 | 有效处置 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 运营期：建设项目高噪声设备主要为压缩机、烃泵、充装系统等，单台设备噪声值约为75-80dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间不营运。 |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： ⑴在施工前期，采取相应措施尽量减少扬尘的产生。 ⑵搞好绿化工作，在生产车间、办公楼及厂界四周、道路两侧均种植花草、树木美化生活环境。 本项目建成后通过采取以上措施，可使遭破坏的生态环境得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

表8-1 污染治理投资及“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额（万元 ） | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | CODCr SS NH3-N TP | 化粪池处理 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准 | 2 | 与本项目 同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行 |
| 废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2相关标准 | 2 |  |
| 噪声 | 生产车间 | / | 隔声 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类 | 3 |  |
| 固废 | 生产和员工生活 | 一般固废 | 一般固废暂存设施 | 确保不产生二次污染 | 5 |  |
| 风险措施 | - | 消防器材、消防水池等 | 严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作；站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少危险隐患，同时便于生产管理等 | 减轻和避免环境风险 | 20 |  |
| 绿化 | — | — | 绿化 | 1000平方米 | 2 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 雨污分流， 生活污水通过生活污水接管口接管 |  |  | 规范化设置 | 1 |  |
| 环境管理 | 建立机构、配套设备 |  |  | 委托第三方检测机构进行检测 | — |  |
| 总量平衡具体方案 | 生活污水在淮安区内平衡；固废总量指标为零。 |  |  |  | — | — |
| 卫生环境防护距离设置 | 分别以充装区和卸气区、储存区边界为起点设置50m卫生防护距离 |  |  |  | — | — |
| 合计 | / |  |  |  | 31 | — |

# 表九、结论与建议

一、结论 建设项目由淮安市安达液化气有限公司投资3500万元迁建项目，位于淮安市淮安区钦工镇工业集中区，占地面积6243平方米，新建储罐区，瓶库、充装车间、压缩机房，消防泵房等952平方米。建设项目主要经营液化气充装业务。预计2018年12月建成投产，投产后将形成年充装液化石油气1000 t/a的规模。 1、厂址选择与规划的相容性 建设项目拟建地位于淮安区钦工镇工业集中区，占地面积6243平方米，新建储罐区，瓶库、充装车间、压缩机房，消防泵房等952平方米，属供燃气用地，该工业园区为规划工业集中的区域，选址合理，因此，本项目符合淮安市及淮安区总体规划、环保规划等相关规划要求。 2、与产业政策的相符性及《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中鼓励类中第二十二城市基础设施第十条城市燃气工程，符合国家产业政策；不属于苏政办发[2013] 9 号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及苏经信产业[2013]183 号关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知中淘汰类、限制类行业，同时不属于苏政办发〔2015〕118号《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中限制、淘汰类和能耗限额的行业，符合江苏省产业政策要求。同时不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2016版）》中所列项目，属于一般允许类，符合淮安市产业政策要求。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 根据苏政发〔2013〕113号规划要求，“生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。”本项目不在淮安区生态红线区一级管控区和二级管控区范围内。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目废气主要来源于卸气、倒气和液化气瓶充装过程以及储存工序产生非甲烷总烃，采取加强通风的措施后以无组织形式排放，排放浓度符合非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3标准要求，对环境空气影响很小。建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境和敏感点影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变，同时建设项目分别以充装区和卸气区、储存区边界为起点设置50m卫生防护距离。 （2）废水 建设项目建成后管网实行雨污分流，雨水进雨水管道，就近排入河道，对周围水环境基本无影响；建设项目生活污水进入自建化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排，对当地水环境影响较小。 （3）固废 建设项目固体废物中生活垃圾统一收集后的生活垃圾由环卫公司集中处置；建设项目营业过程中液化石油气残液，属危险废物，建设单位于场区设置一个20m3的液化石油气残液罐用于暂存液化石油气残液，液化石油气残液暂存后定期由液化气供应商回收。本项目固废经妥善处置后，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备主要为压缩机、烃泵、充装系统等，单台设备噪声值约为75-80dB(A)，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间不营运。 （5）建设项目对钦工增压站工程影响分析：建设项目废气、生活废水、噪声、固废经采取本环评相关措施后，对淮安市兴淮水务有限公司淮安区农村饮水工程（一级管网增压站）钦工增压站工程产生环境影响很小。 4、环境风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，本项目LPG储罐区构成重大危险源。工程中应考虑在储存与使用期间发生意外泄漏事故时应采取的应急措施，减少液化石油气泄漏或控制其发生严重泄漏，对人员进行迅速撤离，尽可能的将危险性降至最低。 5、满足区域总量控制要求 #### 建设项目生活污水进入自建化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中旱作标准后用于附近农户肥田，不外排，因此不申请废水总量指标；纳入淮安区钦工镇污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。 6、结论 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1.建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 2.要求业主对项目进行安全评价，制定全厂的安全预案，定期进行检修，杜绝安全事故发生。 3. 厂方如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向淮安区环境保护局重新申报。

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

项目所在地

附图一  本项目地理位置图（比例尺1:50000）

宏瑞生物燃料

2

现状农田

(规划用地)

闲置

现状农田

(规划用地)

闲置

创业路（规划）现状农田

郎颜大沟

3

木材加工

120米

本

项

目

钦工镇建华村居民

5

现状农田

(规划用地)

闲置

现状农田

(规划用地)

闲置

钦工镇供水一级泵站

工业园区内道路

闲置厂房

镇工业集中区内企业

省

澳森地坪材料

现状农田

道

100m     200m

比例尺：

工业园区内创新路

富士源食品

附图二  本项目厂界周围300米范围内土地利用现状 “    ” 厂界外300米线

宏瑞生物燃料

2

现状农田

(规划用地)

闲置

现状农田

(规划用地)

闲置

创业路（规划）现状农田

郎颜大沟

3

木材加工

120米

钦工镇建华村居民

5

现状农田

(规划用地)

闲置

A

B

现状农田

(规划用地)

闲置

钦工镇供水一级泵站

工业园区内道路

闲置厂房

镇工业集中区内企业

现状农田

省

澳森地坪材料

道

100m     200m

比例尺：

注：“A”表示卸气区、储存区

“B”表示充装区

工业园区内创新路

富士源食品

附图三  本项目以充装区和卸气区、储存区边界为起点卫生防护距离  “    ”50米卫生防护