- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ： 智能钢结构制造项目

建设单位（盖章）：鑫铭诚建筑钢品科技（江苏）

有限公司

编  制  日  期  ：        2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 智能钢结构制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-320857-89-01-216053 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵XX | 联系方式 | 1381XXXXXXX |
| 建设地点 | 江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E119度13分32.610秒，N33度33分35.400秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C 3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33中的66“结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和67“金属表面处理及热处理加工—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏淮安经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 淮经开备〔2025〕37号 |
| 总投资（万元） | 32000 | 环保投资（万元） | 96 |
| 环保投资占比（%） | 0.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21796.41（约32.69亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 《江苏淮安市淮安区机电产业园开发建设规划（2021-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 园区原规划环评情况： 规划环境影响评价文件名称：《淮安区台资机电产业园规划环境影响修编报告书》； 召集审查机关：淮安市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于淮安区台资机电产业园规划环境影响修编报告的审查意见》（淮环发〔2017〕26号）。 园区新规划环评情况： 《江苏淮安市淮安区机电产业园开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，于2023年4月6日通过了淮安市生态环境局审查（淮环函〔2023〕14号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目建设与《江苏淮安市淮安区机电产业园开发建设规划（2021-2035）》相符性分析： 2022年2月，淮安经济开发区管理委员会编制了《江苏淮安市淮安区机电产业园开发建设规划（2021-2035）》，本次规划范围北起山阳大道，南至新长铁路，西至经十九路，东至柳浦弯路（经二十三路），总面积3.09km2。规划时限为2021-2035年。 本次规划确定机电产业园产业发展重点是电子信息、机械制造、现代服务业及上下游配套产业等。重点发展6种产业类型，即基础材料与元器件产业制造；汽车电子制造；通用设备产业制造；专用设备产业制造；机械零部件制造；多式联运物流、第三方物流。 相符性：本项目为智能钢结构制造，为机械制造下游配套产业。本项目不在园区限制、禁止类清单内，与园区产业定位相协调。 项目建设与园区开发建设规划环评审查意见（淮环函[2023]14号）的相符性分析如下。 表1-1 项目与园区规划环评审查意见相符性分析 序号; 审查意见; 相符性分析; 相符性. 1; （一）严格空间管控，优化区内空间布局。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与地方国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案的衔接，进一步优化《规划》布局、发展规模、开发时序等。区内现有一般农用地的规划建设须以调整到位为前提，推进区内居民搬迁，加强对周边居住区、城镇、学校的防护，设置足够的防护距离和必要的防护绿地。; 本项目为智能钢结构制造，符合国家、江苏省及地方产业相关要求；项目不在区域生态空间保护区范围内，符合“三线一单”要求。; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、淮安市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定园区污染减排和环境综合治理方案，采用有效措施控制现有企业的烟粉尘、挥发性有机物和氨氧化物排放总量，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，推进区域环境质量持续改善。严格控制电镀生产规模。; (1)项目位于区域用地指标内，未违规侵占生态空间。 (2)职工生活污水接管至明通污水处理厂处理后达标排放，尾水最终进入淮河入海水道南泓，不会对周边水环境产生显著影响。 (3)项目生产过程中产生的各类废气污染物经采取有效的治理措施治理后，可实现达标排放。 (4)项目新增污染物排放总量指标包括颗粒物、VOCs，在区域内平衡。; 符合. 3; （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求，有效防治电子信息、装备制造等重点产业的异味污染和电镀工序重金属污染。衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，禁止与生态环境准入清单不符的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内先进水平。全面开展清洁生产审核，做到“应审尽审”深入推进“双超双有高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自愿开展审核。推进园区绿色低碳发展，严控高耗能高排放项目建设，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间完成。; (1) 本项目为智能钢结构制造，属于技术水平高、绿色安全环保的项目，不在园区限制、禁止类清单内，与园区产业定位相协调。 (2)项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内先进水平，建成后将积极开展清洁生产审核，坚持节能降耗、减污增效。 (3)本项目不属于“两高”项目。; 符合. 4; （四）完善环境基础设施建设。完善区域污水收集管网建设，确保区内废水分类收集处理。加快推进明通污水处理厂扩建、尾水生态湿地和中水回用工程，明通污水处理厂相关工程建设运行前，涉及重点重金属污染物排放的生产工序不得投产运行。加强含重金属等废水预处理设施及尾水去向等监管，确保废水满足污水处理厂接管要求，严禁将高浓度废水稀释排放。规划实施集中供热，严禁建设高污染燃料设施。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。; (1) 职工生活污水接管至明通污水处理厂处理后达标排放，不涉及将高浓度废水稀释排放。 (2)项目建成后，将按规范化管理的要求做好危废的收集、贮存、处置工作，所有危险均委托有资质单位进行处置；一般工业固废全部合理处置或综合利用。; 符合. 5; （五）完善环境监测监控体系，强化环境风险防范。建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监测监控体系。强化区域环境风险防范体系，园区应急预案应与各级政府、部门、企业应急预案有效衔接，按照三级环境风险防控要求，避免事故废水进入周边水体，监督及指导企业落实各项环境风险防范措施，建立健全应急响应联动机制、隐患排查整改制度，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 项目建成后将按相关要求制定厂内环境应急预案，提高风险管控能力，做好应急物资装备储备，并定期开展救援演练，防止和减轻事故危害。构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系。; 符合. 6; 对拟入区建设项目环评的指导意见。拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化项目实施对周边环境的影响分析。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目建设严格落实园区规划环评相关要求，开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容编制，并强化项目实施对周边环境的影响分析。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 ⑴与生态保护红线及生态空间管控区域规划的相符性 ①根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)，项目周边生态保护红线及生态空间管控区域范围如下： 表1-2 项目周边生态红线及生态空间管控区域 红线区域名称; 主导生 态功能; 范围; 与项目相对位置. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区; 洪水 调蓄; /; 位于淮安区中部，苏北灌溉总渠北侧。西起淮城镇的运东村，东止苏嘴镇的湾郎村。包括淮城镇的运东；城东乡的刘湾、王新村；城东乡的汤朱、炮刘；季桥镇的季桥、立新村、周杨、赵墩、潘柳；顺河镇的西崔、胡宋、丁姚；苏嘴的大徐、庄码、大单、苏刘、苏家嘴、一心等部分地区。二级管控区范围为：入海水道及现状北堤范围内; 方位S 距离2.73km. 图1-1 本项目与淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区的距离关系截图 项目距离最近的生态空间管控区域为淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，距离为2.73km，不在其管控范围内（详见附图4）。 ②与苏政发[2020]49号相符性分析 本项目位于淮安市江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，地处淮河流域，属于江苏省“三线一单”生态环境重点管控单元。与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析见表1-3。 表 1-3 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 淮河流域. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目,禁止建设工业固体废物集中贮存利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场; 符合， 本项目为智能钢结构制造，不属于禁止类. 污染物排 放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行调条例》实施排污总量控制制度; 符合 项目对废气排放总量申请控制指标. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道; 符合 本项目不涉及运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 符合,本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目. 由上表可知，本项目的建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）要求。 ③与淮政发[2020]16号相符性分析 本项目位于淮安市江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，地处淮河流域，属于江苏省“三线一单”生态环境重点管控单元，与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及修改函（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析见表1-4。 表1-4 淮安市总体准入要求 管控 类别; 重点管控要求; 符合性. 空间布局约束; 严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发[2016]37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020年版）》（淮政办发[2018]6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级; 符合， 本项目为智能钢结构制造，不属于严重过剩行业、不属于高耗能、高污染、技术落后的产业. 污染物排放管控; 允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年; 符合 项目新增废气污染物排放总量由淮安市淮安生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡；本项目无生产废水排放，无需申请总量指标；产生的危险废物委托有资质单位安全处置，一般工业固废统一收集后外售或处置. 环境风险防控; 根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发[2018]33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力; 符合 本项目位于淮安市江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，属于智能钢结构制造，不是石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业. 资源利用效率要求; （1）水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联[2016]5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。（2）地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发[2017]26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。（3）土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。（4）能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发[2017]26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。（5）禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。（6）能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发[2018]113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平; 符合， 项目用地为工业用地；项目使用清洁能源电；不属于严重过剩行业、不属于高耗能产业. 由上表可知，本项目的建设符合《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发[2020]16号）要求。 ④与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 表1-5 项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 淮安区机电产业园. 空间布局约束; （1）优先发展：1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》。2、符合所属行业有关发展规划或相关规范条件。3、符合机电产业园产业定位。4、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、延链、强链。 （2）限制发展：《产业结构调整指导目录》中限制类项目。 （3）禁止发展：1、《产业结构调整指导目录》等文件中淘汰类或负面清单项目；列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目。2、禁止专业电镀项目。3、生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。4、不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。; 建设项目属于C3311金属结构制造、符合园区产业定位，不使用淘汰、落后设备，不属于明令禁止的行业; 符合. 污染物排 放管控; 1、废气污染物：近期SO20.955t/a、NOx2.207t/a、颗粒物23.796t/a、VOCs16.498t/a；远期SO21.137t/a、NOx3.354t/a、颗粒物55.136t/a、VOCs 41.391t/a； 2、废水污染物：近期排放量：污水40.68万t/a，COD 20.34 t/a、氨氮3.25t/a、总磷0.20t/a、总氮6.10t/a、总镉0.0003t/a、总铬0.0052t/a、六价铬0.0026t/a；远期排放量：污水98.06万t/a，COD49.03t/a、氨氮7.84t/a、总磷0.49t/a、总氮14.71t/a、总镉0.0006t/a、总铬0.0126t/a、六价铬0.0063t/a。 原则上规划近期、远期重金属废水接管量分别不超过约646t/d、1558t/d，其中近期、远期含一类重金属总铬、六价铬、总镉的废水接管量分别不超过约243t/d、587t/d。; 本项目遵照执行; 符合. 环境风险 防控; 1、园区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告；2、建立有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或开发区管理平台联网，加强监控；3、建立突发水污染事件应急防范体系，完善“企业-公共应急空间-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，着力提升突发水污染事件应急防范能力；4、建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将开发区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入开发区管理平台进行信息化管理；5、布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，以减少对其他项目的影响；园区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围；6、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；7、对土壤重点行业企业进行排查，严格重点监管单位环境管理，定期开展重点监管单位周边土壤和地下水环境监测；入区项目涉及重点重点污染物排放的企业，按照排污单位自行监测技术指南总则和分行业指南，开展自行监测尤其是土壤重金属监测工作；8、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施；禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。; 本项目遵照执行; 符合. 资源利用 效率要求; 1、单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元，园区中水回用率达到35%，园区用水总量6741立方米/日；2、土地资源可利用开发总面积上线309.12hm2，建设用地总面积上线262.84hm2，工业用地总面积上线186.41hm2，单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2；3、规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应；区内企业禁止配套新建自备燃煤锅炉；单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元； 4、根据《关于印发<省生态环境厅2021年推动碳达峰、碳中和工作计划>的通知》（苏环办[2021]168号），配合省发展改革委完成国家和省下达的煤炭消费总量削减目标任务，不突破全省碳排放配额。; 本项目遵照执行; 符合. 图1-2 本项目在江苏省生态环境分区中的位置 ⑤与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）的相符性分析 经查询江苏省生态环境分区管控综合服务系统，本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，属于重点管控单元，本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）的相符性分析 类型; 一般管控要求; 建设项目情况; 相符性. 基 本 原 则; - 依法依规，严守底线。 - 立足实际，因地制宜。 3、严格准入，提升效能。; 本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，本项目为智能钢结构制造，不属于禁止类; 符合. 总 体 目 标; 生态保护红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%。; 距离项目最近的江苏省生态空间管控区为淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，距离为2.73km; 符合. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于Ⅲ类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），2024年度，淮安区环境空气质量不达标（不达标因子为PM2.5），针对环境空气存在问题，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》(淮污防攻坚指办[2024]50号)等防治计划的落实，环境空气质量进一步改善。《2024年度生态环境质量统计年度报告》：纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水; 质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%；纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%。国省考断面达标率100%，优Ⅲ比例与2023年同比持平，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。国考断面Ⅱ类好水比例为45.5%，较2023年上升9.1%，省考断面Ⅱ类好水比例为28.1%，较2023年上升5.3%。淮安区城市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.0分贝，城市区域环境噪声昼间总体水平等级为“二级”，淮安区城市区域声环境质量昼间“较好”。2024年淮安区各功能区声环境质量较2023年没有变化。2024年的淮安区道路交通噪声昼间等效声级年均值较2023年下降了1.3dB(A)，说明道路交通昼间声环境质量略有好转。 符合. 资源利用 上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于 697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩(含易地代保任务3.0000万亩)，煤炭消费总量下降5% 左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不使用煤炭资源; 符合. 环境 管控 单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，属于重点管控单元; 符合. 更 新 内 容; 淮安市生态环境管控总体要求; 删除《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(淮发〔2018〕33号)等过期文件及 相关要求。新增中共江苏省委江苏 省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24号），根据前文分析，本项目不属于高耗水、高耗能项目，符合“三线一单”要求。; 符合. 空间布局 约束; 根据中共江苏省委江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022 年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办[2023]17号)、淮政《淮安市生态碧水三年行动方案》发〔2022〕12 号)、《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》、《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》(淮政规[2022]8号)等文件进行调整。; 对照“淮污防攻坚指办[2023]17号)”，项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，项目不使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件要求。 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），淮安区总体水域水质良好；对照市政府关于印发《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号），项目所在地为已建成区，不在滨河生态空间范围内。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》(苏政传发[2022]224号)文件进行调整。; 本项目新增废气污染物排放总量由淮安市淮安生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。本项目生活污水经化粪池预处理后，接管进入明通污水处理厂集中处理。; 符合. 环境风险 防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》(淮政复[2020]67号)、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》(淮污防攻坚指办[2020]58号)、《淮安市辐射事故应急预案》 《淮安市重污染天气应急预案》(淮政复[2021]24号)、《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 建设单位将按要求建立环境管理机构，配备环保人员，健全环境管理制度，后续通过规范设置环境风险防范设施并定期检查维护，可有效减少风险事故概率，减轻风险事故后果。对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办[2023]17号)，项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，本项目不使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 符合. 资源利用效率要求; 根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节[2022]6号)、《市水利局市发展和改革委员 会关于下达“一四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资 [2022]4号)、《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》、《共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染(2022年1月24日)等防治攻坚战的实施意见》文件进行调整。; 符合. ⑵与环境质量底线的相符性 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），2024年二氧化硫年均值和24小时平均第98百分位数均未超标；二氧化氮年均值和 24小时平均第98百分位数均未出现超标现象；可吸入颗粒物年均值和24小时平均第95百分位数均未超标；一氧化碳年均值和24小时平均第95百分位数均未超标；臭氧年均值和日最大8小时滑动平均值的第90百分位数未超标；细颗粒物24小时平均第95百分位数和年均值均超标。 根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)的要求:拟建项目所在区域环境空气质量为不达标区域，不达标因子为PM2.5。针对环境空气存在问题，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》(淮污防攻坚指办[2024]50号)等防治计划的落实，环境空气质量进一步改善。 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），2024年度，淮河入海水道南偏泓的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），2024年，淮安区城市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.0分贝，城市区域环境噪声昼间总体水平等级为“二级”，淮安区城市区域声环境质量昼间“较好”。2024年淮安区各功能区声环境质量较2023年没有变化。2024年的淮安区道路交通噪声昼间等效声级年均值较2023年下降了1.3dB(A)，说明道路交通昼间声环境质量略有好转。根据园区规划，项目所在地声环境功能属于3类区。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据环境影响分析，对环境影响较小，预计不会改变环境质量现状。 因此项目的建设符合环境质量底线要求。 ⑶与资源利用上线的相符性 本项目原辅料均在国内购买，企业用水由街道现有的给水管道供给，用电来自街道变电站，用水、电量较少，不会超出当地资源利用上线。 ⑷环境准入负面清单 本项目所在地目前尚无环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 区域环境准入负面清单 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 2; 苏办发〔2018〕32号附件3 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 4; 《市场准入负面清单（2025 年版）》; 不属于禁止准入类项目; 符合. 由表1-7可知，本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》要求。 ⑸与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的相符性 本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（以下简称“江苏实施细则”）的相符性分析见表1-8。 表1-8 与江苏省实施细则相符性对照表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区范围内; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目：禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在饮用水源保护区范围内; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江岸线，也不在生态环境保护区范围内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目位于淮安市江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，不在长江干支流、重要湖泊岸线三公里范围内; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目位于淮安市淮安区，不属于太湖流域; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、建材等行业，符合相关法律法规要求; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工 项目; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业，且本项目不属于劳动密集型项目; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为允许类项目，不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于产能过剩、高耗能项目; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合法律法规及相关政策文件要求; 符合. 由表1-8可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则的要求。 ⑹与淮安区机电产业园生态环境准入清单相符性分析 表1 -9 项目与淮安区机电产业园生态环境准入清单相符性分析 类别; 环境准入条件; 相符性分析; 相符性. 优先引入; 1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》；2、符合所属行业有关发展规划或相关规范条件；3、符合机电产业园产业定位；4、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、延链、强链。; 机电产业园产业发展重点是电子信息、机械制造、现代服务业及相关配套产业等。重点发展6种产业类型，即基础材料与元器件产业制造；汽车电子制造；通用设备产业制造；专用设备产业制造；机械零部件制造；多式联运物流、第三方物流。本项目为智能钢结构制造，为机械零部件制造产业的延链，属于技术水平高、绿色安全环保的项目，符合机电产业园产业定位。; 符合. 限制 引入; 《产业结构调整指导目录》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中限制类项目。; 不涉及国家、地方列明的限制类项目。; 符合. 禁止 引入; 1、《产业结构调整指导目录》中淘汰类或负面清单项目；列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目。 2、专业电镀项目、含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及与镀铜电镀工艺除外）的项目。3、生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。4、不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。; 本项目属于C3311金属结构制造，不属于国家、地方列明的禁止建设产业。本项目不涉及专业电镀项目和工艺，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，不涉及引入禁止设备、工艺，不属于禁止引入项目。; 符合. 空间布局约束; 1、本次规划范围属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元、《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元和一般管控单元，按照相关管控方案执行。2、落实《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求。3、园区内绿地18.08公顷、水域3.81公顷、农林用地42.47公顷，重点保护，提出限制占用的管理要求。4、开发区原则上按照《江苏淮安市淮安区机电产业园开发建设规划（2021-2035）》产业布局中机械电子产业组团、物流组团布局建设项目；物流组团为一类物流仓储用地，重点发展对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的仓储物流业、多式联运物流、第三方物流；考虑电子产业对环境及振动的要求，宜布局在远离物流组团及交通主干道地块。5、现状居住区附近的工业用地优先引入无污染或轻污染的项目，禁止引入排放异味气体以及环境风险大、污染严重的项目，居民生活用地、行政办公用地与工业用地、仓储用地之间应根据项目环评要求设立相应的卫生防护距离或大气环境防护距离，设置生态缓冲隔离带，隔离带应设置一定的防护绿地，减少工业企业生产对园区内及周边居住区的污染，避免出现工业污染扰民现象。; 本项目属于规划工业用地，符合用地相关条件、标准或要求，不涉及占用区内绿地和水域。; 符合. 污染物排放管控; 1、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。2、新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平）。涉及电镀工序的企业其清洁生产水平应达标《电镀行业清洁生产评价指标体系》中的清洁生产领先企业水平。 3、对列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，采取风险管控措施。 4、明通污水处理厂严禁接入不能被污水处理厂有效处理或可能影响城市污水处理厂出水水质达标的工业废水。; 本项目污染物总量在区域内平衡。企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面均可达到国内先进水平。未使用列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品。职工生活污水接入明通污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1、园区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。2、建立有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或开发区管理平台联网，加强监控；3、建立突发水污染事件应急防范体系，完善“企业-公共应急空间-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，着力提升突发水污染事件应急防范能力；4、建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将开发区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入开发区管理平台进行信息化管理；5、布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，以减少对其他项目的影响；园区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。6、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。7、对土壤重点行业企业进行排查，严格重点监管单位环境管理，定期开展重点监管单位周边土壤和地下水环境监测；入区项目涉及重点污染物排放的企业，按照排污单位自行监测技术指南总则和分行业指南，开展自行监测尤其是土壤重金属监测工作。8、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施；禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。; 本项目建成后将针对存在的环境风险进行评估识别，设置相应的环境风险防控措施，并配备相应应急物资，编制突发环境事件应急预案，开展应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 1、单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元，园区中水回用率达到35%，园区用水总量6741立方米/日；2、土地资源可利用开发总面积上线309.12hm2，建设用地总面积上线262.84hm2，工业用地总面积上线186.41hm2，单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2； 3、规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应；区内企业禁止配套新建自备燃煤锅炉；单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；4、根据《关于印发<省生态环境厅2021年推动碳达峰、碳中和工作计划>的通知》（苏环办[2021]168号），配合省发展改革委完成国家和省下达的煤炭消费总量削减目标任务，不突破全省碳排放配额。; 本项目清洁生产水平可满足国内先进水平，不使用高污染燃料。; 符合. 由表1-9可知，本项目符合淮安区机电产业园生态环境准入清单的要求。 ⑺与苏环办[2019]36号相符性分析 本项目与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与苏环办[2019]36号相符性分析 序号; 建设项目环评审批要点; 相符性分析; 判定. 1; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 本项目所在区域环境空气质量为不达标区域，随着整治规划的逐步落实，区域环境空气质量已有所改善；区域纳污河流淮河入海水道南偏泓满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本项目无生产废水排放，且正常运营期间产生的废气、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可稳定达标，固体废物可实现不排放，生态环境影响较小。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施。; 本项目为新建项目。; /. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目根据企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确。; /. 2; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，项目用地为工业用地。; 符合. 3; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，向生态环境主管部门取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 4; 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 本项目所在区域环境空气质量为不达标区域，随着整治规划的逐步落实，区域环境空气质量已有所改善，故满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 5; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目距离最近的生态空间管控区域为淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，距离为2.73km，本项目不在其管控范围内。; 符合. 6; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物合理合法利用、处置，固废处置率100%。; 符合. 7; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目属于C 3311金属结构制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 由表1-10可知，本项目与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符。 ⑻与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84 号）的相符性 本项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84 号）相符性分析见表1-11。 表1-11 项目与苏政办发[2021]84号相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 判定. 1; 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建 立危险废物跨省转移白名单制度。; 本项目建成后企业将按规范在江苏省污染源一企一档管理系统(环保脸谱 系统)进行危险废物全过程环境监管。; 符合. 由表1-11可知，本项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84号）相符。 ⑼与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析见表 1-12。 表1-12 本项目与苏大气办〔2021〕2号相符性分析 要求; 本项目情况; 判定. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）; 满足GB/T 38597-2020要求：水性涂料-工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）-清漆的限量值为300g/L，本项目水性漆中挥发性成分为二甲基乙醇氨(含量为5%)和水性成膜助剂（含量为4.8%）。本项目所用的水性漆低于清漆的限量值满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）的要求; 符合. 由表1-12可知，本项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 近年来，我国智能钢结构的市场需求不断提升，为了满足市场多元化的需要，鑫铭诚建筑钢品科技（江苏）有限公司拟投资32000万元，在江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，新建1栋建筑面积为13312.18m2的1#厂房、1栋建筑面积为2426.16 m2的研发楼、1栋建筑面积为1841.52 m2的办公楼及建筑面积为101.64 m2的附属用房，总占地面积21796 m2（约32.69亩）、总建筑面积17681.50m2。本项目用地性质为工业用地，详细证明资料见附件。 本项目为智能钢结构制造，属于国民经济行业分类C3311金属结构制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）属于三十、金属制品业33中的66“结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和67“金属表面处理及热处理加工—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。本项目生产工艺中除焊接、组装外，还包含抛丸等主要工序，且年使用水性漆量60t，需编制环境影响报告表。 2、产品方案 产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 设计产能; 年运行时数; 备注. 1; 智能钢结构; 0.4万t/a; 300×8=2400h/a; 根据业主要求，需抛丸及喷漆. 2; 7.6万t/a; 该产品出厂后，买家会进行表面处理，因此要求鑫铭诚公司不进行抛丸及喷漆处理. 3; 重钢结构; 12万t/a; 该产品用于高层及超高层建筑，该类型建筑都需要外包混凝土，无需抛丸及喷漆. 4; 围护结构 （5.8kg/m2）; 60万m2/a （即3480t/a）; 该产品仅用于施工现场围挡，无需抛丸及喷漆. 合计; 20.348万t/a; /. 3、公用及辅助工程情况 表2-2 项目组成一览表 类别; 建设内容; 设计规模; 备注. 主体工程; 机加工区、组装区、焊接区、矫正成型区、抛丸区及喷漆区; 建筑面积11312.18m2; 位于1#厂房内. 贮运工程; 仓储; 原料区; 建筑面积1000m2; 位于1#厂房内. 成品区; 建筑面积1000m2. 运输; 1#厂房内运输由电铲车承担; 满足生产需求; 2辆. 厂外主要委托社会运输; 满足生产需求; 汽车运输为主. 公用 工程; 办公; 办公楼; 建筑面积1841.52m2; 新建. 研发楼; 建筑面积2426.16 m2. 附属用房; 建筑面积101.64 m2. 给水; 自来水：厂区给水由区域供水管网引入; 3089m3/a; /. 供电; 由区域电网接入; 400万kw.h/a; /. 环保工程; 废气 处理; 有组织; 抛丸及边缘加工工序; 颗粒物; 经“布袋除尘器”处理后，由15m高1#排气筒高空排放; 风机风量10000m3/h; 达标排放. 喷漆、烘干工序; 颗粒物、非甲烷总烃; 经“水帘+过滤棉+二级活性炭”处置后，由15m高2#排气筒高空排放; 风机风量20000m3/h; 达标排放. 无组织; 切割工序; 非甲烷总烃; 车间强制排风系统; /; 满足环境管理要求. 焊接工序; 颗粒物. 废水 处理; 生活污水2400m3/a; 化粪池容积50m3; 接管进入淮安区明通污水处理厂. 固废 处理; 垃圾桶，一般固废暂存间50m2; /; 新建. 危废暂存间50m2; /. 噪声 处理; 安装减震垫及隔声门窗等措施; /; 厂界达标. 4、主要原辅材料及理化性质 表2-3.1 项目主要原辅材料一览表 序号; 产品名称; 原辅料名称; 项目年用量; 包装规格; 最大 储存量; 备注. 1; 智能钢结构、重钢结构及围护结构生产线; 钢材; 钢管; 20.5万t; 3万t; 50t/车; 1000t; 95%的钢材在原料厂家已完成初加工，仅5%需进厂后进行切割、打磨、焊接处理. 钢板; 6万t. H型钢; 6万t. 钢配件; 5.5万t; 外购成品、无需加工. 2; 压缩CO2; 6t; 15kg/瓶; 0.45t; 外购、统一运输、分类存放. 3; CO2气体保护焊焊丝; 6t; 0.05t/袋; 1t. 4; 钢丸; 0.5t; 0.05t/袋; 0.1t. 5; 水性漆; 60t; 30kg/桶; 3t. 6; 漆雾絮凝剂; 0.05t; 25kg/桶; 0.05t. 7; 螺丝、螺母等连接件; 20t; 0.05t/袋; 2t. 8; 辅助工序; 液压油; 0.2t; 0.01t/桶; /; 液压油、切削液由设备厂家购买后进厂定期更换和补充，不在厂区存储. 9; 切削液; 0.12t; 0.01t/桶; /. 表2-3.2主要原辅材料理化性质表 序号; 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 水性漆; 淡黄色液体乳状，水性丙烯酸树脂占比53%、无机粉体颜料占比12%、二甲基乙醇氨占比5%、水性成膜助剂4.8%、水25.2%，详见MSDS。; 不易燃; 半数致死剂量 (LD50)，大鼠,> 5000mg/kg. 2; 漆雾絮凝剂; 增加两种聚合物的相容性，使之两种聚合物间粘结力增大，形成稳定的结构，使分散相和连续相均匀，即相容化。为半透明白色或半透明黄色固体，有较轻气味。; 不易燃; /. 表2-3.3 本项目用漆量核表 序号; 类别; 喷涂. 1; 喷涂面积; 40m2/套. 2; 膜层厚度; 5mm/套. 3; 涂料比重; 1.3g/cm3. 4; 喷涂数量; 104套（0.4万t）. 5; 涂料利用率; 70%. 6; 水性漆; 固分含量; 65%. 用量; 59.43t. 推算可得，实际需水性漆59.43ta，本项目取 60t/a可满足喷涂要求。 5、主要生产设备及辅助设施 表2-4 项目设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 数量（台）; 型号/规格; 备注. 1; 1#厂房 （机加工区、组装区、焊接区、矫正成型区、抛丸区及喷漆区）; 激光切割机; 6; CHL-S16030/20000W; 外购. 2; 直条火焰切割机; 9; GZ-5000. 3; 数控直条火焰切割机; 9; GS/Z-5000. 4; 重型组立机; 8; ZL-1800. 5; 门焊机; 6; MH-5000. 6; 液压矫正机; 4; HYJ-80. 7; 箱形梁组立机; 6; ZB-1212. 8; 箱形梁门焊机; 6; Mh-5000. 9; 端面铣; 4; DX1520. 10; 剪板机床; 4; /. 11; 电渣焊; 8; /. 12; 抛丸机18型; 2; /. 13; 抛丸机25型; 4; /. 14; 空压机; 5; /. 15; 行车; 20. 16; 半龙门吊; 20; /. 17; 10/25双梁起重机; 12; /. 18; 焊接机器人; 40; /. 19; 钢结构焊接机器人工作站; 6; /. 20; 二保焊机; 150; /. 21; 45°—90°翻转机; 12; /. 22; 180°翻转机; 9; /. 23; 卧组焊一体机; 8; /. 24; 摇臂钻; 6; /. 25; 半自动埋弧焊机; 8; 1600/1250. 26; 管相贯线焊接设备; 8; /. 27; 管相贯线焊接机; 30; /. 28; 彩钢板压型设备; 22; /. 29; 数控剪板机; 6; /. 30; 数控折弯机; 6; /. 31; 智能化移动式喷漆房; 3; /. 32; 各种检测检验设备; 7; /. 33; 辅助设备; 风机; 2; /. - 劳动定员及工作制度 本项目需劳动员工100人，均为当地居民，不提供食宿。全年生产约300天，白班8h，年工作时间2400h。 - 项目厂区平面布置及周边环境概况 厂区平面布置：项目总建筑面积17681.50m2，厂区内由西向东依次为1#厂房、办公楼、研发楼及附属用房，厂区平面布置详见附图2。 项目所在地东侧为空地，南侧为库比森大道，西侧为宝阳装备科技（淮安）有限公司，北侧为空地，距离本项目最近的大气环境敏感保护目标为干沟村，其位于本项目厂界外西南侧494m处，具体位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程如下： 边缘加工 本项目主要产品为智能钢结构、重钢结构及围护结构，加工工艺流程和产污工序见图2-1~3： 1、智能钢结构、重钢结构及围护结构 5%钢材（钢管、钢板、H型钢） 切割 G1、S1、S2、N G2、S3、S4、N 制孔 S1、S3、N 组立 实芯焊丝 G3、S5、N 焊接 焊接 实芯焊丝 矫正、成型 打磨 S3、N 加焊 实芯焊丝 G3、S5、N 95%钢材（钢管、钢板、H型钢）、钢配件、 螺丝、螺母等连接件 组装 出厂 （5%的智能钢结构） 抛丸 喷漆、烘干 G4、S6、N G5、S7、S8、W1、W2、N 水性漆 出厂（重钢结构、围护结构及95%的智能钢结构） 图 例：G-废气、N-噪声、S-固废、W-废水 - 图2-1 智能钢结构、重钢结构及围护结构工艺流程及产污环节图 - 工艺流程说明： ⑴切割 本项目外购的钢材（钢管、钢板、H型钢）在原料厂家已完成初加工，因为少量产品的交付要求较高，所以其中5%的钢材需进厂后再次进行切割、焊接处理。首先选用各式切割机进行切割下料。钢材切割时使用切削液对切割机的切割片进行降温保护，切削液循环利用，定期添加。此工序会产生油雾废气G1（污染物为非甲烷总烃）、废金属边角料S1、废切削液S2及噪声。 ⑵边缘加工 切割好的钢材使用端面铣等机加工设备进一步对钢材的边角进行打磨，再使用数控折弯机等设备进行机加工，此工序会产生微量的打磨金属尘废气G2（污染物为颗粒物）、废液压油S3、废金属屑S4和噪声。 ⑶制孔 边缘加工好的钢材，使用机加工设备进行制孔，便于后续组装，此工序会产生废金属边角料S1、废液压油S3及噪声。 ⑷组立 加工的钢板通过组立机进行自动化组立，点焊成H型钢，该工序产生焊接废气G3（污染物为颗粒物）、焊渣S5及噪声。 ⑸焊接 对制孔好的钢材局部进行焊接，焊接工序一部分采用气保焊机进行焊接，另一部分采用焊接机器人进行焊接。该工序产生焊接废气G3（污染物为颗粒物）、焊渣S5及噪声。 ⑹矫正和成型 焊接好的钢材，使用液压矫正机、彩钢板压型设备等机加工设备进行矫正和成型，此工序会产生废液压油S3及噪声。 ⑺加焊 对矫正和成型好的钢材表面存在的极少瑕疵，进行二次焊接，焊接工序一部分采用气保焊机进行焊接，另一部分采用焊接机器人进行焊接。该工序产生焊接废气G3（污染物为颗粒物）、焊渣S5及噪声。 ⑻组装 焊接好的钢材，与钢配件、无需焊接的95%钢材（钢管、钢板、H型钢），根据产品方案，分别与螺丝、螺母等连接件进行组装。 ⑼出厂（重钢结构、围护结构及95%的智能钢结构） 组装好的重钢结构、围护结构及95%的智能钢结构，直接送出厂。 ⑽抛丸 另外组装好的5%智能钢结构，因为产品的交付要求较高，二次焊接的部位有少许焊疤，需要经抛丸机处理，便于后续喷漆，该工序会产生微量的抛丸废气G4（污染物为颗粒物）、废钢丸S6及噪声。 ⑾喷漆、烘干 使用移动式喷漆房，对抛丸好的智能钢结构进行喷漆，水性漆与水按照5:1的调配比例进行人工调漆，再采用人工空气喷漆的方式对钢材进行喷漆（只喷一层）。项目设置3间喷漆房（合用一间烘干房），烘干房采用电加热。喷漆房和烘干房均设有独立的送吸风系统。此工序产生G5喷漆（含调漆）、烘干废气（污染物为非甲烷总烃、漆雾颗粒）、S7废漆桶、S8废漆渣、W1水帘喷淋废水、W2喷枪清洗废水及噪声。 ⑿出厂（5%的智能钢结构） 烘干好的5%的智能钢结构，直接送出厂。 水平衡： 损耗600 3000 生活用水 化粪池 2400 2400 接管进入淮安区明通污水处理厂 损耗12 新鲜水 3089 12 调漆用水 77 蒸发水、漆渣中含水 水帘柜 50 27 循环使用50 喷枪清洗废水 图2-2 项目全厂水平衡图（单位：m3/a） 表2-5 主要产污环节和排污特征 类别; 产生点; 产污代码; 污染物; 产生特征; 采取的措施及去向. 废水; 职工生活; /; 水量、pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 生活污水接管进入淮安区明通污水处理厂. 喷漆工序; W1、W2; 水帘喷淋废水和喷枪清洗废水; 间歇; 经漆雾絮凝剂处理后回用于水帘工序，水质满足回用的要求，不外排. 废气; 边缘加工及抛丸工序; G2、G4; 有组织废气; 颗粒物; 间歇; 经布袋除尘器处理后，由15m高1#排气筒高空排放. 喷漆（含调漆）、烘干工序; G5; 有组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 间歇; 经“水帘+过滤棉+二级活性炭”处置后，通过15m高2#排气筒高空排放. 生产车间 （1#厂房）; G1、G3; 无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 间歇; 车间强制排风系统排空. 噪声; 生产设备; N; 设备运转噪声; 间歇; 安装减震垫、隔声门窗、距离衰减等. 固废; 原料包装; /; 废包装袋; 间歇; 经收集后出售. 机加工工序; S1、S4; 废金属边角料及金属屑; 间歇. 废气治理; /; 布袋除尘器收尘; 间歇. S6; 废钢丸; 间歇. /; 废布袋; 间歇; 由布袋除尘器厂家定期更换回收. /; 废活性炭; 间歇; 委托资质单位处理. /; 废过滤棉; 间歇. 喷漆工序; S7; 废水性漆桶; 间歇. S8; 废漆渣; 间歇. 机加工工序; S2; 废切削液; 间歇. 生产工序; S3; 废液压油; 间歇. 设备维保; /; 废含油抹布和劳保用品; 间歇. 焊接工序; S5; 焊渣; 间歇; 环卫部门清运. 生活办公; /; 生活垃圾; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，项目地块现状为空地，项目地北侧为原淮安市隆欣化工有限公司化工物流项目所在地，淮安市隆欣化工有限公司主要从事化学品仓储，该厂已于2018年关闭，厂区内的危化品仓储设施均已拆除，之后，当地政府对该地块及周边进行了土壤调查，据调查，本项目地块土壤未受到隆欣化工有限公司化学品仓储的影响。 因此，评价认为没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 根据《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度），淮安区环境空气监测点布设在淮安区环境监测站，为国控空气自动监测点，监测项目有二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）共6项。淮安区2024年度基本污染物环境质量现状见表3-1。 表3-1 淮安区基本污染物环境质量现状 点位 名称; 监测点坐标; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标 情况. 经度（°）; 纬度（°）. 淮安区监测站; 119.123; 33.499; SO2; 年均值; 7; 60; 达标. 24小时平均第98百分位数; 10; 150; 达标. NO2; 年均值; 27; 40; 达标. 24小时平均第98百分位数; 59; 80; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 达标. 24小时平均第95百分位数; 123; 150; 达标. PM2.5; 年均值; 37; 35; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 88; 75; 不达标. CO; 年均值; 600; /; /. 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 达标. O3; 年均值; 101; /; /. 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 151; 160; 达标. 由上表可知，2024年二氧化硫年均值和24小时平均第98百分位数均未超标；二氧化氮年均值和 24小时平均第98百分位数均未出现超标现象；可吸入颗粒物年均值和24小时平均第95百分位数均未超标；一氧化碳年均值和24小时平均第95百分位数均未超标；臭氧年均值和日最大8小时滑动平均值的第90百分位数未超标；细颗粒物24小时平均第95百分位数和年均值均超标。 根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)的要求:拟建项目所在区域环境空气质量为不达标区域，不达标因子为PM2.5。针对环境空气存在问题，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》(淮污防攻坚指办[2024]50号)等防治计划的落实，环境空气质量进一步改善。 二、地表水环境质量现状 本项目生活污水接管进入淮安区明通污水处理厂。 本项目的纳污水体为淮河入海水道南偏泓，《淮安市淮安区生态环境质量报告书》（2024年度）中数据表明：目前，淮河入海水道南偏泓的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。监测结果见表3-2。 表3-2 淮河入海水道南偏泓水质监测结果表 单位：mg/L，pH除外 监测点位; /; 监测结果. pH; COD; 氨氮; TP. 淮河入海水道南偏泓杨湾腰闸断面; 年均值; 7.9; 16.3; 0.65; 0.15. 淮河入海水道南偏泓苏嘴断面; 年均值; 7.8; 16.5; 0.62; 0.15. 标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测频次：全年12次监测，每月1次。 由现状监测数据可知，淮河入海水道南偏泓各项指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水要求。 三、声环境质量现状 项目地位于淮安市江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行噪声现状监测。 四、生态环境质量现状 鑫铭诚建筑钢品科技（江苏）有限公司位于江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧，项目地属于江苏淮安市淮安区机电产业园的范围，项目不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 - 本项目不涉及有毒有害、重金属、危险化学品，运营期间本项目产生的大气沉降污染物主要为颗粒物。危废暂存场所采用防流失、防扬散、防雨淋、防渗漏、防侵蚀的措施，危险废物采用防渗容器盛装，使贮存过程中不会浸出废液，综合采取以上防治措施，基本无土壤、地下水污染途径，土壤、地下水污染可得到有效控制，项目对土壤环境影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目无需开展地下水及土壤评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周围500m范围内的大气环境敏感保护目标见表3-3，地表水及生态环境敏感保护目标见表3-4。 表3-3 环境空气敏感保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m （UTM坐标）; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离，m. X; Y. 大气 环境; 干沟村; 706314; 3715040; 村庄; 350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; SW; 494. 表3-4 地表水及生态环境敏感保护目标 环境 要素; 环境保护 对象名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离，m; 备注. 水环境; 淮河入海 水道南偏泓; /; /; Ⅲ类水体; S; 2680; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 生态 环境; 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区; /; /; 洪水 调蓄区; S; 2730; 《江苏省生态空间管控区域规划》中的洪水调蓄区. 本项目环境敏感目标分布见附图3。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 ⑴边缘加工及抛丸工序产生的有组织废气颗粒物，执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1中“颗粒物”项的排放限值；喷漆（含调漆）、烘干产生的漆雾颗粒、有机废气执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1的颗粒物、非甲烷总烃及TVOC排放限值。 表3-5 大气污染物特别排放限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率a; 标准来源. mg/m3; kg/h. 1#排气筒 边缘加工及抛丸工序; 颗粒物; 10; 0.6; 执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”项的排放限值. 2#排气筒 喷漆（含调漆）、烘干工序; 颗粒物; 10; 0.6; 执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”、“非甲烷总烃”及“TVOCc”项的排放限值. 非甲烷总烃; 50; 1.8. TVOCc; 80; 2.7. a污染治理设施去除效率≥90%时，不执行排放速率限值要求。 c 结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质，采用规定的监测方法，对废气中的单项VOCs物质进行测量，加和得到VOCs物质的总量，以单项VOCs物质的质量浓度之和计。实际工作中，应按预期分析结果，对占总量90%以上的单项VOCs物质进行测量，加和得出。尚不具备分析方法的待国家污染物监测技术规定发布后实施。. ⑵厂界无组织排放的废气颗粒物、非甲烷总烃，执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物（其他）”及“NMHC”项的排放限值。 表3-6 无组织废气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 0.5; 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物（其他）”及“NMHC”项的排放限值. 非甲烷总烃; 4.0. ⑶厂区内（厂房门窗或通风口等排放口）无组织废气非甲烷总烃执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表3中 “非甲烷总烃”项的排放限值。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置 监控点; 执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表3中 “非甲烷总烃”项的排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水接管至淮安区明通污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级排放的A标准后，尾水排入淮河入海水道南偏泓。明通污水处理厂接管标准及明通污水处理厂尾水排放标准见表3-8。 表3-8 污水排放标准主要指标值表 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; COD; TP; SS; NH3-N; TN. 接管标准; 6~9; 500; 8; 400; 45; 70. 排放标准; 6~9; 50; 0.5; 10; 5（8）*; 15. 注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中施工限值，详见表3-9。 表3-9 施工场界噪声限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 4、固废 生活垃圾：厂区设置若干垃圾桶用于存放生活垃圾，并委托环卫部门清运。 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：贮存、处置过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。危险废物收集、暂存、运输、处置过程中还应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气 本项目生产过程中有组织废气颗粒物排放量为0.412t/a，有组织废气非甲烷总烃排放量为0.5762t/a，无组织废气颗粒物排放量为0.3898t/a，无组织废气非甲烷总烃排放量为0.1236t/a，其总量指标在淮安区境内平衡。 表3-10 本项目总量控制指标（单位：t/a） 污染源分类; 污染物名称; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; 本项目申请总量. 废气; 有组织; 颗粒物; 25.016; 24.604; 0.412; 0.412. 非甲烷总烃; 5.7624; 5.1862; 0.5762; 0.5762. 无组织; 颗粒物; 0.3898; /; 0.3898; 0.3898. 非甲烷总烃; 0.1236; /; 0.1236; 0.1236. 合计; 颗粒物; 25.4058; 24.604; 0.8018; 0.8018. 非甲烷总烃; 5.886; 5.1862; 0.6998; 0.6998. 2、废水 总量平衡途径：本项目生活污水接管至淮安区明通污水处理厂处理，其总量包含在淮安区明通污水处理厂的总量之中。 废水污染物总量建议值见表3-11。 表3-11 废水污染物总量建议值 污染物名称; 接管总量建议值; 排入外环境量. 废水量（m3/a）; 2400; 2400. COD（t/a）; 1.2; 0.12. SS（t/a）; 0.96; 0.024. NH3-N（t/a）; 0.108; 0.012. TP（t/a）; 0.0193; 0.0013. TN（t/a）; 0.168; 0.036. 3、固废 本项目产生的所有固废均按环保要求进行处理或处置，故固废不排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建设期间，施工活动对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工废水、噪声及固体废物。 1、施工扬尘 污染来源：土方的挖掘、堆放、清运和场地平整；建筑材料的装卸、运输、堆放；施工车辆和运输车辆往来；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。由于施工期较短，故影响范围较小。 防治措施：根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》的要求，1、施工工地周边100%围挡；2、出入车辆100%冲洗；3、拆迁工地100%湿法作业；4、渣土车辆100%密闭运输；5、施工现场地面100%硬化；6、物料堆放100%覆盖。 2、施工噪声 污染来源：由于施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免的将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等。 防治措施：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；以液压工具代替气压工具；在噪声设备周围设置掩蔽物。 3、施工废水 污染来源：施工期废水包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则含有一定量的油污。 防治措施：施工现场建造沉淀池，对施工期废水，应分类收集，按其不同性质，作相应的处理后排放，不会对环境造成明显影响。 4、施工期固体废物 污染来源：建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 防治措施：对建筑垃圾应及时清运填埋或加以回收利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为：边缘加工及抛丸工序产生的废气颗粒物,喷漆（含调漆）、烘干工序产生的漆雾颗粒、有机废气，切割工序产生的油雾废气，焊接工序产生的废气颗粒物。 ⑴边缘加工及抛丸工序产生的废气颗粒物 ⅰ、本项目边缘加工工序是进一步对钢材进行打磨和折弯，由于打磨产生的金属粉尘比重较大，大部分通过自然沉降落于车间地面，参考江苏恒一科教设备有限公司木制品教学用品生产项目（同种生产工艺及产品）的环保三同时验收资料可知，由于打磨产生的颗粒物比重较大，大部分通过自然沉降落于车间地面，只产生极少量的废气颗粒物，项目打磨工序产生的颗粒物废气量占原料用量的0.02%，本项目需要打磨的原料钢材年消耗量约7500t/a（占钢材年总消耗量的5%），打磨工序废气颗粒物产生量为1.5t/a。经打磨点上方的集气罩收集后，与抛丸废气一起经布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处置效率为99.5%。 ⅱ、全厂共6台抛丸机，对交付要求较高的5%智能钢结构，去除表面毛刺及金属氧化层，便于后续喷漆。抛丸作业均在密闭的抛丸室内进行，除尘系统直接在设备内负压收集颗粒物，收集效率约为100%，布袋除尘器处理效率为99.5%。类比《江苏奇乐娃实业有限公司体育健身器材生产项目竣工验收监测报告》及验收资料（本项目与江苏奇乐娃实业有限公司体育健身器材生产项目的原材料均为金属材料，且抛丸工艺相同，二者具有可比性），由工件表面氧化层及锈蚀层产生的颗粒物量约为3kg/t-工件处理量；钢丸产生的颗粒物量约为钢丸使用量的40%，钢丸年用量为0.5t，全厂仅5%的智能钢结构需抛丸处理，年处理量为4000t，抛丸工序产生的废气颗粒物约为12.2t/a。 #### 综上所述，边缘加工及抛丸工序共用一台布袋除尘器，风量为10000m3/h，净化后的尾气由1根15m高1#排气筒高空排放，有组织废气颗粒物产生量为13.55t/a，有组织废气颗粒物排放量为0.068t/a，无组织废气颗粒物产生量为0.15t/a。 #### ⑵喷漆（含调漆、烘干）工序产生的废气漆雾颗粒、有机废气 表4-1 项目漆料成分 序号; 名称; 组分; 成分; 是否挥发性成分; 年用量. 1; 水性漆; 丙烯酸树脂（固）; 53%; 否; 60t. 无机粉体颜料（固）; 12%; 否. 二甲基乙醇氨; 5%; 是. 水性成膜助剂（丙二醇丁醚）; 4.8%; 是. 水; 25.2%; 否. 本项目喷漆工序水性漆使用量为60t/a，根据水性漆成分分析，其中挥发性成分（二甲基乙醇氨+水性成膜助剂）占9.8%。喷漆（含烘干）过程中挥发性成分按全部挥发计，则挥发性有机物产生量5.88t/a，本项目以非甲烷总烃计。 类比可行性分析：《淮安菲克斯安全用品有限公司年产30万顶头盔项目》年使用水性漆6.5t，水性漆的组分、喷漆方式、工艺流程、废气治理设施均与本项目一致，故具有可比性。 根据《淮安菲克斯安全用品有限公司年产30万顶头盔项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目喷漆采用机器喷涂方式，涂覆效率约为70%。则未附着的30%水性漆中的固体部分变为漆雾颗粒。根据水性漆成分分析，水性漆中固体部分占65%，则漆雾颗粒产生量为11.7t/a。 本项目喷漆（含调漆）和烘干工序设置在同一车间内，共设置3间喷漆房（合用一间烘干房），烘干房采用电加热。工人在喷漆房内先调漆后喷漆，工人调漆时为车间为常温，废气非甲烷总烃挥发量极小，不做定量计算。喷漆房及烘干房均密封作业，但在物料进出时会有无组织扩散，废气收集效率按98%计，有组织废气非甲烷总烃产生量为5.7624t/a，有组织废气漆雾颗粒物产生量为11.466t/a。本项目喷漆废气通过密闭管道合并收集，与烘干废气一同引入“水帘+过滤棉+二级活性炭”装置处理（本套废气处理装置位于喷漆房及烘干房的外侧，由密闭管道与喷漆房及烘干房相连），再通过一根15m高2#排气筒高空排放。有组织废气非甲烷总烃排放量为0.5762t/a，有组织废气漆雾颗粒物排放量为0.344t/a。 本项目共设置3间喷漆房（合用一间烘干房），喷漆房及烘干房均密封作业。总长度27m、总宽度20.5m、总高度6m，喷漆房及烘干房总体积为3321m3。喷漆房及烘干房均采用连续整体换气（10min/次，6次/h），换气时间2400h/a，共用一台风机，风机风量为20000m3/h。 喷漆工序全年工作时间为2400h，烘干工序全年工作时间为2400h，水帘式漆雾捕集设备对漆雾颗粒去除率≥80%，玻璃纤维过滤棉对漆雾颗粒去除率≥85%，“二级活性炭”装置对非甲烷总烃去除率≥90%。无组织废气非甲烷总烃排放量为0.1176t/a，无组织废气漆雾颗粒物排放量为0.234t/a。 ⑶切割工序产生的油雾废气 项目加工中心、车床、台钻、铣床及攻丝机（设备自带的油雾净化器装置）在下料过程中使用切削液对切片润滑降温，年工作时间约1200h，切削液循环使用，需由设备厂家定期更换，切削液年更换量约为0.12t/a。该切削液中挥发性有机物成分约占5%，以非甲烷总烃进行表征，即油雾废气产生量约0.006 t/a，经设备自带的油雾净化器处理后，极少量无组织油雾废气由车间强制排风系统排空。 ⑷焊接工序产生的废气颗粒物 焊接烟尘是金属及非金属物质在加热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。 参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》，焊接烟尘具有以下特点：焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径约1μm左右，焊接烟尘粘性大；温度高，在排风关和滤芯内，空气温度为60~80℃，本项目使用CO2气体保护焊，焊接材料年使用量为6t，焊条产污系数取5g/kg，焊接工序年工作时间约1200h，则本项目焊接烟尘产生量为0.03t/a。焊接时采用移动式焊烟净化器进行收集处理，移动吸尘臂对颗粒物的收集效率为85%，设备的除尘效率约为95%，净化后的废气经车间强制排风系统排空，本项目焊接工序无组织废气焊烟排放量为0.0058t/a。 污染防治措施的可行性分析：本项目边缘加工及抛丸工序产生的废气颗粒物，治理措施采用“布袋除尘器”装置，喷漆（含烘干）工序产生的废气漆雾颗粒、有机废气, 治理措施采用“水帘+过滤棉+二级活性炭”装置，切割工序产生的废气油雾治理措施采用“油雾净化器”装置，焊接工序产生的焊烟废气治理措施采用“移动式焊烟净化器” 装置，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）的要求，为可行技术。 边缘加工及抛丸工序颗粒物废气 布袋除尘器 15m高1#排气筒高空排放 尾气10000m3/h 集气罩、密闭管道收集 喷漆（含烘干）工序 漆雾颗粒及非甲烷总烃废气 水帘+过滤棉+二级活性炭 15m高2#排气筒高空排放 尾气20000m3/h 密闭管道收集 图4-1 新建项目有组织废气收集处理流程 |

表4-1.1  有组织废气源强汇总情况表

| 有组织废气源强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污 环节 | 排气筒 |  |  |  |  |  |  |  | 主要 污染物 |  | 处理 能力m3/h | 排放 时间 h/a |  | 处理工艺 | 去除 效率 |  | 产生情况 |  |  |  |  | 排放情况 |  |  | 是否为可行技术 | 执行标准 |
|  | 编号 | 内径 m | 高度 m | 温 度 ℃ | 类型 | 排气筒底部 中心坐标/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生速率kg/h | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边缘加工及抛丸工序 | 1# | 0.5 | 15 | 30 | 一般排放口 | 706615 | 3715572 |  | 颗粒物 |  | 10000 | 2400 |  | 布袋 除尘 | 99.5% |  | 564.58 |  | 5.65 | 13.55 |  | 2.83 | 0.03 | 0.068 | 是 | 江苏省地方标准（DB32/4147—2021） |
| 喷漆（含烘干）工序 | 2# | 0.7 | 15 | 35 | 一般排放口 | 706621 | 3715579 |  | 颗粒物 |  | 20000 | 2400 |  | 水帘+过滤棉+二级活性炭 | 97% |  | 238.88 |  | 4.78 | 11.466 |  | 7.17 | 0.14 | 0.344 | 是 | 江苏省地方标准（DB32/4147—2021） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 90% |  | 120.05 |  | 2.40 | 5.7624 |  | 12 | 0.24 | 0.5762 | 是 |  |
| 表4-1.2 无组织废气源强汇总情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间 | 工序 |  |  |  |  |  |  | 污染物 |  | 面源长度 （m） |  |  | 面源宽度 （m） |  |  | 面源高度 （m） |  | 产排时间 h/a |  |  | 产生量t/a |  |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 执行标准 |
| 生产 车间 | 切割工序 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 140 |  |  | 95 |  |  | 8 |  | 1200 |  |  | 0.006 |  |  | 0.005 | 0.006 | 江苏省地方标准（DB32/4041-2021） |
|  | 边缘加工工序 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  | 0.15 |  |  | 0.06 | 0.15 |  |
|  | 喷漆（含烘干）工序 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  | 0.234 |  |  | 0.098 | 0.234 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1176 |  |  | 0.049 | 0.1176 |  |
|  | 焊接工序 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 0.0058 |  |  | 0.0048 | 0.0058 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①正常工况 项目运营过程中喷漆、烘干产生的有组织废气漆雾颗粒、有机废气排放浓度低于江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”、“非甲烷总烃”及“TVOCc”项的排放限值（有组织废气颗粒物排放浓度≤10mg/m3、有组织废气颗粒物排放速率≤0.6kg/h、有组织废气非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3、有组织废气非甲烷总烃排放速率≤1.8kg/h、有组织废气TVOC排放浓度≤80mg/m3、有组织废气TVOC排放速率≤2.7kg/h）；边缘加工及抛丸工序产生的有组织废气颗粒物排放浓度低于江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”项的排放限值（有组织废气颗粒物排放浓度≤10mg/m3、有组织废气颗粒物排放速率≤0.6kg/h），对周围环境影响较小。 ②非正常工况调查 本项目废气治理设施在治理设施达到正常运行条件后才启动生产设备,在生产设备停止、残留废气颗粒物、非甲烷总烃收集处理完毕后，才停运治理设施，所以本项目非正常排放指废气处理设施达不到应有效率的情况。 本项目边缘加工及抛丸工序产生的废气颗粒物，治理措施采用“布袋除尘器”装置，喷漆（含烘干）工序产生的废气漆雾颗粒、有机废气, 治理措施采用“水帘+过滤棉+二级活性炭”装置，切割工序产生的废气油雾治理措施采用“油雾净化器”装置，焊接工序产生的焊烟废气治理措施采用“移动式焊烟净化器” 装置。当废气处理设施发生故障，废气处理效率达不到应有的处理效率时，处理效率取0。 表4-2 建设项目非正常排放源调查表 非正常排放源; 非正常 排放原因; 污染物名称; 非正常排放速率kg/h; 单次持续 时间; 年发生 频次; 应对措施. 名称. 1#厂房一“布袋除尘器”（1#排气筒）; “布袋除尘”发生故障; 颗粒物; 5.65; 0.5h; 1次/a; 该工段停产维修. 1#厂房一“水帘+过滤棉+二级活性炭”（2#排气筒）; “水帘+过滤棉+二级活性炭”发生故障; 颗粒物; 4.78; 0.5h; 1次/a; 该工段停产维修. 非甲烷总烃; 2.40. 非正常工况时，当废气治理效率降低至0，要求建设单位应加强生产运营管理和设备维护，确保污染物长期稳定达标排放，设备故障未修复之前不得生产，杜绝以上非正常工况对周围环境带来的影响。 ⑸废气污染源监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020）的要求，进行废气污染源的自行监测，监测计划见表4-3。 表4-3 废气监测计划表 序号; 类别; 污染源或处理设施; 监测内容; 常规监测频率; 备注. 1; 废气; 1#排气筒废气排口; 颗粒物; 1次/年; 委托环境监测单位实施监测. 2#排气筒废气排口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界（4个点位，上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 注：当环保设施运转异常或发生污染事故时，应及时进行有关监测。 二、废水 ⑴调漆用水 本项目水性漆使用前需加水20%稀释，水性漆使用量为60t/a，调漆用水12t/a，调漆用水全部自然蒸发不外排。 ⑵喷漆废水 本项目喷漆过程产生的废水主要为水帘喷淋废水和喷枪清洗废水。 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用水帘净化，项目设置1台水帘式漆雾捕集装置，用于捕集喷漆过程产生的漆雾颗粒。定期向水帘式漆雾捕集装置的水槽中添加漆雾絮凝剂，其在水中具有凝聚、吸附性，可以破坏油漆粘性并和水分离出来，并上浮至水面，便于漆渣打捞。同时还可以对水中油漆进行分解，可以控制循环水中的有机物、灭菌除臭。类比《淮安菲克斯安全用品有限公司年产30万顶头盔项目竣工环境保护验收监测报告表》，本次项目喷漆废气同样采用水帘式漆雾捕集装置，用于捕集喷漆过程产生的漆雾颗粒。水帘式漆雾补集装置中的水定期撇渣，循环使用，不外排，定期添加损耗水约50m3/a。 喷枪每日使用自来水清洗，此过程产生清洗废水，主要污染物为COD、SS。每日用水量约为90L，则喷枪清洗废水年产生量为27m3/a。喷枪清洗水与水帘喷淋废水一起经漆雾絮凝剂、除臭剂处理后回用于水帘工序，不外排。 ⑶生活用水 本项目劳动定员100人，厂区内不安排食宿，年工作天数为300天，每天1班，每班工作8小时。根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》 ，职工用水定额取100L/（人·d），则员工生活用水量为3000m3/a，排污系数取0.8，员工生活污水产生量为2400m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP等。 本项目生活污水接管进入淮安区明通污水处理厂处理，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目的水环境影响评价主要为： a.水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b.依托污水处理设施的环境可行性评价。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水排放量为2400m3/a，水污染物产生量：COD1.2t/a、NH3-N0.108t/a、SS0.96t/a、TP0.0193t/a、TN0.168t/a；水污染物产生浓度：COD500mg/L、NH3-N45mg/L、SS400mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L；水污染物排放量：COD0.12t/a、NH3-N0.012t/a、SS0.024t/a、TP0.0013t/a、TN0.036t/a；水污染物排浓度：COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS10mg/L、TP0.5mg/L，TN15mg/L。生活污水接管进入淮安区明通污水处理厂处理，尾水最终排入淮河入海水道南偏泓。 ②接管可行性分析 ⅰ、水质：本项目综合废水接管，接管水质可以满足淮安区明通污水处理厂的接管标准。 ⅱ、接管能力： 明通污水处理厂现状总处理规模为2万t/d，其中一期提标工程处理规模为0.5万t/d，污水处理工艺主要为“水解酸化+氧化沟+混凝沉淀+二期磁混凝沉淀+二期臭氧催化氧化+二期精密过滤+人工湿地”；二期扩建工程处理规模为1.5万t/d，污水处理工艺主要为“水解酸化+改良A/A/O+磁混凝沉淀+臭氧催化氧化+精密过滤+人工湿地”。目前已通过淮安市生态环境局批复（淮环书（安）复[2022]5号）。工艺流程分别见图4-2、图4-3。 图4-2 一期工程污水处理工艺 图4-3 二期工程污水处理工艺 本项目生活污水产生量约为8t/d，目前淮安区明通污水处理厂余量足够接纳本项目废水。淮安区明通污水处理厂采用A2/O工艺，达标尾水对淮河入海水道南偏泓水环境影响较小。 ⅲ、管网：本项目周边的管网已经铺设到位，项目生产过程中职工的生活污水可以接管进入明通污水处理厂处理。 ③废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 淮安区明通污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; /; /; DW001; 是; 企业 总排. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 0.24; 淮安区明通污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 淮安区明通污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 石油类; 1. ⑵废水监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020）的要求，单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 三、噪声 本项目噪声设备主要为切割机、组立机、焊机、矫正机、端面铣、机床及风机等，噪声值在70-85dB(A)，主要噪声源情况见表4-6~7。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量 /台（套）; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 1#风机; /; 1; 706629; 3715566; 0; 85; 安装减震垫及隔声门窗等措施; 2400h. 2; 2#风机; /; 1; 706633; 3715585; 0; 85; 2400 h. 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量 （台/套）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间（1#厂房）; 切割机; 46; 80; 安装减震垫及隔声门窗; 706621; 3715574; 0; 16; 75; 1200h; 15; 60; 5. 2; 组立机; 14; 75; 706620; 3715571; 0; 14; 73; 15; 58; 5. 3; 门焊机; 12; 75; 706615; 3715572; 0; 13; 73; 15; 58; 5. 4; 焊机; 62; 70; 706610; 3715576; 0; 10; 68; 15; 53; 5. 5; 矫正机; 4; 75; 706628; 3715579; 0; 15; 73; 15; 58; 5. 6; 端面铣; 4; 75; 706626; 3715581; 0; 16; 73; 2400h; 15; 58; 5. 7; 钻机; 14; 80; 706622; 3715568; 0; 14; 75; 1200h; 15; 60; 5. 8; 机床; 4; 75; 706617; 3715573; 0; 13; 73; 15; 58; 5. 9; 抛丸机; 6; 80; 706627; 3715575; 0; 15; 75; 2400h; 15; 60; 5. 10; 空压机; 5; 85; 706624; 3715570; 0; 16; 78; 1200h; 15; 63; 5. 11; 吊机; 33; 75; 706620; 3715568; 0; 14; 73; 15; 58; 5. 12; 起重机; 12; 75; 706608; 3715566; 0; 13; 73; 15; 58; 5. 13; 焊接机器人; 40; 75; 706618; 3715569; 0; 11; 73; 15; 58; 5. 14; 翻转机; 21; 75; 706626; 3715570; 0; 15; 73; 15; 58; 5. 15; 彩钢板压型设备; 22; 75; 706620; 3715577; 0; 14; 73; 15; 58; 5. 16; 数控剪板机; 6; 75; 706628; 3715571; 0; 19; 73; 15; 58; 5. 17; 数控折弯机; 6; 75; 706631; 3715576; 0; 10; 73; 15; 58; 5. 18; 智能化喷漆房; 3; 80; 706635; 3715572; 0; 15; 75; 2400h; 15; 60; 5. ⑴噪声预测数学模式 计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的点声源衰减模式，预测结果见表4-8。 表4-8 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 位置; 噪声源; 数量 (台/套); 贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产 车间; 切割机; 46; 50.25; 40.31; 39.07; 40.09. 组立机; 14; 34.60; 26.70; 25.50; 26.70. 门焊机; 12; 32.59; 26.51; 25.30; 26.89. 焊机; 62; 41.26; 34.82; 33.79; 34.92. 矫正机; 4; 26.84; 16.68; 15.72; 17.07. 端面铣; 4; 26.01; 17.01; 16.06; 17.71. 钻机; 14; 40.68; 31.24; 30.01; 31.02. 机床; 4; 25.55; 17.36; 16.16; 17.36. 抛丸机; 6; 25.93; 25.44; 24.97; 28.89. 空压机; 5; 29.18; 29.25; 28.27; 30.50. 吊机; 33; 39.08; 39.75; 38.22; 38.76. 起重机; 12; 28.59; 27.21; 27.76; 36.82. 焊接机器人; 40; 37.61; 38.01; 36.99; 38.12. 翻转机; 21; 31.42; 31.69; 30.72; 32.07. 彩钢板压型设备; 22; 31.42; 32.11; 30.87; 31.89. 数控剪板机; 6; 18.66; 19.12; 17.92; 19.12. 数控折弯机; 6; 19.24; 19.60; 18.39; 19.97. 智能化喷漆房; 3; 15.52; 15.66; 14.87; 16.53. 风机; 2; 19.36; 19.69; 18.69; 20.12. 贡献值; 51.94; 45.73; 44.54; 46.06. 由表4-8可见，声源噪声到达各厂界外1m时的噪声贡献值较低，可以确保厂界外1m处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中规定的3类标准要求，即昼间≤65dB(A)。因此，采取高噪声设备安装减震垫及车间安装隔声门窗等措施后，经距离衰减，本项目噪声可以达标排放，本项目的建设对周围声环境影响较小。 ⑵噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，对四周厂界进行自行监测，噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划表 序号; 类别; 污染源或处理设施; 监测内容; 监测点位; 常规监测频率; 备注. 1; 噪声; 安装减震垫及隔声门窗; 等效A声级; 四周厂界; 1次/每季度，昼间; 委托环境监测单位实施监测. 四、固废 1、固废源强分析 本项目生产过程中产生的固废主要为废包装袋、废金属边角料及金属屑、布袋除尘器收尘、废钢丸、废布袋、焊渣、废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废切削液、废液压油、废含油抹布和劳保用品、职工生活垃圾。 ⑴废包装袋 根据企业提供的资料，本项目原料的废包装袋产生量约为1t/a，属于一般固废，经收集后出售。 ⑵废金属边角料及金属屑 本项目切割、边缘加工和制孔工序会产生废金属边角料及金属屑，年加工钢材量约7500t/a，根据业主提供资料可知，损耗率约1%，机加工工序产生的废金属边角料约75t/a；边缘加工工序落地的金属屑约0.5%，即37.5t/a，合计112.5t/a，废金属边角料经收集后出售，钢材打磨产生的金属屑经压滤后可作为一般固废，收集后出售。 ⑶布袋除尘器收尘 布袋除尘器收尘量为13.482t/a，属于一般固废，经收集后出售。 ⑷废钢丸 钢丸产生的废气颗粒物量约为钢丸使用量的40%。钢丸年用量为0.5t，即剩余的废钢丸量为0.3t/a，属于一般固废，经收集后出售。 ⑸废布袋 本项目1台布袋除尘器装置，根据设计资料，预计每年更换一次布袋，每次更换总量为24只（约0.06t/a），属于一般固废，由布袋除尘器厂家定期更换回收。 ⑹焊渣 本项目点焊产生的焊渣为无铅焊渣，属于一般固体废物，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊渣量约为焊条使用量的4%，本项目二保焊焊丝消耗量为6t/a，即焊渣产生量约0.24t/a，属于一般固废，经收集后委托环卫部门处理。 ⑺废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），按照如下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s/(c×10-6×Q×t) 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的总用量（包含一级和二级活性炭），kg； s—动态吸附量，%；（本项目主要有机废气成分为非甲烷总烃，本次取10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d，本项目喷漆（含烘干）工序年工作时间2400h（约300d/a），即8h/d。 表4-10 活性炭更换量及频次计算表 序号; 设施名称; 活性炭填装总量m（kg）; 动态吸附量（%）; 削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期T（d）. 1; 二级活性炭吸附设施（2#排气筒）; 5200; 10; 108.05; 20000; 8; 30. 根据表4-8计算可知，本项目1套二级活性炭（2#排气筒）更换频次不超过30天一次，由于《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）要求“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”，为方便管理，结合本公司的工作制度安排，本项目1套二级活性炭（2#排气筒）每1个月更换1次。经过计算可知，合计产生废活性炭约为67.6t/a（含被吸附的有机废气量），废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ⑻废过滤棉 本项目设置玻璃纤维过滤棉对漆雾颗粒进一步截留处理，截留漆渣约1.95t/a，过滤棉每月更换一次，每个过滤棉按照5kg计，则年产生废过滤棉约为2.01t。由于阻漆网截留的漆渣中含有较高浓度的有机物，属于危险废物（HW12，900-252-12），收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理。 ⑼废水性漆桶 本项目水性漆使用量60t/a，包装规格为20kg/桶，产生水性漆桶3000只，每只漆桶1kg，合计3t/a。 经查询废水性漆桶属于危废（HW49，900-041-49），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ⑽废漆渣 本项目水帘式漆雾处理装置截留漆渣约9.17t/a，经沉淀后漆渣含水率为40%左右，则最终漆渣产生量约为15.28t/a。由于含水漆渣中含有较高浓度的有机物，属于危险废物（HW12，900-252-12），收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理。 ⑾废切削液 项目切割机在下料过程中使用切削液对切片润滑降温，切削液循环使用，需由设备厂家定期更换，该切削液中挥发性有机物成分约占5%，以非甲烷总烃进行表征，按照完全挥发计。附着在金属表面的切削液约占5%，即废切削液年产生量约为0.108t/a。废切削液属于危废（HW09，900-006-09），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ⑿废液压油 项目运营过程中设备的机修及维保工作由外单位协议完成，液压油桶由维保单位带走，维保工作中产生废液压油约0.2t/a，无废液压油桶。废液压油属于危废（HW08，900-218-08），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ⒀废含油抹布和劳保用品 项目设备维修保养时会产生废弃的含油抹布和劳保用品，年产生量约为0.1t/a。属于危废（HW49，900-041-49），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ⒁生活垃圾 本项目用工量300人，按每人每天产生0.6kg生活垃圾计，产生的生活垃圾量为54t/a。 所有固废均不排放。 项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况如下表4-11。 表4-11 固体废物产生及排放情况一览表 序号; 固体废物 名称; 属性; 危险特性 鉴别方法; 废物 类别; 危险 特性; 废物代码; 估计产生量（t/a）; 拟采取的处理 处置方式. 1; 废包装袋; 一般 固废; 《固体废物分类与代码目录》（2025年版）、《国家危险废物名录》（2025年）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7-2019）; SW17; /; 900-003-S17; 1; 经收集后出售. 2; 废金属边角料及金属屑; SW17; /; 900-001-S17; 112.5. 3; 布袋除尘器 收尘; SW59; /; 900-099-S17; 13.482. 4; 废钢丸; SW59; /; 900-099-S17; 0.3. 5; 废布袋; SW59; /; 900-099-S59; 0.06; 由布袋除尘器厂家定期更换回收. 6; 焊渣; SW59; /; 900-099-S59; 0.24; 环卫部门清运. 7; 废活性炭; 危险 废物; HW49; T; 900-039-49; 67.6; 委托资质单位处理. 8; 废过滤棉; HW12; T/I; 900-252-12; 2.01. 9; 废水性漆桶; HW49; T/In; 900-041-49; 3. 10; 废漆渣; HW12; T/I; 900-252-12; 15.28. 11; 废切削液; HW09; T; 900-006-09; 0.108. 12; 废液压油; HW08; T/I; 900-218-08; 0.2. 13; 废含油抹布和劳保用品; HW49; T/In; 900-041-49; 0.1. 14; 生活垃圾; 一般 固废; SW64; /; 900-099-S64; 54; 环卫部门清运. *注：危险特性中“T”指毒性，“I”指易燃性。 表4-12 项目危险废物汇总表 单位：t/a 序号; 危险废物 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生 工序; 产生量 t/a; 主要 成分; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 废气 治理; 67.6; 活性炭; 固态; 废活性炭; 1个月; T; 委托有资质单位安全处置. 2; 废过滤棉; HW12; 900-252-12; 废气 治理; 2.01; 水性漆; 固态; 废水性漆; 三个月; T/I. 3; 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; 喷漆工序; 3; 水性漆; 固态; 废漆渣; 三个月; T/In. 4; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 喷漆工序; 15.28; 水性漆; 固态; 废漆渣; 三个月; T/I. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 切割工序; 0.108; 矿物油; 液态; 废矿 物油; 三个月; T. 6; 废液压油; HW08; 900-218-08; 机械润滑; 0.2; 矿物油; 液态; 废矿 物油; 三个月; T/I. 7; 废含油抹布和劳保用品; HW49; 900-041-49; 维保; 0.1; 棉布; 固态; 废矿 物油; 三个月; T/In. 本项目产生的危废暂存于危废暂存间，由资质单位定期清运。全厂固废都得到合理的处理，不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废物对环境造成的影响。 表4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 (设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区内; 35; 袋装+桶装; 35; 半年. 2; 废过滤棉; HW12; 900-252-12; 1.5; 袋装+桶装; 1.5; 半年. 3; 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; 2; 桶装; 2; 半年. 4; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 8; 袋装+桶装; 8; 半年. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.2; 桶装; 0.2; 半年. 6; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 桶装; 0.2; 半年. 7; 废含油抹布和劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.2; 袋装+桶装; 0.2; 半年. 2、环境管理要求 项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①危险废物 A.收集：严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）收集危险废物。其收集过程可能因管理不善，导致其泄漏，对周边水体、地下水等造成污染，或者因包装桶标签标示不清，造成混放，带来交叉污染。 B.贮存：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求规范化设置和管理危废暂存间。厂区内危废暂存间的建筑面积约50m2，则最大暂存量约50t，本项目危险废物产生量为88.298t/a，最大储存周期为6个月，满足本项目废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废切削液、废液压油、废含油抹布和劳保用品的暂存需要。项目危废于危废暂存间暂存过程中，要求按照物理及化学特性分开密封储存，废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废含油抹布和劳保用品先采取袋装，再放入密封桶中，废水性漆桶、废切削液、废液压油直接放入密封桶。储存过程中基本无废气产生，不需要收集净化措施。 C.运输：建设项目危险废物在厂区内的运输应严格按照《危险废物转移管理办法》进行，委托处置转移过程的运输由取得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的专业运输公司按规范进行，做到密闭遮盖运输，车厢底层设置防渗漏垫层，防止在运输途中散漏或雨水的淋洗，不在本项目的评价范围内。 危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至危废暂存间暂存，运输过程主要注意以下要点： ⅰ、应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公生活区； ⅱ、应采用专用的工具，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ⅲ、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗； ⅳ、处置：本项目废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废切削液、废液压油、废含油抹布和劳保用品委托有资质单位安全处置。现淮安市有多家有资质处理危险废物企业，淮安华昌固废处置有限公司及淮安华科环保科技有限公司等公司可处理本项目的危废，且有效期内仍有余量。建设单位应该在项目营运前尽快与危险废物处理资质单位取得联系，并签订相应的危废处置协议。 ②日常管理 A.履行申报登记制度； B.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； C.委托处置应执行报批和转移联单等制度； D.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； E.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； F.固废贮存（处置）场所的设置需要符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，且在危废暂存间内外安装监控视频。 ③一般固体废物和生活垃圾 本项目的一般固废暂存间严格按照《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16 号）的相关要求建设，具体要求如下： ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ⅱ、暂存区应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘。 ⅲ、应加强监督管理，禁止危险废物和生活垃圾混入一般固废暂存场所。 厂区设置若干垃圾桶用于存放生活垃圾，生活垃圾委托环卫部门清运。 综上，项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境影响可减至最小程度。 五、地下水、土壤 根据《关于印发淮安市区地下水污染防治分区的函》(淮环发〔2022〕68号)，本项目所在区域属于重点防控区，需做好相应的地下水污染防渗措施及定期开展区内地下水质量调查监测。 本项目涉及的废水为生活污水，水质较简单，接管至明通污水处理厂，不会发生污废水漫流并进入土壤和地下水环境的情况；本项目固体废物严格按照要求收集、贮存及处置，不会发生泄漏进入土壤和地下水环境的情况；本项目涉及大气沉降的主要废气因子是颗粒物，经“水帘+过滤棉”装置处理后通过排气筒排放，大部分废气污染物被去除，少量通过排气筒排放，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。 为更好的保护水和土壤环境，将项目的环境影响降至最低限度，建议企业加强管理，定期对废气处理设施及固废暂存设施进行维护，避免非正常工况排放及跑冒滴漏污染。 - 本项目防渗分区划分及防渗等级见表 4-14。 表4-14 本项目污染防渗区划分 防控分区; 装置、单元名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间; 地面; 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，渗透系数达1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 生产厂房; 地面; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求建设，渗透系数达1.0×10-7cm/s. 一般固废暂存间; 地面. 化粪池; 池底及 池壁. 原料及成品区; 地面. 简单防渗区; 厂区其余区域; 地面; 一般地面硬化. ⑵地下水跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中“53、金属制品加工制造--其他--报告表”，属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价，无需开展跟踪监测。 ⑶土壤跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于附录A中“设备制造、 金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他”，属于Ⅲ类项目，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”，本项目占地规模为小型（≤5hm2），评价工作等级为“-”，无需开展土壤环境影响评价，无需开展跟踪监测。 另根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020）的要求，本项目运营期无需进行地下水和土壤监测。 六、生态环境影响分析 本项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要对生态环境进行评价。 七、安全风险分析 ### 依据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101）要求，企业要对粉尘治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ### （一）安全风险环节 ### 因操作人员操作不当，导致抛丸机抛丸过程中仓内粉尘浓度过高，遇到静电、明火等发生火灾、爆炸。 ### （二）本项目在生产过程中须关注生产安全问题以及由安全问题导致的环保问题。具体采取如下安全防范措施 ### ⑴明确主体责任 ### 企业法人代表和实际控制人是企业生产、环保、安全及危险废物化学品等安全环保全过程管理的第一责任人。企业也是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。 ### 特别是要切实履行从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，明确职责人员。 ### ⑵建立环境治理设施管理联动机制 ### 企业要对粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，明确责任人员，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ### ⑶制定安全生产保障制度 ### 企业应建立健全安全生产制度体系，实现自我约束、自我检查、自我改进，规范管理，通过规范的制度手段有效预防和遏制安全事故的发生。 ### ⑷提供作业人员的安全意识和技术素养 ### 企业要对作业人员开展安全制度、理念、操作等技术知识的培训，包括设备设施工作原理、操作注意事项、岗位职责等，提升安全生产知识，完善作业程序，提高操作技能，确保各自操作工段的安全生产。 ### ⑸配备安全防护用品 ### 企业应在生产车间（1#厂房）中配置消防器材、安全装置等，作业人员应佩戴专家的劳保用品，如防护服、安全帽、安全带、护目镜、防高噪音耳塞等设施，并熟练使用各项防护用品及设施。 ### ⑹落实安全检查制度 ### 安全检查是保障安全生产的重要手段，建立日常巡检制度，及时发现和查明各种危险的隐患、督促整改；监督各项安全规章制度的实施，发现并解决生产中存在的安全隐患和安全管理漏洞。 ### （三）本项目涉及粉尘治理设施需开展安全风险辨识管控，按照要求开展环保设施的安全论证，具体内容如下： ### 粉尘治理设施的安全风险及防范应对措施 ### ⑴集尘器：在除尘系统中，集尘器内一般不会发生爆炸事故，因为粉尘浓度在这里一般不会达到粉尘爆炸下限。 ### ⑵管道：除尘系统管道发生爆炸的实例较多，主要是因为管道内可燃性粉尘达到爆炸下限，同时遇到静电或者其他点火源。对管道定期检修，控制可能火源的出现，设施进行接地处理，防止静电火花。 ### ⑶除尘器中很容易形成高浓度粉尘云，例如清扫除尘器，反吹动作足以引起高浓度粉尘云，遇到火源，可能会发生爆炸。控制火源产生，增加除尘系统风量，特别清灰时，使粉尘浓度低于危险下限。 八、环境风险 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中： q1、q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目建成后全厂涉及的风险物质存在量及Q值计算结果见表4-15。 表4-15 项目危险物质使用量及临界量 名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 临界量依据; q/Q; Q/值. 废切削液; 0.06; 2500; HJ169-2018; 0.000024; 0.000064＜1. 废液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 经计算：qi/Qi=0.000064＜1。 - 环境风险识别 ⑴物质危险性识别 包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目产生的废切削液、废液压油属于环境风险物质。 ⑵生产系统危险性识别 废切削液、废液压油泄漏或经淋溶后渗入地下水、土壤，造成地下水、土壤污染。 ⑶危险物质向环境转移的途径识别 本项目废切削液、废液压油泄漏或经淋溶后渗入地下水、土壤，造成地下水、土壤污染；废气处理设施故障造成大气污染，废切削液、废液压油泄漏等还可能引燃导致火灾，次生污染物可能通过大气、地表水、地下水、土壤进行转移。 ⑷废气处理设施危险性识别 本项目二级活性炭装置、布袋除尘装置故障会造成有机废气、废气颗粒物未经处理直接排放至外环境，造成大气环境污染，大量颗粒物沉降也会影响周边土壤的环境质量。 废气处理设施应委托有资质的单位进行设计、施工，采用防爆设施；除尘器中积存的颗粒物应及时清理，防止颗粒物积攒过多，造成废气处理系统中故障。 3、风险防范措施 ⑴废气污染风险防范措施 ①废气处理风机与生产设备联动，并定期排查并消除可能导致废气处理装置失效的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。 ②一旦发生废气处理装置失效，现场操作人员立即采取停止设备的运行，从源头上进行控制。同时立即上报公司总指挥在其相关指示下，公司抢险组负责人及其他相关人员立即对废气处理设施进行抢修处理，排除故障，待废气处理设施正常后恢复生产。 ⑵水环境污染风险防范措施 ①本项目生产过程无需用水，仅有生活污水产生，且水量较小，水质较为简单，发生水环境污染的风险较小；主要考虑废切削液、废液压油泄漏后经雨水冲刷混入雨水管网的可能，根据调查，物料泄漏事故多是由运输过程中碰撞事故造成的。因此，应加强对车辆驾驶人员的安全教育，遵守交通规则，谨慎驾驶。对危险物质的包装应该严格检查，防止包装不严造成泄漏，减少污染物进入水体的几率。 ②应储备雨水收集口的封堵物资，当事故废水漫流时，可及时将雨水收集口封堵，避免污染物排入周边水体。 ③对各风险单元定期巡视，发现泄漏应立即收集、清扫，处理干净。 ⑶土壤、地表水风险防范措施 当发生废切削液、废液压油泄漏时，为防止大量污染物进入排水系统，项目采取以下防范措施： ①对可燃液体泄漏可能导致火灾的风险，建议危废暂存间内外配备灭火器等消防应急设施； ②加强源头控制，做好危废暂存间的防渗防漏措施； ③加强巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好防渗区的管理，防渗层破裂后及时补救、更换； ④制定生产操作流程，规范操作，避免失误操作造成污染事故； ⑤编制突发环境事件应急预案，制定事故应急减缓措施。。 4、环境风险分析结论 本项目的环境风险主要是废切削液、废液压油泄漏、废气处理装置的故障排放等，平时需重视安全管理，严格遵守有关规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作，并备有应急救援计划与物资，事故发生后立即启动应急预案，有组织地进行抗灾救灾和善后恢复、补偿工作，可以减缓项目对周围环境造成的危害和影响。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 智能钢结构制造项目. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （淮安）区; 江苏淮安经济开发区纬三路北侧、宝阳公司东侧. 地理坐标; 经度; 119度13分32.610秒; 纬度; 33度33分35.400秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为废切削液、废液压油，分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 废切削液、废液压油泄漏，可能引发火灾等事故. 风险防范措施要求; 公司按化学品的特性设置原料储存仓库，要求分区域堆放，划线隔离。废切削液、废液压油严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理，确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）。编制突发环境事件应急预案，制定事故应急减缓措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目废切削液、废液压油，存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排放口 （边缘加工及抛丸工序） | 颗粒物 | 经“布袋除尘器”处理后，由15m高1#排气筒高空排放 | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”项的排放限值 |
|  | 2#排放口 （喷漆、烘干工序） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经“水帘+过滤棉+二级活性炭”装置处理后，由15m高2#排气筒高空排放 | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1中“颗粒物”、“非甲烷总烃”及“TVOCc”项的排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 车间强制排风系统排空 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物（其他）”及“NMHC”项的排放限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风措施 | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表3中 “非甲烷总烃”项的排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 接管进入淮安区明通污水处理厂 |
| 声环境 | 切割机、组立机、焊机、矫正机、端面铣、机床及风机等 | 等效连续A声级dB(A) | 安装减震垫及隔声门窗、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产车间 （1#厂房） | 废包装袋 | 经收集后出售 | 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染 |
|  |  | 废金属边角料及金属屑 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器 收尘 |  |  |
|  |  | 废钢丸 |  |  |
|  |  | 废布袋 | 由布袋除尘器厂家定期更换回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废水性漆桶 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废含油抹布和劳保用品 |  |  |
|  |  | 焊渣 | 收集后委托环卫部门 处理 |  |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间属于重点防渗区，地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，渗透系数达1.0×10-10cm/s；生产厂房、一般固废暂存间、原料及成品区地面和化粪池（池底及池壁）属于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，渗透系数达1.0×10-7cm/s；厂区其余区域属于简单防渗区，地面采用一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 制定管理措施，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成后，需申请排污许可证； 排污(放)口规范化设置，管理文件，监测计划，定期检查记录环评批复要求的落实情况； 废气:排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样口； 噪声:固定噪声源对厂房边界最大影响处，设置噪声监测点； 固废:设置专用的贮存设施、堆放场地，在固废贮存场所设置醒目的环境保护标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

在落实本报告表中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表                                          建设项目污染物排放量汇总表（单位：吨/年）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.8018 | / | 0.8018 | +0.8018 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6998 | / | 0.6998 | +0.6998 |
| 废水 | 废水量，m3/a | / | / | / | 2880 | / | 2880 | +2880 |
|  | COD | / | / | / | 1.44 | / | 1.44 | +1.44 |
|  | SS | / | / | / | 1.152 | / | 1.152 | +1.152 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.1296 | / | 0.1296 | +0.1296 |
|  | TP | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | +0.023 |
|  | TN | / | / | / | 0.2016 | / | 0.2016 | +0.2016 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废金属边角料及金属屑 | / | / | / | 112.5 | / | 112.5 | +112.5 |
|  | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 13.482 | / | 13.482 | +13.482 |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | +0.24 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 67.6 | / | 67.6 | +67.6 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 2.01 | / | 2.01 | +2.01 |
|  | 废水性漆桶 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废漆渣 | / | / | / | 15.28 | / | 15.28 | +15.28 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.108 | / | 0.108 | +0.108 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废含油抹布和劳保用品 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①